Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 2

Specyfikacja i wymagania

Zamówienie dotyczy 27 typów frezów o geometrii podanej na załączonym rysunku oraz w tabeli. Każdy frez ma być wykonany w 2 szt.

Każdy frez posiada stałe parametry geometryczne podane na rysunku. Ponadto każdy frez ma również parametry zmienne, wymienione w tabeli. Parametry zmienne to: promień zaokrąglenia krawędzi skrawającej R,  szerokość łysinki L, kąt przyłożenia ostrzy walcowych α. Każdy z tych parametrów posiada 3 różne wartości. Kombinacja trzech wartości trzech parametrów tworzy 27 typów frezów o wartościach parametrów przedstawionych w tabeli.

| Nr | Promień ostrza R, mm | Szerokość łysinki L, mm | Kąt przyłożenia, ° |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,01 | 0,05 | 8 |
| 2 | 0,01 | 0,05 | 10 |
| 3 | 0,01 | 0,05 | 12 |
| 4 | 0,01 | 0,1 | 8 |
| 5 | 0,01 | 0,1 | 10 |
| 6 | 0,01 | 0,1 | 12 |
| 7 | 0,01 | 0,15 | 8 |
| 8 | 0,01 | 0,15 | 10 |
| 9 | 0,01 | 0,15 | 12 |
| 10 | 0,02 | 0,05 | 8 |
| 11 | 0,02 | 0,05 | 10 |
| 12 | 0,02 | 0,05 | 12 |
| 13 | 0,02 | 0,1 | 8 |
| 14 | 0,02 | 0,1 | 10 |
| 15 | 0,02 | 0,1 | 12 |
| 16 | 0,02 | 0,15 | 8 |
| 17 | 0,02 | 0,15 | 10 |
| 18 | 0,02 | 0,15 | 12 |
| 19 | 0,03 | 0,05 | 8 |
| 20 | 0,03 | 0,05 | 10 |
| 21 | 0,03 | 0,05 | 12 |
| 22 | 0,03 | 0,1 | 8 |
| 23 | 0,03 | 0,1 | 10 |
| 24 | 0,03 | 0,1 | 12 |
| 25 | 0,03 | 0,15 | 8 |
| 26 | 0,03 | 0,15 | 10 |
| 27 | 0,03 | 0,15 | 12 |

Frezy polerowane, niepokrywane, dedykowane do obróbki stopów aluminium.

Tolerancja wykonania promienia zaokrąglenia krawędzi skrawającej		+/- 0,002 mm

Tolerancja wykonania łysinki						+/- 0,002 mm

Tolerancja wykonania wymiarów długościowych				+/- 0,5 mm

Tolerancja wykonania wymiarów kątowych					+/- 10’

Tolerancja i pasowanie części chwytowej					h6

Bicie promieniowe części roboczej						0,02 mm

Średnica rdzenia								min. 8 mm

Szerokość powierzchni natarcia ostrzy walcowych				min. 2 mm

Liczba ostrzy								3

Średnica									16 mm

Pozostałe parametry geometryczne podane są na rysunku.

Frezy wykonane z węglika spiekanego o parametrach:

Zawartość Co			9%

Zawartość WC			91%

Gęstość				14,35 g/cm3

HV				1920 +/-50 kg/mm2

HRA 				93,7 ISO3738

Porowatość			<2 A, 00 B, 00 C

Wielkość ziarna WC 		0,2 µm

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przy odbiorze narzędzi przeprowadzenia pomiaru parametrów geometrycznych każdego narzędzia, zwłaszcza kąta przyłożenia, wielkości łysinki oraz promienia zaokrąglenia krawędzi w siedzibie Wykonawcy przy udziale Zamawiającego (w ustalonym terminie) na odpowiednim urządzeniu pomiarowym o odpowiedniej dokładności typu Zoller Genius lub urządzeniu równoważnym. Pomiar zostanie wykonany w celu sprawdzenia, czy wszystkie parametry narzędzia zostały wykonane zgodnie z narzuconymi tolerancjami i dokładnością, co będzie warunkować odbiór narzędzi i podpisanie protokołu odbioru.

.