Zał.1

Mikroskop do pracy w świetle odbitym i przechodzącym:

- mikroskop w systemie optyki korygowanej do nieskończoności;

- korpus mikroskopu – z oddzielnymi potencjometrami dla ośw. odbitego i przechodzącego, wyłącznik główny na tylnej ścianie mikroskopu;

- gniazdo z kluczem regulacyjnym umieszczone w korpusie mikroskopu;

- zdwojone gniazdo polaryzator w korpusie mikroskopu;

- przysłona konturowa dla ośw. odbitego;

- oświetlenie odbite – dioda LED min. 5W, przysłona polowa i irysowa;

- oświetlenie przechodzące – dioda LED min. 5W, przysłona polowa,

- kondensor Abby’ego N.A. 0.9/0.22 SWING z przysłoną irysową;

- okulary szerokopolowe 10x/22mm (2 szt.) z regulacją dioptryjną +/- 5 dioptrii,  z muszlami ocznymi;

- głowica trójokularowa (z torem wizyjnym)  – kąt pochylenia 30 st., regulacja rozstawu okularów min. 50-75mm, regulacja dioptryjna okularów;

- zakres powiększeń –  50x – 500x

- obiektywy typu Long Working Distance: 5x/NA 0.15/WD min.10.5mm, 10x/NA 0.3/WD min.12mm, 20x/NA 0.45/WD min. 8.5mm, 50x/NA 0.55/WD min.7.7mm;

- miska rewolwerowa obrotowa, pięciogniazdowa;

- zestaw polaryzacyjny dla światła przechodzącego i odbitego (2x polaryzator, obrotowy analizator);

- symetryczny, współosiowy system ogniskowania makro/ ruchu pionowego  z zakresem  min. 28 mm;

- stolik mechaniczny dwuwarstwowy o wymiarach min. 175x145mm z manipulatorami  pionowymi 
(x, y) z nakładką z taflą szklaną do preparatów niestandardowych i uchwytem dla dwóch preparatów;

- pokrowiec antystatyczny na mikroskop;

- instrukcja obsługi w jęz. polskim;

- tor wizyjny z łącznikiem optycznym o krotności 0,5x z regulowaną ostrością oraz blokadą położenia płaszczyzny ostrości za pomocą dedykowanej śruby blokującej;

Kamera cyfrowa do mikroskopu diagnostycznego:

- sensor:  1” CMOS;

- piksel – min. 2.4 x 2.4 um;

- interfejs: pełne wsparcie dla USB 3.0 / 0.5GB/s;

- kolor: 24 bity RGB;  możliwość pracy w trybie monochromatycznym;

- wbudowany procesor graficzny;

- rozdzielczość/szybkość - 5496 x 3672 / 15 fps;

- kolor: 24 bity RGB;  możliwość pracy w trybie monochromatycznym;

- wbudowany procesor graficzny;

- ekspozycja: min. 0,13 ms do 15s;

- zakres regulacji temp. barwowej – min. 2000 – 15000K;

- głębia ADC – 12 bitów;

- oprogramowanie sterujące: w polskiej i angielskiej wersji językowej

- predefiniowane zestawy ustawień dla nauk biologicznych oraz przemysłu;

- możliwość kalibracji układu oraz wykonywania pomiarów w trybie „ na żywo” bez konieczności zapisywania zdjęcia

- rejestracja plików w formatach: JPEG, PNG, TIFF, DICOM, AVI;

- kalibracja oświetlenia w trybie live-view (likwidacja winiety);

- binning: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4;

- możliwość tworzenia min. 4 kompletów własnych ustawień obrazu

- dwa tryby kalibracji – „na żywo” oraz na podstawie zapisanych wzorców

- konstrukcja obrazu metodą live-stitching (składanie kilku obrazów w osiach x-y w jeden większy w trybie „na żywo”)

- możliwości pomiarowe: długość, pole powierzchni wieloboków i okręgów, kąty, równoległość i prostopadłość, skala

- możliwość wprowadzenia siatki z określona podziałką

-  zapis zdjęć z określoną częstotliwością (timelapse)

-  generowania sekwencji wideo z wprowadzonych serii zdjęć

- tworzenie matryc pomiarowych, umożliwiających wprowadzanie kolejności wykonywanych pomiarów, ustalenia zakresu tolerancji oraz raportowania wykonanego pomiaru i jego zgodności z zakresem tolerancji;

- moduł porównawczy - wyświetlanie minimum 4 zdjęć jednocześnie z możliwością synchronizacji ich widoku w trybie porównawczym, wyświetlanie mapy zdjęcia różnicującej graficznie obejrzane zdjęcie w całości od części nieobejrzanej, min. 2 tryby widoku zdjęcia (rzut z góry i perspektywa)

- możliwość zmiany zawartości i konfiguracji (kolejności pól) panelu sterowania kamerą, panelu edycji obrazu oraz panelu pomiarowego;

- możliwość ustawienia znacznika skali w dowolnej pozycji na obrazie, w pozycji poziomej lub pionowej;

- moduł automatycznego zliczania z segmentacją świateł, cieni oraz trybami dylatacji, erozji oraz wypełniania;

- możliwość tworzenia wirtualnych warstw z pomiarami i oznaczeniami

-  nanoszenie na obraz etykiet oraz wzorców skali z opcją ich edycji

- tworzenie raportów

Wymagane certyfikaty:

- ISO 9001:2015 producenta i autoryzowanego serwisu

- RoHS

Mikroskopowy stolik grzewczy Linkam LTS420 (moduł grzewczy (komora Linkam LTS420, sterownik Linkam T96) oraz moduł chłodzenia azotem). Komora grzejno-chłodząca z wyposażeniem:

- konstrukcja dostosowana do pracy w temperaturach – od -196°C do 420°C

- dostępny zakres temperatur w kompletnej konfiguracji – od -196°C do 420°C

- minimalna szybkość nagrzewania  - 0.01°C/min

- maksymalna szybkość nagrzewania - 50°C/min.;

- stabilność temperaturowa <0.1°C

- manipulacja próbką w osiach x-y –  zakres min. 15mm w każdej osi;

- pole preparatu – 53 x 43 mm

- uchwyt dla szkiełek mikroskopowych o wymiarach 76 x 26 mm

- zawory do szybkiej kontroli atmosfery wewnątrz komory;

- rezystor platynowy 100 Ohm;

- element grzejny -  z bezpośrednim wprowadzaniem chłodziwa;

- wymiary - 166mm x 90mm x 24mm

- średnica diafragmy w elemencie grzejnym - 2mm;

- minimalna odległość robocza dla optyki – 6.5 mm;

- możliwość podłączenia chłodzenia wodą do korpusu stolika;

- sterowanie - sterownik sprzętowy (zasilanie) oraz aplikacja komputerowa (jedno stanowisko);

- interfejs - USB 2.0;

- stacja sterująca z oprogramowaniem,  umożliwiającym zaprogramowanie do 100 kroków grzania / chłodzenia, wraz z prezentacją graficzną

- zestaw chłodzenia azotem – pompa do azotu, dewar min. 2l, zestaw przewodów 40cm

- zaciski montażowe do mikroskopu