Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPISY PRZEDMIOTÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

##### PROJEKTOR  FULL HD  - 2 sztuki

##### System projekcyjny:                                                   Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB

##### Panel LCD:                                                                      min. 0,62 cal

##### Natężenie światła barwnego:

4.500 lumen- 3.150 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4

##### Natężenie światła białego:

4.500 lumen - 3.150 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012

##### Rozdzielczość:                                                             Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9

##### High Definition:                                                            Full HD

##### Współczynnik proporcji obrazu:                              16:9

##### Stosunek kontrastu:                                                    2 500.000 : 1

##### Źródło światła:                                                            Laser

##### Źródło światła:                                                        20 000 Godziny w trybie normalnym High,

##### 30 000 Godziny w trybie Eco

##### Korekcja obrazu:

Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ± 30 °,

Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 30 °

##### Odwzorowanie kolorów:                                 min. 1,00 mld kolorów

##### Stosunek projekcji:                                           1,35 - 2,10:1

##### Zoom:                                                                   Ręczny, Factor: 1 - 1,6

##### Współczynnik powiększenia obiektywu projekcyjnego:      min. 1,35 - 2,1 : 1

##### Obiektyw:                                                             Optyczny

##### Rozmiar projekcji                                                  40 cale - 500 cale

##### Odległość projekcyjna, system szerokokątny    1,5 m - 14,0 m

##### Odległość projekcyjna, system Tele                     2,4 m - 23,0 m

##### Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele

Min. 1,5 m – 22,00 m

##### Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego           1,5 - 1,7

##### Odległość ogniskowa                                               20 mm – 29.0 mm

##### Fokus                                                                           Ręcznie

Przyłącza

Złącze USB 2.0 typu A,

Złącze USB 2.0 typu B,

RS-232C,

Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T),

Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n, (WiFi 5)

Wejście VGA (2x),

Wyjście VGA,

Wejście HDMI (HDCP2.2) - (2x),

Stereofoniczne wyjście audio mini-jack,

Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x)

Wejście audio RCA

Wejście mikrofonowe

##### Połączenie ze smartfonem

Ad-hoc/Infrastruktura

Bezpieczeństwo

Zamek Kensington, Kłódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Ochrona hasłem

##### Tryby kolorów 2D

Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, DICOM SIM

##### Funkcje

Automatyczne włączanie, Automatyczny wybór wejścia, Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Wyświetlacz, Przeglądarka JPEG, Źródło światła o długiej żywotności, Funkcja kopiowania OSD, Aplikacja do projekcji na Chromebooki, Quick Corner, Lustrzane odbicie ekranu, Funkcja podziału ekranu,

Aplikacja iProjection, z konfiguracją kodem QR

##### Tryby kolorów                       Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection

##### Projector control                   systemy: AMX, Crestron (sieć), Control4, Extron

##### Zużycie energii                        max. 260 W, 200 W (tryb ekonomiczny), 0,3 W (w trybie czuwania)

##### Napięcie zasilania                    AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

##### Wymiary produktu                 max 325‎ x 300 x 90 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

##### Waga produktu                         do 4,2 kg

##### Poziom hałasu                         max. tryb normalny: 38 dB (A) –

##### max.tryb ekonomiczny: 27 dB (A)

##### Temperatura

Składowanie -10°C - 60°C

##### Wilgotność powietrza

Praca 20% - 80

##### Załączone oprogramowanie

Projector Management Software

##### Opcje

Filtr powietrza, Aparat do dokumentów,

##### Głośniki                 10 W

##### Zawartość zestawu

Pokrywa kabli, Kabel VGA, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Pilot z bateriami, Podręcznik użytkownika (płyta CD)

##### Kolor

Dowolny

##### Certyfikat TCO     Tak

##### Gwarancja

##### Nie mniej niż 60 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu lub 12.000 h

Dostawca projektorów musi posiadać oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez oferenta lub przez firmę serwisującą, producent projektorów przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym zaoferowanych projektorów.

Akcesoria dodatkowe

Adapter montażowy projektora do uchwytu o parametrach:

- trapezowa płetwa montażowa o wymiarach   62x120x120x84mm

- grubość płetwy montażowej 3mm

SYSTEM STEROWANIA – 3 sztuki

Wymagania:

Moduł typu box PC z panelem graficznym dotykowym min.7” lub HMI (wymiennie) umożliwiający autonomiczną obsługę np.  projektorów , wzmacniaczy, przedwzmacniaczy akustycznych, matryc i innych urządzeń elektronicznych będących na wyposażeniu systemów multimedialnych oraz  peryferii jak: rolety, ekrany, oświetlenie i inne urządzenia elektryczne i elektroniczne w ramach małych, średnich i dużych systemów automatyki w salach audiowizualnych. Obsługa  wielu pilotów lub zadajników z indywidualnymi kodami identyfikacyjnymi umożliwiająca zastosowanie wielu modułów automatyki w jednym obiekcie. Obsługa lokalnych klawiatur  pracujących na wspólnej magistrali RS485 z modułami. Wyjścia przekaźnikowe obsługują dowolny typ ekranów i rolet wyposażonych w  standardowe serwomechanizmy lub inne obwody elektryczne. Powinien  posiadać  programowalne parametry czasowe wyjść w funkcji sterowania po magistralach RS 232,RS 485, RF, klawiatury lokalnej -niezależnie.

Panel operatorski:

Panel operatorski wyposażony  w graficzny ekran operatorski o rozdzielczości min. 800 x 480 pikseli, posiadający aktywną matrycę dotykową o przekątnej min. 7”, oraz obsługujący

min. 65535 kolorów.

Panel powinien posiadać:

- porty komunikacyjne pracujące w standardzie:

COM1 - RS232,

COM2 – RS422/485

COM3 – RS485

port Ethernet,

port USB Host i Client

Wbudowane min.64 MB pamięci RAM oraz min.64 MB pamięci Flash pozwalające na budowanie złożonych aplikacji wizualizacyjnych, które obsługują na ekranie obiekty graficzne oraz bitmapy i animacje. Panel powinien  posiadać dodatkowo min.128 MB pamięci przeznaczonej na program oraz składowanie danych historycznych, oraz 128 kB pamięci podtrzymywanej bateryjnie, w której można przechowywać dane procesowe.

Panel operatorski programowany  jest za pomocą dostarczonego z panelem oprogramowaniem będącym własnością Zamawiającego i gwarancją dostępu do aktualizacji.

Preferowane oprogramowanie  w polskiej wersji językowej.

Panele powinien posiadać funkcjonalność zdalnego dostępu za pomocą protokołu VNC.

| Wymiary zewnętrzne (wys.×szer.×gł.): | [mm] ok. 200 x 150 x 30 |
| --- | --- |

Zasilanie: zewnętrzne lub po przez dostarczoną stację dokującą.

Obudowa: wolnostojąca lub mocowana po przez standardowy uchwyt VESA.

Gwarancja min. 3 lat

Wymagany rozkład pól sterujących (touch)  na panelu operatorskim.

ZASILACZ PRZEPŁYWOWY – 2 sztuki

Moc wyjściowa                                                                        20 W

Napięcie wyjściowe                                                                12 VDC

Prąd wyjściowy ciągły                                                            1,6 A

Przeciążalność                                                                         150 %

Dokładność stabilizacji                                                           ± 3%

Tętnienia                                                                                  < 50 mVpp

Czas podtrzymania                                                                 > 20 ms przy 230 VAC

Zabezpieczenie przeciążeniowe/zwarciowe                      Tryb Hiccup autoresetem

Zabezpieczenie przed przepięciem                                     Tak

Zabezpieczenie Termiczne                                                    Tak

Sygnał wyjściowy                                                                    Zielona dioda LED

Regulacja napięcia wyjściowego                                          10,4-13,2 V

Praca równoległa (zwiększenie mocy)                                Tak

Praca równoległa (redundancja)                                          Tak z zewnętrzną diodą odsprzęgającą

Praca szeregowa                                                                     Tak

Napięcie znamionowe                                                          110 / 230 VAC

Zakres napięcia                                                                      85..265 VAC / 90..385 VDC

Częstotliwość                                                                          47..63 Hz

Zewnętrzny bezpiecznik                                                        2A klasy C

Sprawność                                                                                > 85%

Temperatura pracy                                                                 -25..+50°C

Izolacja wejścia/wyjścia                                                         3 kVAC / 60 s

Klasa izolacji II, bez zacisku ochronnego PE

Stopień ochrony                                                                      IP20

Normy bezpieczeństwa                                                          EN60950, EN61558

Normy                                                                                       EMC EN55022/B

Złącza śrubowe                                                                        2,5 mm2

Obudowa do montażu na szynie TH-35,

Materiał obudowy                                                                  ABS niepalny

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)                                              17,5 x 90 x 65 mm (szyna DIN, )

Gwarancja  - min.3 lata

OKABLOWANIE I AKCESORIA MONTAŻOWE – 2 komplety

1.PRZEWÓD HDMI

- Obsługa Złącze: HDMI - HDMI

- standardu HDMI 1.4 High Speed

- przewód jest kompatybilny z wcześniejszymi standardami 1.3b, 1.3a, 1.2

- Metalowe, niklowane wtyki

- Wtyki platerowane złotem

- Przewodnik z wysokiej jakości miedzi beztlenowej OFC.

- Obsługuje kanał Ethernet (HEC)

- Obsługa rozdzielczości 1080p (Full HD) a nawet do 4096x2160 / 24Hz (4K)

- Obsługa 3D (obrazu trójwymiarowego) zgodnej ze specyfikacją HDMI 1.4

- Kanał zwrotny Audio (ARC)

- Obsługa Deep Colour, xvYCC zgodne i xvColorTM

- Zgodny z Dolby True HD

- Obsługa Automatic Content Enhancement (ACE)

- Zgodny z DTS-HD Master Audio

- Maksymalna szerokość pasma: 340MHz / przepustowość sygnału 10,2 Gb/s

- Maksymalna głębia koloru 48 bit

- Kompatybilny z HDTV oraz HDCP

- Wytrzymała i elastyczna izolacja zewnętrzna

- Długość:    - 3,0 m – 2 szt.

2. PRZEWÓD AUDIO

typ przewodu: audio 
kolor: dowolny
złącza: 2 wtyki stereo mini jack 3.5 mm, złącza zalewane 
wymiar zewnętrzny: min. 4 mm 
cechy: złącza pozłacane, przewód wysokiej jakości z miedzi beztlenowej OFC,
zastosowanie: połączenie odtwarzacza MP3, komputera do wzmacniacza

Kabel wykonany z najwyższej jakości materiałów.

Wykonanie  przy użyciu technologii miedzi beztlenowej (OFC 99,96)

Wtyki pokryte 24-karatowym złotem, dla zapewnienia najlepszego przepływu sygnału.

Elastyczny przewód podwójnie ekranowany aby wyeliminować wszelkie zakłócenia.

Ekranowanie główne z miedzi OFC.

Ekranowanie żył sygnałowych dodatkowym przewodzącym PVC.

Zapewnienie czystego i wyraźnego dźwięku.

Długość: 3 m – 2 szt.

3. PRZEWÓD USB C – USB C

- Specyfikacja USB 3.1 Gen 1

- Video 4K @ 60 Hz

- Złącze 1: Wtyk USB-C

- Złącze 2: Wtyk USB-C

- Zastosowanie: transfer danych, audio-wideo, ładowanie/zasilanie

- Standard: USB 3.1 Gen 1

- Przepustowość: 5000 Mbps

- Współpraca z systemami: Windows 10, 11 (32/64 bit), Linux, Mac OS 10.12 lub nowszy, Android, iOS

- Maksymalna rozdzielczość: 4K @ 60 Hz

- Obsługiwane technologie: Plug and play, PowerDelivery 100 W, Quick Charge 3.0

- Kolor: dowolny

- Wtyki platerowane złotem

- Oplot: dopuszczalny

- Możliwość pracy dwukierunkowej (duplex): tak

- Materiał zewnętrzny: aluminium, PVC

- Długość przewodu: 3 m – 2 szt.

# Matryca HDMI – 2 sztuki

Przełącznik matrycowy 4x4 HDMI 2.0 ze zintegrowaną matrycą audio do przełączania z 4 wejść HDMI na 4 wyjścia HDMI, przeznaczony do sygnałów zgodnych z HDMI 2.0 i HDCP 2.2.
Sygnał audio z każdego wejścia może być wyodrębniony zarówno analogowo jak i cyfrowo przesłany do systemu audio.

Sterowanie za pomocą przycisków na panelu przednim lub pilota na podczerwień (w zestawie) ze zintegrowanym wyświetlaczem LCD.
Posiada kompleksowe zarządzanie EDID i zaawansowaną zgodność HDCP, aby zapewnić maksymalną funkcjonalność z różnymi urządzeniami źródłowymi.
Możliwość sterowana i konfigurowana za pomocą interfejsu RS232 lub IP za pomocą przeglądarki internetowej.

Specyfikacja:

- przełącznik matrycowy HDMI 2.0 z 4 wejściami HDMI na 4 wyjścia HDMI

- obsługuje 18Gbps dla rozdzielczości do 4K UltraHD 60Hz (4:4:4), w tym HDR
 HDMI 2.0, HDCP 2.2, HDR10, HLG i Dolby Vision,

- obsługiwane formaty sygnału audio : PCM2.0,Dolby True HD and DTS-HD master audio, LPCM7.1

- sygnał audio można wyodrębnić z każdego wejścia lub wyjścia - zarówno analogowo  jak i cyfrowo,

- odsprzęganie dźwięku analogowego i cyfrowego,

- wyświetlacz na przednim panelu

- Sterowanie za pomocą przycisków umieszczonych na przednik panelu,

- Interfejs RS232 wraz z opisem protokołu komunikacyjnego,

- konfigurowanie za pomocą przeglądarki web GUI,

- obudowa (1/2 19”) z przykręcanym złączem zasilania

- zasilacz 12V 2A – w komplecie

- okres gwarancji – 3lata

WIELOFORMATOWY PRZEŁĄCZNIK PREZENTACJI ZE SKALEREM – 2 sztuki

- Przełącznik prezentacji 6x1 z wejściami HDMI, DisplayPort, VGA i USB-C

- Zgodność ze standardami HDMI 2.0, HDCP 2.2

- Wyjście HDMI z funkcją skalowania

- Obsługa wejścia i wyjścia wideo (HDMI) do 4K UHD (18 Gb/s, 4K@50/60 Hz 4:4:4, 8-bit)

- Obsługa wejścia HDMI/MHL do FullHD/1080p@60Hz

- Obsługa wejścia USB-C do UltraHD/4K/2160p@30Hz

- Obsługa wejścia DisplayPort do UltraHD/4K/2160p@60Hz,4:4:4, 8bit

- Obsługa wejścia VGA do WUXGA/1920x1200@50/60Hz

- Kompleksowe zarządzanie EDID i HDCP

| Wejścia | 1x USB-C 1x HDMI 2x HDMI/MHL 1x Display Port 1x VGA 15pin Dsub [1x VGA RGBHV] 1x 3.5mm Stereo mini-jack dla wejścia VGA 1x 3.5mm Stereo mini-jack [1x Infra Red Receiver] 1x Phoenix (3 pin) [1x RS-232 local control] 1xTCP/IP [ local control] |
| --- | --- |
| Wyjścia Porty Zasięg | 1x HDMI 1x Phoenix (5 pin) [1x Analogue Stereo (Balanced or Unbalanced)] 1x Firmware - 1x Micro USB 1x EDID – 1x 4 pin DIP switch 1x IR IN – 1 x3,5 mm Jack 1x RS 232 – 1x 3 pin terminal 1x TCP/IP – 1x RJ45 Full HD/1080p nie mniejszy niż 15m |
| Zasilanie Temp. Pracy | 12V DC / 2A (zasilacz w komplecie AC 100V-240V 50 Hz ) Moc max.10W do 50ºC |
| Wymiary | ok. 350mm [szer.] x 120mm [gł.] x 30mm [wys.] |
| Waga | do 0,65kg |
| Gwarancja Wymagania dodatkowe: | min. 3 lata Instrukcja obsługi, pełny opis protokołów sterujących po RS 232 i po IR |

Extender( przedłużacz ) sygnału HDMI/IR – 5szt.

- Konwersja sygnału HDMI -> UTP cat.5/6 -> HDMI w celu wydłużenia toru transmisji

- Połączenia za pomocą skrętki kategorii Cat5/ Cat6

- Odległość: nie mniej niż 50m

- Wyjście HDMI w nadajniku w celu podłączenia lokalnego odbiornika HDMI ( loop )

- Wspierana rozdzielczość do Full HD 1080p 60Hz (4:4:4 @ 8bpc / 4:2:2 @ 12bpc ) @ 50m

- Format Audio : LPCM, DTS Digital, DTS HD, Dolby Digital & Dolby True HD

- PoC (Power over CAT6)  - cecha umożliwiająca zasilanie nadajnika i odbiornika za pomocą jednego zasilacza 5V 1A

- Odpowiedni zasilacz w zestawie

- Sygnał IR w zakresie  20 – 60kHz IR

- Złącza w nadajniku: HDMI Typ A , 1x CATX, 3.5mm IR , gniazdo zasilania

- Złącza w odbiorniku : HDMI Typ A , 1x CATX , 3.5mm IR

- Pobór mocy : do 5W

- Zabezpieczenie ESD : 8KV ( air-gap ), 4Kv( discharge )