Opis przedmiotu zamówienia – branża sanitarna

Remont pomieszczenia 2 - funkcyjnego: pokoju dla matki z dzieckiem / pokoju odpoczynku           w Budynku Dydaktycznym, ul. Międzychodzka 5 w Poznaniu

Zakres prac:

- Demontaż istniejących misek ustępowych wraz z podejściami kanalizacji i wody . Instalację zaślepić przy pionach.

- Demontaż istniejącej umywalki wraz z baterią ścienną.

- Dostawa i montaż nowej umywalki o wymiarach 60x40cm z bateria stojącą oraz syfonem. Podejście instalacji wody i kanalizacji należy wykonać w bruździe ściennej, podtynkowo. Na podejściach pod baterie zamontować zaworki odcinające oraz wężyki elastyczne.

- Demontaż istniejącego grzejnika wraz z rurociągami zasilania i powrotu do głównego odcinka instalacji grzewczej.

- Dostawa i montaż nowego grzejnika łazienkowego drabinkowego o mocy nie mniejszej niż 800W wraz z podejściami od głównego odcinka instalacji grzewczej. Część instalacji znajdującej się w pomieszczeniu prowadzić w bruzdach podtynkowo. Grzejnik wyposażyć w głowice termostatyczna oraz niezbędny osprzęt instalacyjny.

- Wykonanie wszelkich prac towarzyszących takich jak bruzdowanie, zaprawiania bruzd, wykonanie otworów , szpachlowanie, malowanie po wykonanych instalacjach.

- Wykonaną instalację należy poddać próbie szczelności zgodnie ze Specyfikacja Techniczną.

- Należy uwzględnić wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówieni w tym wywóz i utylizację gruzu i demontowanych materiałów.

- Po zakończonych pracach montażowych całość terenu na którym prowadzone były prace należy uporządkować oraz przywrócić do stanu pierwotnego.

Opracował: Marcin Szczepaniak