Wymagania do materiału roślinnego – Zabierzów Bocheński, Centrum

# Przygotowanie gleby pod nasadzenia i sadzenie materiału rosślinnego

Sadzenie roślin powinno zostać wykonane na glebie urodzajnej (gleba rodzima o składzie i zasobności pozwalającej na swobodny rozwój posadzonych roślin), która jest oczyszczona z nierozłożonej materii organicznej (korzeni, kłączy, nasion itp.), zanieczyszczeń nieorganicznych (szkło, plastik, metal, kamienie większe niż 35mm) i innych zanieczyszczeń, które mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie człowieka i zwierząt oraz powodować nieprawidłowy rozwój roślin.

W celu określenia jakości gleby, przed przystąpieniem do prac  związanych z sadzeniem roślin, należy wykonać odkrywki oraz analizę gleby. Badanie gleby obejmuje: badania laboratoryjne oraz badanie przepuszczalności gruntu, które można przeprowadzić wykonując np. test perkolacyjny. Po badaniach należy przygotować grunt do nasadzeń, które obejmują:

- prace przygotowawcze obejmujące zglebogryzowanie, usunięcie darni, usunięcie części podziemnych chwastów, gruzu, śmieci i resztek budowalnych, wywóz zanieczyszczeń z terenu inwestycji; przekopanie podłoża kompleksowo pod nasadzenia bylin i krzewów na głębokość minimum 30 cm, wymieszanie podłoża istniejącego z kompostem w proporcjach wskazanych przez producenta;

- niwelacja terenu – przygotowany grunt należy wyrównać i zgrabić do poziomu ziemi 5 cm poniżej sąsiadujących nawierzchni;

- rozłożenie agrowłókniny – na przygotowane pod nasadzenia miejsce rozłożyć agrowłókninę w kolorze brązowo-czarnym, gramatura 100g/m2 ograniczającą rozwój chwastów, mocując za pomocą specjalnych do tego celu szpilek mocujących o długości minimum 14 cm zakładając 5 szt./m2 . W pobliżu stawu zamiast agrowłókniny i zrębków zastosować materiały biodegradowalne np. matę kokosową lub matę jutową i inne o gramaturze 800gm/m2;

- rozłożenie obrzeża  - wydzielić obszar rabat w terenie za pomocą obrzeży ogrodowych typu ekoboard, tak aby krawędź obrzeża wystawała minimum 2 cm powyżej wydzielanego obszaru; ekoboard mocować specjalnymi szpilkami minimum 3szt/mb.;

- wyznaczyć miejsca sadzenia roślin według projektu nasadzeń, a następnie rozciąć tkaninę w kształt kwadratów lub okręgów, otwory na rośliny powinny mieć średnice 2 razy większą od średnicy bryły korzeni; wykopać doły dwa razy większe od średnicy bryły korzeniowej;

- sadzenie roślin – umieścić rośliny w wykopanych dołach, tak aby szyjka korzeniowa nie była zasypana ziemią

- wyściółkować rabaty zrębkami drzewnymi na grubość 5cm, teren przy stawie wyściółkować otoczakami na grubość 3 cm;

- obficie podlać nasadzenia

Prace związanie z sadzeniem roślin nie należy prowadzić w dniach o niesprzyjających warunkach pogodowych jak upały, długotrwałe susze, ulewy, mrozy. Materiał roślinny po transporcie należy przechowywać w zacienionym miejscy. Bryła korzeniowa rośliny powinna być stale wilgotna od czasu dostawy do momentu posadzenia.

# Wymagania do materiału roślinnego

Dostarczony materiał roślinny powinien być z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego wydanego przez Związek Szkółkarzy Polskich (Grąbczewski i in. 2018). Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany, prawidłowo rozwinięty system korzeniowy, równomiernie rozmieszczone pędy, a ponadto w przypadku drzew sadzonki powinny mieć prawidłowo wykształtowaną koronę charakterystyczną dla odmiany i gatunku.

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO MATERIAŁU ROOŚLINNEGO – DRZEWA

- pień prosty, silny o grubości proporcjonalnej do wielkości drzewa

- wyraźnie uformowany pąk szczytowy przewodnika;

- pędy boczne rozmieszczone równomiernie, korona uformowana prawidłowo, odpowiednio dla gatunku i odmiany;

- obwód pnia na wysokości 100 cm nie mniejszy niż 14 -16 cm, a średnica bryły korzeniowej niż mniejsza niż 55 - 65 cm;

- wysokość drzew danego gatunku musza mieć zbliżony pokrój i zbliżoną wysokość pnia minimum;

- minimalna ilość szkółkowań:  x 3

- w przypadku gdy drzewa nie mogą zostać posadzone w dniu ich dostarczenia, drzewa powinny być odpowiednio przechowywane w zacienionym miejscu z możliwością podlewania;

Wady niedopuszczalne u sadzonek drzew: niezgodność z wymaganymi parametrami, uszkodzenia mechaniczne, ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, martwice i pęknięcia kory, uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej, splątane korzenie, korzenie oplatające podstawę pnia, sadzonki o źle wykształconej kornie.

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO MATERIAŁU ROOŚLINNEGO – KRZEWY

- krzewy liściaste powinny mieć minimum trzy pędy z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami;

- pojemnik minimum C5, wysokość sadzonki minimum 60 cm, minimalna rozstawa: 3 sztuk roślin na 1m2

- wielkość pojemnika musi być proporcjonalna do rozmiarów rośliny;

- silnie rozrośnięta bryła korzeniowa, korzenie równomiernie rozłożone w pojemniku, nie mogą być zbyt sfilcowane;

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO MATERIAŁU ROOŚLINNEGO – BYLINY

- sadzonki żywotne, dobrze ukorzenione o charakterystycznej dla gatunku i odmiany formie, prawidłowo rozkrzewione i rozgałęzione;

- rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, bez uszkodzeń mechanicznych; o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym;

- minimalny pojemnik P11; wielkość pojemnika musi być proporcjonalna do wielkości rośliny;

- minimum trzy pędy z typowymi dla gatunku i odmiany pędami, minimalna ilość bylin na 1m2 to 7 sztuk.

# Dobór gatunkowy

ZIELEŃ ISTNIEJACA

Większość drzew znajduje się przy stawie, skład gatunkowy jest typowy dla terenów podmokłych, wilgotnych. Większość składu gatunkowego to wierzby białe, klony  jawory i brzozy brodawkowate, po kilka sztuk sosny zwyczajnej, dębu szypułkowego, klonu jesionolistnego (gatunek inwazyjny) oraz pojedyncze sztuki buka. Na zieleń średnią składają się samosiejki drzew oraz pnącza: sumak i winobluszcz pięciolistkowy. Pozostały teren to łąki i zielone nieużytki.

PRZYKŁADOWY DOBÓR GATUNKOWY

Pod kątem doboru roślin, projekt podzielono na kilka stref. Do podziału załączono rysunki poglądowe. Precyzyjny dóbr gatunków roślin, ilości i ich rozmieszczenie będą doprecyzowane na etapie sporządzania projektu zieleni

1. teren przedszkola

2. zielona ulica

3. park (teren za stawem)

4. staw

5. zielony parking (za sklepem Juhas)

6. teren szkoły

1. Teren przedszkola

- zieleń wysoka (drzewa): kasztanowiec, dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, klon jawor, grab pospolity, lipa;

- zieleń średnia (krzewy): hortensja bukietowa, laurowiśnia, kalina koralowa ‘Roseum’ (odmiany bezowocowe), dereń świdwa, pęcherznica kalinolistna, trzmielina pospolita;

- rośliny nie dające owoców, głównie krzewy, aby ułatwić pielęgnację terenu z ogródkami warzywnymi i ziołowymi dla dzieci;

- charakter bardziej dekoracyjny, ale też edukacyjny – wielofunkcyjny teren

2. Zielona ulica

- zieleń wysoka: dąb szypułkowy, grab pospolity, klon jawor, grusza drobnoowocowa ‘Chanticleer’  i in.

- drzewa do nasadzeń przyulicznych o wąskich kolumnach: grab pospolity ‘Frans Fountine’, ‘Fastigiata’

- rośliny odporne na warunki przy ulicach: silne zanieczyszczenie, zasolenie (śnieguliczka, dereń, berberys, ligustr, trzmielina)

3. Park (teren za stawem)

- zieleń wysoka: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, wierzba biała, klon jawor, głóg, grab pospolity  - gatunki w większości rodzime

- krzewy: wierzba nana, bez koralowy, trzmielin pospolita;

- nasadzenia o charakterze łąkowym, zachowanie naturalnego stylu miejsca

4. Staw

- nasadzenia odporne na warunki zalewowe, tereny mokre

- krzewy: wierzba purpurowa ‘Nana’, bez koralowy, dereń;

- byliny na obrzeżach: śmiałek darniowy, manna mielec, drżączka średnia, krwawnica pospolita, rdest wężownik, wiązówka błotna, irysy, mięta nadwonda i inne.

5. Zielony parking

- drzewa i krzewy odporne na warunki miejskie: zasolenie, zanieczyszczenie

- przykładowe gatunki: śnieguliczka, dereń, trzmielina, kosodrzewina, berberys, ligustr, laurowiśnia

- kompozycje głównie z drzew i krzewów

6. Teren przy szkole

- nasadzenia dekoracyjne, spełniające funkcje ekologiczne, edukacyjne, retencyjne i inne

- kompozycje z drzew, krzewów i bylin

- kompozycja zbliżona do dobranych roślin na terenie przedszkola.

WYTYCZNE DOBORU GATUNKOWEGO

Dobór gatunkowy może ulec zmianom wraz z rozwojem projektu zieleni. W tabeli podano minimalne wymagania do materiału roślinnego; kolorem szarym pod nazwą wyznaczono gatunki zastępcze

| DRZEWA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nazwa łacińska, polska i odmiana | średnica bryły korzeniowej [cm] | wysokość drzewa bez bryły korzeniowej [cm] | obwód pnia na wysokości 100 cm [cm] | liczba szkółkowań | uwagi |
| Acer pseudoplatanus klon jawor Acer platanoides (klon pospolity) | 50-65 | 350 | 14-16 | x 3 |  |
| Alnus glutinosa olsza czarna Alnus incana (olsza szara) Populus tremula (topola osika) | 50-65 | 350 | 14-16 | x 3 | teren wilgotny, głównie wokół istniejącego zbiornika |
| Betula pendula brzoza brodawkowata Betula utilis (brzoza pożyteczna) | 50-65 | 350 | 14-16 | x 3 | teren wilgotny, głównie wokół istniejącego zbiornika |
| Carpinus betulus grab pospolity Fagus sylvatica (buk pospolity) | 50-65 | 350 | 14-16 | x 3 |  |
| Cartageus monogyna głóg jednoszyjkowy | 45-60 | 300 | 14-16 | x 3 |  |
| Malus sylvestris dzika jabłoń | 45-60 | 250 | 14-16 | x3 |  |
| Prunus padus czeremcha Morus alba (morwa) | 50-65 | 350 | 14-16 | x3 |  |
| Quercus rubra dąb szypułkowy | 50-65 | 350 | 14-16 | x3 |  |
| Salix alba wierzba biała | 55-70 | 400 | 14-16 | x3 | teren wilgotny, głównie wokół istniejącego zbiornika |
| Sorbus aucuparia jarząb pospolity Sorbus aria (jarząb mączny) | 55-70 | 400 | 14-16 | x3 |  |
| Tilia cordata lipa drobnolistna | 50-65 | 350 | 14-16 | x3 |  |
| KRZEWY |  |  |  |  |  |
| nazwa łacińska, polska i odmiana | minimalna wysokość [cm] | wielkość pojemnika | rozstawa szt./m2 | liczba szkółkowań |  |
| Cornus sanguinea (dereń świdwa) | 80 | C5 | 3 | x3 |  |
| Eounymus europeanus (trzmielina pospolita) | 80 | C5 | 3 | x3 |  |
| Salix purpurea ‘Nana’ (wierzba purpurowa) | 80 | C5 | 2 | x3 |  |
| Sambucus racemosa (bez koralowy) | 80 | C5 | 3 | x3 |  |