1
Wykonanie prac remontowych: budowlanych, elektrycznych i sanitarnych w pomieszczeniach budynku głównego Akademii Kultury Fizycznej w Krakowie – w  II. III, IV pawilonie naukowo - dydaktycznym

                                                                                                        Znak sprawy K-2.381/12/2026

                                                                                                        Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA ZADANIA REMONTOWEGO: 
Wykonanie prac remontowych: budowlanych, elektrycznych i sanitarnych w pomieszczeniach budynku głównego Akademii Kultury Fizycznej w Krakowie –w  II, III, IV pawilonie naukowo – dydaktycznym:
Pawilon II (pok.315, 316), 
Pawilon III (212, 213,214, Przedsionek), 
Pawilon IV (104).
TEMATY  : 

1) Kompleksowy remont pokoju nr 315 i 316  Pawilon Naukowo-Dydaktyczny nr II
2) Kompleksowy remont pokoju nr 214, 213, 212, Przedsionek - Pawilon Naukowo-Dydaktyczny nr III
3) Kompleksowy remont pokoju nr 104  Pawilon Naukowo-Dydaktyczny nr IV

adres: 31-571 Kraków al. Jana Pawła II 78
I  ZAKRES  PRAC:

1. Kompleksowy remont pokoju 315 i 316  - Pawilon Naukowo-Dydaktyczny nr II:
a) demontaż istniejącego wyposażenia pokoju (w tym meble, rolety etc.) i złożenie w miejsce wskazane w pawilonie i ponowne wniesienie do pokoi,  po pracach remontowych, oraz wyniesienie i utylizację umeblowania nienadającego się do ponownego wykorzystania - wskazanego przez Zamawiającego.

a) zabezpieczenie okien folia ochronna PE,
b) demontaż wykładziny podłogowej,  

c) demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem elektrycznym 
d) demontaż umywalki wraz z baterią i osprzętem,

e) wykonanie nowego podejścia wod.- kan. pod umywalkę, wraz z osprzętem,

f) naprawa istniejącego podłoża pod wykładzinę,
g) wykonanie wylewki samopoziomującej na posadzkach,
h) ułożenie wykładziny podłogowej PVC obiektowej grub. 2,0 mm- TARKETT Winter Pine SOFT NATU Topaz 70
i) wykonanie montażu nowych listew przypodłogowych
j) wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach,
k) wymiana elementów ościeżnic drzwiowych- progi drzwiowe

l) malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną, 2- krotne  wraz  zgruntowaniem ścian

m) wymiana kratek wentylacyjnych, 

n) montaż nawiewnika w oknie,  

o) malowanie futryn farbą olejną ,

p) wykonanie nowej instalacji elektrycznej - okablowanie oraz wykonanie nowego  zabezpieczenia elektrycznego,
q) montaż nowych opraw elektrycznych,
r) montaż nowych gniazd i wyłączników,  
s) wykonanie nowych instalacji LAN,

t) wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów instalacji elektrycznej oraz LAN, a także dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej i LAN,
u) montaż nowych okuć drzwiowych (klamki, zamki)

v) montaż  nowych rolet  okiennych
w) mycie posadzek i okien po robotach malarskich.
x) wywóz gruntu i utylizacja odpadu
2. Kompleksowy remont pokoju nr 214, 213, 212, Przedsionek - Pawilon Naukowo-Dydaktyczny nr III.
a) demontaż istniejącego wyposażenia pokoju (w tym meble, rolety etc.) i złożenie w miejsce wskazane w pawilonie i ponowne wniesienie do pokoi,  po pracach remontowych, oraz wyniesienie i utylizację umeblowania nienadającego się do ponownego wykorzystania - wskazanego przez Zamawiającego.

b) zabezpieczenie okien folia ochronna PE,

c) demontaż wykładziny podłogowej,  

d) demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem elektrycznym 
e) demontaż umywalek wraz z baterią i osprzętem,
f) skucie fartucha przy umywalkach i wykonanie nowych

g) demontaż i montaż nowych grzejników wraz z osprzętem 
h) wykonanie nowych podejść wod.- kan. pod umywalki, wraz z osprzętem,
i) montaż kanału wentylacyjnego
j) naprawa istniejącego podłoża pod wykładzinę,

k) wykonanie wylewki samopoziomującej na posadzkach,

l) ułożenie wykładziny podłogowej PVC obiektowej grub. 2,0 mm- TARKETT Winter Pine SOFT NATU Topaz 70
m) wykonanie montażu nowych listew przypodłogowych
n) wykonanie zabudowy GK
o) wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach,

p) wymiana elementów ościeżnic drzwiowych- progi drzwiowe

q) malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną, 2- krotne  wraz  zgruntowaniem ścian

r) wymiana kratek wentylacyjnych, 

s) montaż nawiewnika w oknie,  

t) malowanie futryn farbą olejną ,

u) wykonanie nowej instalacji elektrycznej - okablowanie oraz wykonanie nowego  zabezpieczenia elektrycznego,

v) montaż nowych opraw elektrycznych,

w) montaż nowych gniazd i wyłączników,  

x) wykonanie nowych instalacji LAN,

y) wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów instalacji elektrycznej oraz LAN, a także dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej i LAN,

z) montaż nowych okuć drzwiowych (klamki, zamki)

aa) montaż  nowych rolet  okiennych

ab) mycie posadzek i okien po robotach malarskich.
ac) wywóz gruntu i utylizacja odpadu
3. Kompleksowy remont pokoju nr 104 - Pawilon Naukowo-Dydaktyczny nr IV
.

a) demontaż istniejącego wyposażenia pokoju (w tym meble, rolety etc.) i złożenie w miejsce wskazane w pawilonie i ponowne wniesienie do pokoi,  po pracach remontowych, oraz wyniesienie i utylizację umeblowania nienadającego się do ponownego wykorzystania - wskazanego przez Zamawiającego.
b) demontaż boazerii wraz z utylizacją
c) zabezpieczenie okien folia ochronna PE,

d) demontaż wykładziny podłogowej,  

e) demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem elektrycznym 
f) demontaż umywalek wraz z baterią i osprzętem,
g) skucie fartucha przy umywalkach i wykonanie nowych

h) demontaż i montaż nowych grzejników wraz z osprzętem 
i) wykonanie nowych podejść wod.- kan. pod umywalki, wraz z osprzętem,
j) montaż kanału wentylacyjnego
k) naprawa istniejącego podłoża pod wykładzinę,

l) wykonanie wylewki samopoziomującej na posadzkach,

m) ułożenie wykładziny podłogowej PVC obiektowej grub. 2,0 mm- TARKETT Winter Pine SOFT NATU Topaz 70
n) wykonanie montażu nowych listew przypodłogowych
o) wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach,

p) wymiana elementów ościeżnic drzwiowych- progi drzwiowe

q) malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną, 2- krotne  wraz  zgruntowaniem ścian

r) wymiana kratek wentylacyjnych, 

s) montaż nawiewnika w oknie,  

t) malowanie futryn farbą olejną ,

u) wykonanie nowej instalacji elektrycznej - okablowanie oraz wykonanie nowego  zabezpieczenia elektrycznego,

v) montaż nowych opraw elektrycznych,

w) montaż nowych gniazd i wyłączników,  

x) wykonanie nowych instalacji LAN,

y) wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów instalacji elektrycznej oraz LAN, a także dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej i LAN,

z) montaż nowych okuć drzwiowych (klamki, zamki)

aa) montaż  nowych rolet  okiennych

ab) mycie posadzek i okien po robotach malarskich.
ac) wywóz gruntu i utylizacja odpadu
 Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót i STWiOR. 

Wszystkie  nazwy producentów , użyte w  dokumentach dołączonych do postepowania przetargowego,  są  przykładowe i mają  na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. Wyspecyfikowane w  przedmiarze urządzenia, materiały i wyroby nie określają miejsca ich pochodzenia lub producenta, i służą wyłącznie określeniu cech jakościowych, estetycznych oraz parametrów technicznych.  Dopuszcza się w procesie ofertowania  możliwe  zastosowanie produktów dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego, wytrzymałościowego itp. nie gorszego niż przywołany  w  przedmiarze. Oferent  przedkładając  zamienny  produkt   jest  zobligowany  do  udowodnienia  jego równoważności  przedkładając  odpowiedni  dokument.  Ewentualne zmiany projektowe spowodowane różnicą  zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiału urządzenia   obciążają   wykonawcę.
PAGE  
2

