MB30.1
Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: 1200x700 mm, wysokość: 750 mm

Budowa:

- Blat biurka wykonany z płyty obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2,0 mm.

- Stelaż biurka składający się z dwóch mostów (4 nóg) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”.

- Każdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowany proszkowo.

- Dwie belki, biegnące pod blatem, w odległości ok.185 mm od dłuższych krawędzi blatu każda. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo.

- Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż.

- Między blatem, a podstawą wymagany estetyczny dystans (prześwit) o wysokości 8 mm.

- Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy Ø40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie ok. +10 mm.

- Biurko powinno mieć możliwość zamontowania poziomego uchylnego, dwustronnego kanału na okablowanie.

- Pionowy, elastyczny kanał kablowy, wykonany z modułów z tworzywa sztucznego.

- Kanał w kształcie rynienki, wykonany jest z blachy stalowej malowanej proszkowo i mocowany jest do ramy biurka za pomocą uchwytów bazowych wykonanych z tworzywa sztucznego.

- Media port wyposażony w  1x gniazdo zasilające 1x podwójna ładowarka USB (typ A C)

- W blacie przelotka fi 80mm na okablowanie.

- Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

- Certyfikat zgodny z: PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 (ważny do 05-07-2025)

- Protokół Oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie MRiPS z 18 października 2023 (Dz.U. z 2023, poz. 2367)

- Atest Higieniczny na system meblowy