MT1.1
Stolik do spotkań na podstawie kolumnowej o wymiarach:

- Wysokość całkowita: 740mm

- Wymiary blatu: 700x700 mm

- Wymiary podstawy stołu: fi 450x450 mm

Stolik powinien posiadać:

- Blat stolika wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC) o grubości 25 mm o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS 2,0 mm dobranym pod kolor płyty.

- Blat w kształcie zaokrąglonego kwadratu o wymiarach 700x700mm, mocowany jest od spodu, do podstawy pod blatem wykonanej ze stalowej blachy o grubości 5,0 mm.

- Podstawa powinna być montowana za pomocą śrub do muf gwintowanych w blacie

- Podstawa stołu składa się z kolumny pionowej, wykonanej z rury stalowej o średnicy Ø80 x2,0mm mocowanej do podstawy pod blatem oraz podstawy dolnej w kształcie talerza wykonanej ze stalowej blachy o grubości 8,0mm w kształcie zaokrąglonego kwadratu, nawiązując kształtem do blatu stolika. Podstawa talerzowa powinna być mocowana do kolumny za pomocą śrub.

- Poziomowanie ok. +10mm za pomocą stopek z tworzywa sztucznego pod podstawą talerzową.

- Kolorystyka płyta meblowa do wyboru z wzornika producenta. Podstawa do wyboru z wzornika producenta.

- Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

Certyfikat zgodny z: PN-EN 15372