# Opis przedmiotu zamówienia

| Zadanie nr: | Opis: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | SYSTEMY ARTROSKOPOWE DO ZAOPATRYWANIA USZKODZEŃ TKANEK MIĘKKICH – 895 szt. A/ system do szycia łąkotek metodą all-inside, bezwęzłowy – 400 szt. B/ miękka kotwica z plecionki średnicy 1,4mm – 100 szt. C/ miękka kotwica z plecionki średnicy 2,9mm – 100 szt. D/ kotwice tytanowe średnicy 3mm – 5mm ze wzmocnioną nicią – 60 szt. E/ kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, średnicy 2,9mm – 60 szt. F/ kotwica z materiału PEEK, wbijana, średnicy 4,5mm i 5,5mm – 60 szt. G/ wiertło do kotwic z materiału PEEK – 2 szt. H/ bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu barkowo-obojczykowego z guzikiem i płytką tytanową – 15 szt. I/ miękka kotwica z igłami, z plecionki średnicy 1,4mm oraz 2,9mm – 60 szt. J/ wiertła wielorazowe do kotwic miękkich – 3 szt. K/ kasety drenów ssąco-płuczących – 10 zestawów L/ końcówki frezów z funkcją ablacji – 15 zestawów M/ dynablator – 10 zestawów Dostarczenie na czas obowiązywania umowy narzędzi artroskopowych (wraz z niezbędnym serwisem). Depozyt implantów zawierający 20-30 szt. implantów do szycia łąkotek oraz kotwic (wszystkie rozmiary) oraz 5 szt. systemów naprawy więzozrostu. - Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego - 20 osób |  |
| 2 | SYSTEMY ŁĄKOTKOWE ORAZ KOTWICZĄCE - 865 szt. A/ system do szycia łąkotek all–inside, z możliwością dociągnięcia 2 pojedynczych szwów materacowych – 200 szt. B/ system szycia łąkotek metodą inside–outside – 200 szt. C/ igła kompatybilna z narzędziem typu scorpion kolanowy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia – 5 szt. D/ implant tytanowy 5,5mm, gwintowany na całej długości, z dwiema nićmi niewchłanialnymi – 60 szt. E/ implant węzłowy z nici, średnicy 2,6mm, na podajniku – 60 szt. F/ miękka kotwica średnicy 2,6mm – 60 szt. G/ implanty bezwęzłowe, do stabilizacji tkanki w kości, kaniulowane, wkręcane – 60 szt. H/ miękka kotwica średnicy 1,8mm – 60 szt. I/ zestaw wierteł do implantacji kotwic miękkich 1,8mm – 10 szt. J/ kotwice bezwęzłowe, materiał PEEK, krótkie – 60 szt. K/ miękkie kotwica 1,35mm zakończona igłami – 30 szt. L/ miękka kotwica bezwęzłowa z wzmocnionym szwem w rozmiarze #2 zakończonym igłami – 30 szt. M/ śruby tytanowe, kaniulowane, do operacji małoinwazyjnych, średnicy 3,5mm i 4,0mm – 30 szt. Dostarczenie na czas obowiązywania umowy narzędzi artroskopowych (wraz z niezbędnym serwisem). Depozyt implantów zawierający 20-30 szt. implantów do szycia łąkotek oraz kotwic (wszystkie rozmiary). - Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego - 20 osób |  |
| 3 |  | SYSTEMY REKONSTRUKCJI APARATU WIĘZADŁOWEGO Z OPCJĄ INTERNAL BRACE – 592 szt. A/ system do rekonstrukcji ACL i PCL oparty na mocowaniu korówkowym, pętlą do podciągnięcia przeszczepu z dociąganiem od strony zewnętrznej stawu – 100 szt. B/ system do rekonstrukcji ACL i PCL oparty na mocowaniu korówkowym, pętla do podciągnięcia przeszczepu z dociąganiem od strony zewnętrznej stawu, z przewleczoną taśmą niewchłanialną – internal brace – 75 szt. C/ system do rekonstrukcji ACL i PCL oparty na mocowaniu korówkowym, pętla do podciągania przeszczepu z dociąganiem od strony zewnętrznej stawu, zabezpieczenie przed przypadkowym ściągnięciem pętli – 100 szt. D/ tytanowy guzik do mocowania piszczelowego, w rozmiarach 11mm, 14mm i 20mm, z otworami umożliwiającymi założenie pętli oraz nici/taśmy – 75 szt. E/ system do rekonstrukcji ACL i PCL oparty na mocowaniu korówkowym do techniki z użyciem rozcięgna m. czworogłowego uda – 10 szt. F/ drut wiercący z miarką co 5mm, zakończony ostrym grotem, z oczkiem do przeciągania nitek, średnica kanału 4mm – 2 szt. G/ drut wiercący o średnicy 2,4mm – 10 szt. H/ drut nitynolowy o średnicy 1,1mm z wycechowanym oznaczeniem na drucie - 10 szt. I/ śruba interferencyjna do rekonstrukcji ACL i PCL długości 20mm (o średnicach 6-10mm) oraz 30mm (o średnicach 7-12mm) – 50 szt. J/ niewchłanialna nić o grubości #2 z plecionki zakończona igłą – 75 szt. K/ taśmy szerokości 1,3 mm z igłą – 25 szt. L/ śruby interferencyjne, tytanowe rozmiarów 25mm, 30mm, 35mm – 30 szt. M/ pobierak do przeszczepu z rozcięgna m. czworogłowego uda, różnych rozmiarów, z ostrą końcówką do pobierania przeszczepu – 10 szt. N/ podkładka rewizyjna, tytanowa – 10 szt. O/ taśma chirurgiczna zakończona typową nicią chirurgiczną – 10 szt. Dostarczenie na czas obowiązywania umowy narzędzi artroskopowych (wraz z niezbędnym serwisem). Depozyt implantów zawierający 20-30 szt. implantów do zaopatrywania więzadeł krzyżowych, 10-20 szt. śrub interferencyjnych, 5 szt. podkładek rewizyjnych, taśm chirurgicznych, podbieraków do rozcięgna m. czworogłowego. - Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego - 20 osób |  |
| 4 |  | MATERIAŁY KOŚCIOZASTĘPCZE – 50 kompletów A/ syntetyczny materiał kościozastępczy o objętości 30cm3 z beta-fosforanu trójwapniowego – 25 szt. B/ syntetyczny materiał kościozastępczy o objętości 15cm3 z beta-fosforanu trójwapniowego – 25 szt. Depozyt zawierający 5 szt. materiału o objętości 30 cm3 oraz 5 szt. materiału o objętości 15 cm3. - Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego - 20 osób |  |
| 5 |  | SYSTEMY DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO, PRZEDNIEGO – 125 szt. A/ implant typu endobutton - płytka tytanowa z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą, z nicią prowadzącą implant – 100 szt. B/ implant typu endobutton – płytka tytanowa, wydłużona - 20 mm, połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą, z nicią prowadzącą implant – 10 szt. C/ trepan do pozyskiwania cylindrycznego fragmentu kości – 1 szt. D/ szydło do prowadzenia przeszczepu – 2 szt. E/ wiertło kaniulowane, wielorazowe 4,5mm – 2 szt. F/ zestaw igieł do przeszywacza w typie Quattro – 10 szt. Dostarczenie na czas obowiązywania umowy narzędzi artroskopowych (wraz z niezbędnym serwisem). Depozyt implantów zawierający 10-20 szt. implantów do zaopatrywania więzadeł krzyżowych, 5 szt. implantów rewizyjnych, 5 szt. igieł do przeszywacza. - Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego - 20 osób |  |
| 6 |  | GUZIK DO MOCOWANIA TKANEK MIĘKKICH DO KOŚCI W REKONSTRUKCJI ACL – 150 szt. A/ guzik dający możliwość kotwiczenia przeszczepu ścięgnistego do kości Depozyt zwierający 10-20 szt. implantów. - Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego - 20 osób |  |
| 7 |  | KLAMRY KOSTNE (SKOBLE) – 30 szt. A/ klamry kostne (skoble) stalowe/tytanowe Depozyt zwierający 5-10 szt. implantów. - Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego - 20 osób |  |
| 8 |  | SYSTEM HIALURONOWY LECZENIA UBYTKÓW CHRZĘSTNYCH ORAZ CHRZĘSTNO-KOSTNYCH – 15 szt. A/ membrana do leczenia ubytków chrzęstno-kostnych, o wymiarach 2x2cm B/ membrana do leczenia ubytków chrzęstno-kostnych, o wymiarach 5x5cm Depozyt zawierający min. 3 membrany 2x2cm oraz 3 membrany 5x5cm. - Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego - 20 osób |  |
| 9 |  | SYSTEM KOLAGENOWY LECZENIA UBYTKÓW CHRZĘSTNYCH ORAZ CHRZĘSTNO-KOSTNYCH –15 szt. A/ membrany o wymiarach 20x30mm, 30x40mm, 40x50mm, kolagenowe Depozyt zawierający min. 2 membrany każdego rozmiaru. - Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego - 20 osób |  |
| 10 |  | KLEJ TKANKOWY (produkt leczniczy) – 20 szt. A/ preparat złożony do sporządzenia kleju do tkanek, objętości 4ml Dostarczenie kleju do 24h przed planowanym zabiegiem. - Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego - 20 osób |  |
| 11 |  | FREZY DO ZABIEGÓW MAŁOIWAZYJNYCH W OBRĘBIE STOPY – 50 szt. A/ frezy typu Shannon w różnych wymiarach, uniwersalne mocowanie Dostarczenie na czas obowiązywania umowy napędu przewodowego do małych procedur ortopedycznych i zabiegów MIS z zestawem instrumentów do procedur MIS (wraz z niezbędnym serwisem). Depozyt zwierający min. 20 frez różnych rozmiarów. - Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego - 20 osób |  |
| 12 |  | ZESTAW CHIRURGII MAŁOIWAZYJNEJ STOPY - 75 szt A/ śruby HCS, tytanowe, kaniulowane, samonawiercające i autokompresyjne B/ tytanowe śruby do zabiegów MIS z ukośnie ściętą krawędzią głowy, z jednakowym gwintem na całej długości, samowiercące, samogwintujące C/ śruby HCS, tytanowe z pełną oraz ukośnie ściętą krawędzią głowy, samowiercące, samogwintujące D/ śrubokręty kompatybilne z gniazdami śrub Dostarczenie na czas obowiązywania umowy instrumentarium do małoinwazyjnych zabiegów stopy (wraz z niezbędnym serwisem). Depozyt zwierający min. 20 śrub różnych rozmiarów. - Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego - 20 osób |  |
| 13 |  | PŁYTY DO OSTEOTOMII OKOLICY STAWU KOLANOWEGO – 20 szt. A/ płyty do osteotomii otwierającej piszczeli, anatomiczne, asymetryczne ze stopu tytanu, dedykowane dla kości piszczelowej lewej i prawej z zachowaniem profilu tyłopochylenia kości piszczelowej; zastosowanie na przednio-przyśrodkowej części kości piszczelowej w, 6 do 18mm, płyty sześcio- lub ośmiootworowe; śruby samogwintujące, średnica 4,5mm, materiał śruby tożsamy z materiałem płyty, płyta dostępna w wersji do jednoczasowej rekonstrukcji więzadła z jedną śrubą wieloosiową – 10 szt. B/ płyty do osteotomii zamykającej bliższego końca kości piszczelowej: boczna (prawa i lewa) oraz przyśrodkowa (prawa i lewa), cztero- siedmio- lub ośmiootworowa; implanty prekonturowane: konstrukcja płyt zapewniająca maksymalną zgodność między płytką a kością, podłużny otwór do kompresji w celu optymalizacji zamknięcia osteotomii, płytka przyśrodkowa pozycjonowana przednio-przyśrodkowo, płyty do osteotomii defleksyjnej – 5 szt. C/ płyty ze stopu tytanu, oddzielnie dedykowane dla kości udowej lewej i prawej z zachowaniem profilu anatomicznego, asymetrycznego - płyta do zastosowania na przyśrodkowej lub bocznej części końca dalszego kości udowej; w wersji do osteotomii otwartej dwa otwory pod śruby typu offset umieszczane powyżej osteotomii zapewniające właściwości mechaniczne i zabezpieczające przed utratą korekcji, 8 śrub blokujących oraz 1 śruba wieloosiowa blokująca, w wersji do osteotomii zamykającej dwa otwory pod śruby typu offset umieszczane po obu stronach osteotomii zapewniające właściwości mechaniczne i zabezpieczające przed utratą korekcji, 1 otwór owalny pod śrubę kompresyjną, 7 śrub blokujących, 1 śruba wieloosiowa blokująca, płyta boczna i przyśrodkowa derotacyjna zamykająca – 5 szt. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację. - Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego - 20 osób |  |
| 14 |  | ZESTAW DO STABILIZACJI, ARTRODEZY I OSTEOTOMII OKOLICY STAWU SKOKOWEGO I STOPY – 66 zestawów. A/ płytki do artrodezy piszczelowo-skokowej lub piszczelowo-skokowo-piętowej, dla dostępu przednio-bocznego (pięć otworów w dalszej części płytki, dla stabilizacji w kości skokowej, przynajmniej dwa otwory kompresyjne, przezstawowe), dostępu przedniego (wbudowane przynajmniej pięć otworów stabilizujących w kości skokowej, dwa otwory dla śrub kompresyjnych przezstawowych, opcjonalnie płytka w małym rozmiarze, wąska, z dwoma otworami do stabilizacji w kości skokowej, przeznaczona do artrodezy z dodatkowymi śrubami kaniulowanymi poza płytką); płyty stabilizowane śrubami o średnicy 4,0mm; śruby przezstawowe w wersji ciągnącej z częściowym gwintem lub w wersji z gwintem na całej długości śruby B/ system płytek do osteotomii końca dalszego kości podudzia – otwierającej, zamykającej oraz derotacyjnej - w opcjach: przyśrodkowa, piszczelowa, otwierająca (przynajmniej dwa rozmiary, długość co najmniej 77mm, konstrukcja stopniowana dla pełnej kongruencji z miejscem osteotomii, przynajmniej dwa otwory na śruby offsetowe); przednio-boczna, piszczelowa, zamykająca (płytka anatomiczna prawa i lewa, o długości co najmniej 67mm, z przynajmniej jednym otworem pozwalającym na kompresję kości); piszczelowa, przyśrodkowa, zamykająca (o długościach co najmniej 66mm i 73mm, przynajmniej jeden otwór umożliwiający kompresję); płytki na kość strzałkową; płytki stabilizowane śrubami mono i poliaksjalnymi 3,5mm z atraumatycznym końcem C/ płyty do leczenia złamań, artrodez, osteotomii korygujących oraz operacji rewizyjnych kości piętowej oraz zatoki stawu skokowego - płytka do zatoki stawu skokowego do małoinwazyjnych dostępów ze specjalnym celownikiem do przezskórnego umieszczenia płytki; płytki do rozległych złamań z możliwością stabilizacji śrubami kompresyjnymi, korowymi lub poliaksjalnymi D/ płyty do stabilizacji łuku stopy, w wersji stabilizacji kolumny przyśrodkowej oraz przyśrodkowo-tylnej, w przynajmniej dwóch rozmiarach, anatomiczne (lewe i prawe), ukształtowane anatomicznie (szerokość przynajmniej 17mm w miejscu największego obciążania), otwory w płytce dla śrub 3,5mm, przynajmniej dwa otwory na śruby transartykularne, pozwalające uzyskać dodatkową kompresję i zrost kostny; w instrumentarium wymagane narzędzie przeznaczone do utrzymania dystrakcji lub kompresji operowanych fragmentów kości E/ płytki do osteotomii korekcyjnych kości piętowej, z dostępu przyśrodkowego z oknem do wglądu w szczelinę osteotomii; płytki fabrycznie dogięte w kształt schodka umożliwiającego przesunięcie odpowiednio o 5, 7,5 oraz 10mm, posiadające dwa skośne otwory na śruby przeznaczone na kompresję osteotomii F/ płytki do osteotomii typu Evans, w instrumentarium specjalny dystraktor umożliwiający utrzymanie szczeliny osteotomii na czas implantacji płytki G/ płytki do artrodezy stawu skokowo-łódkowego dla dostępu tylnego oraz przyśrodkowego, płytki do dostępu tylnego anatomiczne: prawe i lewe; płytki posiadające okno dla przeszczepu kostnego oraz wbudowany otwór dla śruby ciągnącej; przynajmniej 6 rozmiarów płytek prostych H/ płytki do artrodezy stawu Lisfranca w wersji anatomicznej (prawa i lewa) i uniwersalnej, dla dostępów operacyjnych przyśrodkowego i tylnego; zaprojektowane kształtem do anatomii stawu, posiadające otwór dla śruby kompresyjnej prowadzonej przez szczelinę cięcia I/ płytki do osteotomii przypodstawnej I promienia, anatomiczne (lewe i prawe), przeznaczone do małoinwazyjnej przezskórnej implantacji, w zestawie narzędzi celownik zewnętrzny dla śrub J/ płytki do osteotomii otwierającej I promienia o kształcie litery T, z 4 otworami na śruby, w 4 rozmiarach K/ płytki do operacji stopy typu Lapidus, anatomiczne (prawe i lewe), przenaczone dla dojść podeszwowego, grzbietowo-przyśrodkowego oraz podeszwowo-przyśrodkowego, dostępne w systemie śruby ciągnące kompresyjne L/ płytki do artrodezy I stawu śrdódstopno-paliczkowego anatomiczne (prawe i lewe) do dostępu grzbietowo-przyśrodkowego, z wbudowanym otworem dla śruby transartykularnej bez ryzyka konfliktu z pozostałymi śrubami, płytki stabilizowane śrubami 2,8 lub 3,5mm M/ kaniulowane autokompresyjne śruby samowiercące w średnicach 2,25, 2,6 oraz 3,0mm (kaniulacja 0,9-1,1mm) o długościach odpowiednio 12-34mm i 10-34mm ze skokiem co 2mm; śruby typu Snap-Off o średnicy 2,0mm, sterylne, w zakresie 11-15mm, ze skokiem co 1mm; kaniulowane, sterylne śruby o średnicy 6,5mm, pozycjonujące z gwintem na całej długości w długościach 40-120mm (co 5mm) lub kompresyjne, częściowo gwintowane w długościach 45 do 120mm (co 5mm, z długim lub krótkim gwintem; samowkręcające, kaniulowane śruby autokompresyjne o średnicy 4,0mm; pozycjonujące z gwintem na całej długości w długościach 30 do 38mm (co 2mm) i 40 do 50mm (co 5mm) lub częściowo gwintowane w długościach 26 do 38mm (co 2mm) i 40 do 50mm (co 5mm) lub z głową częściowo gwintowane w długościach 26 do 38mm (co 2mm) i 30 do 70mm (co 5mm), 52 do 68mm (co 2mm); samowkręcające, kaniulowane śruby autokompresyjne o średnicy 6,0mm, pozycjonujące z gwintem na całej długości lub części ich długości, w długościach 40-100mm (skok co 5mm); samowkręcające, kaniulowane śruby autokompresyjne o średnicy 8,0mm, pozycjonujące z gwintem na całej długości lub części ich długości, w długościach 40-100mm (skok co 5mm) Wymagane dostarczenie instrumentarium w hermetycznych pojemnikach nadających się do sterylizacji. - Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego - 20 osób - Serwis |  |