| L.p. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Biblioteka Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice |  |
| 1 | ## Stolik kawowy/boczny Wymiary blatu: 70 × 50 cm; wysokość: 37 cm. Maksymalne obciążenie blatu: co najmniej 40 kg; dodatkowa otwarta półka lub przestrzeń do przechowywania pod blatem. Materiały: - Blat: Płyta wiórowa, folia plastikowa, krawędź z tworzywa sztucznego - Panel dolny/ Panel boczny/ Przegroda: płyta wiórowa, krawędź z tworzywa sztucznego - Nogi: stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa Kolorystyka antracytowa, grafitowa lub zbliżona, odpowiednia do ciemnoszarej tapicerki mebli wypoczynkowych. Konstrukcja odpowiednia do użytkowania w przestrzeni publicznej; wymagania bezpieczeństwa, trwałości i stabilności wg EN 15372 lub normy równoważnej. - ZDJĘCIE POGLĄDOWE - Wymagania spełnia np. produkt (producent, model): IKEA, TUNSTA – stolik, antracyt | 8 |
| 2 | ## Moduł wypoczynkowy jednoosobowy – rama Szerokość i głębokość konstrukcji modułu 72 cm; wysokość modułu 42 cm, wysokość pod meblem: 20 cm Materiał: - Rama: Pianka poliuretanowa 30 kg/m3, sklejka, fornir klejony warstwowo - Wyściółka: 100% polipropylen Możliwość połączenia z kompatybilnymi oparciami/podłokietnikami oraz innymi modułami tego samego systemu; możliwość ustawienia przy ścianie lub jako mebel wolnostojący. ZDJĘCIE POGLĄDOWE - Uwaga! Jest est to wizualizacja kompletnego i zmontowanego mebla składającego się z: ramy modułu jednoosobowego (pkt. 2.2), trzech oparć/podłokietników (patrz pkt. 2.6) i jednego kompletu nóg (patrz pkt. 2.7). - Wymagania spełnia np. produkt (producent, model): IKEA, LILLEHEM – rama modułu 1-osobowego) | 4 |
| 3 | ## Pokrycie tapicerskie modułu jednoosobowego Tkanina tapicerska w kolorze ciemnoszarym/grafitowym, z dopuszczeniem efektu melanżu, o strukturze przypominającej wełnę. Materiał: 100% poliester (min. 90% z recyklingu), odporność na ścieranie minimum 50 000 cykli; odporność na działanie światła co najmniej 6. Pokrycie zdejmowane, umożliwiające pranie w pralce w temperaturze co najmniej 40°C; materiał odpowiedni do intensywnego użytkowania w przestrzeni bibliotecznej/biurowej. - Wymagania spełnia produkt (producent, model): IKEA, LILLEHEM Gunnared – pokrycie modułu 1-osobowego, Gunnared ciemnoszary | 4 |
| 4 | ## Moduł wypoczynkowy dwuosobowy – rama Szerokość konstrukcji modułu 144 cm; głębokość 72 cm; wysokość siedziska: 42 cm, wysokość pod meblem 20 cm. Materiał: - Rama: Pianka poliuretanowa 30 kg/m3, sklejka, fornir klejony warstwowo - Wyściółka:100% polipropylen Możliwość połączenia z modułami jednoosobowymi, oparciami/podłokietnikami i pozostałymi elementami systemu; konstrukcja odpowiednia do ustawienia wolnostojącego. ZDJĘCIE POGLĄDOWE - Wymagania spełnia produkt (producent, model): IKEA, LILLEHEM – rama modułu 2-osobowego | 4 |
| 5 | ## Pokrycie tapicerskie modułu dwuosobowego Tkanina tapicerska w kolorze ciemnoszarym/grafitowym, z dopuszczeniem efektu melanżu, o strukturze przypominającej wełnę. Materiał: 100% poliester (min. 90% z recyklingu), odporność na ścieranie minimum 50 000 cykli; odporność na działanie światła co najmniej 6. Odporność na ścieranie minimum 50 000 cykli; pokrycie zdejmowane i nadające się do prania w pralce w temperaturze co najmniej 40°C. Kolor i struktura tkaniny identyczne lub wizualnie spójne z pokryciem modułów jednoosobowych oraz podłokietników. - Wymagania spełnia produkt (producent, model): IKEA, pokrycie modułu dwuosobowego LILLEHEM Gunnared ciemnoszary | 4 |
| 6 | ## Oparcie/Podłokietnik z pokryciem tapicerskim Element tylny/boczny/podłokietnik kompatybilny z modułami jedno- i dwuosobowymi; Wymiary ramy podłokietnika: szerokość 72 cm, wysokość 53 cm, głębokość 15 cm; Materiał: - Rama: Pianka poliuretanowa 20 kg/m3, pianka poliuretanowa 25 kg/m3, sklejka - Podszewka: 100% polipropylen Kompletne zdejmowane pokrycie tapicerskie 100% poliester (min. 90% z recyklingu), w kolorze ciemnoszarym/grafitowym; odporność na ścieranie minimum 50 000 cykli; poziom odporności na światło minimum 6, możliwość prania w pralce w temperaturze co najmniej 40°C. Kolorystyka i struktura tapicerki zgodne z pozostałymi elementami tapicerowanymi zestawu. - ZDJĘCIE POGLĄDOWE - Wymagania spełnia produkt (producent, model): IKEA, LILLEHEM – podłokietnik z pokryciem Gunnared ciemnoszary | 20 |
| 7 | ## Nogi metalowe – 8 kompletów po 4 szt. (łącznie 32 szt.) Wysokość 20 cm; średnica: 4 cm Materiał: stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa Kolor ciemny, czarny, antracytowy lub grafitowy, pasujący do kolorystyki mebli; Pełna kompatybilność z oferowanymi modułami wypoczynkowymi; konstrukcja zapewniająca stabilność podczas użytkowania w przestrzeni publicznej. - ZDJĘCIE POGLĄDOWE - Wymagania spełnia produkt (producent, model): IKEA, LILLEHEM noga metalowa, 20 cm, komplet 4 szt. | 8 kompletów po 4 szt. |
|  | Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów modułowego systemu mebli wypoczynkowych przeznaczonych do użytkowania w ogólnodostępnej przestrzeni bibliotecznej. Zamówienie obejmuje elementy umożliwiające wykonanie dwóch zestawów mebli wypoczynkowych, składających się z tapicerowanych modułów jedno- i dwuosobowych, oparć/podłokietników oraz stolików. Poszczególne elementy powinny być wzajemnie kompatybilne i umożliwiać ich połączenie w spójną funkcjonalnie i wizualnie całość. Wszystkie oferowane elementy tapicerowane powinny należeć do jednego systemu mebli modułowych lub być ze sobą w pełni kompatybilne pod względem konstrukcyjnym, wymiarowym i wizualnym. System powinien umożliwiać dowolne łączenie modułów jednoosobowych i dwuosobowych ze sobą nawzajem, z podłokietnikami i stolikami, oraz tworzenie różnych konfiguracji przestrzennych. Elementy powinny umożliwiać demontaż i ponowne zestawienie konfiguracji bez utraty właściwości użytkowych. Tapicerka wszystkich elementów powinna być jednolita pod względem kolorystycznym i materiałowym. Wymagany jest kolor ciemnoszary/grafitowy, przy czym dopuszcza się efekt melanżu, struktura tkaniny (poliester) powinna przypominać wełnę. Wszystkie widoczne elementy metalowe powinny mieć spójną, ciemną kolorystykę. Pokrycia tapicerskie powinny być zdejmowane, umożliwiające pranie i ewentualną wymianę bez konieczności zmiany konstrukcji mebla. Przykładowa wizualizacja jednego zestawu mebli wypoczynkowych ## Fotografie/odnośniki do produktów referencyjnych służą wyłącznie zobrazowaniu oczekiwanego rodzaju, funkcji, formy i kolorystyki mebli. Nie stanowią wskazania producenta ani obowiązku zaoferowania wyrobów konkretnej marki. |  |
|  | Zakład Gospodarki Przestrzennej i Projektowania, dla Centrum Wiedzy o Dostępności UAM, ul. Krygowskiego |  |
| 8 | Szafa z drzwiami płytowymi przesuwnymi z regałem szczytowym Szafa z drzwiami przesuwnymi z regałem szytowym. Korpus, front i wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, bez pleców lub plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr. 25 mm. Top i korpus są ze sobą skręcone. Szafa przymocowna do ściany. Szafa montowana w narożniku ścian, strona lewa. Brak możliwości montażu do sufitu: sufit podwieszany. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm. Uwaga! materiał i kolor szafy z regałem identyczny jak komoda i blat biurka. Szafa: Korpus i półki szafy: wykonany z płyty meblowej/MDF obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor. Korpus i półki: Laminat strukturalny dąb/fornir dębowy. Wymagana struktura drewna w dotyku. Kolor: dąb strukturalny Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem. Półki wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. System przesuwny aluminiowy ukryty, dwutorowy z systemem pozwalającym na regulacje wysokości, z prowadnicami z cichym domykiem (prowadnice góra-dół lub góra). Wykończenie drzwi: biały laminat, z właściwościami zapobiegającymi pozostawianiu odcisków palców. Kolor drzwi: biały matowy, RAL 9003 Signal White. Fronty drzwi wyposażone w długie pochwyty – wysokość od 120 do 140 cm, montowane na skraju drzwi przesuwnych. Materiał: lity dąb, kolor naturalny, pokryty lakierem bezbarwnym. Wnętrze szafy: Szafa posiada wnętrze dzielone przegrodą pionową. W części lewej szafy 4 półki górne. W części prawej szafy 3 półki górne, jedna dolna oraz wieszak pantograf w kolorze czarnym. Wymagana płyta meblowa na poziomie cokołu. Regał: - górna część górna – 4 segmenty zamykane 2 drzwiami typu push-to-open otwierane na prawą stronę, zawiasy ukryte) - część środkowa – otwarty regał – dwie półki - część dolna – 1 segment zamykany drzwiami typu push-to-open otwierane na prawą stronę, zawiasy ukryte. Półki wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Korpus i półki regału: wykonany z płyty meblowej/MDF obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor. Korpus, półki i część środkowa otwarta: Laminat strukturalny dąb. Wymagana struktura drewna w dotyku. Kolor: dąb strukturalny. Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem. Fronty drzwi: biały matowy, RAL 9003 Signal White. Cokół na całej długości szafy i regału: wys. 80 mm Materiał: płyta meblowa/płyta MDF, minimalna grubość 18 mm Wykończenie: laminat Kolor czarny, RAL 9005 Nakładany na boki korpusu /zewnętrzny. Zdjęcie poglądowe: Widoki Przykładowy wieszak pantograf Przykładowy uchwyt spełniający kryteria: VOX Uchwyt długi zaokrąglony dębowy | 1 |
| 9 | Komoda z szufladami Opis ogólny: Komoda przeznaczona do sal konferencyjnych, spotkań i przestrzeni biurowych. Komoda mocowana do ściany. Wymiary i parametry: Wysokość (mm): 850 Długość (mm): 2400 Szerokość (mm): 600 Korpus: płyta meblowa/płyta MDF, minimalna grubość 18 mm Wykończenie korpusu, blatu oraz bocznych paneli: Laminat strukturalny dąb/fornir dębowy. Wymagana struktura drewna w dotyku. Kolor: dąb strukturalny Szuflady - płyta meblowa/płyta MDF, minimalna grubość 18 mm Fronty szuflad: płyta meblowa/płyta MDF, minimalna grubość 18 mm Wykończenie szuflad: biały laminat, z właściwościami zapobiegającymi pozostawianiu odcisków palców. Kolor szuflad: biały matowy, RAL 9003 Signal White Cokół: wys. 80 mm Materiał: płyta meblowa/płyta MDF, minimalna grubość 18 mm Wykończenie: laminat Kolor: czarny matowy, RAL 9005 Nakładany na boki korpusu /zewnętrzny. Budowa: Szuflady na prowadnicach pełnego wysuwu z odpowiednią nośnością Blum lub równoważnych pod względem trwałości i nośności. Górny i środkowy rząd szuflad typu TIP ON. Dolne szuflady z cichym domykiem i uchwytem pozwalającym na otwarcie przez psa asystującego (pętla skórzana w kolorze naturalnym – przykładowe rozwiązanie poniżej). Montaż szuflad – szuflady zewnętrzne nakładane. Wszystkie obrzeża płyt należy okleić materiałem ABS dostosowanym do wykończenia płyty, zgodnie z kolorem materiału głównego. W blacie przewidziano gniazdo wtykowe – 4 gniazda zasilające 230 V z uziemieniem, w standardzie stosowanym w Polsce. 2 porty ładowania USB-A. 2 porty ładowania USB-C. Szczegółowe rozmieszczenie wskazane zostanie na etapie wykonawstwa. Zdjęcia poglądowe: Widok z przodu i z boku Widok z góry Detal wykończenia szuflad dolnych/ listwa wpuszczania Przykładowy laminat spełanijący wymagania: Laminat Coala Interior Film, WOOD NF30, strukturalny dąb Przykładowy laminat spełniający wymagania: Laminat EGGER W1001 ST9 Biały premium solid lub Laminat EGGER W1100 PMST9 Biały alpejski | 1 |
| 10 | Obudowa grzejnika ażurowa, płyta perforowana odporna na temperaturę. Prawa strona umożliwiająca dostęp do zaworu termostatycznego i regulację temperatury. Montowana do ściany w niewidoczny sposób. Narożniki płyty zaokrąglone. Z atestem ppoż. Obudowa musi zapewniać swobodną cyrkulację powietrza. Wymiary: Szerokość: 1000 – 1200 mm Wysokość: 670 - 770 mm Kolor: biały RAL 9003 Signal White Przykładowe rozwiązanie spełnijące kryteria: maskownica grzejnika M3 PPOŻ firmy OX Concept | 1 |
| 11 | Biurko z regulacją wysokości Opis ogólny: Biurko przeznaczone do użytkowania w przestrzeniach biurowych o regulowanej elektrycznie wysokości, umożliwiające pełny podjazd osoby poruszającej się na wózku pod blat (brak przeszkód poniżej przestrzeni blatu). Wymiary i parametry: Wymiary blatu: szerokość dostosowana do szerokości komody – stanowiąc jej przedłużenie – 600 mm. Długość: 120 cm Uwaga! Ostateczna długość blatu po ostatecznym pomiarze pomieszczenia na gotowo, tak by wpasowywało się pomiędzy komodę a ścianę pomieszczenia. Stelaż metalowy, malowany proszkowo na kolor biały, RAL 9003 Signal White. Dwa boczne wsporniki. Przekrój okrągły nóżek. Stópki: gumowe. Stelaż z elektroniczną regulacją wysokości ze zintegrowanym wyświetlaczem wskazującym wysokość biurka. Zakres regulacji: 620-1270 mm. Blat biurka: płyta meblowa/płyta MDF, minimalna grubość 18 mm Materiał wykończenia: Laminat strukturalny dąb/fornir dębowy Kolor: dąb strukturalny Uwaga! Należy zachować materiał kolorystykę blatu biurka z blatem komody. Wszystkie obrzeża płyt należy okleić materiałem dostosowanym do wykończenia płyty (laminat), zgodnie z kolorem materiału głównego. W blat biurka wmontowany mediaport wyposażony w metalową obudowę z otwieraną klapką, moduł zasilający oraz przyłącza multimedialne i sieciowe. Mediaport dostarczony przez Zamawiającego. Zdjęcie poglądowe: Powyższe spełnia biurko Oberon firmy Kinnarps | 1 |
|  | Uwaga: wszystkie meble powinny tworzyć spójną stylistycznie całość w zakresie materiału wykonania i wykończenia, kolorystyki – zarówno korpusów jak i frontów mebli, a także mechanizmów użytych dla elementów przesuwnych/wysuwnych oraz dodatków (mediaport, gniazda wtykowe). Wymagane certyfikaty: Atest Higieniczny PZH oraz Znak CE (biurko). Materiały zastosowane do wykonania mebli powinny spełniać wymagania dotyczące emisji formaldehydu co najmniej w klasie E1. Preferowane jest wykorzystanie materiałów drewnopochodnych pochodzących z odpowiedzialnie zarządzanych źródeł. Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy i służą przedstawieniu oczekiwanego charakteru estetycznego mebli. Dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające określone w opisie wymagania techniczne, funkcjonalne i estetyczne. Wszystkie elementy mediaportów, gniazd wtykowych w tym obudowy, klapki, moduły zasilające i przyłącza, muszą być ze sobą kompatybilne oraz dostosowane do konstrukcji i grubości blatów, w których zostaną zamontowane. Kompletne zestawy powinny być dostarczone wraz z elementami montażowymi i przewodami przyłączeniowymi. Elementy elektryczne muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i posiadać wymagane oznakowania zgodności. Dopuszcza się rozwiązania równoważne. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wszystkie meble należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z materiałów przeznaczonych do stosowania we wnętrzach użyteczności publicznej, zapewniających trwałość, bezpieczeństwo i łatwość utrzymania w czystości. Wszystkie krawędzie i narożniki dostępne dla użytkowników powinny być wykończone w sposób bezpieczny, bez ostrych zakończeń. Wymiary mebli należy zweryfikować na podstawie pomiarów wykonanych w miejscu montażu. Przed realizacją Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji rozwiązania materiałowe, kolorystyczne oraz rysunki wykonawcze. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, spełniające wymagania funkcjonalne i techniczne określone w dokumentacji. Zamówienie w pozycjach nr 8-11 Załącznika B do SWZ realizowane jest na potrzeby Projektu „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności UAM” realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 |  |
|  | Zakład Fizjologii Roślin, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań |  |
| 12 | Komoda z pięcioma szufladami kolor biały Materiały Części główne/ Przód: Płyta wiórowa, Farba akrylowa, Folia papierowa, Krawędź z tworzywa sztucznego Bok szuflady/ Tył szuflady: Płyta wiórowa, Folia plastikowa Dno szuflady: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa Wymiary:  Szerokość36 cm  Głębokość58 cm  Wysokość70 cm  Głębokość szuflady (wewnętrzna)52 cm  Maksymalne obciążenie/szuflada4 kg Powyższe wymogi spełnia komoda Alex, Ikea | 2 |
| 13 | Biurko w kolorze imitacja dębu bejcowanego na biało/biały #### Materiały Blat: Płyta pilśniowa, Nadrukowana i wytłoczona farba akrylowa, Krawędź z tworzywa sztucznego, Wypełnienie z papieru o strukturze plastra miodu (min. 70% z recyklingu), Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa Noga Części główne: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa w kolorze białym Stopki: Tworzywo polipropylenowe Wymiary:  Długość 120 cm  Szerokość 60 cm  Wysokość 73 cm Powyższe wymagania spełnia np. biurko LAGKAPTEN / ADILS Biurko, imitacja dębu bejcowanego na biało/biały | 2 |
| 14 | Krzesło biurowe, obrotowe z odchylanym oparciem i regulowanym zagłówkiem o parametrach: Wymiary: - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 46 cm , z regulacją w zakresie +9 cm (+/- 1 cm) - Wysokość całkowita mierzona do krańca oparcia, przy położeniu siedziska w najniższym położeniu: 113 cm (+/- 1 cm) - Szerokość siedziska: 50,5 cm (+/- 1 cm) - Szerokość oparcia w odcinku lędźwiowym: 44,5 cm (+/- 1 cm) - Głębokość siedziska: min. 51 cm (+/- 1 cm) - Średnica podstawy: 68,5 cm (+/- 1 cm) - Maksymalna waga osoby siedzącej 130 kg (+/- 0,1 kg), maksymalny wzrost 190 cm (+/- 1 cm) Budowa: - Szkielet siedziska wykonany z tworzywa sztucznego i metalu, pokryty czarną wentylowaną siatką - Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego i metalu, pokryty czarną wentylowaną siatką - Oparcie podzielone na trzy segmenty: zagłówek (wysokość 17 cm), część środkowa (wysokość 32 cm) i podparcie lędźwiowe (25 cm) - Funkcja bujania. Regulacja kąta odchylenia oparcia w zakresie 90-140° z możliwością blokady kąta odchylenia oparcia - Regulacja wysokości zagłówka w zakresie 6 cm - Podłokietniki 3D – regulacja w pionie i poziomie oraz rotacja do 30° - Podstawa pięcioramienna polimerowa. Kółka wykonane z polipropylenu o średnicy 5 lub 6 cm do każdej powierzchni. Podnośnik gazowy, klasa 3 lub 4 Powyższe parametry spełnia krzesło biurowe firmy Sense7, model Nobu, czarne | 5 |
|  | Biblioteka Kampus Ogrody, ul. Szamarzewskiego 89c, Poznań |  |
| 15 | Szafa kartotekowa Metalowa szafa kartotekowa z 7 szufladami przystosowana do przechowywania dokumentów formatu 85 (2 rzędy poziomo). Szafka na teczki zawieszkowe B5, każda szuflada posiada naklejany identyfikator. Szuflady na teleskopowych prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem. Specjalna blokada pozwala na wysunięcie tylko 1 szuflady, zabezpieczając całość przed przewróceniem się. Szafka posiada centralny zamek, który blokuje wszystkie szuflady. Dane techniczne: Stabilna, zgrzewana konstrukcja. Blacha stalowa 0,7-1,0 mm. Malowana proszkowo w kolorze RAL 9010. Szuflady z pełnym "suwem. kulkowe prowadnice. Naklejany identyfikator. Obciążenie szuflad do 50 kg. Szuflady 2-rzędowe. Wymiar wewnętrzny przegrody w szufladzie: 26,3x56,5x21,9h Mechanizm zapobiegający przewróceniu. Centralny zamek z 2 kluczami. Stopki poziomujące. Powyższe parametry spełnia model „Metalowa szafa kartotekowa b5 7R2B5" firmy UMSTAHL. | 1 |
|  | BOW Wydział Filozoficzny, ul. Szamarzewskiego 89 c , Poznań |  |
| 16 | Fotel biurowy Wymagania techniczne Konstrukcja Fotel ma mieć: - obrotową konstrukcję z pięcioramienną podstawą, - wysokie, tapicerowane oparcie, - tapicerowane siedzisko, - dopuszczalne obciążenie co najmniej 110 kg - tapicerkę w kolorze czarnym albo w innym kolorze, który Zamawiający uzgodni z Wykonawcą przed zawarciem umowy. Mechanizm Fotel ma być wyposażony w: - możliwość swobodnego kołysania, - blokadę pozycji pracy w co najmniej 5 pozycjach, - płynną regulację siły oporu oparcia, - funkcję Anti-Shock, która zapobiega gwałtownemu uderzeniu oparcia w plecy użytkownika, - regulację głębokości siedziska w zakresie co najmniej 60 mm, - płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Wymiary minimalne Parametr; Wymagana wartość. Szerokość siedziska; min. 500 mm. Regulowana głębokość siedziska; min. 450–510 mm. Wysokość oparcia; min. 770 mm. Szerokość całkowita fotela; 630–650 mm. - wykonany z materiałów Wymagania spełnia Fotel biurowy tapicerowany Orlando HB | 5 |
|  | Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – BOW, ul. Krygowskiego 10, Poznań |  |
| 17 | Stół konferencyjny z wbudowanym mediaportem Opis ogólny: Stół konferencyjny, przeznaczony do sal konferencyjnych, spotkań i przestrzeni biurowych. Wymiary i parametry: Wysokość (mm): 720-750 Długość (mm): 1750-1800 Szerokość (mm): 800-900 Stelaż: dwie stalowe kolumny o przekroju okrągłym Kolor stelaża: biały, RAL 9003 Blat: grubość 22-25 mm płyta obustronnie laminowana Wykończenie blatu: Laminat dąb Budowa: Podstawa w formie dwóch kolumn z okrągłymi stopami, wykonana ze stali malowanej proszkowo. Blat w kształcie beczki. W blacie wbudowany mediaport Stół powinien spełniać wymagania normy PN-EN 15372 dotyczącej bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości stołów do użytku poza mieszkaniem lub wymagania równoważne. Preferowane wykorzystanie materiałów drewnopochodnych pochodzących z odpowiedzialnie zarządzanych źródeł. Zdjęcie poglądowe: | 1 |

| 18 | Krzesło na czterech nogach Opis ogólny: Krzesło przeznaczone do użytkowania w przestrzeniach konferencyjnych, spotkań i pracy zespołowej. Krzesło konferencyjne na stabilnej, czteronożnej podstawie metalowej, malowanej proszkowo. Siedzisko w pełni tapicerowane, wyposażone w system zapewniający elastyczne podparcie i komfort użytkowania, np. sprężyny faliste lub rozwiązanie równoważne. Oparcie elastyczne, wspierające zmianę pozycji podczas siedzenia. Wymiary i parametry: Wysokość całkowita (mm): 920-1000 Głębokość całkowita (mm): 600-630 Szerokość całkowita (mm): 500-530 Wysokość siedziska: 415–460 mm Głębokość siedziska: 430–510 mm Szerokość siedziska: minimum 440 mm Kolor stelaża: czarny, RAL 9005 Tapicerka: Tkanina tapicerska przeznaczona do intensywnego użytkowania w przestrzeniach publicznych Skład: preferowana tkanina z wysoką zawartością wełny lub równoważna pod względem parametrów użytkowych, estetycznych i trwałości. Odporność na ścieranie: minimum 100 000 cykli Martindale, według PN-EN ISO 12947-2 lub normy równoważnej Odporność wybarwień na światło: minimum 5 w skali 1–8, według PN-EN ISO 105-B02 lub normy równoważnej Preferowane oznakowanie ekologiczne: Oeko-Tex Odporność na zapłon: zgodna z PN-EN 1021-1 oraz PN-EN 1021-2 lub normami równoważnymi Kolor: niebieski Budowa: Stelaż: stalowy, na 4 nogach o przekroju okrągłym Siedzisko/ oparcie: siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane, z wypełnieniem zapewniającym elastyczność, trwałość i komfort użytkowania. Dopuszcza się konstrukcję z tworzywa sztucznego (np. polipropylenu, tapicerowana pianką poliuretanową) lub rozwiązanie równoważne. Stópki: plastikowe z podkładkami filcowymi Certyfikat zgodności: wymagana zgodność z aktualną normą PN-EN 16139 lub normą równoważną w zakresie bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości siedzisk przeznaczonych do użytku poza mieszkaniem. Zdjęcie poglądowe: | 1 |
| --- | --- | --- |
| 19 | Krzesło na czterech nogach z podłokietnikami Opis ogólny: Krzesło przeznaczone do użytkowania w przestrzeniach konferencyjnych, spotkań i pracy zespołowej. Krzesło konferencyjne na stabilnej, czteronożnej podstawie metalowej, malowanej proszkowo, konstrukcyjnie zintegrowanej z elementami podparcia podłokietników. Podłokietniki wykończone nakładkami z drewna. Siedzisko w pełni tapicerowane, wyposażone w system zapewniający elastyczne podparcie i komfort użytkowania, np. sprężyny faliste lub rozwiązanie równoważne. Oparcie elastyczne, wspierające zmianę pozycji podczas siedzenia. Wymiar i parametry krzesła: Wysokość całkowita (mm): 920-1000 Głębokość całkowita (mm): 600-630 Szerokość całkowita (mm): 580-610 Wysokość siedziska: 415–460 mm Głębokość siedziska: 430–510 mm Szerokość siedziska: minimum 440 mm Kolor stelaża: czarny, RAL 9005 Podłokietniki: drewniane nakładki Tapicerka: Tkanina tapicerska przeznaczona do intensywnego użytkowania w przestrzeniach publicznych Skład: preferowana tkanina z wysoką zawartością wełny lub równoważna pod względem parametrów użytkowych, estetycznych i trwałości. Odporność na ścieranie: minimum 100 000 cykli Martindale, według PN-EN ISO 12947-2 lub normy równoważnej Odporność wybarwień na światło: minimum 5 w skali 1–8, według PN-EN ISO 105-B02 lub normy równoważnej Preferowane oznakowanie ekologiczne: Oeko-Tex Odporność na zapłon: zgodna z PN-EN 1021-1 oraz PN-EN 1021-2 lub normami równoważnymi Kolor: żółty Budowa: Stelaż: stalowy, na 4 nogach o przekroju okrągłym Siedzisko/ oparcie: siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane, z wypełnieniem zapewniającym elastyczność, trwałość i komfort użytkowania. Dopuszcza się konstrukcję z tworzywa sztucznego (np. polipropylenu, tapicerowana pianką poliuretanową) lub rozwiązanie równoważne. Stópki: plastikowe z podkładkami filcowymi Certyfikat zgodności: wymagana zgodność z aktualną normą PN-EN 16139 lub normą równoważną w zakresie bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości siedzisk przeznaczonych do użytku poza mieszkaniem. Zdjęcie poglądowe: | 1 |
| 20 | Krzesło na płozie typu C z podłokietnikami Opis ogólny: Krzesło przeznaczone do użytkowania w przestrzeniach konferencyjnych, spotkań i pracy zespołowej. Krzesło konferencyjne na stabilnej podstawie typu płoza C, wykonanej z rury stalowej, malowanej proszkowo. Konstrukcja stelaża zintegrowana z elementami podparcia podłokietników. Siedzisko w pełni tapicerowane, wyposażone w system zapewniający elastyczne podparcie i komfort użytkowania, np. sprężyny faliste lub rozwiązanie równoważne. Oparcie elastyczne, wspierające zmianę pozycji podczas siedzenia. Podłokietniki wykończone nakładkami z drewna. Wymiary i parametry krzesła: Wysokość całkowita (mm): 920-1000 Głębokość całkowita (mm): 600-630 Szerokość całkowita (mm): 580-610 Wysokość siedziska: 415–460 mm Głębokość siedziska: 430–510 mm Szerokość siedziska: minimum 440 mm Kolor stelaża: czarny, RAL 9005 Podłokietniki: drewniane nakładki Tapicerka: Tkanina tapicerska przeznaczona do intensywnego użytkowania w przestrzeniach publicznych Skład: preferowana tkanina z wysoką zawartością wełny lub równoważna pod względem parametrów użytkowych, estetycznych i trwałości. Odporność na ścieranie: minimum 100 000 cykli Martindale, według PN-EN ISO 12947-2 lub normy równoważnej Odporność wybarwień na światło: minimum 5 w skali 1–8, według PN-EN ISO 105-B02 lub normy równoważnej Preferowane oznakowanie ekologiczne: Oeko-Tex Odporność na zapłon: zgodna z PN-EN 1021-1 oraz PN-EN 1021-2 lub normami równoważnymi Kolor: zielony (limonkowy) Budowa: Stelaż: stalowy, na płozie typu C Siedzisko/ oparcie: siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane, z wypełnieniem zapewniającym elastyczność, trwałość i komfort użytkowania. Dopuszcza się konstrukcję z tworzywa sztucznego (np. polipropylenu, tapicerowana pianką poliuretanową) lub rozwiązanie równoważne. Stópki: plastikowe, czarne Certyfikat zgodności: wymagana zgodność z aktualną normą PN-EN 16139 lub normą równoważną w zakresie bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości siedzisk przeznaczonych do użytku poza mieszkaniem. Zdjęcie poglądowe: Uwaga: wszystkie krzesła powinny tworzyć spójną stylistycznie rodzinę mebli, z analogicznym kształtem siedzisk i oparć, niezależnie od rodzaju podstawy. | 1 |
| 21 | Krzesło na bazie pięcioramiennej z podłokietnikami Opis ogólny: Krzesło przeznaczone do użytkowania w przestrzeniach konferencyjnych, spotkań i pracy zespołowej. Krzesło wyposażone w mechanizm regulacji wysokości siedziska. Krzesło obrotowe, umożliwiające obrót siedziska wokół osi pionowej. Podstawa pięcioramienna wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w kółka z tworzywa sztucznego. Siedzisko w pełni tapicerowane, wyposażone w system zapewniający elastyczne podparcie i komfort użytkowania, np. sprężyny faliste lub rozwiązanie równoważne. Oparcie elastyczne, wspierające zmianę pozycji podczas siedzenia. Podłokietniki wykończone nakładkami z drewna. Wymiary i parametry krzesła: Wysokość całkowita (mm): 880–1015 Głębokość całkowita (mm): 600-630 Szerokość całkowita (mm): 590-620 Wysokość siedziska (zakres regulacji): 390-500mm 430-545mm Głębokość siedziska: 430–510 mm Szerokość siedziska: minimum 440 mm Kolor bazy: czarny Tapicerka: Tkanina tapicerska przeznaczona do intensywnego użytkowania w przestrzeniach publicznych Skład: preferowana tkanina z wysoką zawartością wełny lub równoważna pod względem parametrów użytkowych, estetycznych i trwałości. Odporność na ścieranie: minimum 100 000 cykli Martindale, według PN-EN ISO 12947-2 lub normy równoważnej Odporność wybarwień na światło: minimum 5 w skali 1–8, według PN-EN ISO 105-B02 lub normy równoważnej Preferowane oznakowanie ekologiczne: Oeko-Tex Odporność na zapłon: zgodna z PN-EN 1021-1 oraz PN-EN 1021-2 lub normami równoważnymi Kolor: granatowy Budowa: Baza: wykonana z poliamidu, pięcioramienna na kółkach Siedzisko/ oparcie: siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane, z wypełnieniem zapewniającym elastyczność, trwałość i komfort użytkowania. Dopuszcza się konstrukcję z tworzywa sztucznego (np. polipropylenu, tapicerowana pianką poliuretanową) lub rozwiązanie równoważne. Podłokietniki: drewniane nakładki Certyfikat zgodności: wymagana zgodność z aktualną normą PN-EN 16139 lub normą równoważną w zakresie bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości siedzisk przeznaczonych do użytku poza mieszkaniem. Zdjęcie poglądowe: | 1 |
| 22 | Krzesło na bazie pięcioramiennej Opis ogólny: Krzesło przeznaczone do użytkowania w przestrzeniach konferencyjnych, spotkań i pracy zespołowej. Krzesło wyposażone w mechanizm regulacji wysokości siedziska. Krzesło obrotowe, umożliwiające obrót siedziska wokół osi pionowej. Podstawa pięcioramienna wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w kółka z tworzywa sztucznego. Siedzisko w pełni tapicerowane, wyposażone w system zapewniający elastyczne podparcie i komfort użytkowania, np. sprężyny faliste lub rozwiązanie równoważne. Oparcie elastyczne, wspierające zmianę pozycji podczas siedzenia. Wymiary i parametry krzesła: Wymiary i parametry krzesła: Wysokość całkowita (mm): 880–1015 Głębokość całkowita (mm): 600-630 Szerokość całkowita (mm): 590-620 Wysokość siedziska (zakres regulacji): 390-500mm 430-545mm Głębokość siedziska: 430–510 mm Szerokość siedziska: minimum 440 mm Kolor bazy: czarny Tapicerka: Tkanina tapicerska przeznaczona do intensywnego użytkowania w przestrzeniach publicznych Skład: preferowana tkanina z wysoką zawartością wełny lub równoważna pod względem parametrów użytkowych, estetycznych i trwałości. Odporność na ścieranie: minimum 100 000 cykli Martindale, według PN-EN ISO 12947-2 lub normy równoważnej Odporność wybarwień na światło: minimum 5 w skali 1–8, według PN-EN ISO 105-B02 lub normy równoważnej Preferowane oznakowanie ekologiczne: Oeko-Tex Odporność na zapłon: zgodna z PN-EN 1021-1 oraz PN-EN 1021-2 lub normami równoważnymi Kolor: pomarańczowy Budowa: Baza: wykonana z poliamidu, pięcioramienna na kółkach Siedzisko/ oparcie: siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane, z wypełnieniem zapewniającym elastyczność, trwałość i komfort użytkowania. Dopuszcza się konstrukcję z tworzywa sztucznego (np. polipropylenu, tapicerowana pianką poliuretanową) lub rozwiązanie równoważne. Certyfikat zgodności: wymagana zgodność z aktualną normą PN-EN 16139 lub normą równoważną w zakresie bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości siedzisk przeznaczonych do użytku poza mieszkaniem. Zdjęcie poglądowe: | 1 |
| 23 | Duży mediaport konferencyjny z modułem zasilającym i multimedialnym Opis ogólny: Mediaport konferencyjny przeznaczony do wpuszczenia w blat stołu, wyposażony w metalową obudowę z otwieraną klapką, moduł zasilający oraz przyłącza multimedialne i sieciowe. Wymiary i parametry: Wymiary zewnętrzne obudowy: długość 500–530 mm, szerokość 140–160 mm, głębokość 145–165 mm. Wymiary referencyjne otworu montażowego: 482 × 134 mm, z możliwością dostosowania do systemu producenta. Materiał obudowy: metal, powierzchnia malowana lub wykończona w sposób odporny na standardowe użytkowanie. Kolor obudowy i klapki: czarny. Klapka otwierana w dwóch kierunkach, umożliwiająca dostęp do gniazd i przewodów. Moduł elektryczny dostosowany do montażu wewnątrz obudowy. Wyposażenie: 4 gniazda zasilające 230 V z uziemieniem, w standardzie stosowanym w Polsce. 1 port ładowania USB-A. 1 port ładowania USB-C. 2 porty sieciowe RJ45. 1 port HDMI. 1 port VGA. 1 złącze audio stereo 3,5 mm. Przewód przyłączeniowy zasilania o długości minimum 1,5 m, z odpowiednim złączem do instalacji elektrycznej. Łączna moc ładowania USB-A i USB-C: minimum 22 W. Budowa: Konstrukcja pozwalająca na estetyczne ukrycie modułów i przewodów w blacie stołu, z zapewnieniem dostępu do gniazd oraz możliwości serwisowania. Wszystkie elementy zestawu wzajemnie kompatybilne. Zdjęcie poglądowe: | 1 |
| 24 | Mały mediaport konferencyjny z modułem zasilającym i sieciowym Opis ogólny: Mediaport konferencyjny przeznaczony do wpuszczenia w blat stołu, wyposażony w metalową obudowę z otwieraną klapką oraz moduł zasilający i sieciowy. Wymiary i parametry: Wymiary zewnętrzne obudowy: długość 320–350 mm, szerokość 140–160 mm, głębokość 145–165 mm. Wymiary referencyjne otworu montażowego: 302 × 134 mm, z możliwością dostosowania do systemu producenta. Materiał obudowy: metal, powierzchnia malowana lub wykończona w sposób odporny na standardowe użytkowanie. Kolor obudowy i klapki: czarny. Klapka otwierana w dwóch kierunkach, umożliwiająca dostęp do gniazd i przewodów. Moduł elektryczny dostosowany do montażu wewnątrz obudowy. Wyposażenie: 2 gniazda zasilające 230 V z uziemieniem, w standardzie stosowanym w Polsce. 1 port ładowania USB-A. 1 port ładowania USB-C. 1 port sieciowy RJ45. Przewód przyłączeniowy zasilania o długości minimum 1,5 m, z odpowiednim złączem do instalacji elektrycznej. Łączna moc ładowania USB-A i USB-C: minimum 22 W. Budowa: Konstrukcja pozwalająca na estetyczne ukrycie modułów i przewodów w blacie stołu, z zapewnieniem dostępu do gniazd oraz możliwości serwisowania. Wszystkie elementy zestawu wzajemnie kompatybilne. Zdjęcie poglądowe: | 1 |
| 25 | Listwa maskująca w kolorze białym kompatybilna ze stołem (poz. 17) / osłona na kable Opis ogólny: Listwa maskująca przeznaczona do estetycznego ukrycia i prowadzenia przewodów elektrycznych oraz multimedialnych w obrębie konstrukcji stołu konferencyjnego (poz. 1). Wymiary i parametry: Długość: dostosowana do konstrukcji i wysokości stołu. Materiał: stal malowana proszkowo, aluminium lub trwałe tworzywo sztuczne. Kolor: biały, zbliżony do RAL 9003, dopasowany do stelaża stołu. Powierzchnia gładka, odporna na standardowe użytkowanie, łatwa do czyszczenia. Konstrukcja umożliwiająca ukrycie przewodów na odcinku od blatu w kierunku podłogi. Budowa: Listwa montowana do konstrukcji stołu, umożliwiająca uporządkowane prowadzenie przewodów oraz dostęp do nich na potrzeby konserwacji. Mocowanie stabilne, niewymagające ingerencji w elementy konstrukcyjne stołu mogącej osłabić jego wytrzymałość. Listwa powinna być kompatybilna z konstrukcją stołu (poz. 1) oraz pozostałymi elementami systemu prowadzenia okablowania. Zdjęcie poglądowe: | 1 |
|  | Uwaga: wszystkie krzesła powinny tworzyć spójną stylistycznie rodzinę mebli, z analogicznym kształtem siedzisk i oparć, niezależnie od rodzaju podstawy. Preferowane dodatkowo certyfikaty: Möbelfakta, EPD, GS, NF Environnement Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy i służą przedstawieniu oczekiwanego charakteru estetycznego mebli. Dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające określone w opisie wymagania techniczne, funkcjonalne i estetyczne. Wszystkie elementy mediaportów, w tym obudowy, klapki, moduły zasilające i przyłącza, muszą być ze sobą kompatybilne oraz dostosowane do konstrukcji i grubości blatów, w których zostaną zamontowane. Kompletne zestawy powinny być dostarczone wraz z elementami montażowymi i przewodami przyłączeniowymi. Elementy elektryczne muszą spełniać mające zastosowanie wymagania bezpieczeństwa i posiadać wymagane oznakowanie zgodności. Dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające określone wymagania funkcjonalne i techniczne. Zamówienie w pozycjach nr 17-25 Załącznika B do SWZ realizowane jest na potrzeby Projektu „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności UAM” realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 |  |