Załącznik nr A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 1.3

| Oferowana przez Wykonawcę (Systemy do testowania materiałów w postaci filamentów i past (FDM) – drukarki 3D - 20 szt.) - producent, model ………………………….………………..………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P | Typ systemu do druku 3D | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ* | PARAMETRY OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1* | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA 2* |
| 1. | Systemy do testowania materiałów w postaci filamentów i past (FDM) Charakterystyka systemu I Wymagana ilość: 4 szt. | Technologia druku: FDM Specyfikacja techniczna: - Pole robocze: co najmniej 270 x 250 x 300 mm - Pojedyncza dysza lub dwie dysze - Średnica głowicy drukującej: 0,4 mm - Rozdzielczość: 0,1 mm – 0,4 mm - Prędkość druku: 10-100 mm/s regulowana - Wyświetlacz LCD - Temperatura ekstrudera: co najmniej 240ºC - Temperatura platformy: co najmniej 110 ºC - Możliwość demontażu platformy (stołu roboczego), kalibracja ręczna - Dokładność pozycjonowania osi XY: 11 mikronów - Dokładność pozycjonowania osi Z: 2,5 mikrona - Filament: 1,75 mm - Rodzaj filamentów: ABS, PLA, PVA, materiały elastyczne, Laybrick, Laywood, Nylon / PLA, ECO PETG, ECO PLA Wood, ECO TPU, materiały rozpuszczalne - Łączność: Karda SD; USB; WiFi - Wymagania sprzętowe: Windows - Oprogramowanie do przygotowania wydruków i sterowania urządzeniem - Format obsługiwanych plików: STL; G-CODE; OBJ |  |  |
| 2. | Systemy do testowania materiałów w postaci filamentów i past (FDM) Charakterystyka systemu II Wymagana ilość: 8 szt. | Technologia druku: FDM Specyfikacja techniczna: - pole robocze: co najmniej 220 x 220 x 300 mm - Pojedyncza dysza lub dwie dysze - Średnica głowicy drukującej: 0,4 mm - Rozdzielczość: 0,1 mm – 0,4 mm - Prędkość druku: 10-100 mm/s regulowana - Wyświetlacz LCD - Temperatura ekstrudera: co najmniej 240ºC - Temperatura platformy: co najmniej 90 ºC - Magnetyczna platforma (stół roboczy), kalibracja ręczna - Filament: 1,75 mm - Rodzaj filamentów: ABS, PLA - Łączność: karta SD, USB lub online - Wymagania sprzętowe: Windows - Oprogramowanie do przygotowania wydruków i sterowania urządzeniem - Format obsługiwanych plików: STL, OBJ, AMF - Wznawianie druku po utracie zasilania |  |  |
| 3. | Systemy do testowania materiałów w postaci filamentów i past (FDM) Charakterystyka systemu III Wymagana ilość: 6 szt. | Technologia druku: FDM Specyfikacja techniczna: - pole robocze: co najmniej 220 x 220 x 240 mm - Pojedyncza dysza lub dwie dysze - Średnica głowicy drukującej: 0,4 mm - Rozdzielczość: 0,1 mm – 0,4 mm - Prędkość druku: 10-100 mm/s regulowana - Wyświetlacz LCD - Temperatura ekstrudera: co najmniej 240ºC - Temperatura platformy: co najmniej 100 ºC - Kalibracja ręczna platformy (stołu roboczego) - Filament: 1,75 mm - Rodzaj filamentów: PLA, ABS, TPU, Copper, Wood, Carbon Fiber, Gradient Color - Łączność: karta SD, USB lub online - Wymagania sprzętowe: Windows - Oprogramowanie do przygotowania wydruków i sterowania urządzeniem - Format obsługiwanych plików: STL, OBJ, G-Code - Wznawianie druku po utracie zasilania |  |  |
| 4. | Systemy do testowania materiałów w postaci filamentów i past (FDM) Charakterystyka systemu IV Wymagana ilość: 1 szt. | Technologia druku: FDM Specyfikacja techniczna: - pole robocze: co najmniej 290 x 290 x 290 mm - Pojedyncza dysza lub dwie dysze - Średnica głowicy drukującej: 0,4 mm - Rozdzielczość: 0,1 mm – 0,4 mm - Prędkość druku: 10-100 mm/s regulowana - Wyświetlacz LCD - Temperatura ekstrudera: co najmniej 290ºC - Temperatura platformy: co najmniej 100 ºC - Kalibracja półautomatyczna platformy (stołu roboczego) - Dokładność pozycjonowania osi XY: 1,5 mikrona - Dokładność pozycjonowania osi Z: 1,25 mikrona - Filament: 1,75 mm - Rodzaj filamentów: HIPS, GLASS, PETG, ESD - Łączność: karta SD, USB lub online - Wymagania sprzętowe: Windows - Oprogramowanie do przygotowania wydruków i sterowania urządzeniem - Format obsługiwanych plików: STL, OBJ, DXF, 3MF |  |  |
| 5. | Systemy do testowania materiałów w postaci filamentów i past (FDM) Charakterystyka systemu V Wymagana ilość: 1 szt. | Technologia druku: FDM Specyfikacja techniczna: - pole robocze: co najmniej 400 x 290 x 290 mm - Zamknięta komora drukowania - Pojedyncza dysza lub dwie dysze - Średnica głowicy drukującej: 0,4 mm - Rozdzielczość: 0,1 mm – 0,4 mm - Grubość warstw: min. 0,02-0,05 mm - Prędkość druku: 10-100 mm/s regulowana - Wyświetlacz LCD - Temperatura ekstrudera: co najmniej 400ºC - Temperatura platformy: co najmniej 130 ºC - Kalibracja automatyczna platformy (stołu roboczego) - Platforma robocza wykonana w technologii Glass Ceramic - Dokładność pozycjonowania osi XY: 12,7 mikrona - Dokładność pozycjonowania osi Z: 1,25 mikrona - Filament: 1,75 mm - Rodzaj filamentów: PLA, ABS, Carbon Fiber, Wood, Nylon, PC, PTEG, HIPS, PP, Flexible, TPU, PVA, PEEK, - Łączność: karta SD, USB lub online - Wymagania sprzętowe: Windows - Oprogramowanie do przygotowania wydruków i sterowania urządzeniem - Format obsługiwanych plików: STL, OBJ, AMF - Wznawianie druku po utracie zasilania lub w przypadku braku filamentu (czujnik filamentu) |  |  |

1*- Wypełnia Wykonawca  w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

2*- Prawą stronę tabeli, należy wypełnić wpisując parametry oferowanych systemów do druku 3D stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.

.

……………………………….……

Podpis i pieczęć Wykonawcy

……………………………….……

Miejscowość, data