Załącznik nr A – część 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Oferowana przez Wykonawcę (Skaner 3D) - producent, model ………………………….………………..………………………………………………………………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE SKANERA OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ* | PARAMETRY OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1* | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA 2* |
| 1. | Skaner 3D z automatycznym stolikiem obrotowym, wyposażony w trójwymiarowe ramię montażowe (do skanowania stacjonarnego) oraz statyw typu tripod – trójnóg (do skanowania mobilnego) z przeznaczeniem do skanowania obiektów w celu wykonania druków testowych w technologii druku 3D. Skaner powinien umożliwiać użytkownikowi samodzielną jego kalibrację przy użyciu odpowiednich paneli kalibracyjnych, które powinny zostać dołączone do niniejszego skanera. Skaner powinien być wyposażony w niezbędne akcesoria do jego przechowywania oraz użytkowania takie jak wyżej wymienione elementy montażowe i mocujące, bez których użytkowanie skanera nie byłoby możliwe, a także zestaw znaczników do skanowania. Skaner powinien spełniać poniższe wymagania: - posiadać dwie kamery min. 3,1 Mpix; - posiadać precyzję min. 0,05% skanowanego obiektu; - rozdzielczość skanów powinna spełniać poniższe kryteria: 1) Dla największej objętości nie gorsza niż 0,35 mm; 2) Dla najmniejszej objętości nie gorsza niż 0,09 mm. - posiadać możliwość rejestracji tekstury z rozdzielczością kamery nie gorszą niż 3 MP (zdolność skanera do przechwytywania tekstury); - ilość wierzchołków na skan powinna wynosić min. 2 300 000 pkt.; - dokładność wyznaczenia punktu 3D powinna spełniać poniższe kryteria: 1) Dla największej objętości nie gorsza niż 0,14 mm; 2) Dla najmniejszej objętości nie gorsza niż 0,06 mm. - posiadać projektor z dynamicznym focusem (LED); - posiadać źródło światła LED (nie laser) – światło strukturalne; - przestrzeń skanu powinna zawierać się w zakresie 50-600 mm. Skaner powinien mieć możliwość skanowania większych detali; - posiadać możliwość wyboru pola skanowania (co najmniej trzech objętości skanowania): 1) Maksymalna objętość nie mniejsza niż 510 x 380 x 380 mm; 2) Minimalna objętość nie większa niż 143 x 110 x 110 mm. - minimalna odległość skanera od skanowanego obiektu powinna być nie mniejsza niż 0,30 m (odległość pracy); - posiadać możliwość skanowania (łączenia klatek skanu) na podstawie geometrii obiektu bez użycia dodatkowych znaczników; - posiadać możliwość skanowania ze znacznikami; - posiadać możliwość skanowania obiektów przy użyciu stolika obrotowego; - posiadać możliwość budowania całego obiektu w czasie rzeczywistym (podczas skanowania) na ekranie komputera; - posiadać możliwość zapisu wyników skanowania co najmniej w formatach: STL, PLY, OBJ; - posiadać możliwość sterowania ilością zbieranych danych (liczbą wykonywanych skanów) oraz jasnością tekstury podczas skanowania; - posiadać możliwość przemieszczania skanera lub obiektu (lub jednocześnie skanera i obiektu) w trakcie procesu skanowania pomiędzy pojedynczymi pomiarami; - podczas skanowania kontrola skanera powinna odbywać się za pomocą programu (z komputera); oprogramowanie do obsługi skanera powinno umożliwiać: - Sterowanie skanerem. - Wykonywanie skanów oraz automatyczne łączenie skanów w trakcie skanowania (w czasie rzeczywistym). - Edycję i naprawę skanów, pomiar odległości między punktami na siatce trójkątów, zaznaczanie/wykrywanie: płaszczyzn, cylindrów i sfer. - Usuwanie szumów i zaznaczonych obszarów, usuwanie obszarów (za pomocą wbudowanych narzędzi do obróbki skanów). - Wygładzanie siatek. - Porównywanie ze sobą geometrii plików (kolorowa mapa odchyłek). - Wykrywanie drgań otoczenia podczas kalibracji skanera. - Wyeksportowanie pomiarów wykonanych na skanie. - Darmowe aktualizacje oprogramowania. Oprogramowanie niezbędne do sterowania urządzeniem powinno zostać dołączone do skanera na elektrycznym nośniku wraz z cyfrowym kluczem licencyjnym. Oprogramowanie powinno być kompatybilne z systemami Windows, na komputer 64-bit |  |  |

1*- Wypełnia Wykonawca  w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

2*- Prawą stronę tabeli, należy wypełnić wpisując parametry oferowanego skanera 3D oraz stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.

……………………………….……

Podpis i pieczęć Wykonawcy

……………………………….……

Miejscowość, data