Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: KA-2/005/2021

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

Dostawa Systemu do wielokanałowego pomiaru i analizy drgań oraz dźwięku.

System do badań wibroakustycznych: System do wielokanałowego pomiaru i analizy drgań oraz dźwięku.

System do wielokanałowego pomiaru i analizy drgań oraz dźwięku w którego skład wchodzą:

(1) Oprogramowanie do pomiaru i analizy o następujących właściwościach:

-  jedna licencja komercyjna,

- przeznaczone pod system operacyjny Windows (7, 10),

- posiada możliwość jednoczesnego przeprowadzania pomiarów, analiz i wizualizacji sygnałów z co najmniej 8 kanałów,

- pozwala na pomiary i analizy sygnałów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem kompatybilnych modułów pomiarowych ,

- pozwala na rejestrację sygnałów jednocześnie ze wszystkich kanałów pomiarowych,

- posiada możliwość odczytu wielokanałowego sygnału z zarejestrowanych plików i jago analizę w zakresie przynajmniej takim jak dla sygnałów w czasie rzeczywistym,

- pozwala na skalowanie (kalibrację) napięciowych sygnałów wejściowych w celu określania w programie wartości poziomów ciśnienia akustycznego i  przyspieszenia drgań,

- pozwala na zastosowanie filtrów ważenia typu A i C

- pozwala na wyświetlanie przebiegów czasowych, widm amplitudowych i fazowych, spektrogramów (amplitudowo-czasowo-częstotliwościowych) z możliwością zmiany zakresu na osi X oraz Y, kolorystyki

- pozwala na wykonanie analiz widmowych metodą FFT (amplituda, faza) z wykorzystaniem okien o różnym kształcie (prostokątne, Hanning, Blackman, Hamming) i długości pozwalającej na uzyskanie co najmniej 25000 linii widma przy częstotliwości próbkowania 51,2kHz, pozwala na zastosowanie uśredniania liniowego i wykładniczego widm,

- pozwala na wykonywanie analiz dwukanałowych typu funkcje przejścia, koherencja i ich wizualizację w postaci wykresów widmowych, spektrogramów,

- pozwala na wykonanie analiz 1/n – oktawowych (przynajmniej 1/1, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24  i 1/48-oktawy) z możliwością uśredniania liniowego i wykładniczego kolejnych analiz w czasie,

- pozwala na obsługę wejścia tachometrycznego, określenia obrotów układu i i wykonywania analiz w dziedzinie rzędów (widma i spektrogramy w dziedzinie rzędów),

- pozwala na określenie czasu pogłosu T60 szerokopasmowego oraz w pasmach częstotliwości, a także określania krzywych zaniku w pasmach częstotliwościowych  i bez filtracji,

- pozwala na wykonanie filtracji sygnału (przynajmniej offilne) z wykorzystaniem filtrów typu dolnoprzepustowy, górnoprzepustowy, pasmowy i regulowanych stromościach zboczy i szerokościach,

- pozwala na zapis podczas pomiaru w czasie rzeczywistym lub przy analizie offline (logowanie) wybranych wyników analiz do pliku,

- posiada generator sygnałów typu szum, funkcyjny(harmoniczny, prostokąt, piła), harmoniczny ze zmianą częstotliwości - typu sweep, odtwarzanie sygnału rzeczywistego (np. wav), współpracujący z kompatybilnym modułem przetwornika C/A.

- posiada klucz sprzętowy USB lub inną formę sprzętowego zabezpieczenia

(2) Czterokanałowy moduł do akwizycji danych pomiarowych o następujących właściwościach:

- w pełni kompatybilny z oprogramowaniem z pkt. (1),

- posiada 4 wejścia analogowe w standardzie IEPE, typ złącza BNC,

- posiada przetwornik analogowy -  cyfrowy dla każdego kanału,

- rozdzielczości przetwornika A/C - 24bit

- częstotliwość próbkowania > 50 kHz/kanał,

- dolna częstotliwość graniczna (dla -3dB) <1Hz

- zakres pomiarowy wejść ±10 V,

- napięcie IEPE >18V,

- natężenie prądu IEPE przynajmniej 2mA,

- interfejs USB,

- zasilany przez USB

- posiada kabel USB

(3) Zestaw czterech mikrofonów pomiarowych z przedwzmacniaczami w standardzie IEPE wraz z okablowaniem. Każdy z czterech zespołów mikrofonowych posiada:

-  mikrofon pola swobodnego ½ cala lub ¼ cala , prepolaryzowany, ogólnego przeznaczenia:

- zakres częstotliwości przynajmniej 10Hz – 20kHz,

- poziom szumów własnych ≤30 dB,

- poziom maksymalny (dla THD do 3%) ≥125 dB,

- przedwzmacniacz w standardzie IEPE, min. napięcie zasilania 18V, natężenie prądu zasilania 2-20mA

-  przedłużacz 10m zakończony wtykiem BNC (męskim),

-  osłonę przeciwwietrzną mikrofonu.

(4) Kalibrator akustyczny o następujących cechach:

- przystosowany do kalibracji mikrofonów ½ cala lub ¼ cala (zgodny z mikrofonami w pkt. (3)),

- częstotliwość dźwięku harmonicznego 1kHz ±2 %,

- poziom ciśnienia akustycznego 94 ±0,5 dB,

- zasilanie bateryjne,

Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy

Zadanie nr 2

Dostawa Systemu do bezkontaktowego pomiaru drgań oraz ruchu obiektów

System do badań wibroakustycznych: System do bezkontaktowego pomiaru drgań oraz ruchu obiektów zbudowany w oparciu o zestaw dwóch szybkich kamer wraz z niezbędnymi akcesoriami.

W skład systemu wchodzą:

(1) Dwie kamery szybkie, każda o następujących cechach:

- rozdzielczość matrycy - min. 1280x1024 px,

- prędkość przy rozdzielczości 1280x1024 - min. 900 kl/s

- matryca kolorowa,

- pamięć  RAM min. 8 GB

- czułość  matrycy (bez wzmocnienia) – min. ISO 320

- prędkość transmisji - min. 1.2 Gpx/s

- rozdzielczość sensora -  min. 8bit/kanał

-  posiada wejście wyzwalające  Trigger;

- posiada łącze Gigabit Ethernet;

- posiada obiektyw z regulacją ogniskowej w zakresie przynajmniej 28 – 75 i jasności przynajmniej F2.8,

- posiada odpowiednie adaptery pozwalające na montaż obiektywu,

- posiada dedykowany zasilacz sieciowy w komplecie.

(2) Lampa oświetleniowa LED, o kącie soczewki w zakresie 30 – 60 stopni, maksymalnym natężeniu światła co najmniej 60000 lux (w odległości 1m), bez efektu migotania,

(3) Statyw lampy oświetleniowej o regulowanej wysokości w zakresie do min. 2m z przyłączem powalającym na montaż lampy i zmianę jej kąta zamocowania,

(4) Dwa statywy z głowicami  pozwalające na montaż kamer i regulacje ich wysokości

( w zakresie do min 1,5m) oraz kąta w przestrzeni, w tym możliwość uzyskania funkcji wysięgnika w celu fotografowania obiektu od góry.

Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy

Zadanie nr 3

Dostawa wielokanałowego modułu do akwizycji danych pomiarowych

System do badań wibroakustycznych: Wielokanałowy moduł do akwizycji danych pomiarowych z wejściami typu IEPE i wyjściami analogowymi.

Wielokanałowy moduł do akwizycji danych pomiarowych o następujących właściwościach:

(1) posiada 8 wejść analogowych w standardzie IEPE, typ złącza BNC,

- przetwornik analogowy -  cyfrowy oddzielny dla każdego kanału,

- rozdzielczości przetwornika A/C 24bit,

- częstotliwość próbkowania > 100 kHz/kanał,

- dolna częstotliwość graniczna (dla -3dB) <1Hz,

- zakres pomiarowy wejść ±10 V,

- przesłuch międzykanałowy > 105dB,

- napięcie IEPE >18V,

- natężenie prądu IEPE przynajmniej 4mA,

(2) posiada 2 wyjścia analogowe, typ złącza BNC,

- rozdzielczość przetwornika C/A min. 24 bit,

- częstotliwość próbkowania >100 kHz/kanał,

- zakres napięcia wyjściowego ±10 V,

(3) posiada wejście tachometryczne o zakresie napięcia co najmniej ±30 V, typ złącza

BNC,

(4) posiada przynajmniej 8 wejść cyfrowych w standardzie TTL

(5) posiada przynajmniej 8 wyjść cyfrowych w standardzie TTL,

(6) posiada przynajmniej jedno wejście licznikowe,

(7) interfejs modułu - USB,

(8) posiada możliwość synchronizacji z innymi modułami w celu możliwości rozbudowy

systemu

(9) współpracuje z oprogramowaniem DASYLab i sterownikami National Instruments.

Posiada akcesoria:

- kabel USB,

- dedykowany zasilacz sieciowy.

Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy