Załącznik nr 1 do SWZ

Nr sprawy: ZP/12/2021

Budowa centrum danych wraz z systemem kopii zapasowej umożliwiającego obsługę warstwy lokalnej MSIM oraz obsługę środowiska IT Szpitala

Celem zamówienia jest stworzenie  bezpiecznego środowiska wraz backupem kluczowych danych z serwerów oraz komputerów zamawiającego oraz utworzeniem archiwum umożliwiającego bezprzerwowy  dostęp do usług IT. Zamawiający dopuszcza budowę środowiska głównego i zapasowego przy wykorzystaniu posiadanych przez Zamawiającego urządzeń.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne: Serwer do klastra klasy HA (serwer lokalny repozytorium) - 2 szt. | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 1U wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz. | Tak |  |  |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. | Tak |  |  |  |
| Chipset | Dedykowany do pracy w serwerach dwuprocesorowych | Tak |  |  |  |
| Procesor | Zainstalowane dwa procesory 16-rdzeniowe, 32 wątków klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem, umożliwiający osiągnięcie wyniku min.200 punktów w teście SPECrate2017_fp_base dostępnym na stronie www.spec.org dla zaoferowanej platformy. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik. | Tak, podać (załączyć wydruk wyniku) |  |  |  |
| Pamięć operacyjna RAM | RAM 384GB w kościach 32GB Płyta główna powinna oferować możliwość rozbudowy do 768GB (w zaoferowanych kościach) | Tak, podać |  |  |  |
| Zabezpieczenie pamięci | Registred/Buffered, ECC, Dual Channel | Tak |  |  |  |
| Gniazda PCI | minimum trzy sloty x16 generacji 3 | Tak |  |  |  |
| Interfejsy sieciowe | dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+. | Tak |  |  |  |
| Dyski twarde | Zainstalowany moduł dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, moduł wyposażony w 2 jednakowe nośniki SSD o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, pamięci połączone w RAID 1. | Tak, podać |  |  |  |
| Wbudowane porty | min. 2 porty USB 2.0, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 | Tak |  |  |  |
| Grafika | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 | Tak |  |  |  |
| Wentylatory | Redundantne | Tak |  |  |  |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 800W każdy. | Tak |  |  |  |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. | Tak |  |  |  |
| Diagnostyka | System oparty o wyświetlacz w dowolnej technologii na froncie obudowy serwera informujący o jego stanie | Tak |  |  |  |
| Karta zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. konfiguracji serwera) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, , Linux SSH - Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów - Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych - Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) | Tak |  |  |  |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2019 oraz Microsoft Windows 2016. | Tak, załączyć |  |  |  |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii na dedykowanej infolinii producenta w trybie 24/7/365. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. | Tak, załączyć |  |  |  |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego na stronie internetowej producenta. | Tak |  |  |  |

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne: Serwer środowiska testowego – 1 szt. | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 1U wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz. | Tak |  |  |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. | Tak |  |  |  |
| Chipset | Dedykowany do pracy w serwerach dwuprocesorowych. | Tak |  |  |  |
| Procesor | Zainstalowane dwa procesory 16-rdzeniowe, 32 wątków klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem, umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 200 punktów w teście SPECrate2017_fp_base dostępnym na stronie www.spec.org dla zaoferowanej platformy. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik. | Tak, podać (załączyć wydruk wyniku) |  |  |  |
| Pamięć operacyjna RAM | RAM 384GB w kościach 32GB Płyta główna powinna oferować możliwość rozbudowy do 768GB (w zaoferowanych kościach) | Tak, podać |  |  |  |
| Zabezpieczenie pamięci | Registred/Buffered, ECC, Dual Channel | Tak |  |  |  |
| Gniazda PCI | minimum dwa sloty x16 generacji 3 | Tak |  |  |  |
| Interfejsy sieciowe | dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+. | Tak |  |  |  |
| Dyski twarde | 5 dysków SSD (SAS 12Gb/s) o pojemności min. 800GB każdy, z parametrem DWPD min. 3, możliwość rozbudowy serwera o min. kolejne 3 dyski. Dyski skonfigurowane w RAID 5, kontroler RAID | Tak, podać |  |  |  |
| Kontroler RAID | Sprzętowego kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50,60 posiadający potrzymanie bateryjne oraz min. 8GB pamięci cache. | Tak |  |  |  |
| Wbudowane porty | min. 2 porty USB 2.0, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 | Tak |  |  |  |
| Grafika | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 | Tak |  |  |  |
| Wentylatory | Redundantne | Tak |  |  |  |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 800W każdy. | Tak |  |  |  |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. | Tak |  |  |  |
| Diagnostyka | System oparty o wyświetlacz w dowolnej technologii na froncie obudowy serwera informujący o jego stanie | Tak |  |  |  |
| Karta zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. konfiguracji serwera) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, , Linux SSH - Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów - Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych - Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) | Tak |  |  |  |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2019 oraz Microsoft Windows 2016. | Tak, załączyć |  |  |  |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii na dedykowanej infolinii producenta w trybie 24/7/365. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. | Tak, załączyć |  |  |  |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego na stronie internetowej producenta. | Tak |  |  |  |

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne: Macierz dyskowa - 1 szt. | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Macierz | Macierz powinna posiadać dwa redundantne kontrolery macierzowe wraz z możliwością instalacji co najmniej 30 dysków 2,5”, o maksymalnej wysokość 4U. | Tak, podać |  |  |  |
| Wymagana przestrzeń i wydajność | Macierz musi być wyposażona w: 12 dysków o pojemności min. 1,92TB (SSD), dyski przeznaczone do intensywnego odczytu oraz 18 dysków o pojemności min. 2,4TB (SAS 12Gb/s). Dla dysków SSD wymagana jest użyteczna pojemność min.: 13TB (w tym 1 dysk Hot-Spare) i wydajność na poziomie min. 100 000 IOPS. Dla dysków talerzowych wymagana jest użyteczna pojemność min.: 32TB (w tym 1 dysk Hot-Spare) i wydajność na poziomie min. 2500 IOPS. Zamawiający wymaga przedstawienie wyników testów przeprowadzonych w oficjalnym kalkulatorze producenta bądź potwierdzonych testów na macierzy w oferowanej konfiguracji. | Tak, podać (załączyć wynik testów) |  |  |  |
| Pamięć podręczna (Cache) | Pamięć podręczna (cache) –min. 64 GB pojemności użytkowej dla danych oraz informacji kontrolnych na każdy kontroler (sumarycznie 128GB). Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań rozszerzających pamięć podręczną cache dyskami SSD/Flash. | Tak |  |  |  |
| Interfejsy zewnętrzne | Każdy z kontrolerów macierzy musi być wyposażenia w min. 4 porty SFP+ do komunikacji w standardzie ISCSI 10Gb/s, każdy kontroler macierzy musi pracować w trybie Active-Active. Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich potrzebnych wkładek SFP+ oraz kabli (dla macierzy i przełączników) lub kabli DAC potrzebnych do połączenia ze środowiskiem. | Tak |  |  |  |
| Dostępność | Odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię zasilacza macierzy (redundancja układu zasilania). Możliwość łączenia w macierzy różnych poziomów RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 10 Dual Mirror. Podwójne niezależne przyłącza min. SAS 12Gb/s do półek napędów dyskowych. Odporność na awarię pamięci cache – lustrzany zapis danych oraz technologia zapewniająca ochronę danych z pamięci cache w razie utraty zasilania. Zdublowanie pozostałych komponentów macierzy, takich jak: kontrolery, wewnętrzne szyny/przełączniki, wentylatory. Możliwość wykonywania wszystkich napraw, rekonfiguracji, rozbudowy i upgrade’ów (zarówno sprzętu jak i oprogramowania macierzy) w trybie online (bez przerywania pracy systemu). Możliwość zdefiniowania min. 3 dysków zapasowych (Hot Spare) dla każdego typu dysków w zaoferowanej macierzy lub odpowiednia zapasowa przestrzeń dyskowa. | Tak |  |  |  |
| Wspierane systemy operacyjne | Wymagane wsparcie dla systemów operacyjnych: MS Windows, Vmware, Oracle Solaris, Oracle Linux, Novell, NetWare, Citrix, XenServer, RedHat Wymagane wsparcie dla różnych systemów klastrowych, co najmniej Veritas Cluster Server, HACMP, HP Serviceguard, Microsoft Cluster. Wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla odpowiednich mechanizmów oferowanych przez producentów systemów operacyjnych: MS Windows, Vmware, Linux. Macierz musi mieć wsparcie dla automatycznego, bez agenta, odzyskiwania bloków (space reclamation) dla systemu operacyjnego Linux i systemu plików EXT4, NTFS dla Windows 2012, Windows 2016 Windows 2019,, VMFSv5 dla ESX. | Tak |  |  |  |
| Skalowalność | Wykonywanie rozbudowy sprzętowej w trybie online. Umożliwia rozbudowę do minimum 150 dysków. Możliwość rozbudowy macierzy za pomocą nowych dysków o większych pojemnościach oraz dysków typu SSD/Flash – zoptymalizowanych pod kątem zapisu bądź odczytu. Macierz musi umożliwiać mieszanie dysków o różnych prędkościach obrotowych w ramach jednej półki dyskowej. | Tak |  |  |  |
| Zarządzanie | Oprogramowanie do zarządzania macierzą przez administratora klienta – graficzny interfejs do monitorowania stanu i konfiguracji macierzy, diagnostyki, mapowania zasobów do serwerów (zarówno podłączanych bezpośrednio jak i przez sieć SAN – LUN Masking). Możliwość uruchomienia stałego monitorowanie macierzy przez zdalne centrum serwisowe producenta. Monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak: przepustowość oraz liczba operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wolumenów logicznych LUN, oraz kontrolerów. Możliwość zbierania i przechowywania informacji o wydajności macierzy bez ograniczeń czasowych. Macierz musi posiadać wbudowaną funkcjonalność typu thin provisioning umożliwiającą alokację wirtualnej przestrzeni dyskowej, do której fizyczne dyski mogą być dostarczone w przyszłości. | Tak |  |  |  |
| Możliwość migracji danych w obrębie macierzy | Konieczne jest posiadanie możliwości uruchomienia automatycznego, bez interwencji człowieka, rozkładania danych między dyskami poszczególnych typów (tzw. auto tiering). Dane muszą być automatycznie przemieszczane miedzy rożnymi typami dysków oraz rożnymi poziomami RAID w zależności od stopnia obciążenia macierzy dyskowej. Dane często używane macierz powinny automatycznie przemieszczać na dyski SSD, dane rzadko używane na dyski o prędkości obrotowej 10000rpm. Dodatkowo funkcjonalność ta musi wspierać dyski SSD zoptymalizowane przez producenta dysków do zapisu lub do odczytu. Macierz musi mieć możliwość migracji wolumenów logicznych LUN pomiędzy różnymi grupami dyskowymi RAID w obrębie macierzy. Migracja musi być wykonywana w trybie on-line. Macierz musi umożliwiać tworzenie jednego wolumenu logicznego LUN w obrębie wszystkich produkcyjnych dysków macierzy. Musi również umożliwiać udostępnienie tego wolumenu logicznego LUN po protokole FC | Tak |  |  |  |
| Lokalna replikacja danych | Możliwość tworzenia kopii danych z poziomu macierzy i wewnątrz macierzy bez angażowania systemu operacyjnego hosta. Możliwość tworzenia i utrzymywania jednocześnie minimum sześciu lokalnych kopii danych wewnątrz macierzy dla każdego urządzenia LUN (tzw. kopie point-in-time) przez administratora. Oferowana macierz dyskowa musi umożliwiać wykonanie lokalnej kopii danych na całej zaoferowanej przestrzeni dyskowej. Wymaga jest również funkcjonalność wykonywania kopii wirtualnych typu snapshot. Jest wymagana licencja na pełną pojemność macierzy oraz maksymalną ilość snapshotów w obrębie macierzy. Kopie migawkowe muszą być wykonywane metodą tzw. bez prealokacji przestrzeni dyskowej (ang. allocate-on-write, a.k.a redirect-on-write). Kopie migawkowe nie mogą być wykonywane metodą COW (ang. Copy On Write) Kopie migawkowe muszą mieć możliwość prezentacji, jako urządzenia LUN w trybie do odczytu i zapisu. Jeżeli ta funkcjonalność wymaga dodatkowej licencji należy ja dostarczyć. | Tak |  |  |  |
| Współpraca z aplikacjami | Możliwość integracji środowiska VMware, Microsoft SQL z mechanizmem lokalnej replikacji danych. | Tak |  |  |  |
| Zdalna replikacja danych (licencja nie wymagana) | Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w trybie synchronicznym oraz asynchronicznym i asynchronicznym interwałowym bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń. Macierz musi umożliwiać zestawienie minimum 200 replik w trybie źródła oraz 600 w trybie celu. Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność zawieszania i ponownej przyrostowej resynchronizacji kopii z oryginałem. Wymagane do replikacji jest użycie protokołu iSCSI lub FC. Wymagana możliwość integracji zdalnej replikacji danych z oprogramowaniem klastrowym, co najmniej Veritas Cluster Server, HACMP, HP Serviceguard, Microsoft Cluster. Oferowana macierz dyskowa musi umożliwiać wykonanie w trybie synchronicznym i asynchronicznym zdalnej kopii danych całej powierzchni użytkowej macierzy. | Tak |  |  |  |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do 4 godzin od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24/7. Dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. | Tak, załączyć |  | . |  |

|  | Wymagane minimalne parametry techniczne: Przełącznik sieciowy - 2 szt. (połączone w klastrze wysokiej dostępności) | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obudowa | Do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie więcej niż 1U, | Tak |  |  |  |
|  | Przełącznik 1U wyposażony w porty: Min. 48 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ Min. 6x 40 Gigabit Ethernet QSFP+ lub szybszszych - 1 x RJ45 port zarządzania - 1 x RJ45 port konsoli - 1 x USB 2.0 type A to support mass storage device - 1 x Micro-USB 2.0 type B Serial Console Port | Tak |  |  |  |
| Przepustowość | Przepustowość zagregowana min.1250 Mpps, | Tak |  |  |  |
| System operacyjny | Modularny system operacyjny. Musi umożliwiać instalacje różnych systemów operacyjnych wspieranych przez producenta w celu uzyskania dodatkowych funkcjonalności zgodnie z rekomendacją SDN | Tak |  |  |  |
| Zasilacz | Nadmiarowy zasilacz AC (hot-swapable) Max. konsumpcja mocy: 500 Watts | Tak |  |  |  |
| Pamięć | Pamięć CPU: 4GB Pojemność bufora pakietów: 12MB | Tak |  |  |  |
| Porty | Musi istnieć możliwość zamiany interfejsów 40 Gigabit Ethernet na 4 x 10Gigabit Ethernet SFP+ lub równoważne za pomocą kabli rozszywających. Wymagana obsługa min. 72 portów 10Gigabit Ethernet line-rate na przełącznik z wykorzystaniem kabli rozszywających. | Tak |  |  |  |
| Matryca | Musi posiadać matrycę przełączającą o wydajności min. 1,7Tbps (full-duplex); | Tak |  |  |  |
| Wentylatory | Musi być wyposażone w redundantne i wymienne w trakcie pracy (hot-swappable) 2 wiatraki | Tak |  |  |  |
| Standardy i protokoły | Musi obsługiwać ramki „Jumbo” o długości min. 9000 bajtów Musi obsługiwać, co najmniej 3000 VLANów. Pamięć, dla co najmniej 200000 adresów MAC. Musi obsługiwać, co najmniej protokoły: STP, RSTP, PVST+, MSTP Musi wspierać funkcjonalność wirtualnej agregacji portów umożliwiającą: - terminowanie pojedynczej wiązki EtherChannel/LACP wyprowadzonej z urządzenia zewnętrznego (serwera, przełącznika) na 2 niezależnych opisywanych urządzeniach - budowę topologii sieci bez pętli z pełnym wykorzystaniem agregowanych łączy - umożliwiać wysokodostępny mechanizm kontroli dla 2 niezależnych opisywanych urządzeń - implementacje dedykowanego protokołu innego niż STP, RSTP, PVST+, MSTP umożliwiający szybką konwergencję sieci w przypadku zastosowania topologii Ring. Urządzenie musi posiadać możliwość definiowana łączy w grupy LAG (802.3ad). Obsługa min. 16 łączy w grupie LAG Musi obsługiwać DCB (Data Center Bridging) Musi zapewniać sprzętowe wsparcie dla L3 VXLAN routing line rate L3 Musi obsługiwać protokół Ethernet Ring Protection Switching, (ERPS) lub równoważny Musi obsługiwać standardy IEEE: 802.1AB LLDP 802.1D Bridging, STP 802.1p L2 Prioritization 802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging, GVRP 802.1X Network Access Control (Port Authentication) 802.3ab Gigabit Ethernet (1000BASE-T) 802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging 802.3ad Link Aggregation with LACP 802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X) 802.3ba 40 Gigabit Ethernet (40GBase-SR4, 40GBase-CR4) 802.3u Fast Ethernet (100BASE-FX) on management ports 802.3x Flow Control 802.3z Gigabit Ethernet (1000BASE-X) ANSI/TIA-1057 LLDP-MED Musi obsługiwać, co najmniej poniższe standardy: 768 User Datagram Protocol 793 Transmission Control Protocol 854 Telnet Protocol Specification 959 File Transfer Protocol (FTP) 1321 The MD5 Message-Digest Algorithm 1350 The TFTP Protocol (Revision 2) 2474 Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers 3164 The BSD syslog Protocol RFC w zakresie protokołu IPv4: 791 Internet Protocol 792 Internet Control Message Protocol 826 An Ethernet Address Resolution Protocol 1027 Using ARP to Implement Transparent Subnet Gateways 1035 DOMAIN NAMES - IMPLEMENTATION AND SPECIFICATION (client) 1042 A Standard for the Transmission of IP Datagrams over IEEE 802 Networks 1305 Network Time Protocol (Version 3) Specification, Implementation and Analysis 1519 Classless Inter-Domain Routing (CIDR): an Address Assignment and Aggregation Strategy 1812 Requirements for IP Version 4 Routers 1858 IP Fragment Filtering 2131 Dynamic Host Configuration Protocol 3046 DHCP Relay Agent Information Option Musi obsługiwać, co najmniej poniższe standardy RFC w zakresie protokołu IPv6: 1858 IP Fragment Filtering 2460 Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification 2463 Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification 2675 IPv6 Jumbograms 3587 IPv6 Global Unicast Address Format 4291 Internet Protocol Version 6 (IPv6) Addressing Architecture Musi umożliwiać obsługę Statycznego i Dynamicznego Routingu: W tym co najmniej poniższe standardy RFC dla OSFP: 1587 The OSPF Not-So-Stubby Area (NSSA) Option 2154 OSPF with Digital Signatures 2328 OSPF Version 2 2370 The OSPF Opaque LSA Option 3623 Graceful OSPF Restart W tym co najmniej poniższe standardy RFC i drafty dla BGP: 1997 BGP Communities Attribute 2385 Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option 2439 BGP Route Flap Damping 2545 BGP-4 Multiprotocol Extensions for IPv6 Inter-Domain Routing 2796 BGP Route Reflection: An Alternative to Full Mesh Internal BGP (IBGP) 2842 Capabilities Advertisement with BGP-4 2918 Route Refresh Capability for BGP-4 3065 Autonomous System Confederations for BGP 4360 BGP Extended Communities Attribute 4893 BGP Support for Four-octet AS Number Space 5396 Textual Representation of Autonomous System (AS) Numbers Musi wspierać następujące mechanizmy związane z zarządzaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa w sieci: • Co najmniej 3 poziomy dostępu administracyjnego przez konsole: • Urządzenie musi posiadać dedykowany port konsolowy do zarządzania typu RJ45 (konsola) oraz drugi wydzielony 10/100/1000BaseT • Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji ‘off-line’. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne bez częściowych restartów urządzania po dokonaniu zmian. Urządzenie musi posiadać funkcjonalność automatycznej konfiguracji poprzez ściągnięcie z serwera TFTP pliku z oprogramowaniem (firmware) i pliku konfiguracyjnego w trakcie pierwszego podłączenia do sieci Ethernet | Tak, podać |  |  |  |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji na następny dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24/7. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników, nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji. | Tak, podać |  | . |  |

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne: Serwer do backupu - 1szt. | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością zamontowania min. 24 dysków twardych 3,5”, wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, uniemożliwiający wymontowanie dysków twardych. | Tak |  |  |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. | Tak |  |  |  |
| Chipset | Dedykowany do pracy w serwerach dwuprocesorowych | Tak |  |  |  |
| Procesor | Zainstalowane dwa procesory 8-rdzeniowe, 16 wątków klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem, umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 8 punktów w teście SPECspeed2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla zaoferowanej platformy. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik. | Tak, podać (załączyć wynik testów) |  |  |  |
| Pamięć operacyjna RAM | RAM 192GB w kościach 16GB Płyta główna powinna oferować możliwość rozbudowy do 384GB (w zaoferowanych kościach) | Tak, podać |  |  |  |
| Zabezpieczenie pamięci | Registred/Buffered, ECC, Dual Channel | Tak |  |  |  |
| Gniazda PCI | Minimum trzy sloty PCIExpress | Tak |  |  |  |
| Interfejsy sieciowe | 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+. Dwa dwuportowe kontrolery HBA SAS 12Gb/s DP | Tak |  |  |  |
| Dyski twarde | 3 dyski SSD SAS klasy Enterprise o pojemności min. 960GB. oraz 12 dysków 7.2 RPM NL SAS o pojemności min. 8TB | Tak, podać |  |  |  |
| Kontroler RAID | Sprzętowego kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50,60 posiadający potrzymanie bateryjne oraz min. 2GB pamięci cache. | Tak |  |  |  |
| Wbudowane porty | min. 2 porty USB 3.0, min. 1 port VGA, min. 1 port RS232 | Tak |  |  |  |
| Grafika | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 | Tak |  |  |  |
| Wentylatory | Redundantne | Tak |  |  |  |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 1200W każdy. | Tak |  |  |  |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. | Tak |  |  |  |
| Diagnostyka | System oparty o wyświetlacz w dowolnej technologii na froncie obudowy serwera informujący o jego stanie | Tak |  |  |  |
| Karta zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. konfiguracji serwera) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, , Linux SSH - Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów - Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych - Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) | Tak |  |  |  |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2019 oraz Microsoft Windows 2016. | Tak, załączyć |  |  |  |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii na dedykowanej infolinii producenta w trybie 24/7/365. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. | Tak, załączyć |  |  |  |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego na stronie internetowej producenta. | Tak |  |  |  |

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne: Serwer do klastra klasy HA - 2 szt. (serwery komunikacyjne) | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością zamontowania min. 8 dysków twardych 2,5”, wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, uniemożliwiający wymontowanie dysków twardych. | Tak |  |  |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. | Tak |  |  |  |
| Chipset | Dedykowany do pracy w serwerach dwuprocesorowych | Tak |  |  |  |
| Procesor | Zainstalowane dwa procesory 8-rdzeniowe, 16 wątków klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem, umożliwiający osiągnięcie wyniku min.105 punktów w teście SPECrate2017_fp_base dostępnym na stronie www.spec.org dla oferowanej platformy. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik. | Tak, podać (załączyć wydruk wyniku) |  |  |  |
| Pamięć operacyjna RAM | RAM 256GB w kościach 32GB Płyta główna powinna oferować możliwość rozbudowy do 512GB (w zaoferowanych kościach) | Tak, podać |  |  |  |
| Zabezpieczenie pamięci | Registred/Buffered, ECC, Dual Channel | Tak |  |  |  |
| Gniazda PCI | minimum trzy sloty x16 generacji 3 | Tak |  |  |  |
| Interfejsy sieciowe | 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+. | Tak |  |  |  |
| Dyski twarde | 4 dyski SSD klasy Enterprise o pojemności min. 480GB i parametrze DWDP 3. | Tak, podać |  |  |  |
| Kontroler RAID | Sprzętowego kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50 posiadający potrzymanie bateryjne oraz min. 8GB pamięci cache. | Tak |  |  |  |
| Wbudowane porty | min. 2 porty USB 2.0, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 | Tak |  |  |  |
| Grafika | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 | Tak |  |  |  |
| Wentylatory | Redundantne | Tak |  |  |  |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 800W każdy. | Tak |  |  |  |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. | Tak |  |  |  |
| Diagnostyka | System oparty o wyświetlacz w dowolnej technologii na froncie obudowy serwera informujący o jego stanie | Tak |  |  |  |
| Karta zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. konfiguracji serwera) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, , Linux SSH - Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów - Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych - Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) | Tak, podać |  |  |  |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2019 oraz Microsoft Windows 2016. | Tak, załączyć |  |  |  |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii na dedykowanej infolinii producenta w trybie 24/7/365. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. | Tak, załączyć |  |  |  |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego na stronie internetowej producenta. | Tak |  |  |  |

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne: Archiwizator taśmowy – 1 szt. | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry podstawowe | Biblioteka taśmowa w obudowie RACK o wysokości maksymalnej 3U. Obsługa systemu plików Linear Tape File System. Min. 30 gniazd na kasety LTO. Redundantne zasilacze. | Tak |  |  |  |
| Napędy | Zainstalowane 2 napędy w standardzie LTO-7 300MB/s (wymagana zgodność odczytu i zapisu z LTO-6) komunikujące się z serwerem za pośrednictwem interfejsu SAS. | Tak |  |  |  |
| Wyposażenie | min. 4 kable SAS o długości 2m do połączenia z serwerem backupu. min. 10 sztuk taśm LTO-7 min. 1 sztuka dedykowanej taśmy czyszczącej wraz z dedykowaną naklejką barcode. min. 1 zestaw dedykowanych naklejek na taśmy LTO-7 z numeracją od 1 do 150. min. 1 komplet Port administracji RJ-45. | Tak, podać |  |  |  |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii na dedykowanej infolinii producenta w trybie 24/7/365. | Tak, podać |  |  |  |

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne: Urządzenie typu UTM – 2 szt. (skonfigurowane w klastrze wysokiej dostępności) | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogólne | Wymagane jest aby wszystkie opisane funkcje sieciowe i bezpieczeństwa były spełniane dla każdego rodzaju łącza internetowego i jego dostawcy. Zamawiający dopuszcza wdrożenie systemu w formie osobnych komercyjnych platform sprzętowych i programowych, przy założeniu, że w przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne redundantne platformy sprzętowe wraz z potrzebnymi licencjami oraz wsparciem technicznym i gwarancją zgodną z wytycznymi dla całego rozwiązania. Firewall musi dawać możliwość pracy trybach routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN. Wymagane jest aby w ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa zapewniona była możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Wymagana jest możliwość dedykowania co najmniej dwóch administratorów do poszczególnych instancji systemu. System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie: firewall, ochrony w warstwie aplikacji, protokołów routingu dynamicznego. | Tak |  |  |  |
| Wykrywanie awarii | Wymagana jest dla systemu pełniącego funkcje Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall. Zamawiany sprzęt musi zostać dostarczony i skonfigurowany w postaci redundantnego klastra wysokiej dostępności. Wymagany jest, aby dostarczane środowisko posiadało: - monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. - monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. - możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. | Tak |  |  |  |
| Interfejsy | Urządzenie firewall musi dysponować minimum: - 16 portami 1Gb RJ45 - 10 gniazdami SFP 1Gb w tym min 2 SFP+ 10Gb. - portem konsoli - portem USB z możliwością podłączenia modemu 4G | Tak, podać |  |  |  |
| Wydajność systemu | Wymagana jest: - obsługa min. 1 mln jednoczesnych połączeń oraz 50000 nowych połączeń na sekundę - przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 15 Gbps dla pakietów 512B - przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji nie mniej niż 2Gbps - wydajność szyfrowania IPSec VPN min. 8Gbps - wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix – min. 2Gbps - wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 1Gbps - wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http min. 1 Gbps. | Tak, podać |  |  |  |
| System bezpieczeństwa | W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane funkcje (dopuszczona jest ich realizacja w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych): - kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. - kontrola aplikacji - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN. - ochrona przed malware dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS - Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System - kontrola stron WWW - Antyspam dla protokołów SMTP, POP3 - zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). - mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP) - dwutorowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. W ramach postępowania powinny zostać dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwutorowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site - analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL. | Tak, podać |  |  |  |
| Polityki | Wymagane jest aby urządzenie firewall uwzględniało polityki dla adresów IP, użytkowników, protokołów, usług sieciowych, aplikacje, zabezpieczeń oraz rejestrowanych zdarzeń. Wymagana jest translacja adresów NAT: źródłowego i docelowego, translacja PAT oraz translacja jeden do jeden oraz jeden do wielu. Wymagane jest aby w ramach systemu istniała możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. LAN, WAN. | Tak |  |  |  |
| VPN | Wymagane jest umożliwienie konfigurację połączeń typu IPSec VPN. Funkcja musi zapewniać:Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. - obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów - połączenia typu Site-to-Site oraz Client-to-Site - monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności - możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać: - pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system musi zapewniać stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0. - pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta. | Tak |  |  |  |
| Routing i WAN | Wymagana jest obsługa: - routingu statycznego - protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM - Policy Based Routingu | Tak |  |  |  |
| Zarządzanie pasmem | Wymagane jest, aby system Firewall umożliwiał zarządzanie pasmem poprzez określenie maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. Wymagana jest możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. Wymagana jest możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. | Tak |  |  |  |
| Ochrona przed malware | Wymagane jest, aby silnik antywirusowy umożliwiał skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). Wymagana jest możliwość skanowania archiwów, w tym co najmniej: zip, RAR. Wymagane jest aby system dysponował sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych opartych o system operacyjny Android. Wymagana jest współpraca z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. W ramach postępowania musi zostać dostarczona platforma typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencja upoważniająca do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze. Wymagana jest możliwość usuwania aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików. | Tak |  |  |  |
| Ochrona przed atakami | Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. System powinien chronić przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 3000 wpisów i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. Wymagane jest aby system zapewniał wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies. Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. | Tak |  |  |  |
| Kontrola aplikacji | Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać min. 1500 sygnatur i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. | Tak |  |  |  |
| Kontrola WWW | Wymagane jest aby moduł kontroli WWW korzystał z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. Powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy. Wymagane jest aby filtr WWW dostarczał kategorii stron zabronionych prawem: Hazard. Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. Wymagana jest funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google, oraz Yahoo. Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania. Wymagane jest aby w ramach systemu istniała możliwość określenia, dla których kategorii URL lub wskazanych URL - system nie będzie dokonywał inspekcji szyfrowanej komunikacji. | Tak |  |  |  |
| Uwierzytelnianie | Wymagane jest aby Firewall umożliwiał weryfikację tożsamości użytkowników co najmniej za pośrednictwem poniższych narzędzi: - haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. - haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. - haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. | Tak |  |  |  |
| Zarządzanie | Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego. Element systemu pełniący funkcję Firewal musi posiadać wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. | Tak |  |  |  |
| Licencje | Wymagane jest dostarczenie licencji ważnych przez min. 5 lat upoważniających do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować: - kontrola aplikacji - IPS - antywirus - Sandbox, Antyspam - Web Filtering - bazy reputacyjne adresów IP/domen | Tak, podać |  |  |  |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii na dedykowanej infolinii producenta w trybie 24/7/365. W ramach serwisu producent musi zapewniać dostęp do aktualizacji oprogramowania. | Tak, podać |  |  |  |
| Oprogramowanie do centralnego systemy logowania i raportowania | Wymagane jest dostarczenie oprogramowania w postaci komercyjnej platformy działającej w środowisku wirtualnym, z możliwością uruchomienia na co najmniej następujących hypervisorach: VMware ESX/ESXi werje: 6.0, 6.5, 6.7; Microsoft Hyper-V wersje:, 2012, 2012 R2, 2016, 2019; KVM. W ramach centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji muszą być realizowane co najmniej poniższe funkcje: - podgląd logowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym. - możliwość przeglądania logów historycznych z funkcją filtrowania. System musi oferować predefiniowane (lub mieć możliwość ich konfiguracji) podręczne raporty graficzne lub tekstowe obrazujące stan pracy urządzenia oraz ogólne informacje dotyczące statystyk ruchu sieciowego i zdarzeń bezpieczeństwa. Muszą one obejmować co najmniej: - listę najczęściej wykrywanych ataków. - listę najbardziej aktywnych użytkowników. - listę najczęściej wykorzystywanych aplikacji. - listę najczęściej odwiedzanych stron www. - listę krajów , do których nawiązywane są połączenia. - listę najczęściej wykorzystywanych polityk Firewall. - Informacje o realizowanych połączeniach IPSec. Wymagane jest aby system realizował cykliczny eksport logów do zewnętrznego systemu w celu ich długo czasowego składowania. Eksport logów musi być możliwy za pomocą protokołu SFTP lub na zewnętrzny zasób sieciowy. W zakresie raportowania system musi zapewniać: - generowanie raportów w formatach co najmniej PDF, CSV. - predefiniowane zestawy raportów, dla których administrator systemu może modyfikować parametry prezentowania wyników. - możliwość definiowania własnych raportów. - możliwość generowania raportów w sposób cykliczny lub na żądanie, z możliwością automatycznego przesłania wyników na określony adres lub adresy email. W zakresie korelacji zdarzeń system musi zapewniać: - korelowanie logów z określeniem urządzeń, dla których ten proces ma być realizowany. - konfigurację powiadomień poprzez: e-mail, SNMP w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa. - wybór kategorii zdarzeń, dla których tworzone będą reguły korelacyjne. System korelować zdarzenia co najmniej dla następujących kategorii zdarzeń: - malware - aplikacje sieciowe - email - IPS - traffic - systemowe: utracone połączenie VPN, utracone połączenie sieciowe. System logowania i raportowania musi mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH alternatywnie producent rozwiązania musi dostarczać dedykowanej konsoli zarządzania, która komunikuje się z rozwiązaniem przy wykorzystaniu szyfrowanych protokołów. Proces uwierzytelniania administratorów musi być realizowany w oparciu o: lokalną bazę, Radius, LDAP. Wymagana jest możliwość zdefiniowania co najmniej 3 administratorów z możliwością określenia praw dostępu do logowanych informacji i raportów z perspektywy poszczególnych systemów, z których przesyłane są logi. Wymagane jest aby system dostarczony został w modelu „na własność” tj. niewykupienie odnowienia licencji wsparcia technicznego dla rozwiązania nie spowoduje zablokowania funkcjonowania systemu, a jedynie pozbawi możliwości pobierania aktualizacji oprogramowania. | Tak |  |  |  |

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne: Archiwizator dyskowy (Deduplikator sprzętowy dedykowany do przechowywania danych backupowych) – 1 szt. | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne | Wymagane jest, aby dostarczane urządzenie oferowało przestrzeń min 32TB powierzchni użytkowej dedykowanej do przechowywania de-duplikatów, przy założeniu nie uwzględniania mechanizmów protekcji, z możliwością dalszej rozbudowy do min. 160TB netto w ramach zaproponowanego urządzenia. Wymagane jest aby urządzenie posiadało min. 4 porty 10Gb w technologii SFP+ bądź Base-T, każdy z portów powinien obsługiwać protokoły NFS, CIFS oraz de-duplikacje na źródle. Wymagana jest możliwość rozbudowy o kolejne 4 porty 10Gb o powyższej funkcjonalności. Wymagane jest dostarczenie licencji dla pełnej pojemności urządzenia (min. 160TB) pozwalającej na jednoczesną obsługę protokołów CIFS, NFS, VTL oraz uruchomienie funkcjonalności WORM. Wymagane jest aby blokada skasowania danych działała w trybach (do wyboru przez administratora): - umożliwiającym zdjęcia blokady przed upływem ważności danych - nieumożliwiającym zdjęcia blokady przed upływem ważności danych (compliance) Wymagane jest dostarczenie licencji dla pełnej pojemności urządzenia (min. 160TB) na funkcjonalność szyfrowania. Wymagane jest aby wydajność urządzenia (liczona dla pełnej pojemności min. 160TB) w przypadku deduplikacji na źródle i użyciu protokołów CIFS i NFS była nie mniejsza niż 20TB/h. Wymagane jest aby urządzenia pozwało na jednoczesną obsługę min. 120 strumieniami w trybie zapisu i 50 strumieniami w trybie odczytu. Wymagane jest aby zaoferowane urządzenie emulowało napędy taśmowe LTO-4 oraz LTO-5, wraz z eksportem i importem definicji bibliotek taśmowych. Wymagane jest aby oferowane urządzenie de-duplikowało dane przed zapisem, tak aby dane w postaci pierwotnej nie trafiały na urządzenie, unikalne bloki przed zapisem muszą być kompresowane metodą gz lub lz. Nie dopuszczalna jest de-duplikacja stałym blokiem. Wymagane jest aby oferowane urządzenie wspierało następujące aplikacje backupujące bezpośrednio na oferowane urządzenie: HP Data Protector, IBM TSM, VERITAS NetBackup, EMC Networker, EMC Avamar, Oracle RMAN, IBM BRMS, IBM Data Studio, VMware VDP, SAP BR*Tools, Microsoft SQL Server Management Studio, Veeam. Wymagane jest w przypadku de-duplikacji na źródle poprzez sieć IP (LAN oraz WAN), musi być możliwość szyfrowania komunikacji kluczem minimum 256 bitów. Zdeduplikowane i skompresowane dane przechowywane w obrębie podsystemu dyskowego urządzenia muszą być chronione za pomocą technologii RAID 6. Każda grupa RAID 6 musi mieć przynajmniej 1 dysk hot-spare automatycznie włączany do grupy RAID w przypadku awarii jednego z dysków produkcyjnych. Dyski hot-spare muszą być globalne, możliwe do wykorzystania w innych półkach, w przypadku wyczerpania w nich dysków hot-spare. Wymagane jest aby urządzenie umożliwiało wykonywanie co najmniej 300 oraz odtwarzanie SnapShot’ów. Odtworzenie danych ze Snapshot’u nie może wymagać konieczności nadpisania danych produkcyjnych jak również nie może oznaczać przerwy w normalnej pracy urządzenia (przyjmowania backupów / odtwarzania). Wymagane jest aby urządzenie miało możliwość podziału na min. 10 logicznych części pracujących równolegle z pełną wydajnością urządzenia, dla każdej z nich musi być możliwość zdefiniowania osobnego użytkownika zarządzającego mającego dostęp wyłączenie do przydzielonych mu zasobów. Wymagane jest aby urządzenie automatycznie usuwało przeterminowane dane (bloki danych nie należące do backupów o aktualnej retencji) w procesie czyszczenia, jednocześnie nie dopuszczalne jest aby w trakcie procesu były blokowane procesy backupu czy odczytu. | Tak |  |  |  |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii na dedykowanej infolinii producenta w trybie 24/7/365. | Tak, podać |  |  |  |

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne: Oprogramowanie | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wirtualizator | Upgrade posiadanej licencji VMware vSphere 6 Essentials Plus do: 8 licencji VMware vSphere 7 z 5 letnim Supportem Basic 1 licencja Vmware vCenter Server Standard z 5 letnim Supportem Basic | Tak, podać |  |  |  |
| Systemy operacyjne | Windows Server DataCenter 2019 32 Core – 3 licencje dla nowo dostarczanych serwerów Windows Server DataCenter 2019 24 Core – 2 licencje dla posiadanych serwerów Windows Server Standard 2019 32 Core – 1 licencja dla nowo dostarczanych serwerów Zaoferowana ilość licencji powinna wynikać i być zgodna z zaoferowanymi parametrami serwerów. | Tak, podać |  |  |  |
| Oprogramowanie bazodanowe | Microsoft SQL Server Standard Core 2019 OLP 2Lic NL Gov CoreLic – 4 licencje | Tak, podać |  |  |  |

| Nazwa komponentu | Oprogramowanie do wymiany danych między środowiskiem głównym, a środowiskiem zapasowym (Disaster Recovery) | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe | Oprogramowania do synchronicznej zdalnej replikacji danych w środowisku Disaster Recovery, wymagana jest możliwość pracy w trybie asynchronicznym oraz asynchronicznym interwałowym. Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność zawieszania i ponownej przyrostowej resynchronizacji kopii z oryginałem. Zamawiający wymaga aby oprogramowania wspierało replikacje przy użyciu protokołu iSCSI. | Tak |  |  |  |
| Licencje | Wymagane jest dostarczenie licencji wieczystych bez ograniczeń dotyczących pojemności dla replikowanych macierzy w serwerowni głównej oraz zapasowej. Zamawiający nie dopuszcza licencji w formie subskrypcyjnej. Zamawiający wymaga, aby licencje zostały dostarczone z wszelkiego rodzaju wymaganym do ich użycia sprzętem (serwery w klastrze HA jeżeli są potrzebne) oraz licencjami powiązanymi. | Tak, podać |  |  |  |
| Wsparcie techniczne producenta | 5 letnie wsparcie techniczne producenta za pośrednictwem dedykowanej infolinii oraz 5 letni dostęp do najnowszej wersji oprogramowania. | Tak, podać |  |  |  |

| Nazwa komponentu | Oprogramowania aplikacyjne do backupu sprzętu klienckiego | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne | Zamawiający wymaga dostarczenia, uruchomienia i wdrożenia centralnego systemu do backupu systemów otwartych (Windows/ Linux/UNIX), w formie maszyn fizycznych i wirtualnych. Wymagana jest funkcjonalność backupowania urządzeń połączonych z centralą siecią GSM. Oferowane licencje muszą zapewnić backup / odtwarzanie środowiska składającego się z łącznie 5 TB danych źródłowych. Wymagane jest aby system centralnego backupu umożliwiał dla powyżej definiowanego środowiska backup/odtwarzanie nielimitowanej liczby: - systemów operacyjnych - maszyn wirtualnych: Zarówno backup obrazów maszyn wirtualnych jak również backup ze środka maszyn wirtualnych wszystkimi dostępnymi agentami oprogramowania backupowego - serwerów - baz danych Oferowany system musi tworzyć centralny system backupu wykonujący kopie zapasowe oraz zapewniać przechowywanie wszystkich zdeduplikowanych kopii zapasowych na dyskach. Każda z maszyn wirtualnych pełniąca rolę serwera backupu musi umożliwiać: - zarządzanie backupem lokalnego środowiska - przechowywanie backupów na dyskach - zarządzanie replikacją - odtworzenie zreplikowanych backupów - stanowić kompletny system centralnego backupu z agentami do backupu plików, baz danych, środowisk wirtualnych. Nie dopuszcza się przechowywania danych na taśmach magnetycznych czy tez zabezpieczanych maszynach. Oprogramowanie backupowe musi wspierać (wymagane wsparcie producenta) następujące systemy operacyjne: Windows (także Microsoft Cluster) , Linux (Red Hat, SUSE, Debian, CentOS, Ubnutu, Novell OES), Mac OS X. Backup zasobów plików z powyższych systemów musi podlegać de-duplikacji ze zmiennym blokiem na zabezpieczanej maszynie zgodnie z wymaganiami w mniejszej specyfikacji. Oprogramowanie backupowe musi wspierać (wymagane wsparcie producenta) backup online następujących baz danych i aplikacji: MS Exchange, MS SQL, Oracle, SharePoint, VMware, HyperV. Backup z powyższych baz danych i aplikacji musi podlegać de-duplikacji ze zmiennym blokiem na zabezpieczanej maszynie zgodnie z wymaganiami zawartymi w mniejszej specyfikacji. W przypadku zabezpieczania baz danych i aplikacji musi istnieć możliwość pobierania kopii zapasowej kilkoma strumieniami jednocześnie (minimum 6 jednoczesnych strumieni). Oferowane rozwiązanie musi zabezpieczać zde-duplikowane dane Windows 2012 bez konieczności przywracania danych Windows 2012 do postaci oryginalnej (nie zde-duplikowanej). Oprogramowanie backupowe musi umożliwiać dla sieci lokalnej: - backup pojedynczych plików - backup całych systemów plików - backup baz danych w trakcie ich normalnej pracy - backup ustawień systemu operacyjnego Windows. - backup całych obrazów maszyn wirtualnych systemu VMWare - backup całych obrazów maszyn wirtualnych systemu HyperV. Wymagane jest aby zaproponowane rozwiązanie backupowe w czasie jego pracy nie wymagało jakichkolwiek czynności ze strony użytkowników backupowanych urządzeń, jednocześnie wymagane jest aby konfiguracja odbywała się za pomocą centralnej konsoli bez konieczności logowania się na backupowany sprzęt. Wymagana jest możliwość odtworzenia plików z backupu na docelową maszynę w ramach organizacji z poziomu centralnej konsoli. Wymagane jest aby backupowane dane były deduplikowane na źródle (bez użycia dodatkowych modułów instalowanych po stronie klienta) a transmisji danych podlegały by wyłącznie unikalne, nie znajdujące się na serwerze bloki danych. Wymagana jest możliwość definiowania ważności danych na podstawie daty ich utworzenia, backupy po okresie ważności powinny być automatycznie usuwane. Wymagana jest możliwość tworzenia wykluczeń plików, typów plików lub katalogów nie podlegających backupowi. Wymagane jest aby GUI serwera backupu potrafiło wskazać backupu zreplikowane ze zdalnej lokalizacji. Wymagane jest aby konsola zarządzająca systemem backupu integrowała się z Active Directory i umożliwiała przedzielenia grupom i użytkownikom ról: admin, monitoring, odtworzenia. Wymagana jest możliwość ograniczenia zasobów procesora wykorzystywanego w procesie backupu. Wymagana jest możliwość backupu oraz odtworzenia w trybie „image backup” (backup plików vmdk) maszyn wirtualnych znajdujących się na serwerach VMware ESX bez udziału vCenter. Wymagane jest aby dla odtwarzania danych z interfejsu końcowego użytkownika dostępnego na zabezpieczanym komputerze były dostarczone następujące funkcjonalności: - wyszukiwanie pliku do odtwarzania po jego nazwie lub po jego części jego nazwy - przeglądania zawartości zbackupowanego systemu plików i wybór zasobów do odtworzenia - wybór wersji odtwarzanego pliku / katalogu. Wymagana jest możliwość odtworzenia plików z dowolnego urządzenia poprzez przeglądarkę internetową. Wymagana jest możliwość backupu serwerów NAS, tak aby wysyłane były tylko nowe i zmienione od ostatniego backupu pliki. Wymagana jest funkcjonalność wyrzutu backupu na taśmę LTO. Wymagana jest możliwość pełnego raportowania i rozliczania z użycia komponentów systemu backupowego, oraz pełna analiza błędu środowiska kopii zapasowej, w tym: - podsumowanie zadań backupowych (liczba backupów udanych, nieudanych, aktywnych, łączny rozmiar zbackupowanych danych) - podsumowanie zadań odtworzeniowych (liczba odtworzeń udanych, nieudanych, aktywnych, łączny rozmiar odtworzonych danych) - procentowe zestawienie udanych zadań backupowych z poszczególnych serwerów - zestawienie zabezpieczanych serwerów które w sposób ciągły (kilka razy pod rząd) maja problem z backupami - zestawienie zabezpieczanych systemów plików które w ogóle nie są backupowane - szacowany czas odtwarzania zabezpieczanego serwera oraz potencjalnej utraty danych (czas między ostatnim backupem a chwilą awarii) - liczba danych backupowanych dziennie - liczba zadań backupowych dziennie - zużycie zasobów na serwerach backupowych (procesor, pamięć, karty sieciowe LAN, SAN) - zużycie mediów backupowych i napędów taśmowych - aktualna konfiguracja systemu backupowego. | Tak, podać |  |  |  |
| Wsparcie techniczne producenta | 5 letnie wsparcie techniczne producenta za pośrednictwem dedykowanej infolinii oraz 5 letni dostęp do najnowszej wersji oprogramowania. | Tak, podać |  |  |  |

| Nazwa komponentu | Oprogramowania aplikacyjne do backupu dla środowiska serwerowego | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane | Dostarczenie licencji dla min. 8 procesorów. Wymagana jest pełna (bez ograniczeń funkcjonalnych) kompatybilność z platformami: VMware od wersji 5.5 do 7.0, wymagana jest pełna współpraca z vCenter oraz pojedynczymi hostami, Microsoft Hyper-V od wersji 2012 do 2019, wymagana jest pełna współpraca z System Center Virtual Machine Manger oraz pojedynczymi hostami. Wymagane jest tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V. Wymagany jest mechanizm deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Uruchomienie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w specyfikacji. Wymagana jest kompatybilność z macierzami obiektowymi S3 (min. 3 w puli). Migracja danych musi być w pełni zautomatyzowana. Wymagane jest aby oprogramowanie przechowywało w osobnych plikach dane deduplikacyjne, tak aby w wypadku awarii lub utraty głównej bazy danych programu, nie doszło do utraty backupu. Niedopuszczalne jest instalowanie na maszynach wirtualnych agentów wymagających wdrożenia i późniejszych aktualizacji. Wymagany jest backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia. Wymagany jest mechanizmy informowania o wykonaniu/błędzie zadania poprzez email lub SNMP. Wymagana jest możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota. Wymagane jest aby oprogramowanie posiadało portal do obsługi backupu, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL oraz Oracle (w tym odtwarzanie point-in-time) Wymagany jest wbudowany mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji. Wymagana jest możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych. Wymagane są mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej. Wymagana jest możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji. Funkcjonalność ta musi być dostępna na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Wymagane jest automatycznie wykrywanie i usuwanie snapshot-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać interakcji administratora. Wymagane jest wspieranie kopiowania backupów na taśmy wraz z pełnym śledzeniem wirtualnych maszyn. Wymagana jest możliwość wydzielenia osobnej roli typu tape server. Wymagana jest możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej Wymagana jest możliwość korzystania z protokołu DDBOOST w przypadku, gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na Dell EMC DataDomain. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC. Wymagana jest możliwość replikacji włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere, pomiędzy hostami ESXi, włączając asynchroniczną replikacją ciągłą. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji. Wymagana jest możliwość przechowywanie punktów przywracania dla replik. Wymagane jest wykorzystywanie wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN) Wymagana jest twofvcrzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z klienta webowego vSphere. Wymagana jest możliwość uruchomienia wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. Dla środowiska vSphere powinien być wykorzystany wbudowany w oprogramowanie serwer NFS. Dla Hyper-V powinna być zapewniona taka sama funkcjonalność realizowana wewnętrznymi mechanizmami oprogramowania Wymagana jest możliwość migracji on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami Wymagana jest możliwość pełnego odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków. Wymagana jest możliwość odtworzenie plików na maszynę operatora lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików Wymagane jest wspieranie odtwarzania plików z następujących systemów plików: Linux: ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS, Btrfs Windows: NTFS, FAT, FAT32, ReFS Wymagane jest wspieranie przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows Storage Spaces. Wymagane jest wspieranie granularnego odtwarzania dowolnych obiektów i dowolnych atrybutów Active Directory włączając hasło, obiekty Group Policy, partycja konfiguracji AD, rekordy DNS zintegrowane z AD, Microsoft System Objects, certyfikaty CA oraz elementy AD Sites. Wymagane jest wsparcie dla granularnego odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowsze włączając bazy danych z opcją odtwarzania point-in-time, tabele, schemat. Wymagane jest indeksowanie plików Windows i Linux w celu szybkiego wyszukiwania plików w plikach backupowych. Wymagana jest możliwość używania mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny Microsoft Windows. Wymagana jest integracja z oprogramowaniem antywirusowym w celu wykonania skanu zawartości pliku backupowego przed odtworzeniem jakichkolwiek danych. Integracja musi być zapewniona minimalnie dla Windows Defender, Symantec Protection Engine oraz ESET NOD32. | Tak, podać |  |  |  |
| Wsparcie techniczne producenta | 5 letnie wsparcie techniczne producenta za pośrednictwem dedykowanej infolinii oraz 5 letni dostęp do najnowszej wersji oprogramowania. | Tak, podać |  |  |  |

| Nazwa komponentu | Wymagania minimalne: Wdrożenie i instalacja sprzętu | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenia UTM | Kompletna fizyczna instalacja urządzeń w szafach RACK. Konfiguracja klastra HA na dostarczonych urządzeniach Pełna konfiguracja wymaganych parametrów sieciowych (adresacja interfejsów, routingu, dostępu administracyjnego) na klastrze HA. Konfiguracja dostępu do Internetu (1 łącze WAN) na klastrze HA. Integracja klastra HA z domeną AD (FSSO). Konfiguracja reguł firewall oraz dodatkowych usług bezpieczeństwa na podstawie adresacji IP, użytkowników/grup użytkowników, usług na klastrze HA. Konfiguracja reguł NAT. Konfiguracja połączeń ipsec VPN typu Gateway-to-Gateway na klastrze HA. Konfiguracja połączeń ipsec VPN typu Gateway-to-Gateway z wykorzystaniem tuneli GRE i OSPF na klastrze HA. Konfiguracja połączeń SSL VPN na klastrze HA. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Wymagane, kompletne okablowania po stronie dostawcy. | Tak |  |  |  |
| Infrastruktura podstawowa | Aktualizacja do najnowszych bezpiecznych wersji posiadanego środowiska: serwery (BIOS i FW), macierze, przełączniki, Vmware do wersji 7.0 (zgodnie z HCL), FW Rekonfiguracja posiadanej macierzy na protokół ISCSI dla obecnych serwerów ESXi (vSwitch, VMK, MPIO) Instalacja fizyczna oraz pełna konfiguracja serwerów, macierzy, przełączników. Aktualizacja do najnowszych bezpiecznych wersji posiadanego BIOS/FW dla nowo dostarczanego sprzętu. Instalacja oraz konfiguracja oprogramowania do wirtualizacji. Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych. Konfiguracja przełączników w zakresie L2 (VLAN, STP, MTU) Konfiguracja macierzy w zakresie: preferencji, powiadomień, storage type, snapshot profile, storage profile, iscsi fd, lun, mapping. Instalacja oraz konfiguracja rozwiązania Microsoft Failover Cluster dla SQL lub Microsoft SQL Always-ON na platformie wirtualizacyjnej (bez migracji baz danych). Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Wymagane, kompletne okablowania po stronie dostawcy. | Tak |  |  |  |
| Konfiguracja Backupu | Instalacja fizyczna oraz pełna konfiguracja serwera backupu, biblioteki, deduplikatora. Aktualizacja (BIOS i FW) serwera, biblioteki LTO i deduplikatora do najnowszych bezpiecznych wersji. Instalacja oraz konfiguracja wirtualizatora. Konfiguracja Mtree, DDBoost, Storage Unit, Interface Groups Instalacja oraz pełna konfiguracja oprogramowania do backupu, integracja z deduplikatorem i biblioteką LTO. Definicja polityk w zakresie grup, harmonogramu, retencji. Definicja polityk kopii zapasowych. Przygotowanie polityki GPO w zakresie instalacji agentów dla użytkowników końcowych. Przeprowadzenie testów zakresie kopii zapasowych oraz odtworzeni. Instalacja oraz konfiguracja maszyny wirtualnej z Windows Server 2019. Definicja integracji z deduplikatorem. Definicja zasobów dyskowych jako repozytorium. Definicja integracji ze środowiskiem wirtulizacyjnym. Definicja zadań kopii zapasowych na dostępne repozytoria. Definicja zadań kopii zapasowych na bibliotekę taśmową GFS. Przeprowadzenie testów w zakresie kopii zapasowych oraz odtworzeni. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. | Tak |  |  |  |
| Klaster Vmware | a. Pełna instalacja serwerów, macierzy, przełączników, duplikatora w szafie RACK (wymagane przygotowanie miejsce oraz system zasilania) b. konfiguracja sieci zarządzającej c. instalacja systemu hypervisora ESXi d. konfiguracja hypervisora e. konfiguracja macierzy i. definicja Storage Pool ii. definicja polityk iii. definicja wolumenów i mapowania f. konfiguracja Storage Managera g. instalacja i konfiguracja vCenter Server h. definicja klastra wysokiej dostępności i. przygotowanie template maszyn wirtualnych (max. 3 sztuki) j. aktualizacja środowiska do najnowszych poprawek produkcyjnych k. sprawdzenie poprawności działania l. przygotowanie dokumentacji powykonawczej | Tak |  |  |  |
| Active Directory | Audyt obecnego środowiska Active Directory, serwera plików i klastra. Przygotowanie czterech wirtualnych maszyn z OS Windows Server 2019. Weryfikacja kondycji stanu replikacji środowiska Active Directory. Depromowanie pierwszego kontrolera domeny z OS Windows Server 2016 i zwolnienie adresu IP. Testy kondycji środowiska Active Directory. Przypisanie adresu IP dla OS z Windows Serwer 2019, oraz promowanie do roli kontrolera domen. Testy kondycji środowiska Active Directory. Pełna konfiguracja drugiego kontrolera AD. Przygotowanie procedur migracji serwera plików. Przygotowanie dwóch VM do roli serwera plików z obsługą DFS NameSpace. Migracja serwera plików. Testy poprawności działania dostępu do zasobów i uprawnień. Podniesienie funkcjonalności lasu i domeny do wersji Windows Server 2019. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. | Tak |  |  |  |
| Sieć LAN | a. instalacja oferowanych przełączników w szafach RACK (wymagane przygotowanie miejsce oraz system zasilania) b. aktualizacja przełączników do najnowszego firmware produkcyjnego c. konfiguracja parametrów L2/L3 i. VLAN ii. trunking iii. STP d. przełączenie klientów do nowych przełączników e. sprawdzenie poprawności działania | Tak |  |  |  |

| Nazwa komponentu | Wymagania minimalne: Wsparcie techniczne | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wsparcie techniczne | Zamawiający wymaga zapewnienia aktywnego pakietu monitoringu oraz wsparcia technicznego dla całości sprzedawanego i wdrażanego środowiska oraz sprzętu (serwery, macierze, backup, LAN, urządzenia UTM, wirtualizatory, systemy operacyjne, AD, bazy danych) składającego się z systemu monitoringu on-line oraz wsparcia technicznego wykwalifikowanych inżynierów IT z zakresu wdrażanych urządzeń, a także zastosowanych platform MS Windows 2016, MS Active Directory oraz wirtualizatora Vmware. System monitoringu ma objąć całość wdrażanego środowiska. Dane przesyłane do obsługującego nie mogą zawierać informacji poufnych zamawiającego, wymagane jest używanie połączenia VPN. Opieka supportowa ma zapewnić wsparcie w utrzymaniu i działaniu środowiska w trybie 24/7/365 obsługiwane są awarie elementów krytycznych, jak również gwarantowane jest wsparcie w obsłudze napraw gwarancyjnych świadczonych przez producentów sprzętu. Wymagany czas reakcji w przypadku awarii oraz błędów: - Błąd krytyczny (uniemożliwiający poprawne działanie systemu) – czas reakcji max. 4 godz. - Błąd poważny (system nie działa prawidłowo, powoduje duże utrudnienia w pracy systemów, stwarza zagrożenie utraty danych) – czas reakcji max. 24 godz. - Błąd zwyczajny (błędy nie powodujące poważnych ograniczeń pracy systemu) – czas reakcji max. 72 godz. Ponadto wymagane: - Monitoring w trybie 24/7/360 oparty o automatyczne przesyłanie logów o fizycznym stanie urządzeń - Wsparcie techniczne i obsługa zgłoszeń serwisowych dla gwarancji producenta w trybie 24/7/365 - Wsparcie w zakresie utrzymania działania środowiska - Wsparcie w zakresie aktualizacji środowiska - Możliwość wykonywania raportów wydajności środowiska - Kontakt z suportem poprzez pocztę email oraz telefon. - Dodatkowo wsparcie zdalne na żądanie do wykorzystania przez 12 miesięcy po zakończeniu wdrożenia w wymiarze 48h roboczych w zakresie całego wdrożonego systemu. | Tak, podać |  | Parametr punktowany: 3 lata – 0 pkt 4 lata – 10 pkt 5 lat – 20 pkt |  |
| Nazwa komponentu | Wymagania minimalne: Instruktaż stanowiskowy | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| Instruktaż | Pakiet podstawowy: 3 dniowy pakiet instruktażu stanowiskowego z zakresu administracji i obsługi dla min. 3 osób: - Wdrożonej infrastruktury serwerowej - Wdrożonej infrastruktury sieciowej - Active Directory - Środowisko wirtualizacji - Oprogramowania aplikacyjnego do backupu sprzętu klienckiego - Oprogramowania aplikacyjnego do backupu dla środowiska serwerowego - Urządzeń UTM - Oprogramowanie do wymiany danych między środowiskiem głównym, a środowiskiem zapasowym (Disaster Recovery) Wymagane jest aby instruktaż prowadzone były w siedzibie Zamawiającego, wykonywany na wdrożonym środowisku, realizowane przez certyfikowanych z danych technologii pracowników z min. 2 letnim doświadczeniem (certyfikaty, potwierdzenia zdanych egzaminów). Pakiet rozszerzony: 7 dniowy pakiet instruktażu stanowiskowego z zakresu administracji i obsługi dla min. 3 osób: - Wdrożonej infrastruktury serwerowej - Wdrożonej infrastruktury sieciowej - Active Directory - Środowisko wirtualizacji - Oprogramowania aplikacyjnego do backupu sprzętu klienckiego - Oprogramowania aplikacyjnego do backupu dla środowiska serwerowego - Urządzeń UTM - Oprogramowanie do wymiany danych między środowiskiem głównym, a środowiskiem zapasowym (Disaster Recovery) Wymagane jest aby instruktaż prowadzone był w siedzibie Zamawiającego, wykonywany na wdrożonym środowisku, realizowane przez certyfikowanych z danych technologii pracowników z min. 2 letnim doświadczeniem (certyfikaty, potwierdzenia zdanych egzaminów). | Tak, podać załączyć |  | Parametr punktowany: pakiet podstawowy – 0 pkt pakiet rozszerzony – 10 pkt |  |