OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1.   Niwelator precyzyjny kodowy.

Parametry techniczne niwelatora (wymagania minimalne):

Luneta - Powiększenie 32×

Pomiar wysokości (1km podwójnej niwelacji)

- Dokładność

- łata inwarowa: 0.2 mm

- łata fiberglasowa: 1.0 mm

- Zasięg

- łata inwarowa: 1.6-100

- łata fiberglasowa: 1.6-100

- Dokładność odczytu: 0.01 mm/0.1 mm/1 mm

- Czas pomiaru: 2.5 s

Pomiar odległości

- Dokładność

- ±10 mm (do 10 m),

- ±0.1% x D (dla D<50 m),

- ±0.2% x D (dla D>50 m

- Dokładność odczytu: 1 mm/1 cm/10 cm

Pamięć i komunikacja

- Pamięć wbudowana: 10 000 pomiarów

- Karty: SD

- Porty: USB, Bluetooth

Zasilanie

- Typ baterii: Li-Ion

- Czas pracy (pomiar ciągły): 9-12 h

Zasięg pomiaru

- Łata inwarowa (m): 1.6÷100

- Łata fiberglassowa (m): 1.6÷100

Parametry ogólne

- Pyło i wodoodporność: IP54

Zawartość zestawu:

- Waliza transportowa

- Niwelator z akumulatorem

- Ładowarka dwustanowiskowa

- Statyw drewniany typu ciężkiego (na zaciski)

Warunki dodatkowe

- Gwarancja: 24 miesiące

- Instrument musi być kompatybilnym z łatami inwarowymi będącymi w posiadaniu Zamawiającego (do niwelatora kodowego marki Sokkia SDL1X)

Zadanie 2.

Piec rurowy.

Piec rurowy jednostrefowy, poziomy

Temperatura maksymalna pieca 1100 °C

Temperatura maksymalna pracy 1100°C

Piec zbudowany jest w oparciu o moduły grzewczo-izolacyjne WMI,

Średnica komory grzejnej 105mm

Wymiary gabarytowe urządzenia (szer. x wys. x gł.) 880 x 505 x 340 mm

Materiał elementów grzejnych Kanthal

Długość strefy grzania 708 mm

Długość strefy stałej temperatury 200 mm

Ilość stref grzejnych 1

Ilość termopar sterujących 1

Termopara typ K

Programator temperatury PID z możliwością zaprogramowania wieloetapowej krzywej wygrzewania

Dokładność nastawy temperatury, co 1°C

Obudowa stal nierdzewna fakturowana

Moc układu grzejnego 3,2 kW

Napięcie zasilania 230V

Masa urządzenia ~ 48g

Zadanie 3.

Zestaw do badania peptydów

Zestaw do badania peptydów metodą spektrometrii mas (LCMS)

w skład którego wchodzą poniższe elementy kompatybilne z posiadaną aparaturą badawczą firmy Bruker

(spektrometr Bruker impact II ESI-Q-TOF oraz chromatograf cieczowy Bruker Elute UHPLC):

- Bibloteka widmowa o parametrach zgodnych i nie gorszych niż Bruker NIST 2020 MS/MS Spectral Library.

Biblioteka jest produktem Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST). Produkt zawiera bibliotekę widm masowych NIST małych cząsteczek i program wyszukiwania widm masowych NIST (min. 1 320 389 widm jonów prekursorowych małych cząsteczek z 185.608 30.999 związków chemicznych). Poza oryginalną wyszukiwarką firmy NIST dodatkowo dostępna jest biblioteka MS/MS o wysokiej rozdzielczości (HRAM), która jest sformatowana w formacie specyficznym, tak aby mogła być bezpośrednio odczytywana z użyciem posiadanego oprogramowania MetaboScape 202, DataAnalysis i odpowiednio edytora biblioteki DataAnalysis (wersja 5.2), biblioteka ta zawiera 1021914 27840 widm MS/MS – 1 szt.

- Kolumna chromatograficzna dedykowana do peptydów o parametrach nie gorszych niż: C18 BIOshell™ A160 Peptide C18 Column 2.0 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm – 1 szt.

- Prekolumna o parametrach nie gorszych niż: BIOshell™ 160Å Peptide C18 Guard Column 2.0 μm particle size, L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm)– 1 szt.

- Moduł do prekolumny nie gorszy niż: Guard Cartridge Holder for BIOshell™ Guard Column – 1 szt.

- Chloroform co najmniej: HPLC Plus, a także HPLC, GC i innych metod, ≥99.9%, zawierający stabilizowany amyl enem – 1 litr.

- Ammonium hydrogen carbonate co najmniej do LC-MS– 50 g.

- Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride powder (TCEP) co najmniej do biologii molekularnej – 10 g.

- Iodoacetamide (IAA), ≥99% co najmniej do NMR, krystaliczny – 10 g.

- Trypsin, European Pharmacopoeia (EP) co najmniej stosowany jako materiał odniesienia –2 op.

- TRIS hydrochloride (Tris-HCl) PharmaGrade, co najmniej: stosowany jako materiał w farmacji, produkt biofarmaceutyczny, a także użyteczny do hodowli komórkowych– 100 g.

- Sodium dodecyl sulfate (SDS) BioReagent, co najmniej: ≥98.5% wg GC, użyteczny w elektroforezie i biologii molekularnej – 25 g.

- 2-Mercaptoethanol (β-mercaptoethanol), BioUltra, co najmniej do biologii molekularnej , ≥99.0% wg GC – 25 ml.

- DL-1,4-Dithiothreitol, co najmniej: ≥99%, użyteczny do biologii molekularnej oraz wolny od DNA, RNA i proteaz – 10 g

- Urea (mocznik), co najmniej: 99.0-100.5% – 100 g.

Zestaw wykorzystywany będzie do badania białek i peptydów z wykorzystaniem wymienionej powyżej aparatury firmy Bruker będącej na wyposażeniu Katedry.