Załącznik nr 3

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ELEKTRO-NAWIGACYJNYCH NA STATEK HORYZONT II

CZĘŚĆ I - CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA SYSTEMU GMDSS

CZĘŚĆ II – DOSTAWA I INSTALACJA KOMPASU SATELITARNEGO

Opracowano przez:

mgr inż. Anastazja Łuczak / Inspektor Techniczny

CZĘŚĆ I - CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA SYSTEMU GMDSS

- Częściowa modernizacja wyposażenia GMDSS na statku Horyzont II

Modernizacja urządzeń dotyczy wymiany 2szt terminali MF/HF z pełnym oprzyrządowaniem oraz konsoli GMDSS, w której są zainstalowane. Ponadto w nowej konsoli muszą zostać zainstalowane obecne komponenty systemu Inmarsat C.

- Specyfikacja urządzeń do wymiany:

Radiostacja MF/HF (2 komplety)- firmy Raytheon STR 2000

Konsola GMDSS

- Specyfikacja urządzenia znajdującego się na statku do instalacji w nowej konsoli:

Inmarsat C- firmy SAILOR 6110 w skład którego wchodzą :

- Message terminal Sailor 6018

- Antena Sailor 3027

- Drukarka Sailor 1252

- Klawiatura Sailor 6001

- Zakres usług i specyfikacja urządzeń.

Urządzenia muszą posiadać świadectwo uznania MED

| LP. | Nazwa towaru/ usługi | Ilość | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terminal MF/HF z pełnym oprzyrządowaniem: - MF/HF DSC control unit class A (ze słuchawką) - Message terminal - Klawiatura - Drukarka - Moxa Switch - Power supply - PSU & Charger - Inne niezbędne elementy instalacyjne- do zainstalowania urządzeń i zapewnienia poprawnego działania | 2 kpl 2 szt 2 szt 2 szt 2 szt 1 szt 2 szt 2 szt | O dwóch różnych mocach w zakresie 250-500W Z przyciskiem Distress, 12/24V 12/24V 24V, IP30 300W/28V, (zasilanie główne i zapasowe) 300W/28V, (zasilanie główne i zapasowe) |  |
| 2 | Konsola GMDSS- kompatybilna z zaproponowanymi terminalami MF/HF oraz znajdującym się na statku urządzeniem systemu Inmarsat C (SAILOR 6110) | 1 szt | Dostosowana wymiarami do docelowego miejsca ustawienia (miejsce starej konsoli) |  |
| 3 | Prace instalacyjne: demontaż starych urządzeń, przygotowanie miejsca do instalacji nowych urządzeń, instalacja terminali MF/HF z oprzyrządowaniem, instalacja w nowej konsoli statkowego urządzenia Inmarsat C. Utylizacja części po zatwierdzeniu. |  |  |  |
| 4 | Wykonanie dokumentacji do zatwierdzenia w PRS |  |  |  |

Wykonawca zapewni kompleksową dostawę i instalację urządzeń na potrzeby poprawnego działania systemu GMDSS.

Odbioru prac dokonają: Kapitan, Starszy Oficer, Elektroautomatyk, Inspektor techniczny.

CZĘŚĆ II – DOSTAWA i INSTALACJA KOMPASU SATELITARNEGO

- Instalacja kompasu satelitarnego.

Dostawa i instalacja kompasu satelitarnego jako drugiego niemagnetycznego urządzenia do określania pozycji i kierunku statku. Urządzenie powinno być niezależne i podłączone zarówno do głównego, jak i awaryjnego źródła zasilania oraz powinno pobierać dane z globalnego systemu nawigacji satelitarnej (zgodnie z aktualnie obowiązującym Kodeksem Polarnym).

- Zakres usług i specyfikacja urządzeń.

Urządzenia muszą posiadać świadectwo uznania MED.

| LP. | Nazwa towaru/ usługi | Ilość | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompas satelitarny z pełnym oprzyrządowaniem w tym niezbędne elementy instalacyjne- do zainstalowania urządzeń i zapewnienia poprawnego działania | 1 kpl |  |  |
| 2 | Prace instalacyjne: przygotowanie miejsca do instalacji, instalacja kompasu satelitarnego z oprzyrządowaniem, wykonanie oraz montaż uchwytu antenowego. |  |  |  |
| 3 | Wykonanie dokumentacji do zatwierdzenia w PRS. |  |  |  |

Wykonawca zapewni kompleksową dostawę i instalację urządzeń na potrzeby poprawnego działania kompasu satelitarnego.

Odbioru prac dokonają: Kapitan, Starszy Oficer, Elektroautomatyk, Inspektor techniczny.