Zał.9.p.7

Eap.2412/8/21/M

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pakiet 7 - Akcesoria uzupełniające do stołu operacyjnego

Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych)

Producent: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | WYMAGANA WARTOŚĆ | Potwierdzenie przez Wykonawcę OFEROWANA WARTOŚĆ I OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Półwałek pod klatkę piersiową: - do pozycji na brzuchu, - rozmiar półwałka: 500x150x100 mm (+/-5%) | Podać II Kryterium wyboru oferty A – Materiał z którego wykonany jest półwałek Inny materiał – 0 pkt. Materiał żelowo – piankowy – 10 pkt. |  |
| 2 | Półwałek pod klatkę piersiową: - do pozycji na brzuchu, - rozmiar półwałka: 300x150x100 mm (+/-5%) | Podać II Kryterium wyboru oferty A – Materiał z którego wykonany jest półwałek Inny materiał – 0 pkt. Materiał żelowo – piankowy – 10 pkt. |  |
| 3 | Podkładka do podpory ręki: - wyprofilowana i stabilizująca ramię i dłoń na podpórce, - rozmiar podkładki: 520x150x55 mm (+/-5%) | Podać II Kryterium wyboru oferty A – Materiał z którego wykonany jest podkładka Inny materiał – 0 pkt. Materiał żelowo – piankowy – 10 pkt. |  |
| 4 | Poduszka podpierająca pod kostki i kolana w kształcie półwałka: - wykonana z łatwego do czyszczenia materiału, - rozmiar poduszki: 550x200x100 mm (+/-5%) | TAK, podać |  |
| 5 | Wielostronna, wąska podpora boczna z zaciskiem do prostego montażu: - możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach, - materac o grubości min. 50 mm zapobiegający uciskaniu i uszkadzaniu nerwów, - regulacja wysokości min. 200 mm, - rozmiar podpory: 100 x 200 mm (+/-5%), - króciec Ø18 mm, - kompatybilny zacisk wykonany z aluminium, blokowany dźwignią, dostosowany do szyny EU 10x25 | Podać II Kryterium wyboru oferty B - Właściwości materiału pokrywającego pokrętła zacisków, dźwigni Inny materiał – 0 pkt. Materiał o właściwościach antybakteryjnych – 30 pkt. |  |
| 6 | Wielostronna, okrągła podpora boczna z zaciskiem do prostego montażu: - możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach, - materac o grubości min. 50 mm zapobiegający uciskaniu i uszkadzaniu nerwów, - regulacja wysokości min. 200 mm, - średnica podpory: 150 mm (+/-5%), - króciec Ø18 mm, - kompatybilny zacisk wykonany z aluminium, blokowany dźwignią, dostosowany do szyny EU 10x25 | Podać II Kryterium wyboru oferty B - Właściwości materiału pokrywającego pokrętła zacisków, dźwigni Inny materiał – 0 pkt. Materiał o właściwościach antybakteryjnych – 30 pkt |  |
| 7 | Podpora ręki z zaciskiem i materacem: - regulacja wysokości i obrotu, - długość króćca min. 150 mm, - rozmiar podpory: 620x170 mm(+/-5%), - kompatybilny zacisk wykonany z aluminium, blokowany dźwignią, dostosowany do szyny EU 10x25, - kompatybilny materac wykonany z pianki viscoelastycznej z pamięcią kształtu, - grubość materaca min. 50 mm | Podać II Kryterium wyboru oferty B - Właściwości materiału pokrywającego pokrętła zacisków, dźwigni Inny materiał – 0 pkt. Materiał o właściwościach antybakteryjnych – 30 pkt |  |
| 8 | Regulowana podpora boczna ręki z zaciskiem i poduszką: - regulacja wysokości min. 490 mm, - regulowany podłokietnik z przegubem kulowym, - poduszka viscoelastyczna o rozmiarze 60x500x30 mm (+/-5%), z zapięciem na rzep, - króciec Ø 16 mm, - kompatybilny zacisk wykonany z aluminium, blokowany dźwignią, dostosowany do szyny EU 10x25, - zacisk do prostego montażu wykonany z aluminium, blokowany dźwignią, z możliwością rotacji | Podać II Kryterium wyboru oferty B - Właściwości materiału pokrywającego pokrętła zacisków, dźwigni Inny materiał – 0 pkt. Materiał o właściwościach antybakteryjnych – 30 pkt |  |
| 9 | Stół do operacji ramienia i dłoni z materacem i zaciskami: - wykonany z włókna węglowego, - umożliwiający wykonanie RTG w zakresie min. 350 mm na środku, - regulacja wysokości, - rozmiar stołu: 650x400 mm (+/-5%), - długość króćca min. 135 mm, - dwa kompatybilne zaciski wykonane z aluminium, blokowane dźwignią, dostosowane do szyny EU 10x25, - materac piankowy wysokiej sprężystości, - grubość min. 30 mm, - rozmiar materaca: 660x410 mm (+/-5%) | Podać II Kryterium wyboru oferty B - Właściwości materiału pokrywającego pokrętła zacisków, dźwigni Inny materiał – 0 pkt. Materiał o właściwościach antybakteryjnych – 30 pkt |  |
| 10 | Zacisk do prostego montażu, 3 sztuki: - wykonany z aluminium, - blokowany dźwignią, - do króćców o średnicy 16-18 mm, - dostosowany do szyny EU 10x25 | Podać II Kryterium wyboru oferty B - Właściwości materiału pokrywającego pokrętła zacisków, dźwigni Inny materiał – 0 pkt. Materiał o właściwościach antybakteryjnych – 30 pkt |  |
| 11 | Akcesoria do stołu operacyjnego jednego producenta, kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego stołem marki Lojer |  |  |
| 12 | Uchwyt na dwie głowice kamery endoskopowej mocowany do szyny bocznej kolumny – dopuszcza się dwa oddzielne uchwyty | Podać II Kryterium wyboru oferty B - Właściwości materiału pokrywającego pokrętła zacisków, dźwigni Inny materiał – 0 pkt. Materiał o właściwościach antybakteryjnych – 30 pkt |  |
| 13 | Drążek do montowania pomp infuzyjnych o nośności min. 15 kg, Ø25 mm | TAK, podać |  |
| 14 | Uchwyt na butlę CO2 (min. 20 kg) mocowany do posiadanej przez Zamawiającego kolumny marki Dräger | TAK, podać |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w II kryterium wyboru oferty

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………………………..

/ miejscowość, data /

………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej