OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/169/2021 Rzeszów, 2021-09-03

Zamówienie o wartości poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr Katarzyna Kaczorowska -  tel. (017) 8653535 e-mail kaczork@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert.

- Opis

Temat: Dostawa bezkontaktowego systemu pomiarowego odkształceń z wykorzystaniem cyfrowej korelacji obrazu Wspólny Słownik Zamówień: 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa Opis przedmiotu zamówienia- zestawu pomiarowego - Głowica pomiarowa 2D o następujących parametrach: • Jedna kamera 12MPx • Rozdzielczość 4096 x 3000 pixeli • Częstotliwość wyk. zdjęć: • 25 Hz przy rozdzielczości 4096 x 3000 (pełna rozdzielczość) • 75 Hz przy rozdzielczości 4096 x 1000 (1/3 rozdzielczości) • 100 Hz przy rozdzielczości (binning) • Obszary pomiarowe rozszerzalne od 20 x 15 mm² to 1800 x 1500 mm² (lub do 5000 x 4000 mm² z dodatkowym adapterem montażowym ITEM) • Przewód o długości 3 m • Walizka transportowa na system 3D - Obiektyw pomiarowy o następujących parametrach: • Profesjonalny obiektyw pomiarowy o ogniskowej 35 mm - Lampy LED • Dwie lampy LED o wysokiej mocy (przeznaczone do pracy ciągłej) • kąt świecenia 30° • Do obszarów pomiarowych o rozmiarze do ok. 500 x 400 mm² • Uchwyt lampy oparty na głowicy kulowej • Obrotowe ramiona do dowolnego ustawienia lamp • Montowane bezpośrednio na głowicy czujnika - Obiektyw pomiarowy - Ogniskowa 12 mm, do przestrzeni ok 5m x 5m • Filtr polaryzacyjny - Statyw trójnożny • stabilny statyw • torba transportowa - Oprogramowanie do obróbki wyników pomiarów GOM Snap 2D • ustawienia • konfiguracjami czujników • sterowanie czujnikiem w oprogramowaniu • akwizycja danych i zarządzanie projektem • tworzenie projektu 2D • komunikacja ze sterownikiem głowicy pomiarowej GOM Correlate - Komputer kompatybilny z systemem pomiarowych o następujących parametrach: Komputer zalecany i przetestowany przez producenta systemu pomiarowego • procesor 64 bit Intel 2,5 GHz czterordzeniowy • 16 GB RAM • karta graficzna NVIDIA Quadro OpenGL 4GB • monitor 15" • dysk twardy 512GB SSD • dysk zewnętrzny do tworzenia kopii zapasowej systemu • WLAN, LAN, USB 2.0/USB 3.0/ Thunderbolt 3 • mysz z rolką • system operacyjny: WINDOWS 10 (64-bit) • torba • 5 lat gwarancji DELL ProSupport • dostępna 24/7/365 pomoc techniczna DELL ProSupport • serwis na miejscu, w następny dzień roboczy, po przeprowadzeniu zdalnej diagnozy • darmowe części zapasowe - 12 miesięczne wsparcie techniczne, tj: • bezpłatna aktualizacja oprogramowania przez 12 miesięcy • krótki czas reakcji w przypadku zgłoszenia problemu • reakcja zazwyczaj w ciągu 24 godzin • pomoc techniczna telefoniczna lub pocztą elektroniczną w przypadku pytań dotyczących oprogramowania • pomoc techniczna telefoniczna lub pocztą elektroniczną w przypadku pytań dotyczących określonej aplikacji • baza wiedzy online, zawierająca porady i triki dotyczące oprogramowania i sprzętu • wideo szkolenia opisujące przebieg pracy - Materiały do przygotowania powierzchni pomiarowych • Jeden zestaw materiałów do przygotowania powierzchni do pomiarów Szkolenie z oprogramowania GOM - siedziba firmy klienta W szkoleniach praktycznych uczestnicy otrzymują możliwość wglądu w aspekty oprogramowania marki GOM. • dwa dni szkolenia na miejscu u klienta. Przez równoważny system operacyjny Zamawiający rozumie system operacyjny posiadający funkcje: - udostępnianie plików i drukarek w sieci domowej - szybki dostęp do ulubionych plików, witryn www i dokumentów - szybka wyszukiwarka plików - pełna obsługa architektury 64 – bitowej - rozbudowane narzędzia administracyjne - możliwość tworzenia kont użytkowników - możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów - wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem - nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, - narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym - współpraca w domenie - rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

III. TERMIN REALIZACJI

| 3 miesiące od daty udzielenia zamówienia |  |
| --- | --- |

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY - Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. - Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składające się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów. - Do oferty należy dołączyć Broszury produktowe/katalogi produktowy/specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.- Dokumenty należy dołączyć w języku polskim - Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. ## W przypadku podmiotów zagranicznych: Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dodatkowe informację: - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. ## 6. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia ## 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ## 8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia ## 9. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 10. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: Cena 100% Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru: cena najniższa Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów cena oferty ocenianej Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.

VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres e-mail kaczork@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym. W treści e-maila należy powołać się na numer zapytania. Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: Miejsce i termin składania ofert (e-mail): do dnia 2021-09-10 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni ## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-09-10 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

VIII. BADANIE OFERTY - W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. - Zamawiający poprawia w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ 1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu. 2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania. 3) Oferty złożone po terminie UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów. Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

IX. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA - Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: kaczork@prz.edu.pl - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

Zał. 1

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy

NA/O/169/2021

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi:   mgr Katarzyna Kaczorowska

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa systemu pomiarowego

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| Dostawa bezkontaktowego systemu pomiarowego odkształceń z wykorzystaniem cyfrowej korelacji obrazu cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...................................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |  |
| --- | --- |

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty udzielenia zamówienia,

- warunki płatności :do 14 dni,

- okres gwarancji.............................................................,

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą do 30 dni

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy