Załącznik nr 1

Opis: Zgrzewarka

- max. Długość zgrzewu 680 mm

- szerokość zgrzewu: STANDARDOWO: 4MM

- Max. Grubość folii: 2x250 μm

- Waga zgrzewarki: 17 kg

- Zasilanie: ~230 V

- Moc: 890 W

- SMS-D2 (double) - Wersje wyposażone w dodatkowy górny element grzejny (w ramieniu zgrzewarki). Stosowane do zgrzewania grubych folii (2x400μm), worków z zakładkami oraz trudniej zgrzewalnych materiałów. Możliwość wyłączenia górnego elementu grzejnego

- WT - stolik roboczy (regulacja wysokości – 4 pozycje; regulacja kąta nachylenia),

- Nóż odcinający w górnym ramieniu zgrzewarki (SMS-1400 bez standardowego noża),

- Pręt (tzw. polylock) do przytrzymywania folii podczas samodzielnej produkcji worków,

- Regulator długości impulsu zgrzewającego, regulator czasu chłodzenia,

- SMS-EM - Wersja wyposażona w elektrycznie zamykane ramię. Zamknięcie ramienia następuję po naciśnięciu pedału nożnego.