Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/DK-31/21

Zadanie 1. Zestaw komputerowy (komputer stacjonarny i monitor) dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych

Zadanie 2. Laptopy ( 3 szt.) dla Katedry Maszyn Cieplnych

Zadanie 3. Zestawy komputerowe (2 szt.) dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Zadanie 4. Jednostka centralna dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych

Zadanie 1. Zestaw komputerowy (komputer stacjonarny i monitor) dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych

Zestaw komputerowy (1 szt komputer stacjonarny i 1 szt. monitora)

Komputer stacjonarny o parametrach:

Procesor – osiągający nie mniej niż 33750 punktów w teście Passmark CPU Mark, min. 18 rdzeniowy, 36 wątkowy, o pojemności pamięci cache min. 24 MB, posiadający zestaw instrukcjiAVX-512, częstotliwość w trybie turbo min 4.8GHz.

Chłodzenie CPU – wodne dostosowane do złącza i zgodne z wymaganiami producenta procesora, przeznaczone do pracy ciągłej, kontrola obrotów przez PWM, materiał: miedź + aluminium.

Płyta główna – standard EATX, obsługa pamięci: 8 x DIMM, minimum 128GB, DDR4, minimalne wymagania gniazd rozszerzeń: 4 x PCIe x16 obsługująca możliwość łączenia wielu kart SLI; magazyn danych: min. 2 x M.2; 4x port SATA 6Gb/s, porty USB: port USB 3.1 typu C, min. 2xUSB 3.1, 2xUSB 2.0

Pamięć RAM – 64GB (zestaw 4 pamięci po 16GB); typ złącza – DIMM, typ pamięci: DDR4, chłodzenie: aluminiowy radiator, częstotliwość pracy [MHz]: 3200, opóźnienie: max. 20CL

Dysk SSD – format szerokości: M.2, pojemność dysku: nie mniej niż 2000 GB, interfejs dysku: PCI-Express, prędkość odczytu: min. 3000 MB/s, prędkość zapisu: min. 3000 MB/s, maksymalna ilość operacji odczytu IOPS: co najmniej 500 K, maksymalna ilość operacji zapisu IOPS: co najmniej 480 K

Karta graficzna – osiągająca nie mniej niż 24400 punktów w teście Passmark G3D Mark, minimum 10 GB pamięci własnej, obsługa OpenGL 4.6

Obudowa – typu EATX, co najmniej dwa wentylatory min. 12 cm, umożliwiająca montaż co najmniej 4 napędów 3,5”/2,5” i  napędu 5.25”, posiadającą nie mniej niż 2 porty zew. USB 2.0 i 2 porty USB 3.0, waga min. 13 kg, wymiary mieszczące się w zakresach: długość 579-595 mm, szerokość 238-250 mm, wysokość 575-590 mm.

Zasilacz –  min. 900 Wat, z aktywnym PFC, średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 100000 h, sprawność minimum 92%, przystosowany do pracy ciągłej pod dużym obciążeniem. Posiadający certyfikat minimum 80 PLUS gold, posiadający zabezpieczenia minimum: SIP, OPP, OTP, OVP, OCP, UVP

Klawiatura – standardowa, niskoprofilowa klawiatura, układ z pełnowymiarowymi klawiszami funkcyjnymi i klawiaturą numeryczną komputerowa, interfejs USB, odporna na zalanie

Mysz – optyczna, standardowa mysz USB ze scrollem, dla użytkowników prawo- i lewo- ręcznych.

Gwarancja: 36 miesięcy (gwarancja producenta)

Wymagane certyfikaty: CE, ISO 9001, ISO 14001

Specyfikacja monitora

Przekątna ekranu: min. 31"

Powłoka matrycy: Matowa

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Typ ekranu: Płaski

Rozdzielczość ekranu: min 3840 x 2160 (UHD 4K)

Format obrazu: 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: min. 60 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw: Adobe RGB: min. 80%, DCI-P3: min. 95%, sRGB: min. 99%

Liczba wyświetlanych kolorów: min. 1,07 mld

Czas reakcji: min: 5 ms (GTG)

Jasność: min. 400 cd/m²

Kontrast statyczny: min. 1 200:1

Kąt widzenia w poziomie: min. 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: min. 178 stopni

Złącza:

HDMI - 1 szt.,

DisplayPort - 1 szt.,

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt.,

USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt.

USB Type-C (z możliwością ładowania min. 90W) - 1 szt.

AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Obrotowy ekran (PIVOT): Tak

Regulacja kąta pochylenia (Tilt): Tak

Regulacja kąta obrotu (Swivel): Tak

Możliwość montażu na ścianie : tak

Kolor: Czarny

Dodatkowe informacje: Wbudowany HUB USB, Uchwyt na kable

Dołączone akcesoria: minimalny zestaw: Kabel zasilający, Kabel DisplayPort, Kabel USB-C, Kabel USB 3.0

Gwarancja: 36 miesięcy (gwarancja producenta)

Zadanie 2. Laptopy ( 3 szt.) dla Katedry Maszyn Cieplnych

Procesor: zgodny z oprogramowaniem LabView; osiągający w teście Passmark CPU Mark nie mniej niż 10000 pkt.; min.(4 rdzenie, 8MB cache)

Pamięć RAM: min.16 GB

Dysk SSD M.2 PCIe: min. 1024 GB

Typ ekranu : Dotykowy

Przekątna ekranu: max 14"

Rozdzielczość ekranu : min. 1920 x 1200

Dźwięk: wbudowane głośniki stereo, wbudowane dwa mikrofony

Kamera internetowa: min. 1.0 Mpix

Łączność: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Moduł Bluetooth

Złącza min.:

- 	USB 3.2 Gen. 1 lub Gen. 2 (USB 3.0) - 1 szt.

- 	USB Typu-C - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe – min. 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) – min. 1 szt.

Białe podświetlenie klawiatury

Dołączone akcesoria min.:

-	Zasilacz

-	Przejściówka USB-C - HDMI, LAN

Zainstalowany system operacyjny:

Microsoft Windows 10 Pro PL, bezpłatne uaktualnienie do Windows 11 (wersja 64-bitowa)

Waga max. 1,3 kg (z baterią)

Gwarancja min. 24 miesiące

Zadanie 3. Zestawy komputerowe (2 szt.) dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

# ZESTAW KOMPUTEROWY nr 1

| Procesor | Wydajność co najmniej 20 000 pkt. w teście https://www.passmark.com, taktowanie procesora co najmniej 2,8 GHz, liczba rdzeni co najmniej 10, pobór mocy poniżej 90 W, zintegrowany układ graficzny. |
| --- | --- |
| Płyta główna | Architektura wielokanałowa: Dual-Channel, Ilość slotów pamięci: 4, Standard pamięci: DDR4, Maksymalna ilość pamięci [GB]: 128, Obsługiwana częstotliwość pracy pamięci co najmniej 3600 MHz, Karta sieciowa 2,5 GbE, złącza wewnętrzne co najmniej: SATA III (6 Gb/s) - 6 szt., M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 - 1 szt., M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 - 1 szt., PCIe 4.0/3.0 x16 - 1 szt., PCIe 3.0 x16 (tryb x4) - 1 szt., Złącze zasilania 8 pin - 1 szt., Złącza zewnętrzne co najmniej: HDMI - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., USB Type-C - 1 szt., USB 3.1 Gen.2 - 2 szt. |
| Pamięć RAM | 2x16GB, Częstotliwość pracy, co najmniej 3600 MHz, Opóźnienie CL 16, Chłodzenie: radiator |
| Karta graficzna | Wydajność co najmniej 2400 pkt. w teście https://www.passmark.com, ilość pamięci RAM co najmniej 2 GB, rodzaj pamięci RAM: DDR5, szyna danych [bit]: 64, typ złącza: PCI Express x 16, złącza: HDMI x 1 |
| Dysk 1 | Pojemność dysku: 1TB, Interfejs: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4, Rodzaj kości pamięci: TLC, minimalna prędkość zapisu/odczytu: 3000/3500 MB/s technologia S.M.A.R.T. |
| Dysk 2 | Pojemność dysku: 2 TB, interfejs SATA III (6 Gb/s), pamięć podręczna 256 MB, prędkość obrotowa [obr./min.]: 7200 |
| Dysk 3 | Pojemność dysku: 2 TB, interfejs SATA III (6 Gb/s), pamięć podręczna 256 MB, prędkość obrotowa [obr./min.]: 7200 |
| Zasilacz | Moc co najmniej 650 W, Certyfikat sprawności: 80 Plus Gold, Układ PFC: Aktywny, Sprawność [%] powyżej 90 |
| Obudowa | ATX, front panel 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt., wejście mikrofonowe - 1 szt., zasilacz montowany na spodzie obudowy, co najmniej 2 wentylatory, kolor ciemny stonowany |
| Napęd DVD-RW | Rodzaj napędu – Wewnętrzny, Funkcje napędu – Nagrywanie płyt DVD, Interfejs SATA, Prędkość zapisu – DVD±R – 22x, DVD+RW – 8x, DVD-RW – 6x, CD-R – 48x, CD-RW – 24x, Prędkość odczytu – DVD-ROM – 16x (DL 12x), CD-ROM – 48x |
| Cooler | TDP co najmniej 200 W, ilość ciepłowodów co najmniej 6, ilość wentylatorów-1, rodzaj chłodzenia – aktywne, prędkość obrotowa do 1400 obr/min., maksymalny poziom hałasu - 21 dB |
| Zestaw bezprzewodowy klawiatura i mysz | Typ: klasyczna, łączność bezprzewodowa, Interfejs USB 2,4 GHz, klawisze multimedialne / funkcyjne, klawisze numeryczne, kolor ciemny stonowany, obsługiwane systemy: Windows, mysz w zestawie, sensor myszy – optyczny, profil myszy – uniwersalny, cicha praca klawiszy |
| Oprogramowanie | Windows 10 Professional 64 bit pl, wersja językowa polska |

# Gwarancja min: 36 miesięcy

# ZESTAW KOMPUTEROWY nr 2

| Procesor | Wydajność co najmniej 20 000 pkt. w teście https://www.passmark.com, taktowanie procesora co najmniej 2,8 GHz, liczba rdzeni co najmniej 10, pobór mocy poniżej 90 W, zintegrowany układ graficzny. |
| --- | --- |
| Płyta główna | Architektura wielokanałowa: Dual-Channel, Ilość slotów pamięci: 4, Standard pamięci: DDR4, Maksymalna ilość pamięci [GB]: 128, Obsługiwana częstotliwość pracy pamięci co najmniej 3600 MHz, Karta sieciowa 2,5 GbE, złącza wewnętrzne co najmniej: SATA III (6 Gb/s) - 6 szt., M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 - 1 szt., M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 - 1 szt., PCIe 4.0/3.0 x16 - 1 szt., PCIe 3.0 x16 (tryb x4) - 1 szt., Złącze zasilania 8 pin - 1 szt., Złącza zewnętrzne co najmniej: HDMI - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., USB Type-C - 1 szt., USB 3.1 Gen.2 - 2 szt. |
| Pamięć RAM | 2x16GB, Częstotliwość pracy, co najmniej 3600 MHz, Opóźnienie CL 16, Chłodzenie: radiator |
| Karta graficzna | Wydajność co najmniej 2400 pkt. w teście https://www.passmark.com, ilość pamięci RAM co najmniej 2 GB, rodzaj pamięci RAM: DDR5, szyna danych [bit]: 64, typ złącza: PCI Express x 16, złącza: HDMI x 1 |
| Dysk 1 | Pojemność dysku: 1TB, Interfejs: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4, Rodzaj kości pamięci: TLC, minimalna prędkość zapisu/odczytu: 3000/3500 MB/s, technologia S.M.A.R.T. |
| Dysk 2 | Pojemność dysku: 2 TB, interfejs SATA III (6 Gb/s), pamięć podręczna 256 MB, prędkość obrotowa [obr./min.]: 7200 |
| Zasilacz | Moc co najmniej 650 W, Certyfikat sprawności: 80 Plus Gold, Układ PFC: Aktywny, Sprawność [%] powyżej 90 |
| Obudowa | ATX, front panel 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt., wejście mikrofonowe - 1 szt., zasilacz montowany na spodzie obudowy, co najmniej 2 wentylatory, kolor ciemny stonowany |
| Napęd DVD-RW | Rodzaj napędu – Wewnętrzny, Funkcje napędu – Nagrywanie płyt DVD, Interfejs SATA, Prędkość zapisu – DVD±R – 22x, DVD+RW – 8x, DVD-RW – 6x, CD-R – 48x, CD-RW – 24x, Prędkość odczytu – DVD-ROM – 16x (DL 12x), CD-ROM – 48x |
| Cooler | TDP co najmniej 200 W, ilość ciepłowodów co najmniej 6, ilość wentylatorów-1, rodzaj chłodzenia – aktywne, prędkość obrotowa do 1400 obr/min., maksymalny poziom hałasu - 21 dB |
| Zestaw bezprzewodowy klawiatura i mysz | Typ: klasyczna, łączność bezprzewodowa, Interfejs USB 2,4 GHz, klawisze multimedialne / funkcyjne, klawisze numeryczne, kolor ciemny stonowany, obsługiwane systemy: Windows, mysz w zestawie, sensor myszy – optyczny, profil myszy – uniwersalny, cicha praca klawiszy |
| Oprogramowanie | Windows 10 Professional 64 bit pl, wersja językowa polska |

# Gwarancja min: 36 miesięcy

Zadanie 4. Jednostka centralna dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych

Jednostka centralna – 1 szt. o parametrach:

Procesor – osiągający nie mniej niż 25500 punktów w teście Passmark CPU Mark, min. 8 rdzeniowy, 16 wątkowy, o pojemności pamięci cache min. 16 MB, obsługujący do 128 GB pamięci, posiadający zestaw instrukcji AVX-512, z wbudowaną kartą graficzną, częstotliwość w trybie turbo min 5.2GHz.

Chłodzenie CPU – powietrzne dostosowane do złącza i zgodne z wymaganiami producenta procesora, przeznaczone do pracy ciągłej, dwa ciche wentylatory min. 120 mm, poziom hałasu: bez obciążenia max 13 dB(A), przy pełnym obciążeniu max 25 dB(A), kontrola obrotów przez PWM, TDP minimum 240 W.

Płyta główna – standard ATX, obsługa pamięci: 4 x DIMM, do 128GB, DDR4, minimalne wymagania gniazd rozszerzeń: 2 x PCIe minimum 3.0 x16; magazyn danych: min. 2 x M.2; 4x port SATA 6Gb/s, porty USB: port USB 3.1 typu C, min. 2xUSB 3.1, 2xUSB 2.0, port COM, HDMI, DisplayPort, RJ45 nim 1Gbps, audio (5 szt.)

Pamięć RAM – 64GB (zestaw 2 pamięci po 32GB); typ złącza – DIMM, typ pamięci: DDR4, chłodzenie: aluminiowy radiator, częstotliwość pracy [MHz]: 3200, opóźnienie: max. 16CL

Dysk SSD – format szerokości: M.2, pojemność dysku: nie mniej niż 1000 GB, interfejs dysku: PCI-Express, prędkość odczytu: min. 3500 MB/s, prędkość zapisu: min. 3000 MB/s, maksymalna ilość operacji odczytu IOPS: co najmniej 500 K, maksymalna ilość operacji zapisu IOPS: co najmniej 480 K

Obudowa – typu ATX, umożliwiająca montaż co najmniej 4 napędów: nie mniej niż 2 x 3,5” i 2 x 2,5” oraz napędu 5.25”, posiadająca nie mniej niż 2 porty zew. USB 2.0 i 2 porty USB 3.0 oraz złącza słuchawek i mikrofonu, co najmniej dwa ciche wentylatory z tyłu i przodu min 120 mm

Zasilacz – ATX 80 Plus Platinum, min. 650 Wat, z aktywnym PFC, średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 100000 h, sprawność minimum 93,5%, przystosowany do pracy ciągłej pod dużym obciążeniem, wentylator min 130 mm, poziom hałasu: bez obciążenia max 10 dB(A), przy pełnym obciążeniu max 17 dB(A), okablowanie modularne

Klawiatura – standardowa, niskoprofilowa klawiatura, układ z pełnowymiarowymi klawiszami funkcyjnymi i klawiaturą numeryczną, interfejs USB, odporna na zalanie

Mysz – optyczna, standardowa mysz USB ze scrollem, dla użytkowników prawo- i lewo- ręcznych.

System operacyjny – Windows 10 Professional PL 64-bitowy

Gwarancja: 36 miesięcy