Opis  przedmiotu  zamówienia

Modernizacja pomieszczenia dla Bura Osób Niepełnosprawnych w holu  budynku  głównego

Zakres prac;

1.Budowlane

- remont ślusarki aluminiowej:

- wymiana pękniętej szyby w pasie dolnym

- zablendowanie  pasa  górnego  płytami  gipsowo-kartonowymi  w sposób szczelnie

przylegający do nowego sufitu podwieszanego

- demontaż istn. osłon grzejnikowych

- sufit podwieszany, pełny g-k, na ruszcie ocieplony płytami z wełny mineralnej gr.10 cm – pow. 35 m2 + uskok na zmianie wysokości 8,5 m x 0,4 m

- malowanie ścian i sufitów  farba  emulsyjna  w  kolorze  półpełnym

2.Instalacje elektryczne i niskoprądowe

- wymiana istniejącej   instalacji  elektrycznej – 5 kpl gniazdek – podwójne elektryczne + podwójne komputerowe RJ45 – instalacja może być montowana natynkowo w korytkach

- wymiana oświetlenia na 5 punktów świetnych o odpowiednim natężeniu dla pomieszczenia

- wykonanie  rozdzielnicy  elektrycznej

3. Instalacje sanitarne

- montaż  klimatyzatora   typu  split  – z jednostką zewn. i wewnętrzną  posiadająca funkcje grzewczą

- wyprowadzenie skroplin

- wymiana dwóch sztuk grzejników na grzejniki o mniejszych rozmiarach lecz ok, 20 – 30 % większej mocy grzewczej – bez ceny grzejnika

- przeróbka inst. stalowej c.o. – zmiana lokalizacji gałązek oraz wyjścia z pionu.

- Wykonanie  wentylacji  mechanicznej   pomieszczenia  wraz  z  wykorzystaniem  starego kanału  wentylacji mechanicznej  - montaż   wyrzutni  wentylatora    oraz  kratki  wentylacyjnej