MODYFIKACJA 1

z dnia 14.12.2021 r.

Zamówienie częściowe nr 1: Stenty wieńcowe platynowo - chromowe pokryte substancją antymitotyczną

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Stenty wieńcowe platynowo-chromowe pokryte substancją antymitotyczną | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa depozyt (na jedną pracownię) - na 50 szt.

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | 1. Stent platynowo - chromowy |  |  |  |
|  | 2. Stent na balonie wysokociśnieniowym (umożliwiający ciśnienie doprężne min. 16 atm. Dla stentu 3,0 mm). |  |  |  |
|  | 3. Ciśnienie nominalne min. 11 atm. |  |  |  |
|  | 4. Profil przejścia ( ang. „crossing profile”) dla stentu o średnicy 3,0 mm nie większy niż 0,040” |  |  |  |
|  | 5. Średnice: 2,25mm do 4,0mm; Długości: 8 mm do 38 mm |  |  |  |
|  | 6. Możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.17mm) |  |  |  |
|  | 7. Duża siła radialna stentu, min. 0,26 N/mm |  |  |  |
|  | 8. Entry profile - 0.018” dla wszystkich Rozmiarów |  |  |  |
|  | 9. Stent pokryty lekiem na polimerze. | opisać |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                    ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 2: Stenty wieńcowe kobaltowo - chromowe pokryte substancją antymitotyczną – Syrolimus – dedykowane do bifurkacji

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokryte substancją antymitotyczną – Syrolimus – dedykowane do bifurkacji | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa depozyt (na jedną pracownię) - na 50 szt.

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | 1. Stent kobaltowo-chromowy |  |  |  |
|  | 2. Stent otwartokomórkowy, Bardzo dobry dostęp do gałęzi bocznych po rozprężeniu stentu |  |  |  |
|  | 3. Ciśnienia wymagane: nominalne ≥ 9 atm. RBP ≥ 16 atm (dla średnic 2,25 - 3,00 mm) |  |  |  |
|  | 4. Profil końcówki dystalnej – 0,017” |  |  |  |
|  | 5. Średnice: 2,25mm do 4,0mm |  |  |  |
|  | 6. Długości: 9 mm do 38 mm |  |  |  |
|  | 7. Stent kompatybilny z cewnikiem 5 Fr dla wszystkich rozmiarów |  |  |  |
|  | 8. Sposób pokrycia lekiem - Abluminalnie - stopniowane – brak polimeru na konektorach platformy |  |  |  |
|  | 9. Stent pokryty lekiem (syrolimus) na biodegradowalnym polimerze |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                     ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 3: Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokryte substancjami: antymitotyczną i przyspieszającą gojenie naczynia 
oraz zapobiegającą wykrzepianiu na powierzchni stentu

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokryte substancjami: antymitotyczną i przyspieszającą gojenie naczynia oraz zapobiegającą wykrzepianiu na powierzchni stentu | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa depozyt (na jedną pracownię) - na 50 szt.

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |  |
| 1. | 1. Stenty chromowo – kobaltowe o dużej elastyczności i dostarczalności | opisać |  |  |  |
|  | 2. Długość od 9 mm do 30 mm (dla stentu 3,0 mm: 9 – 30 mm) |  |  |  |  |
|  | 3. Średnica 2,25 - 4,0mm, (w zakresie od 2,0-3,0mm średnice zwiększające się co 0,25mm) |  |  |  |  |
|  | 4. Ciśnienia; - nominalne: min. 8 atm. - RBP: min. 16 atm. |  |  |  |  |
|  | 5. Profil przejścia (ang. „crossing profile”) dla stentu o średnicy 3,0 mm ≤ 0,039" |  |  |  |  |
|  | 6. Skracalność po rozprężeniu 0% |  |  |  |  |
|  | 7. Pokrycie stentu i sposób uwalniania substancji antymitotycznej (wymagane pokrycie polimerem z którego uwalnia się lek) | opisać |  |  |  |
|  | 8. Pokrycie przyspieszające gojenie Naczynia | opisać |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                   ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 4: Stenty wieńcowe kobaltowo - chromowe pokryte substancją antymitotyczną do długich zmian

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokryte substancją antymitotyczną do długich zmian | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa depozyt (na jedną pracownię) - na 50 szt.

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |  |
| 1. | 1. Stenty o budowie slotted - tube |  |  |  |  |
|  | 2. Stenty na balonie wysokociśnieniowym: Ciśnienia: - nominalne: ≤ 10 atm. - RBP: ≥ 18 atm. (dla wszystkich rozmiarów) |  |  |  |  |
|  | 2. Skrócenie stentu przy implantacji – max. 0,3% (dla stentu o średnicy 3,0 mm) |  |  |  |  |
|  | 4. Podać grubość ściany stentu - max. 0,032”dla wszystkich rozmiarów | opisać |  |  |  |
|  | 5. Długość balonu poza stentem max. 0,8 mm |  |  |  |  |
|  | 6. Rozmiary stentów: długość: od 8 mm do 48 mm średnica: od 2,0 mm do 4,0 mm |  |  |  |  |
|  | 7. Opisać pokrycie stentu i sposób uwalniania substancji (wymagane pokrycie polimerem z którego uwalnia się lek) | opisać |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                     ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 5: Stenty wieńcowe kobaltowo - chromowe do zmian obwodowych i trudnodostępnych pokryte substancją antymitotyczną bez polimeru

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe do zmian obwodowych i trudnodostępnych pokryte substancją antymitotyczną bez polimeru | szt. | 450 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa depozyt (na jedną pracownię) - na 50 szt.

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |  |
| 1. | 1. Stenty kobaltowo - chromowe |  |  |  |  |
|  | 2. Stenty na balonie wysokociśnieniowym Ciśnienia: nominalne ≤ 10 atm. RBP ≥ 18 atm.(dla balonu 3,0 mm) |  |  |  |  |
|  | 3. Profil przejścia ( ang. „crossing profile”) dla stentu o średnicy 3,00 nie większy niż 0,035” |  |  |  |  |
|  | 4. Profil wejścia nie większy niż 0,016” |  |  |  |  |
|  | 5. Podać grubość ściany stentu max.0,0025”dla wszystkich rozmiarów | opisać |  |  |  |
|  | 6. Stenty nadające się do zmian trudno dostępnych | opisać |  |  |  |
|  | 7. Rozmiary stentów : Średnice min.: od 2,0 mm do 4,0 mm Długości min.: od 9 mm do 32 mm |  |  |  |  |
|  | 8. Opisać pokrycie stentu i sposób uwalniania substancji (bez polimeru) | opisać |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                    ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 6: Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej z czujnikiem do pomiaru ciśnienia

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej z czujnikiem do pomiaru ciśnienia | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | 1. Pełen zakres rozmiarów cewników od 25cc do 40 cc |  |  |  |
|  | 2. Średnica zewnętrzna balonu umożliwiająca jego wprowadzenie przez koszulkę o średnicy wewnętrznej ≤ 8 F |  |  |  |
|  | 3. Balon wykonany z poliuretanu bez dodatków lateksu |  |  |  |
|  | 4. Jednakowa średnica zwiniętego balonu i szaftu (bez skoku pomiędzy balonem a szaftem) |  |  |  |
|  | 5. Wyposażony w dwa markery widoczne w promieniach RTG |  |  |  |
|  | 6. Cewnik balonowy wraz z zestawem do wprowadzenia |  |  |  |
|  | 7. Koszulka introduktora wyposażona w zastawkę hemostatyczną |  |  |  |
|  | 8. Prowadnik pokryty PTFE |  |  |  |
|  | 9. Cewnik balonowy kompatybilny z urządzeniem Datascope SYSTEM 98 XT |  |  |  |
|  | 10. W zestawie czujnik do pomiaru ciśnień metodą krwawą kompatybilny z urządzeniem Datascope SYSTEM 98 XT |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |

Przedstawić oryginalne ulotki potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                    ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 7: Stentgrafty do naczyń wieńcowych

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Stentgrafty do naczyń wieńcowych | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa depozyt (na jedną pracownię) - na 2 szt.

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |  |
| 1. | 1. Stenty chromowo – kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu, która nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu oraz przyspiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia |  |  |  |  |
|  | 2. Pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun (nie plecione) |  |  |  |  |
|  | 2. Grubość pokrycia 90 µm |  |  |  |  |
|  | 3. Crossing profile dla średnicy 3,0 mm: 1,19 mm (0,046”) |  |  |  |  |
|  | 4. Ciśnienia dla średnicy 3,0 mm: Nominalne: 8 atm. RBP: 16 atm. |  |  |  |  |
|  | 5. Dostępne długości: 15; 20; 26 mm |  |  |  |  |
|  | 6. Dostępne średnice: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm |  |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                    ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 8: Urządzenie do zamykania nakłutych tętnic

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Urządzenie do zamykania nakłutych tętnic | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | 1. Rozmiar 6F |  |  |  |
|  | 2. Urządzenie działające na zasadzie klipsa nitinolowego |  |  |  |
|  | 3. W zestawie z prowadnikiem |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                    ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 9: Urządzenie do zamykania nakłutych tętnic (II)

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Urządzenie do zamykania nakłutych tętnic | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | - Rozmiar 6F, 8F |  |  |  |
|  | 2. Urządzenie zamykające miejsce wkłucia całkowicie wchłanialnym opatrunkiem kolagenowym |  |  |  |
|  | - W zestawie z prowadnikiem 0,035” lub 0,038” |  |  |  |
|  | - Zamknięcie wkłuć od 5Fdo 8F |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                     ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 10: Urządzenia do leczenia powikłań

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Elektrody endokawitarne do czasowej stymulacji serca | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do nakłucia osierdzia | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ELEKTRODY ENDOKAWITARNE DO CZASOWEJ STYMULACJI SERCA - 30 szt.

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |  |
| 1. | 1. Elektroda dwubiegunowa |  |  |  |  |
|  | 2. Długość użytkowa 115 cm |  |  |  |  |
|  | 3. Średnice: 4F; 5F; 6F |  |  |  |  |
|  | 4. Końcówki: proste i zagięte |  |  |  |  |
|  | 5. Cewnik kontrastujący pod RTG |  |  |  |  |
|  | 6. Rezystancja < 50 ohmów |  |  |  |  |
|  | 7. Odległość pomiędzy elektrodami - 7 mm |  |  |  |  |
|  | 8. W zestawie: łączniki ( redukcje) do łączenia elektrody z kablem stymulatora – 1 komplet na każde 5 elektrod |  |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

- ZESTAW DO NAKŁUCIA OSIERDZIA - 6 szt.

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |  |
| 1. | 1. Igła punkcyjna do nakłucia 18G x 120 mm |  |  |  |  |
|  | 2. Kaniula 0,9 x 70 mm |  |  |  |  |
|  | 3. Rozszerzadło i koszulka hemostatyczna 6F/9F |  |  |  |  |
|  | 4. Miniskalpel |  |  |  |  |
|  | 5. Pojemnik na wydzielinę 1,5 L |  |  |  |  |
|  | 6. Urządzenie ssące z portem bocznym, z dwoma zintegrowanymi jednodrożnymi zastawkami i dwudrożnymi kranikami odcinającymi |  |  |  |  |
|  | 7. Strzykawka 60 ml z końcówką typu Luer lock |  |  |  |  |
|  | 8. Strzykawka 10 ml z końcówką typu Luer lock |  |  |  |  |
|  | 9. Prowadnik J, 0,035”, długości 100 cm |  |  |  |  |
|  | 10. Cewnik do drenażu typu Pigtail (7F/9F) wykonany z materiału kontrastującego pod RTG, długości 500 mm | opisać |  |  |  |
|  | 11. Całość zapakowana w chustę dwuwarstwową |  |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                    ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 11: Cewnik do odsysania świeżych skrzeplin

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Cewnik do odsysania świeżych skrzeplin | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |  |
| 1. | 1. Długość robocza systemu 140 cm. |  |  |  |  |
|  | 2. Światło aspiracyjne 0,045'' (1,15mm) |  |  |  |  |
|  | 3. Zestaw zawierający: - cewnik, - 2 strzykawki 30ml każda, (z systemem blokującym) - przedłużacz - zastawka jednokierunkowa - filtr w postaci koszyczka |  |  |  |  |
|  | 4. Siła aspiracji 13.5 mN |  |  |  |  |
|  | 5. Dobrze widoczny w skopii marker - 1 cm od końca dystalnego |  |  |  |  |
|  | 6. Cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 i 7 F |  |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                    ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 12: Prowadniki do FFR

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Prowadniki do FFR | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |  |
|  | 1. Prowadnik pomiarowy zbudowany na bazie prowadnika Angioplastycznego typu Ballance Middle Weight |  |  |  |  |
|  | 2. Średnica 0,014” |  |  |  |  |
|  | 3. Pokrycie PTFE na części sztywnej |  |  |  |  |
|  | 4. Końcówka dystalna dobrze widoczna w skopii RTG, do manualnego kształtowania – 3 cm |  |  |  |  |
|  | 5. Powłoka hydrofilna na części Elastycznej |  |  |  |  |
|  | 6. Prowadnik przystosowany do pomiaru FFR, CFR, temperatury wewnętrznej |  |  |  |  |
|  | 7. Prowadniki bezprzewodowe – dane przesyłane do aparatu pomiarowego w technologii radiowej | opisać |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

Wraz z użyczeniem urządzeń FFR! (po jednej sztuce do każdej pracowni tj. Lutycka i Kowanówko)

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                    ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 13:  Zestaw do aterektomii rotacyjnej

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Dzierżawa roczna konsoli Rotablator wraz z przełącznikami podłogowymi | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Prowadnik | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pojedyncze wiertło | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A. Konsola ROTABLATOR wraz z przełącznikami podłogowymi – roczna dzierżawa

(po jednej sztuce do każdej pracowni tj. Lutycka i Kowanówko)

- możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tyś. na minutę

- możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6atm.

- czytelny panel sterowania

- sterowanie za pomocą przełączników podłogowych

B. Prowadnik - 50 szt.

- długość 330 cm

- średnica 0.009”

- dostępne dwie sztywności prowadnika Floppy i Extra Support

- końcówka widoczna w skopii o średnicy 0.014” i długości min. 2cm

C. Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem - 50 szt.

- zakres dostępnych średnic wierteł 1,25 – 2,50mm

- długość cewnika 135cm

Uwaga: Zamawiający określa depozyt (na jedną pracownię) - na 2 szt.

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca

D. Pojedyncze wiertło – 10 szt.

Uwaga: Zamawiający określa depozyt (na jedną pracownię) - na 2 szt.

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                    ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 14: Cewnik balonowy uwalniający lek

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Cewnik balonowy uwalniający lek | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa depozyt (na jedną pracownię) - na 5 szt.

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |  |
| 1. | - 1. Balon typu semicompliant |  |  |  |  |
|  | - 2. Wymagane ciśnienia: nominalne min. 7 atm. RBP min. 12 atm. |  |  |  |  |
|  | 3. Dostępne długości: 10; 15; 20; 25; 30 mm |  |  |  |  |
|  | 4. Dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm |  |  |  |  |
|  | 5. Cewnik balonowy kompatybilny z cewnikiem 5 F |  |  |  |  |
|  | 6. Crossing profile dla cewnika 3,0 mm: 0,845 mm (0,033”) |  |  |  |  |
|  | 7. Substancja uwalniana - paklitaksel |  |  |  |  |
|  | 8. Środek ułatwiający transper leku do ściany naczynia: BTHC |  |  |  |  |
|  | 9. Sposób nanoszenia leku: mikropipeting otwartego balonu |  |  |  |  |
|  | 10. Dawka leku 3ug/mm2 |  |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                     ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 15: Cewnik balonowy uwalniający lek (II)

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Cewnik balonowy uwalniający lek | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa depozyt (na jedną pracownię) - na 5 szt.

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |  |
| 1. | - 1. Balon typu semicompliant |  |  |  |  |
|  | - 2. Wymagane ciśnienia nominalne min. 6 atm. RBP min. 16 atm. |  |  |  |  |
|  | 2. Wymagany przedział długości balonów od 10 mm do 40 mm |  |  |  |  |
|  | 3. Średnice: od 1,5 mm do 4,5 mm |  |  |  |  |
|  | 4. Cewnik balonowy kompatybilny z cewnikiem 5 F |  |  |  |  |
|  | 5. Termin ważności 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | 6. Profil przejścia balonu 0,016" |  |  |  |  |
|  | 7. Substancja uwalniana - Paklitaksel |  |  |  |  |
|  | 8. Dawka leku 3ug/mm2 |  |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                    ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 16: Cewnik ultrasonograficzny do badania IVUS

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Cewnik ultrasonograficzny do badania IVUS | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa depozyt (na jedną pracownię) - na 2 szt.

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | 1. Głowica mechaniczna o częstotliwości 40MHz |  |  |  |
|  | 2. Współpracuje z aparatem o następujących cechach: - Współpracujący z systemem DICOM 3,0 - Cyfrowy format przechowywania i wyszukiwania obrazów - Możliwość wyświetlania obrazów w różnych projekcjach: IVUS/przekrój, IVUS/widok wzdłużny - Przetwarzanie obrazów w DDP - Wyposażony w funkcję automatycznego śledzenia światła naczynia - Możliwość ustawienia automatycznego rozpoznawania cewnika - Możliwość automatycznego dostosowania powiększenia do częstotliwości cewnika - Możliwość współpracy ze wszystkimi rodzajami stołów hemodynamicznych. |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                    ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 17: Okludery samocentralizujące do zamykania nieprawidłowej komunikacji międzyprzedsionkowej typu ASD i PFO

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Okludery samocentralizujące do zamykania nieprawidłowej komunikacji międzyprzedsionkowej typu ASD i PFO | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |  |
| 1. | 1. Samocentralizacja okludera w ubytku |  |  |  |  |
|  | 2. Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera |  |  |  |  |
|  | 3. Zakres części środkowej okludera do zamykania ASD od 4 do 40 mm, umożliwiający zamykanie małych, średnich, dużych i bardzo dużych ubytków. Przy czym w zakresie średnic od 4 do 20 mm wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 1 mm (np. 15mm, 16mm, 17mm itd.), a w zakresie średnic od 22 do 40 mm, okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co najwyżej o 2 mm | opisać |  |  |  |
|  | 4. Możliwość zamknięcia ubytków przednio-górnych, bez rąbka aortalnego |  |  |  |  |
|  | 5. Możliwość wprowadzenia implantu do zamykania ASD przez koszulki wprowadzające o wielkości: dla implantów o średnicach części środkowej od 4 do 10 mm koszulka 6 French od 11 do 17 mm koszulka 7 French od 18 do 19 mm koszulka 8 French od 20 do 24 mm koszulka 9 French od 26 do 30 mm koszulka 10 French od 32 do 40 mm koszulka 12 French |  |  |  |  |
|  | 6. Dostępność okluderów do zamykania PFO o średnicach dysku prawostronnego 18, 25, 30, 35 mm |  |  |  |  |
|  | 7. Możliwość wprowadzenia implantu do zamykania PFO przez koszulki dostarczające o wielkości Dla implantów o średnicach dysku prawostronnego 18, 25, 30 mm - koszulka 8 French,35 mm – koszulka 9 French |  |  |  |  |
|  | 8. W zestawie: koszulka, lider angiograficzny |  |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                    ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 18: Okludery zbudowane z dwóch dysków do zamykania nieprawidłowej komunikacji międzyprzedsionkowej typu ASD i PFO

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Okludery zbudowane z dwóch dysków do zamykania nieprawidłowej komunikacji międzyprzedsionkowej typu ASD i PFO | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |  |
| 1. | 1. Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu. |  |  |  |  |
|  | 2. Dostępne rozmiary okluderów do PFO: 18mm, 25mm, 30mm, 35mm. Okludery współpracujące z koszulkami: 9Fr dla rozmiaru 18mm, 9Fr dla rozmiaru 25mm i 30mm 11Fr dla rozmiaru 35mm |  |  |  |  |
|  | 3. Dostępne rozmiary okluderów do ASD od 4mm do 40mm. Okludery współpracujące z koszulkami: 7Fr dla rozmiarów od 4 do 10mm, 9Fr dla rozmiarów od 12 do 18mm, 11Fr dla rozmiarów od 21 do 24mm, 12Fr dla rozmiarów od 27 do 40mm. |  |  |  |  |
|  | 4. Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym |  |  |  |  |
|  | 5. System odczepiania w formie kleszczy |  |  |  |  |
|  | 6. Dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilość drutów nitynolowych zapewniających niskiprofil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej. |  |  |  |  |
|  | 7. Konstrukcja implantu umożliwia uzyskanie konta do 50 stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym co pozwala uzyskać optymalne ułożenie implantu przed jego uwolnieniem |  |  |  |  |
|  | 8. W zestawie: koszulka, lider angiograficzny |  |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….

……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 19: Stenty kobaltowo-chromowe pokryte substancją antymitotyczną do naczyń krętych i zmian trudno dostępnych

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Stenty kobaltowo-chromowe pokryte substancją antymitotyczną do naczyń krętych i zmian trudno dostępnych | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa depozyt (na jedną pracownię) - na 20 szt.

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |  |
| 1. | 1. Stent o budowie ciągłej sinusoidy |  |  |  |  |
|  | 2. Platforma wykonana ze stopu Kobaltowego |  |  |  |  |
|  | 3. Stenty na balonie wysokociśnieniowym (umożliwiający ciśnienie RBP min. 16 atm.), ciś. nom. 9 atm. |  |  |  |  |
|  | 4. Możliwość stosowania cewnika prowadzącego 5 F (0,056”) |  |  |  |  |
|  | 5. Skracanie stentu < 2% w pełnym zakresie średnic | opisać |  |  |  |
|  | 6. Utkanie stentu umożliwiające łatwe dojście do bocznic |  |  |  |  |
|  | 7. Stenty nadające się do stentowania zarówno krętych jak i trudno dostępnych naczyń |  |  |  |  |
|  | 8. Duży wybór średnic i długości zapewniający możliwość optymalnego dobrania rozmiaru. Rozmiary stentów: - długość od 8 mm do 38 mm - średnica od 2,25 mm do 4,0mm |  |  |  |  |
|  | 9. Stent pokryty biokompatybilnym polimerem |  |  |  |  |
|  | 10. Substancja antymitotyczna – Sirolimus lub jego pochodna | opisać |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                      ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 20: Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokryte substancją antymitotyczną- Everolimus

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokryte substancją antymitotyczną- Everolimus | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa depozyt (na jedną pracownię) - na 20 szt.

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | 1. Stent kobaltowo-chromowy |  |  |  |
|  | 2. Hybrydowa budowa: zamknięte komórki brzegowe i otwarte wewnątrz |  |  |  |
|  | 3. Ciśnienia wymagane: nominalne ≥ 8 atm. RBP ≥ 14 atm. |  |  |  |
|  | 4. Profil przejścia : 0,99mm/0,039” ( dla średnicy 3,00 mm), |  |  |  |
|  | 5. Średnice: 2,0 mm do 4,5 mm |  |  |  |
|  | 6. Długości: 8 mm do 48 mm |  |  |  |
|  | 7. Stent kompatybilny z cewnikiem 5 Fr dla wszystkich rozmiarów |  |  |  |
|  | 8. Grubość ściany stentu (strut): 50µm |  |  |  |
|  | 9. Stent pokryty lekiem (everolimus) na biodegradowalnym polimerze |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                     ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 21: Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokryte substancją antymitotyczną

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokryte substancją antymitotyczną | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | 1. Stent kobaltowo-chromowy |  |  |  |
|  | 2. Ciśnienia wymagane: Nominalne (dla średnicy 3,0) = 10 atm. RBP = 16 atm. |  |  |  |
|  | 3. Średnice: 2,0 mm do 4,5 mm |  |  |  |
|  | 4. Długości: 8 mm do 48 mm dla pełnego zakresu średnic |  |  |  |
|  | 5. Grubość ściany stentu: 0,0024“ (60µ) |  |  |  |
|  | 6. Stent pokryty lekiem (sirolimus) na biodegradowalnym polimerze. |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                      …….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 22: Stymulatory jednojamowe podstawowe SR z elektrodą w komplecie

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Stymulator jednojamowy podstawowy - SR z elektrodą w komplecie umożliwiające przeprowadzenie badania MRI bez stref wykluczenia - należy wyspecyfikować ceny jednostkowe poszczególnych elementów kompletu oraz cena za komplet UWAGA: należy w ofercie podać oferowany rodzaj w kolumnie producent/ nr katalogowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Stymulator | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Elektroda | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry graniczne

| L.P | Opis parametru | Parametr graniczny | Oferowane parametry |  |  | Kraj pochodzenia | Oświadczenie spełnienia parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żywotność stymulatora min 9 lat (nastawy nominalne) | Tak |  |  |  |  | Wymagane |
| .2. | Waga max. 23 [g] | Podać |  |  |  |  | Wymagane |
| 3. | Rok produkcji - wymagane minimum 2021 | Podać |  |  |  |  | Wymagane |
| 4. | Amplituda impulsu w zakresie 0,5 - 7,0 V | Podać |  |  |  |  | Wymagane |
| 5. | Szerokość impulsu(A/V) w zakresie 0,2-1,5 ms | Podać |  |  |  |  | Wymagane |
| 6. | Czułość komorowa – w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] | Podać |  |  |  |  | Wymagane |
| 7. | Czułość przedsionkowa - w zakresie 0,25 - 4,0 [mV] | Podać |  |  |  |  | Wymagane |
| 8. | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | Tak |  |  |  |  | Wymagane |
| 9. | Okres refrakcji A/V w zakres 200-400 ms | Podać |  |  |  |  | Wymagane |
| 10. | Histereza częstości rytmu | Tak |  |  |  |  | Wymagane |
| 11. | Program nocny | Tak |  |  |  |  | Wymagane |
| 12. | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowowej wykonany automatycznie przez wszczepione urządzenie | Tak |  |  |  |  | Wymagane |
| 13. | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | Tak |  |  |  |  | Wymagane |
| 14. | Rejestrowanie trendów oporności elektrody przez cały okres życia urządzenia | Tak |  |  |  |  | Wymagane |
| 15. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | Tak |  |  |  |  | Wymagane |
| 16. | Elektrody A i V pasywne i aktywne | Tak |  |  |  |  | Wymagane |
| 17. | Elektrody A i V sterydowe | Tak |  |  |  |  | Wymagane |
| 18. | możliwość wykonania badania MRI bez stref wykluczenia | Tak |  |  |  |  | Wymagane |

UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                      ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 23: Stymulatory dwujamowe podstawowe DDDR z elektrodami

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Stymulator dwujamowy podstawowy - DDDR z elektrodami umożliwiający wykonanie badania MRI bez stref wykluczenia – należy wyspecyfikować ceny jednostkowe poszczególnych elementów kompletu oraz cena za komplet UWAGA: należy w ofercie podać oferowany rodzaj w kolumnie producent/ nr katalogowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Stymulator | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Elektroda do przedsionka | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Elektroda do komory | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry graniczne

| L.P | Opis parametru | Parametr graniczny | Oferowane parametry | Kraj pochodzenia | Oświadczenie spełnienia parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żywotność stymulatora min 9 lat (nastawy nominalne) | Tak |  |  | Wymagane |
| 2. | Waga max. 30 [g] | Podać |  |  | Wymagane |
| 3. | Rok produkcji - wymagane minimum 2019 | Podać |  |  | Wymagane |
| 4. | Amplituda impulsu w zakresie 0,5-7,0 V | Podać |  |  | Wymagane |
| 5. | Szerokość impulsu(A/V) w zakresie 0,2-1,5 ms | Podać |  |  | Wymagane |
| 6. | Czułość komorowa – w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] | Podać |  |  | Wymagane |
| 7. | Czułość przedsionkowa - w zakresie 0,18 - 4,0 [mV] | Podać |  |  | Wymagane |
| 8. | Odstęp AV, programowany w zakresie 30-325 (PAV i SAV) | Tak |  |  | Wymagane |
| 9. | Automatyczny PVARP | Tak |  |  | Wymagane |
| 10. | Okres refrakcji A/V zakresie 200-400 ms | Podać |  |  | Wymagane |
| 11. | Automatyczne stabilizowanie rytmu komorowego po wykryciu arytmii przedsionkowej. | Tak |  |  | Wymagane |
| 12. | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | Tak |  |  | Wymagane |
| 13. | Funkcje antyarytmiczne (min 3) | Tak |  |  | Wymagane |
| 14. | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | Tak |  |  | Wymagane |
| 15. | możliwość wykonania badania MRI bez stref wykluczenia | Tak |  |  | Wymagane |
| 16. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | Tak |  |  | Wymagane |
| 17. | Możliwość dostarczenia 15 urządzeń z czułością komorową 0.45-11,3mV | Tak |  |  | Wymagane |

UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                      ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 24: Kardiowertery - defibrylatory jednojamowe ICD VR podstawowe z elektrodą defibrylującą

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy ICD VR podstawowy z elektrodą defibrylującą – należy wyspecyfikować ceny jednostkowe poszczególnych elementów kompletu oraz cena za komplet UWAGA: należy w ofercie podać oferowany rodzaj w kolumnie producent/ nr katalogowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Kardiowerter-defibrylator | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Elektroda defibrylująca | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry graniczne

| L.P | Opis parametru | Parametr graniczny | Opis parametru | Kraj pochodzenia | Oświadczenie spełnienia parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga kardiowertera-defibrylatora max. 85 g | Tak |  |  | Wymagane |
| 2. | Dostarczana energia defibrylacji min 35 J | Tak |  |  | Wymagane |
| 3. | Sterylizacja minimum 12 miesięcy | Tak |  |  | Wymagane |
| 4. | Terapia antyarytmiczna min-3 typy | Tak |  |  | Wymagane |
| 5. | Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF | Tak |  |  | Wymagane |
| 6. | Algorytmy różnicujące częstoskurcz nadkomorowy od komorowego - min 1 | Tak |  |  | Wymagane |
| 7. | Możliwość dostarczenia terapii ATP podczas ładowania kondensatorów | Tak |  |  | Wymagane |
| 8. | Zapis przebiegów IEGM w czasie rejestowanych epizodów VT/VF | Tak |  |  | Wymagane |
| 9. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Tak |  |  | Wymagane |
| 10. | Elektrody do defibrylacji ze złączem DF 1 i DF 4, jedno i dwukoilowe | Tak |  |  | Wymagane |
| 11. | Elektrody do defibrylacji ze złączem DF 4 o długości 55 cm i 62 cm o właściwościach Sure Scan | Tak |  |  | Wymagane |
| 12. | Możliwość bezprzewodowej komunikacji z programatorem | Tak |  |  | Wymagane |
| 13. | Rok produkcji - wymagane minimum 2021. | Podać |  |  | Wymagane |
| 14. | Algorytm różnicujący arytmie na podstawie zmorfologii zespołó QRS | Tak |  |  | Wymagane |

UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                      ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 25: Zaawansowane wszczepialne kardiowertery - defibrylatory jednojamowe o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Zaawansowany wszczepialny kardiowerter-defibrylator jednojamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania– należy wyspecyfikować ceny jednostkowe poszczególnych elementów kompletu oraz cena za komplet UWAGA: należy w ofercie podać oferowany rodzaj w kolumnie producent/ nr katalogowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Kardiowerter - defibrylator | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Elektroda defibrylująca | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry graniczne

| L.P | Opis parametru | Parametr graniczny | Opis parametru | Kraj pochodzenia | Oświadczenie spełnienia parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czas sterylizacji minimum 12 miesięcy | Tak |  |  | Wymagane |
| 2. | Waga < 80 gramów | Tak |  |  | Wymagane |
| 3. | Łącze elektrody defibrylującej typu IS-4 | Tak |  |  | Wymagane |
| 4. | Minimalna dostarczana energia defibrylacji 36 J | Tak |  |  | Wymagane |
| 5. | Możliwość wykonania rezonansu całego ciała | Tak |  |  | Wymagane |
| 6. | Możliwość dostarczenia 50% urządzeń o dostarczanej energii defibrylacyjnej = 40J w tej samej cenie. | Tak |  |  | Wymagane |
| 7. | Cztery lub więcej programowalne parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" (bez czasów refrakcji i maksymalnej czułości) | Tak |  |  | Wymagane |
| 8. | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | Tak |  |  | Wymagane |
| 9. | Programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokość obu faz impulsu HV, programowalny spadek napięcia | Tak |  |  | Wymagane |
| 10. | Algorytmy różnicujące VT/SVT morfologia QRS blskiego i dalekiego pola | Tak |  |  | Wymagane |
| 11. | Elektrody defibrylujące sterydowe aktywne/pasywne/jedno-/dwukoilowe, o wymiarze ≤7F | Tak |  |  | Wymagane |
| 12. | Pamięć IEGM =45 min | Tak |  |  | Wymagane |
| 13 | Automatyczne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI | Tak |  |  | Wymagane |
| 14. | Rok produkcji - wymagane minimum 2021 r. | Podać |  |  | Wymagane |

UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                    ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 26: Zaawansowane wszczepialne kardiowertery - defibrylatory resynchronizujące trójjamoweo rozszerzonej konfiguracji impulsu HV

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto |  | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |  | 9. | 10. |
| 1. | Zaawansowany wszczepialny kardiowerter - defibrylator resynchronizujący trójjamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania oraz łączem IS-4 z zestawem do wenografii (dwa cewniki) z możliwością dostarczenia urządzeń do stymulacji dwupunktowej, z możliwością komunikacji poprzez bluetooth i zdalny nadzór za pomocą smartphone – należy wyspecyfikować ceny jednostkowe poszczególnych elementów kompletu oraz cena za komplet UWAGA: należy w ofercie podać oferowany rodzaj w kolumnie producent/ nr katalogowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Elektroda defibrylująca | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Elektroda przedsionkowa | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Elektroda do zatoki wieńcowej | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Zestaw do wprowadzania elektrod do zatoki wieńcowej (dwie krzywizny do wyboru) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Balon do wenografii zatoki wieńcowej | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Prowadnik hydrofilny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Zestaw do wprowadzania elektrod | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry graniczne

| L.P | Opis parametru | Parametr graniczny | Opis parametru | Kraj pochodzenia | Oświadczenie spełnienia parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czas sterylizacji minimum12 miesięcy | Tak |  |  | Wymagane |
| 2. | Waga < 90 g | Tak |  |  | Wymagane |
| 3. | Energia dostarczana defibrylacji min 40J | Tak |  |  | Wymagane |
| 4. | Terapia antyarytmiczna min.3 typy | Tak |  |  | Wymagane |
| 5. | Algorytm różnicujący analizę zależności rytmu komorowego od nadkomorowego | Tak |  |  | Wymagane |
| 6. | Łącze lewokomorowe IS_4 oraz IS-1 , łącze prawokomorowe DF-4 i DF-1 do wyboru | Tak |  |  | Wymagane |
| 7. | Możliwość zaoferowania urządzenia o 10 programowalnych wektorach stymulacji LK w celu uniknięcia stymulacji n.przeponowego ,w tej samej cenie oraz urządzeń do stymulacji dwupunktowej | Tak |  |  | Wymagane |
| 8. | Dostępna elektroda czterobiegunowa do stymulacji LK w cenie elektrody dwubiegunowej | Tak |  |  | Wymagane |
| 9. | Cztery lub więcej programowalne parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" (bez czasów refrakcji i maksymalnej czułości) | Tak |  |  | Wymagane |
| 10. | Automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV oraz VV | Tak |  |  | Wymagane |
| 11. | komunikacja za pomocą bluethootha i zdalny nadzór za pomocą smartphona | Tak |  |  | Wymagane |
| 12. | Programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokość obu faz impulsu HV, programowalny spadek napięcia | Tak |  |  | Wymagane |
| 13. | Automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV oraz VV | Tak |  |  | Wymagane |
| 14. | Algorytm prewencyjny zapobiegający migotaniu przedsionków | Tak |  |  | Wymagane |
| 15. | Rok produkcji - wymagane minimum 2021 r. | Podać |  |  | Wymagane |

UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                     ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 27: Wysokoenergetyczne kardiowertery - defibrylatory dwujamowe z kompletem elektrod

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Wysokoenergetyczny kardiowerter – defibrylator dwujamowy z kompletem elektrod - należy wyspecyfikować ceny jednostkowe poszczególnych elementów kompletu oraz cena za komplet UWAGA: należy w ofercie podać oferowany rodzaj w kolumnie producent/ nr katalogowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Kardiowerter - defibrylator | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Elektroda do przedsionka | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Elektroda defibrylująca | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry graniczne

| L.P | Opis parametru | Parametr graniczny | Opis parametru |  |  | Kraj pochodzenia | Oświadczenie spełnienia parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Min. czas sterylizacji minimum12 miesięcy | Tak |  |  |  |  | Wymagane |
| 2. | Rok produkcji – wymagane minimum 2021r | Tak |  |  |  |  | Wymagane |
| 3. | Waga max.85 gramów | Tak |  |  |  |  | Wymagane |
| 4. | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J]od pierwszej terapii | Tak |  |  |  |  | Wymagane |
| 5. | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | Tak |  |  |  |  | Wymagane |
| 6. | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | Tak |  |  |  |  | Wymagane |
| 7. | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 typy | Tak |  |  |  |  | Wymagane |
| 8. | funkcja dyskryminacji zał.T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona | Tak |  |  |  |  | Wymagane |
| 9. | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe pacjenta | Tak |  |  |  |  | Wymagane |
| 10 | Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń | Tak |  |  |  |  | Wymagane |
| 11 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Tak |  |  |  |  | Wymagane |
| 12 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | Tak |  |  |  |  | Wymagane |
| 13 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Tak |  |  |  |  | Wymagane |
| 14 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Tak |  |  |  |  | Wymagane |
| 15 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zepołów QRS do różnicowania arytmii nad i komorowych | Tak |  |  |  |  | Wymagane |
| 16 | możliwość dostarczenia terapii ATP podczas ładowania kondensatorów | Tak |  |  |  |  | Wymagane |
| 17 | możliwość dostarczenia 10% urządzeń z możliwością wykonania badania MRI 1,5 oraz 3 T bez stref wykluczenia | Tak |  |  |  |  | Wymagane |

UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                     ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 28: Wysokoenergtyczny kardiowerter - defibrylator resynchronizujący  trójjamowy (CRT-D) z kompletem elektrod oraz zestawem 
do wenografii (dwa cewniki, cewnik balonowy)

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Wysokoenergtyczny kardiowerter–defibrylator resynchronizujący trójjamowy (CRT-D) z kompletem elektrod oraz zestawem do wenografii (dwa cewniki, cewnik balonowy) – należy wyspecyfikować ceny jednostkowe poszczególnych elementów kompletu oraz cena za komplet UWAGA: należy w ofercie podać oferowany rodzaj w kolumnie producent/ nr katalogowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Kardiowerter - defibrylator resynchronizujący | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Elektroda defibrylująca | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Elektroda przedsionkowa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Elektroda do zatoki wieńcowej | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Zestaw do wprowadzania elektrod do zatoki wieńcowej (dwie krzywizny do wyboru) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Balon do wenografii zatoki wieńcowej | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Prowadnik hydrofilny | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Zestaw do wprowadzania elektrod | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry graniczne

| L.P | Opis parametru | Parametr graniczny | Opis parametru | Kraj pochodzenia | Oświadczenie spełnienia parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji – wymagane minimum 2021 r | Tak |  |  | Wymagane |
| 2. | Waga <85 gramów | Tak |  |  | Wymagane |
| 3. | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] od pierwszej terapii | Tak |  |  | Wymagane |
| 4. | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | Tak |  |  | Wymagane |
| 5. | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | Tak |  |  | Wymagane |
| 6. | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 | Tak |  |  | Wymagane |
| 7. | algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych | Tak |  |  | Wymagane |
| 8. | Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń emitowaną przez wszczepione urządzenie | Tak |  |  | Wymagane |
| 9. | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania nominalnie włączona | Tak |  |  | Wymagane |
| 10. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Tak |  |  | Wymagane |
| 11. | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | Tak |  |  | Wymagane |
| 12. | Czas sterylizacji min. 12 min. | Tak |  |  | Wymagane |
| 13. | Bezprzewodowa telemetria wszczepialnego urządzenia z programatorem bez wykorzystania dodatkowych urządzeń | Tak |  |  | Wymagane |
| 14. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF | Tak |  |  | Wymagane |
| 15. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Tak |  |  | Wymagane |
| 16. | Elektrody do defibrylacji ze złączem DF4 i właściwościami SureScan | Tak |  |  | Wymagane |
| 17. | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | Tak |  |  | Wymagane |
| 18. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności PVC oraz gwałtownych przyspieszeń rytmu | Tak |  |  | Wymagane |
| 19. | Pomiar trendów: -epizodów VT/VF -HRV-Terapii wysokonapięciowych - częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF | Tak |  |  | Wymagane |
| 20. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Tak |  |  | Wymagane |
| 21. | Elektrody do defibrylacji podskórne | Tak |  |  | Wymagane |
| 22. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizująca w obecności wykrytych pobudzeń komorowych | Tak |  |  | Wymagane |
| 23 | Dostarczenie 5 noży ułatwiających wymianę urządzeń CRT-D | Tak |  |  | Wymagane |
| 24 | Możliwość dostarczenia urządzenia kompatybilnego z elektrodami 4 polowymi w tej samej cenie | Tak |  |  | Wymagane |

UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                    ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 29: Introducery  typu "Peel Away" do implantacji elektrod

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Introducery typu „Peel Away” do implantacji elektrod UWAGA: należy w ofercie podać oferowany rodzaj w kolumnie producent/ nr katalogowy | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry graniczne

| L.P | Opis parametru | Parametr graniczny | Opis parametru | Kraj pochodzenia | Oświadczenie spełnienia parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji - wymagane minimum 2019 r. | Podać |  |  | Wymagane |
| 2. | Rozrywalny zestaw do przez żylnego wprowadzania elektrod typu „Peel away ” 7 -11F | Tak |  |  | Wymagane |
| 3. | Długość prowadnika "J" ≥40cm | Tak |  |  | Wymagane |
| 4. | Łatwość rozrywania koszulki | Tak |  |  | Wymagane |
| 5. | Atraumatyczna końcówka | Tak |  |  | Wymagane |
| 6. | Duża elastyczność | Tak |  |  | Wymagane |

UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                   ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 30: Zaawansowany wszczepialny kardiowerter- defibrylator dwujamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania 
z kompletem elektrod i łączem DF- 4

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Zaawansowany wszczepialny kardiowerter- defibrylator dwujamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania z kompletem elektrod i łączem DF- 4 – należy wyspecyfikować ceny jednostkowe poszczególnych elementów kompletu oraz cena za komplet UWAGA: należy w ofercie podać oferowany rodzaj w kolumnie producent/ nr katalogowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Kardiowerter - defibrylator | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Elektroda do przedsionka | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Elektroda defibrylująca | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry graniczne

| L.P | Opis parametru | Parametr graniczny | Opis parametru | Kraj pochodzenia | Oświadczenie spełnienia parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Min.czas sterylizacji 12 min | Tak |  |  | Wymagane |
| 2. | Waga <80 gramów | Tak |  |  | Wymagane |
| 3. | Łącze elektrody defibrylującej typu IS-4 | Tak |  |  | Wymagane |
| 4. | Dostarczona energia defibrylacji 36 [J] | Tak |  |  | Wymagane |
| 5. | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | Tak |  |  | Wymagane |
| 6. | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | Tak |  |  | Wymagane |
| 7. | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 1 | Tak |  |  | Wymagane |
| 8. | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | Tak |  |  | Wymagane |
| 9. | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe pacjenta | Tak |  |  | Wymagane |
| 10. | Automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV | Tak |  |  | Wymagane |
| 11. | Cztery lub więcej programowalne parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" (bez czasów refrakcji i maksymalnej czułości) | Tak |  |  | Wymagane |
| 12. | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | Tak |  |  | Wymagane |
| 13. | Programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokość obu faz impulsu HV, programowalny spadek napięcia | Tak |  |  | Wymagane |
| 14. | Możliwość wykonania rezonansu całego ciała | Tak |  |  | Wymagane |
| 15. | Pamięć IEGM minimum 45 min | Tak |  |  | Wymagane |
| 16. | Możliwość dostarczenia 50% urządzeń o dostarczanej energii 40 J w tej samej cenie | Tak |  |  | Wymagane |
| 17. | Rok produkcji - wymagane minimum 2021 r. | Podać |  |  | Wymagane |

UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                    ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 31: Zaawansowany  kardiowerter - defibrylator jednojamowy przeznaczony dla osób kachektycznych

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Zaawansowany kardiowerter- defibrylator jednojamowy przeznaczony dla osób kachektycznych - należy wyspecyfikować ceny jednostkowe poszczególnych elementów kompletu oraz cena za komplet UWAGA: należy w ofercie podać oferowany rodzaj w kolumnie producent/ nr katalogowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Kardiowerter - defibrylator | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Elektroda defibrylująca | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry graniczne

| L.P | Opis parametru | Parametr graniczny | Opis parametru | Kraj pochodzenia | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga urządzenia <72g | Tak |  |  | Wymagane |
| 2 | Grubość kardiowertera-defibrylatora <10 mm | Tak |  |  | Wymagane |
| 3 | Objętość kardiowertera-defibrylatora <33 cm3 | Tak |  |  | Wymagane |
| 4 | Energia defibrylacji dostarczona minimum 35 [J] | Tak |  |  | Wymagane |
| 5 | bezprzewodowa komunikacja z programatorem | Tak |  |  | Wymagane |
| 6 | awaryjny ,rezerwowy system bezpieczeństwa wbudowany w urządzenie | Tak |  |  | Wymagane |
| 7 | ATP w strefie VF przed ładowaniem w postaci 8 impulsowego burstu | Tak |  |  | Wymagane |
| 8 | Tryb ochronny w trakcie elektrokauteryzacji | Tak |  |  | Wymagane |
| 9 | Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne, jedno-dwukoilowe z jedna wtyczką DF-4 typu MRI lub z tradycyjnym łączem DF1/IS1 | Tak |  |  | Wymagane |
| 10 | Możliwość dostarczenia 8 szoków w trakcie VF | Tak |  |  | Wymagane |
| 11 | Automatyczna zmiana polaryzacji w ostatnim szoku w każdej strefie arytmii | Tak |  |  | Wymagane |
| 12 | Możliwość dostarczenia ATP przed ładowaniem kondensatorów | Tak |  |  | Wymagane |
| 13 | Możliwość wykonania rezonansu magnetycznego całego ciała dla 1,5T | Tak |  |  | Wymagane |
| 14. | Rok produkcji - wymagane minimum 2021 | Podać |  |  | Wymagane |
| 15 | Warunki badania MRI: Skan całego ciała 1,5T (≤SAR 2W/Kg); Tryb MRI- złącza DF4 | Podać |  |  | Wymagane |
| 16 | Czas ochrony: Off, 3, 6, 9, 12 godziny-złącza DF4 | Podać |  |  | Wymagane |

UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                     ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 32: Stymulator resonchronizujący z elektrodą stymulującą A, RV, LV, z zestawem do wprowadzenia  el.  Lewokomorowej (dwa cewniki)  
i zestawem do kontrastowania

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Stymulator resonchronizujący z elektrodą stymulującą A, RV, LV, z zestawem do wprowadzenia el. Lewokomorowej (dwa cewniki) i zestawem do kontrastowania - należy wyspecyfikować ceny jednostkowe poszczególnych elementów kompletu oraz cena za komplet UWAGA: należy w ofercie podać oferowany rodzaj w kolumnie producent/ nr katalogowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Stymulator defibrylujący | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Elektroda do prawej komory | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Elektroda przedsionkowa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Elektroda do zatoki wieńcowej | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Zestaw do wprowadzania elektrod do zatoki wieńcowej (dwie krzywizny do wyboru) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Balon do wenografii zatoki wieńcowej | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Prowadnik hydrofilny | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Zestaw do wprowadzania elektrod | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry graniczne

| Lp | Opis parametru | Parametr graniczny | Opis parametru | Kraj pochodzenia | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga < 31g | Tak |  |  | Wymagane |
| 2 | Grubość stymulatora < 12mm | Tak |  |  | Wymagane |
| 3 | Objętość stymulatora CRTP < 21cm3 | Tak |  |  | Wymagane |
| 4 | Możliwość programowania niezależnej czułości w A/V i LV oraz ustawienia automatycznego dopasowania parametru czułości | Tak |  |  | Wymagane |
| 5 | Żywotność min. 7lat przy 70ppm, RA/RV=2.5 V, LV=3.0 V, 500 ohms, 100% stymulacja BiV, 15% atrium stymulacja i 0.4ms szerokości | Tak |  |  | Wymagane |
| 6 | Elektrody do A/RV pasywne/aktywne - do wyboru | Tak |  |  | Wymagane |
| 7 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeni komorowych | Tak |  |  | Wymagane |
| 8 | Amplituda impulsu min.zakres 0,5-8,0V | Tak |  |  | Wymagane |
| 9 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,1-1,5ms | Tak |  |  | Wymagane |
| 10 | Czułość komorowa-j w zakresie 0,5-10,0mV | Tak |  |  | Wymagane |
| 11 | możliwość przeprowadzenia układem z elektrodami badania MRI o natężeniu 1,5T i 3 T | Tak |  |  | Wymagane |
| 12 | możliwość dostarczania elektrod czteropolowych | Tak |  |  | Wymagane |
| 13 | Rok produkcji - wymagane minimum 2021 r. | Podać |  |  | Wymagane |

UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                     ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 33:  Zaawansowany  kardiowerter - defibrylator resynchronizujący przeznaczony dla osób kachektycznych

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Zaawansowany kardiowerter - defibrylator resynchronizujący przeznaczony dla osób kachektycznych - należy wyspecyfikować ceny jednostkowe poszczególnych elementów kompletu oraz cena za komplet UWAGA: należy w ofercie podać oferowany rodzaj w kolumnie producent/ nr katalogowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Elektroda do prawej komory | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Elektroda przedsionkowa – | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Elektroda do zatoki wieńcowej | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Zestaw do wprowadzania elektrod do zatoki wieńcowej (dwie krzywizny do wyboru) | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Balon do wenografii zatoki wieńcowej | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Prowadnik hydrofilny | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Zestaw do wprowadzania elektrod | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry graniczne

| L.P | Opis parametru | Parametr graniczny | Opis parametru |  | Kraj pochodzenia | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objętość mniejsza niż 32 ,5cm | Tak |  |  |  | Wymagane |
| 2 | Waga mniejsza niż 74 g. | Tak |  |  |  | Wymagane |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 J, zmagazynowana 41 J | Tak |  |  |  | Wymagane |
| 4 | Żywotność min 5. Lat | Tak |  |  |  | Wymagane |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy/VF,VT/ | Tak |  |  |  | Wymagane |
| 6 | Pamięć IEGM 17 min | Tak |  |  |  | Wymagane |
| 7 | Algorytm do unikania stymulacji komorowej | Tak |  |  |  | Wymagane |
| 8 | ATP w strefie VF przed ładowaniem w postaci 8 impulsowego burstu | Tak |  |  |  | Wymagane |
| 9 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) | Tak |  |  |  | Wymagane |
| 10 | Dyskryminatory arytmii nadkomorowych: morfologia QRS | Tak |  |  |  | Wymagane |
| 11 | Ilość szoków w jednej interwencji >7 | Tak |  |  |  | Wymagane |
| 12 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Tak |  |  |  | Wymagane |
| 13 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | Tak |  |  |  | Wymagane |
| 14. | Wbudowany dodatkowy Awaryjny System Bezpieczeństwa, informujący pacjenta w razie jego uruchomienia | Tak |  |  |  | Wymagane |
| 15 | Grubość urządzenia < 10mm | Tak |  |  |  | Wymagane |
| 16 | Warunki badania MRI: Skan całego ciała 1,5T (≤SAR 2W/Kg); Tryb MRI- złącza DF4 | Tak |  |  |  | Wymagane |
| 17 | Czas ochrony: Off, 3, 6, 9, 12 godziny-złącza DF4 | Tak |  |  |  | Wymagane |
| 18 | Możliwość dostarczenia urządzenia o wyższych parametrach, posiadająca możliwość ustawienia stymulacji wielopunktowej >200 w ilości 50% | Tak |  |  |  | Wymagane |
| 20 | Urządzenie z wbudowaną anteną umożliwiające przesyłanie danych i zdalne monitorowanie pacjenta | Tak |  |  |  | Wymagane |
| 21 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne sterydowe | Tak |  |  |  | Wymagane |
| 22 | Elektrody do defibrylacji endokardialne – sterydowe | Tak |  |  |  | Wymagane |
| 23 | Elektrody długości 59cm i 64 cm do wyboru | Tak |  |  |  | Wymagane |
| 24 | Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne, jedno-dwukoilowe z jedna wtyczką DF-4 typu MRI lub z tradycyjnym łączem DF1/IS1 | Tak |  |  |  | Wymagane |
| 25 | Dodatkowe akcesoria dostępne na bezpłatne zamówienie: Prowadniki, zaślepki, kapturki itd. | Tak |  |  |  | Wymagane |

UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                     ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 34:  Elektrody diagnostyczne i kable do elektrod diagnostycznych

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Elektroda diagnostyczna 4 polowa niesterowalna | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda diagnostyczna 4 polowa sterowalna | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda diagnostyczna niesterowalna 10 polowa | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektroda diagnostyczna sterowalna 10 polowa | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Elektroda diagnostyczna | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kabel do elektrod diagnostycznych 4 polowych min 150 cm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kabel do elektrod diagnostycznych 10 polowych min 150 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektroda diagnostyczna 4 polowa niesterowalna – szt. 70 |  |  |  |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | Cewnik o stałej krzywiźnie czteropolowy |  |  |  |
| 2. | Cztery bieguny |  |  |  |
| 3. | Średnica cewnika do wyboru 4F;5F i 6F |  |  |  |
| 4. | Co najmniej 5 rodzajów krzywizn końcówki cewnika do wyboru w tym Josephson, Damato, Cournand, His, Multipurpose |  |  |  |
| 5. | Długość części wprowadzanej do układu naczyniowego 110cm |  |  |  |
| 6. | Dostępność cewników z miękką końcówką |  |  |  |
| 7. | Różne rodzaje odległości biegunów do wyboru 2 mm; 5; oraz 2-5-2 mm |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa stan/zapas  na 15 szt.

Elektrody diagnostyczne 4 polowe sterowalne – 10 szt.

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | Cewnik diagnostyczny czteropolowy sterowalny |  |  |  |
| 2. | 4 bieguny |  |  |  |
| 3. | Średnica 6F |  |  |  |
| 4. | Długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 110 cm |  |  |  |
| 5. | Różne odległości biegunów do wyboru min 5mm i 10 mm |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa stan/zapas  na 3 szt.

Elektrody diagnostyczne 10 polowe niesterowalne – 5 szt.

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | cewnik dziesieciopolowy o stałej krzywiźnie |  |  |  |
| 2. | 10 biegunów |  |  |  |
| 3. | Średnica 6F |  |  |  |
| 4. | Długość części wprowadzonej do układu naczyniowego 110 cm |  |  |  |
| 5. | Różne rodzaje krzywizn końcówki cewnika do wyboru –co najmniej 2 rodzaje |  |  |  |
| 6. | Różne odległości biegunów do wyboru: 2mm;5mm; 2-5-2mm; oraz 2-8-2mm |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa stan/zapas  na 2 szt.

Elektrody diagnostyczne 10m polowe sterowalne – 25 szt.

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | cewnik dziesięciopolowy o stałej krzywiźnie |  |  |  |
| 2. | 10 biegunów |  |  |  |
| 3. | Średnica 6F |  |  |  |
| 4. | Długość części wprowadzonej do układu naczyniowego 110 cm |  |  |  |
| 5. | Różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 rodzaje |  |  |  |
| 6. | Różne odległości biegunów do wyboru: 2-6-2mm; oraz 2-8-2mm oraz 2-10-2 mm |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa stan/zapas  na 5 szt.

Elektrody diagnostyczne 20 polowe sterowalne – 15 szt.

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | Cewnik diagnostyczny 20-polowy sterowalny do mapowania trzepotania prawego przedsionka |  |  |  |
| 2. | 20 biegunów |  |  |  |
| 3. | Długość części wprowadzonej do układu naczyniowego min. 90 cm |  |  |  |
| 4. | Odległość biegunów 2-8-2mm |  |  |  |
| 5. | Średnica 6F |  |  |  |
| 6. | Zmienna krzywizna zgięcia |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa stan/zapas  na 3 szt.

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                     ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 35: Cewniki ablacyjne

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Cewnik ablacyjny z końcówka 4mm o zwiększonej przewodności cieplnej | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik ablacyjny z końcówką 8mm o zwiększonej przewodności cieplnej | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik ablacyjny chłodzony z końcówką 3,5 mm o zwiększonej przewodności cieplnej | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kable połączeniowe cewników ablacyjnych o długości co najmniej 150cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren kompatybilny z pompą Qiona | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie parametrów technicznych –użytkowych

Cewnik ablacyjny z końcówką 4mm o zwiększonej przewodności cieplej – 30 szt.

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | Cewnik EP 4 polowe do ablacji prądem wysokiej częstotliwości o średnicy 7 F |  |  |  |
| 2. | Długość części wprowadzonej do układu naczyniowego 110 cm |  |  |  |
| 3. | Krzywizny sterowane, jednokierunkowe, jednopłaszczyznowe |  |  |  |
| 4. | Co najmniej 5 wielkości krzywizny końcówki cewnika do wyboru |  |  |  |
| 5. | Zagięcie końcówki cewnika co najmniej 270 stopni |  |  |  |
| 6. | Maksymalny zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 48-80mm |  |  |  |
| 7. | Automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku |  |  |  |
| 8. | Biegun cewnika wykonany ze stopu złota o przewodności cieplnej powyżej 3W/cm Kelvin |  |  |  |
| 9. | Końcówka zakończona elektrodą o długości 4 mm |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa stan/zapas  na 10 szt.

Cewnik ablacyjny z końcówką 8mm o zwiększonej przewodności cieplej – 15 szt.

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | Cewnik EP 4 polowe do ablacji prądem wysokiej częstotliwości o średnicy 7 F |  |  |  |
| 2. | Długość części wprowadzonej do układu naczyniowego 110 cm |  |  |  |
| 3. | Krzywizny sterowane, jednokierunkowe, jednopłaszczyznowe |  |  |  |
| 4. | Co najmniej 5 wielkości krzywizny końcówki cewnika do wyboru |  |  |  |
| 5. | Zagięcie końcówki cewnika co najmniej 270 stopni |  |  |  |
| 6. | Maksymalny zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 48-80mm |  |  |  |
| 7. | Automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku |  |  |  |
| 8. | Biegun cewnika wykonany ze stopu złota o przewodności cieplnej powyżej 3W/cm Kelvin |  |  |  |
| 9. | Końcówka zakończona elektrodą o długości 8 mm |  |  |  |
| 10. | Dostępna wersja elektrody dedykownej do ablacji cieśni, o długości 95 cm i o zwiększonej stabilności bocznej |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa stan/zapas  na 5 szt.

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | Cewnik EP 4 polowe do ablacji prądem wysokiej częstotliwości o średnicy 7 F |  |  |  |
| 2. | Długość części wprowadzonej do układu naczyniowego 110 cm |  |  |  |
| 3. | Krzywizny sterowane, jednokierunkowe, jednopłaszczyznowe |  |  |  |
| 4. | Co najmniej 5 wielkości krzywizny końcówki cewnika do wyboru |  |  |  |
| 5. | Zagięcie końcówki cewnika co najmniej do 270 stopni |  |  |  |
| 6. | Maksymalny zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 48-80mm |  |  |  |
| 7. | Automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku |  |  |  |
| 8. | Biegun cewnika wykonany ze stopu złota o przewodności cieplnej powyżej 3W/cm Kelvin |  |  |  |
| 9. | Końcówka zakończona elektrodą o długości 3,5 mm |  |  |  |
| 10. | Dostępna wersja elektrody dedykownej do ablacji cieśni , o długości 95 cm i o zwiększonej stabilności bocznej |  |  |  |
| 11. | Czujnik temperatury w końcówce cewnika |  |  |  |
| 12. | Chłodzenie końcówki cewnika płynem infuzyjnym |  |  |  |
| 13. | 12 otworów irygacyjnych ,rozmieszczonych w co najmniej trzech płaszczyznach, w tym jeden rząd otworów irygacyjnych w odcinku proksymalnym tip a elektroda |  |  |  |
| 14. | Dren kompatybilny z pompą Qiona |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa stan/zapas  na 2 szt.

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                     ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 36: Zestaw do nakłucia transseptalnego

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Igła transseptalna o różnej długości (minimum 3) i o różnych krzywiznach (minimum 2) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszulka transseptalna w zestawie introducerem z zastawką hemodynamiczną i portem bocznym, rozszerzeniem oraz prowadnikiem, dostępne minimum 2 różne długości koszulek od 60 do 80 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                         ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 37: Cewniki balonowe, koszulki sterowalne, kable, igły, prowadniki oraz dzierżawa kriokonsoli na czas zabiegów

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Cewnik balonowy do krioizolacji żył płucnych | szt. | 45 |  |  | 8 % |  |  |  |
| 2. | Koszulka sterowalna | szt. | 45 |  |  | 8 % |  |  |  |
| 3. | Kabel elektryczny do cewnika do krwioablacji | szt. | 45 |  |  | 8 % |  |  |  |
| 4. | Kabel gazowy do cewnika do krwioablacji | szt. | 45 |  |  | 8 % |  |  |  |
| 5. | Igła do nakłucia plus koszulka transseptalna | szt. | 45 |  |  | 8 % |  |  |  |
| 6. | Prowadnik 0,032 x 200 cm | szt. | 45 |  |  | 8 % |  |  |  |
| 7. | Cewnik diagnostyczny do mapowania żył płucnych | szt. | 45 |  |  | 8 % |  |  |  |
| 8. | Kabel połączeniowy do cewnika do mapowania żył płucnych | szt. | 45 |  |  | 8 % |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dzierżawa kriokonsoli na czas zabiegów | miesiąc | 12 (na 12 miesięcy) |  |  | 23 % |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                          ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 38:  Stymulatory jednojamowe SSIR z elektrodą z możliwością skanowania MRI całego ciała

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Stymulator jednojamowy SSIR | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda pace/sense A/V | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa stan/zapas na min. 10 sztuk

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

|  | Parametry wymagane/oceniany | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych > 9 lat | TAK |  | wymagane |
| 2 | Objętość stymulatora ≤ 12cm3 | podać |  | wymagane |
| 3 | Częstość stymulacji 40 – 140/min | podać |  | min. zakres wymagany |
| 4 | Amplituda impulsu minimalny zakres 0,5-7,5V | podać |  | min. zakres wymagany |
| 5 | Histereza częstości rytmu | podać |  | wymagane |
| 6 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  | wymagane |
| 7 | Szerokość impulsu(A/V) min. zakres 0,2 - 1,5ms | podać |  | min. zakres wymagany |
| 8 | Czułość bipolarnie w przedsionku min. od 0,25 [mV], w komorze min. od 1,0 mV | podać |  | min. wymagane |
| 9 | Stymulacja i detekcja unipolarna/bipolarna | podać |  | wymagane |
| 10 | Elektrody A i V sterydowe, do wyboru pasywne i aktywne | TAK |  | wymagane |
| 11 | Liczniki zdarzeń | TAK |  | wymagane |
| 12 | Histogramy | TAK |  | wymagane |
| 13 | Pamięć IEGM min. 20 s | podać |  | min. zakres wymagany |
| 14 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej | TAK opisać |  | wymagane |
| 15 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  | wymagane |
| 16 | Program automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta | TAK opisać |  | wymagane |
| 17 | Dodatkowe zestawy prowadników do elektrod przedsionkowych i komorowych, zaślepki oraz śrubokręty dostarczane bezpłatnie | TAK |  | wymagane |
| 18 | Akcesoria dodatkowe możliwe do zamówienia oddzielnie | TAK |  | podać jakie, ( nazwa, kod, cena) |
| 19 | Kable do analizatora umożliwiające pomiary śródzabiegowe | TAK |  | wymagane |

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                          ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 39:  Stymulatory dwujamowe DDD(R) z elektrodami z możliwością skanowania MRI całego ciała

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Stymulator dwujamowy DDDR | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda pace/sense A/V | szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa stan/zapas na min. 10 sztuk

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

| L.P | Parametry wymagane/oceniany | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych > 9 lat | TAK Podać |  | wymagane |
| 2 | Objętość stymulatora ≤ 12cm3 | TAK podać |  | wymagane |
| 3 | Tryb stymulacji DDD(R), DDI(R), DOO(R), AAI(R), AOO, VVI(R), VOO, VDD | Podać |  | wymagane |
| 4 | Amplituda impulsu 0,5-5,0 V | Podać |  | min zakres wymagany |
| 5 | Szerokość impulsu 0,2-1,5 ms | Podać |  | min zakres wymagany |
| 6 | Algorytm unikania stymulacji komorowej | TAK |  | wymagane |
| 7 | Program nocny/spoczynkowy | TAK |  | wymagane |
| 8 | Histereza częstości rytmu | TAK |  | wymagane |
| 9 | Histereza przedsionkowo-komorowa | TAK |  | wymagane |
| 10 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | TAK |  | wymagane |
| 11 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceną jego skuteczności | TAK opisać |  | wymagane |
| 12 | Elektrody A i V pasywne i aktywne | TAK |  | wymagane |
| 13 | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  | wymagane |
| 14 | Czułość (bipolarnie) w przedsionku minimalnie od 0,25 mV, w komorze minimalnie 1,0 mV | podać |  | min. wymagane |
| 15 | Stymulacja i detekcja unipolarna/bipolarna | podać |  | wymagane |
| 16 | Liczniki zdarzeń | TAK |  | wymagane |
| 17 | Histogramy | TAK |  | wymagane |
| 18 | Pamięć IEGM min. 120s | podać |  | min. zakres wymagany |
| 20 | Dodatkowe zestawy prowadników do elektrod przedsionkowych i komorowych, zaślepki gniazd i elektrod oraz śrubokręty dostarczane bezpłatnie | TAK |  | wymagane |
| 21 | Akcesoria dodatkowe możliwe do zamówienia oddzielnie | TAK |  | podać jakie, ( nazwa, kod, cena) |
| 22 | Kable do analizatora śródzabiegowego | TAK |  | wymagane |

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                          ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 40 : stymulatory resynchronizujące (CRT-P) z trzema elektrodami, balonem do grafii CS, zestawem wprowadzającym do CS zgodnym         
z elementami wymienionymi w Warunkach Szczegółowych Zamówienia, z możliwością skanowania MRI całego ciała

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Stymulator z funkcją terapii resynchronizującej serce (CRT-P) | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda A/RV/LV | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik balonowy typu Swana – Ganza | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej złożony z 1 cewnika prowadzącego do kaniulacji CS, 1 subselektora (wymiennie z cewnikiem prowadzącym do kaniulacji CS), noża do cewnika, prowadnika 0,32- 0,35”, prowadnika OTW, strzykawki do kontrastu | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa stan/zapas agregatów na min. 2 sztuk, zaś elektrod, cewników do kaniulacji zatoki wieńcowej oraz subselektorów na min. 5 sztuk różnych rodzajów

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

| L.P | Parametry wymagane/oceniany | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czas sterylności min.12 miesięcy | TAK |  | wymagane |  |
| 2 | Waga poniżej 35 gramów | TAK |  | wymagane |  |
| 3 | Żywotność min 6 lat w warunkach standardowych- nominalne ustawienia amplitudy impulsu, 100% stymulacji | TAK |  | wymagane |  |
| 4 | Histereza częstości rytmu | TAK |  | wymagane |  |
| 5 | Pamięć IEGM przynajmniej 10 min | TAK |  | wymagane |  |
| 6 | Automatyczny opis stanu baterii, oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów czułości i progu stymulacji we wszystkich jamach serca | TAK |  | wymagane |  |
| 7 | Program nocny/spoczynkowy automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta | TAK |  | wymagane |  |
| 8 | Automatyczne alarmy pacjenta min.: uszkodzenie układu stymulującego, ERI | TAK |  | wymagane |  |
| 9 | Możliwość wyboru różnych wektorów stymulacji LV | TAK |  | wymagane |  |
| 10 | Automatyczny algorytm umożliwiający optymalizację opóźnienia AV/PV oraz VV | TAK |  | wymagane |  |
| 11 | Możliwość monitorowania stanu pacjenta (m.in. przewodnienia) wraz z alarmem pacjenta w razie pogorszenia | TAK |  | wymagane |  |
| 12 | Telemetria bezprzewodowa w trakcie implantacji | TAK |  | wymagane |  |
| 13 | Dodatkowe zestawy prowadników do elektrod, zaślepki elektrod, zaślepki gniazd oraz śrubokręty dostarczane bezpłatnie | TAK |  | wymagane |  |
| 14 | Akcesoria dodatkowe możliwe do zamówienia oddzielnie | TAK |  | podać jakie, ( nazwa, kod, cena) |  |
| 15 | Elektrody do LV różne rodzaje do wyboru w tym elektroda dwubiegunowa o średnicy 5 F lub mniej | TAK |  | wymagane |  |
| 16 | Możliwość zamówienia układu z 4-polową elektrodą LV w tej samej cenie | TAK |  | wymagane |  |
| 17 | Kable do analizatora umożliwiające pomiary śródzabiegowe | TAK |  | wymagane |  |

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                          ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 41: Zestawy  do stymulacji pęczka Hisa składające się z elektrody i cewnika doprowadzającego - terapia CRT

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Elektroda do terapii resynchronizujacej | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik doprowadzający- do terapii resynchronizujacej | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Nóż do cewnika | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa stan/ zapas na minimum 1 sztukę

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

| L.P | Parametry wymagane/oceniany | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czas sterylności minimum 12 miesięcy | TAK |  | minimalny zakres wymagany |
| 2 | Rok produkcji min. 2020 | TAK |  | wymagane |
| 3 | Różne cewniki doprowadzające w tej samej cenie | TAK |  | wymagane |

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                          ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 42: Kardiowertery - defibrylatory jednojamowe CD-VR z możliwością skanowania MRI całego ciała z elektrodą DF 4 lub DF1

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy ICD-VR | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda defibrylacyjna | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Uwaga: Zamawiający określa stan/zapas na minimum 3 sztuki

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

| L.P | Parametry wymagane/oceniany | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji – min. 2021 r. | TAK |  | wymagane |
| 2 | Czas sterylności min. 12 miesięcy | TAK |  | wymagane |
| 3 | Waga poniżej 75 gramów | podać |  | wymagane |
| 4 | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 J | podać |  | wymagane |
| 5 | Ilość wyładowań w jednej interwencji ≥6 | podać |  | wymagane |
| 6 | Możliwość zaprogramowania ATP w strefie VF | podać |  | wymagane |
| 7 | Rozpoznawanie arytmii komorowych min.2 strefy – VF i VT, odróżnianie arytmii komorowych od nadkomorowych - morfologia | podać |  | wymagane |
| 8 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | wymagane |
| 9 | Automatyczna sygnalizacja ERI | TAK |  | wymagane |
| 10 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał informujący pacjenta generowany przez wszczepione urządzenie) | TAK |  | wymagane |
| 11 | Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne | TAK |  | wymagane |
| 12 | Elektrody do defibrylacji sterydowe TRU BIPOLAR | TAK |  | wymagane |
| 13 | Możliwość wyboru elektrody defibrylującej ze złączem DF-1 i DF-4 w tej samej cenie | TAK |  | wymagane |
| 14 | Telemetria bezprzewodowa RF w trakcie implantacji | TAK |  | wymagane |
| 15 | Dodatkowe zestawy prowadników do elektrod komorowych, zaślepki elektrod/gniazd oraz śrubokręty dostarczane bezpłatnie | TAK |  | wymagane |
| 16 | Akcesoria dodatkowe możliwe do zamówienia oddzielnie | TAK |  | podać jakie, ( nazwa, kod, cena) |
| 17 | Oprogramowanie w urządzeniu zapobiegające dostarczeniu terapii wysokoenergetycznej w razie rozpoznania uszkodzenia elektrody | TAK |  | wymagane (podać jakie) |
| 18 | Kable do analizatora umożliwiające pomiary śródzabiegowe | TAK |  | wymagane |

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                          ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 43: Dla osób kachektycznych kardiowertery - defibrylatory jednojamowe  ICD-VR z możliwością skanowania MRI całego ciała z elektrodą DF 4 lub DF1

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy ICD-VR | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda defibrylacyjna | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa stan/zapas na minimum 3 sztuki

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

| L.P | Parametry wymagane/oceniany | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji – min. 2021 r. | TAK |  | wymagane |
| 2 | Czas sterylności min. 12 miesięcy | TAK |  | wymagane |
| 3 | Waga poniżej 65 gramów | podać |  | wymagane |
| 4 | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 J | podać |  | wymagane |
| 5 | Ilość wyładowań w jednej interwencji ≥6 | podać |  | wymagane |
| 6 | Możliwość zaprogramowania ATP w strefie VF | podać |  | wymagane |
| 7 | Rozpoznawanie arytmii komorowych min.2 strefy – VF i VT; | podać |  | wymagane |
| 8 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | wymagane |
| 9 | Automatyczna sygnalizacja ERI | TAK |  | wymagane |
| 10 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał informujący pacjenta generowany przez wszczepione urządzenie) | TAK |  | wymagane |
| 11 | Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne | TAK |  | wymagane |
| 12 | Elektrody do defibrylacji sterydowe | TAK |  | wymagane |
| 13 | Możliwość wyboru elektrody defibrylującej ze złączem DF 4 lub DF 1w tej samej cenie | TAK |  | wymagane |
| 14 | Telemetria bezprzewodowa RF w trakcie implantacji | TAK |  | wymagane |
| 15 | Dodatkowe zestawy prowadników do elektrod komorowych, zaślepki elektrod/gniazd oraz śrubokręty dostarczane bezpłatnie | TAK |  | wymagane |
| 16 | Akcesoria dodatkowe możliwe do zamówienia oddzielnie | TAK |  | podać jakie, ( nazwa, kod, cena) |
| 17 | Możliwość dostarczenia urządzenia o wyższych parametrach w tej samej cenie | TAK |  | wymagane |
| 18 | Kable do analizatora umożliwiające pomiary śródzabiegowe | TAK |  | wymagane |

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                          ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 44: Kardiowertery-defibrylatory dwujamowe  ICD DR z możliwością skanowania MRI całego ciała z elektrodami DF 4 lub DF1

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy ICD-DR | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda defibrylacyjna | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda pace/sense | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa stan/zapas na minimum 3 sztuki

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

| L.P | Parametry wymagane/oceniany | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji – min. 2021 | TAK |  | wymagane |
| 2 | Czas sterylności min. 12 miesięcy | TAK |  | wymagane |
| 3 | Żywotność urządzenia wg parametrów standardowych powyżej 7 lat | TAK |  | wymagane |
| 4 | Objętość kardiowertera – defibrylatora < 45 cm3 | podać |  | wymagane |
| 5 | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 J | podać |  | wymagane |
| 6 | Terapia antyarytmiczna minimum 3 typy | podać |  | wymagane |
| 7 | Ilość stref detekcji min.2; odróżnianie arytmii komorowych od nadkomorowych - morfologia | podać |  | wymagane |
| 8 | Ilość defibrylacji w jednej interwencji ≥ 6 | podać |  | wymagane |
| 9 | Możliwość zaprogramowania ATP w strefie VF | TAK |  | wymagane |
| 10 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod | TAK |  | wymagane |
| 11 | Amplituda impulsu minimalny zakres 0,5 – 5,0V | podać |  | wymagane |
| 12 | Szerokość impulsu (A/V) minimalny zakres 0,5 – 1,0ms | podać |  | wymagane |
| 13 | Czułość przedsionkowa minimalny zakres 0,2 – 1,2mV | podać |  | wymagane |
| 14 | Czułość komorowa minimalny zakres 0,5 – 1,2mV | podać |  | wymagane |
| 15 | Automatyczna sygnalizacja ERI | TAK |  | wymagane |
| 16 | Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne do wyboru TRU BIPOLAR | TAK |  | wymagane |
| 17 | Elektrody sterydowe | TAK |  | wymagane |
| 18 | Możliwość wyboru elektrody defibrylującej ze złączem DF-1 i DF-4 w tej samej cenie | TAK |  | wymagane |
| 19 | Telemetria bezprzewodowa RF w trakcie implantacji | TAK |  | wymagane |
| 20 | Dodatkowe zestawy prowadników do elektrod komorowych, zaślepki elektrod/gniazd oraz śrubokręty dostarczane bezpłatnie | TAK |  | wymagane |
| 21 | Akcesoria dodatkowe możliwe do zamówienia oddzielnie | TAK |  | podać jakie, ( nazwa, kod, cena) |
| 22 | Oprogramowanie w urządzeniu zapobiegające dostarczeniu terapii wysokoenergetycznej w razie rozpoznania uszkodzenia elektrody | TAK |  | wymagane (podać jakie) |
| 23 | Kable do analizatora umożliwiające pomiary śródzabiegowe | TAK |  | wymagane |
| 24 | Możliwość dostarczenia urządzenia o wyższych parametrach w tej samej cenie | TAK |  | wymagane |

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                          ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 45: Dla osób kachektycznych dostawa kardiowertów - defibrylatorów dwujamowych ICD DR z możliwością skanowania MRI całego ciała              z elektrodą defibrylacyjną DF4 (opcjonalnie DF1)

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy ICD-DR | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda defibrylacyjna | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda pace/sense | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa stan/zapas na minimum 3 sztuki

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

| L.P | Parametry wymagane/oceniany | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji – min. 2021 | TAK |  | wymagane |
| 2 | Czas sterylności min. 12 miesięcy | TAK |  | wymagane |
| 3 | Żywotność urządzenia wg parametrów standardowych powyżej 7 lat | TAK |  | wymagane |
| 4 | Objętość kardiowertera – defibrylatora < 32 cm3 | podać |  | wymagane |
| 5 | Waga poniżej 65 gramów |  |  |  |
| 6 | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 J | podać |  | wymagane |
| 7 | Terapia antyarytmiczna minimum 3 typy | podać |  | wymagane |
| 8 | Ilość stref detekcji min.2 | podać |  | wymagane |
| 9 | Ilość defibrylacji w jednej interwencji ≥ 6 | podać |  | wymagane |
| 10 | Możliwość zaprogramowania ATP w strefie VF | TAK |  | wymagane |
| 11 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod | TAK |  | wymagane |
| 12 | Amplituda impulsu minimalny zakres 0,5 – 5,0V | podać |  | wymagane |
| 13 | Szerokość impulsu (A/V) minimalny zakres 0,5 – 1,0ms | podać |  | wymagane |
| 14 | Czułość przedsionkowa minimalny zakres 0,2 – 1,2mV | podać |  | wymagane |
| 15 | Czułość komorowa minimalny zakres 0,5 – 1,2mV | podać |  | wymagane |
| 16 | Automatyczna sygnalizacja ERI | TAK |  | wymagane |
| 17 | Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne do wyboru | TAK |  | wymagane |
| 18 | Elektrody sterydowe | TAK |  | wymagane |
| 19 | Możliwość wyboru elektrody defibrylującej ze złączem DF-1 i DF-4 w tej samej cenie | TAK |  | wymagane |
| 20 | Telemetria bezprzewodowa RF w trakcie implantacji | TAK |  | wymagane |
| 21 | Dodatkowe zestawy prowadników do elektrod komorowych, zaślepki elektrod/gniazd oraz śrubokręty dostarczane bezpłatnie | TAK |  | wymagane |
| 22 | Akcesoria dodatkowe możliwe do zamówienia oddzielnie | TAK |  | podać jakie, ( nazwa, kod, cena) |
| 23 | Awaryjny system bezpieczeństwa | TAK |  | wymagane (podać jakie) |
| 24 | Możliwość dostarczenia urządzenia o wyższych parametrach | TAK |  | wymagane |
| 25 | Kable do analizatora umożliwiające pomiary śródzabiegowe | TAK |  | wymagane |
| 26 | Programator urządzeń z aktualizacjami oprogramowania | TAK |  | wymagane |

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                          ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 46: Kardiowertery - defibrylatory z funkcją terapii resynchronizującej serce (CRT-D) z możliwością skanowania MRI całego ciała                    z zestawem elektrod DF4/DF1,IS1,IS4 i zestawem wprowadzającym zgodnym z elementami wymienionymi w Warunkach Szczegółowych Zamówienia

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Kardiowerter - defibrylator z funkcją terapii resynchronizującej serce (CRT-D) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda A/RV/LV | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik balonowy typu Swana – Ganza | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej złożony z 1 cewnika prowadzącego do kaniulacji CS, 1 subselektora (wymiennie z cewnikiem prowadzącym do kaniulacji CS), noża do cewnika, prowadnika 0,32- 0,35”, prowadnika OTW, strzykawki do kontrastu | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa stan/zapas agregatów na minimum 3 sztuki, zaś elektrod, cewników do kaniulacji zatoki wieńcowej oraz subselektorów 
na minimum 5 sztuk różnych rodzajów

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

| L.P | Parametry wymagane/oceniany | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czas sterylności min.12 miesięcy | TAK |  | wymagane |
| 2 | Waga poniżej 80 gramów | TAK |  | wymagane |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 J | TAK |  | wymagane |
| 4 | Żywotność min 5 lat w warunkach standardowych | TAK |  | wymagane |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min.2 strefy /VF,VT; odróżnianie arytmii komorowych od nadkomorowych - morfologia | TAK |  | wymagane |
| 6 | Parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" | TAK |  | wymagane |
| 7 | Pamięć IEGM | TAK |  | wymagane |
| 8 | Automatyczny opis stanu baterii, oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów sensingu i progu stymulacji | TAK |  | wymagane |
| 9 | Programowalny pierścień SVC typu on/off | TAK |  | wymagane |
| 10 | Program nocny i program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta | TAK |  | wymagane |
| 11 | Automatyczne alarmy pacjenta m.in. uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI | TAK |  | wymagane |
| 12 | Możliwość wyboru elektrody defibrylującej ze złączem DF-1 i DF-4 w tej samej cenie | TAK |  | wymagane |
| 13 | Możliwość wyboru różnych wektorów stymulacji LV oraz opcjonalnie stymulacji dwupunktowej LV | TAK |  | wymagane |
| 14 | Automatyczny algorytm umożliwiający optymalizację opóźnienia AV oraz VV | TAK |  | wymagane |
| 15 | Elektrody defibrylujące sterydowe aktywne/pasywne o wymiarze 8 F lub mniej TRU BIPOLAR | TAK |  | wymagane |
| 16 | Cewnik do wprowadzania elektrod do zatoki wieńcowej | TAK |  | wymagane |
| 17 | Introducery do subselekcji dopływów żył | TAK |  | wymagane |
| 18 | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej z balonem | TAK |  | wymagane |
| 19 | Elektrody do LV różne rodzaje do wyboru w tym elektroda dwubiegunowa o średnicy 5 F lub mniej | TAK |  | wymagane |
| 20 | Możliwość zamówienia układu z 4-polową elektrodą LV w tej samej cenie | TAK |  | wymagane |
| 21 | Telemetria bezprzewodowa RF w trakcie implantacji | TAK |  | wymagane |
| 22 | Dodatkowe zestawy prowadników do elektrod komorowych, zaślepki elektrod/gniazd oraz śrubokręty dostarczane bezpłatnie | TAK |  | wymagane (podać nazwa, kod) |
| 23 | Akcesoria dodatkowe możliwe do zamówienia oddzielnie | TAK |  | podać jakie (nazwa, kod, cena) |
| 24 | Oprogramowanie w urządzeniu zapobiegające dostarczeniu terapii wysokoenergetycznej w razie rozpoznania uszkodzenia elektrody | TAK |  | wymagane (podać jakie) |
| 25 | Kable do analizatora umożliwiające pomiary śródzabiegowe | TAK |  | wymagane |
| 26 | Możliwość dostarczenia urządzenia o wyższych parametrach w tej samej cenie | TAK |  | wymagane |

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                         ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 47: Dla osób kachektycznych kardiowertery - defibrylatory  z funkcją terapii resynchronizującej serce (CRT-D) z możliwością skanowania MRI całego ciała z zestawem elektrod DF4/DF1,IS1,IS4 i zestawem wprowadzającym zgodnym z elementami wymienionymi w Warunkach Szczegółowych Zamówienia

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Kardiowerter-defibrylator z funkcją terapii resynchronizującej serce (CRT-D) z oprogramowaniem umożliwiającym optymalizację stymulacji BiV i opcjonalnie stymulacji wielopunktowej lewej komory- możliwość skanowania MRI | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda A/RV/LV | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik balonowy typu Swana – Ganza | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej złożony z 1 cewnika prowadzącego do kaniulacji CS, 1 subselektora (wymiennie z cewnikiem prowadzącym do kaniulacji CS), noża do cewnika, prowadnika 0,32- 0,35”, prowadnika OTW, strzykawki do kontrastu | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa stan/zapas agregatów na minimum 3 sztuki, zaś elektrod, cewników do kaniulacji zatoki wieńcowej oraz subselektorów 
na minimum 5 sztuk różnych rodzajów

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

| L.P | Parametry wymagane/oceniany | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czas sterylności min.12 miesięcy | TAK |  | wymagane |
| 2 | Waga poniżej 75 gramów | TAK |  | wymagane |
| 3 | Grubość kardiowertera defibrylatora < 10 mm | TAK |  | wymagane |
| 4 | Objętość kardiowertera defibrylatora <33 mm | TAK |  | wymagane |
| 5 | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 J | TAK |  | wymagane |
| 6 | Żywotność min 5 lat w warunkach standardowych | TAK |  | wymagane |
| 7 | Rozpoznawanie arytmii min.2 strefy /VF,VT/ | TAK |  | wymagane |
| 8 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | TAK |  | wymagane |
| 9 | Pamięć IEGM | TAK |  | wymagane |
| 10 | Automatyczny opis stanu baterii, oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów | TAK |  | wymagane |
| 11 | Programowalny pierścień SVC typu on/off | TAK |  | wymagane |
| 12 | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w trakcie AT/AF | TAK |  | wymagane |
| 13 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych | TAK |  | wymagane |
| 14 | Możliwość wyboru elektrody defibrylującej ze złączem DF-1 i DF-4 w tej samej cenie | TAK |  | wymagane |
| 15 | Możliwość wyboru różnych wektorów stymulacji LV | TAK |  | wymagane |
| 16 | Automatyczna sygnalizacja ERI - sygnał dla pacjenta | TAK |  | wymagane |
| 17 | Elektrody defibrylujące sterydowe aktywne/pasywne | TAK |  | wymagane |
| 18 | Cewnik do wprowadzania elektrod do zatoki wieńcowej | TAK |  | wymagane |
| 19 | Introducery do subselekcji dopływów żył | TAK |  | wymagane |
| 20 | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej z balonem | TAK |  | wymagane |
| 21 | Prowadnik angioplastyczny | TAK |  | wymagane |
| 22 | Elektrody do LV różne rodzaje do wyboru w tym elektroda dwubiegunowa o średnicy 5 F lub mniej | TAK |  | wymagane |
| 23 | Elektrody do LV dwu lub czterobiegunowe | TAK |  | wymagane |
| 24 | Możliwość zamówienia układu z 4-polową elektrodą LV w tej samej cenie | TAK |  | wymagane |
| 25 | Telemetria bezprzewodowa RF w trakcie implantacji | TAK |  | wymagane |
| 26 | Dodatkowe zestawy prowadników do elektrod oraz śrubokręty dostarczane bezpłatnie oraz akcesoria dodatkowe możliwe do zamówienia oddzielnie | TAK |  | wymagane |
| 27 | Awaryjny system bezpieczeństwa | TAK |  | wymagane (podać jakie) |
| 28 | Możliwość dostarczenia urządzenia o wyższych parametrach w tej samej cenie | TAK |  | wymagane |
| 29 | Kable do analizatora umożliwiające pomiary śródzabiegowe | TAK |  | wymagane |
| 30 | Programator urządzeń z aktualizacjami oprogramowania | TAK |  | wymagane |

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                          ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 48: Introduktory do przezżylnego wprowadzania elektrod z rozrywalną koszulką

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Introduktor do przezżylnego wprowadzania elektrod z rozrywalną koszulką | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.P | Parametry wymagane/oceniany | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozrywalny zestaw do przezżylnego wprowadzania elektrod (peel away) 6-12 F | TAK |  | minimalny zakres wymagany |
| 2 | Rok produkcji min. 2021 | TAK |  | wymagane |
| 3 | Strzykawka wkręcana w igłę | TAK |  | wymagane |
| 4 | Atraumatyczna końcówka | TAK |  | wymagane |
| 5 | Podwójne sterylne opakowanie | TAK |  | wymagane |

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                         ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 49: Rozrywalne introduktory do kaniulacji zatoki wieńcowej i wprowadzania elektrody lewokomorowej

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Rozrywalny cewnik do intubacji zatoki wieńcowej | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.P | Parametry wymagane/oceniany | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozrywalny zestaw do przezżylnego wprowadzania elektrody lewokomorowej (peel away) 9 F (0,157”) | TAK |  | minimalny zakres wymagany |
| 2 | Rok produkcji min. 2021 | TAK |  | wymagane |
| 3 | Długość minimalna 45 cm | TAK |  | wymagane |
| 4 | Średnica wewnętrzna 0,122” (3,10 mm) | TAK |  | wymagane |

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                           ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 50: Cewniki prowadzące do PCI

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Cewnik prowadzący do PCI | szt. | 2 800 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |  |
| 1. | 1.Cewnik o dużej średnicy wewnętrznej równej 0,071” przy 6 F – przy zachowaniu zbrojenia metalowego |  |  |  |  |
|  | 2. Średnice od 5 F do 8F, Dostępne długości cewników 118 cm |  |  |  |  |
|  | 3. Miękka, atraumatyczna końcówka, z markerem dobrze widocznym w skopii RTG | opisać |  |  |  |
|  | 4. Duża stabilność krzywizny w temp. 37OC przez okres całego zabiegu |  |  |  |  |
|  | 5. Odporny na załamania i skręcanie |  |  |  |  |
|  | 6. Cewnik powinien charakteryzować się dużą siłą podparcia, pamięcią kształtu, dobrą manewrowalnością | opisać |  |  |  |
|  | 7. Cewniki posiadające metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnętrzne na całej długości |  |  |  |  |
|  | 8. Pełna gama krzywizn typowych i nietypowych, w tym umożliwiające dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramiennej, dostęp do by-pass'ów oraz innych nietypowych odejść naczyń - podać ilość różnych krzywizn i modyfikacji w jakiej jest dostępny( min. 80 w każdej średnicy) | opisać |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                         ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 51: Prowadniki do zmian złożonych oraz do przewlekle zamkniętych tętnic (CTO)

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Prowadnik do zmian złożonych oraz do przewlekle zamkniętych tętnic (CTO) | szt. | 2 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |  |
| 1. | 1. Średnica 0,014” Długość 180 cm ,190cm i 300 cm |  |  |  |  |
|  | 2. Dobra manewrowalność i wybór końcówek (podać rodzaj końcówek roboczych, stopnie podparcia i twardości.) | opisać |  |  |  |
|  | 3. Szeroka gama prowadników (minimum 30). Prowadniki do udrożnień o różnym stopniu twardości (podać minimum 7 stopni twardości) | opisać |  |  |  |
|  | 4. Konstrukcja powinna zapewnić ciągłość prowadnika |  |  |  |  |
|  | 5. Pokrycie prowadnika substancją hydrofilną i hydrofobową. |  |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                         ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 52: Prowadniki podstawowe i specjalistyczne do angioplastyki

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Prowadniki podstawowe do angioplastyki | szt. | 1 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Prowadniki specjalistyczne do angioplastyki | szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- PROWADNIKI PODSTAWOWE – 1300 szt.

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |  |
| 1. | 1. Średnica 0,014” Długość 180 cm i 300 cm |  |  |  |  |
|  | 2. Dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika |  |  |  |  |
|  | 3. Prowadniki uniwersalne do zabiegów prostych i w naczyniach o krętej anatomii oraz do zabiegów w ciasnych zmianach |  |  |  |  |
|  | 4. Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip |  |  |  |  |
|  | 5. Końcówka cieniująca 3 cm (platyna) |  |  |  |  |
|  | 6. Kształt końcówki: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 3 cm oraz J |  |  |  |  |
|  | 5. Pokrycie prowadnika hydrofilne na oplocie |  |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

- PROWADNIKI SPECJALISTYCZNE – 900 szt.

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |  |
| 1. | 1. Średnica 0,014” Długość 180 cm, 190 cm i 300 cm |  |  |  |  |
|  | 2. Dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika |  |  |  |  |
|  | 3. Prowadniki specjalistyczne do zabiegów w naczyniach o krętej anatomii oraz do zabiegów w ciasnych zmianach |  |  |  |  |
|  | 4. Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip |  |  |  |  |
|  | 5. Powłoka prowadników hydrofilna z płaszczem polimerowym i częścią dystalną pokrytą silikonem |  |  |  |  |
|  | 6. Kształt końcówki: prosty oraz „J” |  |  |  |  |
|  | 5. Dostępność prowadników z końcówką taperowaną do 0,009 |  |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                          ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 53: Cewnik balonowy do zmian ciasnych, trudnodostępnych, w naczyniach krętych

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Cewnik balonowy do zmian ciasnych, trudnodostępnych, w naczyniach krętych | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa depozyt (na jedną pracownię) - na 60 szt.

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |  |
| 1. | - 1. 1. Wymagane ciśnienia - nominalne 6-8 atm. - RBP 12-14 atm. |  |  |  |  |
|  | 2. Wymagany przedział długości balonu od 6 mm do 30 mm. |  |  |  |  |
|  | 3. Rozmiary: od 1,25 mm do 4 mm, (zmiana średnicy co 0,25 mm dla rozmiarów od 2,0 – 4,0 mm) |  |  |  |  |
|  | 4. Liczba dostępnych rozmiarów balonów - minimum 60 |  |  |  |  |
|  | 5. Pokrycie balonu zapobiegające przemieszczaniu się podczas inflacji | opisać |  |  |  |
|  | 6. Profil końcówki atakującej balonu 0,016” |  |  |  |  |
|  | 7. Crossing profile: dla balonu 1,25 mm max. 0,020'' |  |  |  |  |
|  | 8. Budowa balonu o średnicy 1,25 mm umożliwiająca przechodzenie przez bardzo ciasne zmiany i łatwy dostęp do bocznic | opisać |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                        ……….…………………………………………………..

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 54: Cewniki balonowe wysokociśnieniowe z możliwością stosowania bardzo wysokich ciśnień

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Cewniki balonowe wysokociśnieniowe z możliwością stosowania bardzo wysokich ciśnień | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa depozyt (na jedną pracownię) - na 60 szt.

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | 1. Balon non - compliant |  |  |  |
|  | 2. Ciśnienia: Nominalne: minimum 10 atm. RBP: minimum 18 atm. |  |  |  |
|  | 3. Długości balonów: od 6 do 27 mm |  |  |  |
|  | 4. Średnica: od 2,0 mm do 5,0 mm |  |  |  |
|  | 5. Pokrycie balonu | Opisać |  |  |
|  | 6. Trwałość kształtu – nie odkształca się po pierwszym wypełnieniu |  |  |  |
|  | 7. Crossing profile dla balonu 3,0 mm – max. 0,026” |  |  |  |
|  | 8. Entry profile: dla balonu 3,0 mm - max. 0,015” |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                        ……….……………………………………………………………

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 55: Sprzęt do PCI

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Y- konektor do PTCA | szt. | 2 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawki ciśnieniowe do PTCA (inflatory) | szt. | 2 400 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Y - KONEKTOR DO PTCA - 2400 szt.

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | 1. Ergonomiczny kształt przystosowany do obsługi jednoręcznej |  |  |  |
|  | 2. Światło wewnętrzne 11Fr, regulowane przyciskiem, łączącym funkcję konektora typu push-pull i typu screw |  |  |  |
|  | 3. Szczelność zastawki do 400KPa potwierdzona przez producenta sprzętu |  |  |  |
|  | 4. Wykonany z przezroczystego materiału PCV medycznego |  |  |  |
|  | 5. Dren 25 cm z kranikiem Trójdrożnym |  |  |  |
|  | 6. W ramach zadania dostępna wersja pracująca w 3 pozycjach : otwarta, półotwarta, zamknięta , typ push - click |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

- STRZYKAWKI CIŚNIENIOWE DO PTCA  (INFLATORY) - 2400 szt.

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
|  | 1. Zakres ciśnień min. 0 – 30 atm |  |  |  |
|  | 2. Pojemność strzykawki min. 20 ml z podziałką |  |  |  |
|  | 3. Inflator z przezroczystym, ergonomicznym uchwytem pistoletowym | opisać |  |  |
|  | 4. Mechanizm blokujący w formie przycisku (możliwość zwolnienia zabezpieczenia przy pomocy jednego palca ręki trzymającej inflator) |  |  |  |
|  | 5. Budowa umożliwia precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji, strzykawka przystosowana do obsługi jednoręcznej. |  |  |  |
|  | 6. Przezroczysty cylinder ułatwiający kontrolę wizualną i odpowietrzanie |  |  |  |
|  | 7. Czytelna tarcza manometru - fluorescencyjna |  |  |  |
|  | 8. Dokładność pomiarów +/- 1 ATM |  |  |  |
|  | 9. Wysokociśnieniowy dren z trójdrożnym kranikiem odcinającym i adapterem rotacyjnym, |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                        ……….……………………………………………………………

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 56: Sprzęt jednorazowy do koronarografii z dostępu promieniowego

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Koszulka naczyniowa – dostęp promieniowy | szt. | 3 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek jednorazowy z punktowym uciskiem na miejsce nakłucia tętnicy promieniowej | szt. | 3 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik diagnostyczny do koronarografii z dostępu promieniowego | szt. | 1 400 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Koszulka naczyniowa - dostęp udowy | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- KOSZULKA NACZYNIOWA – DOSTĘP PROMIENIOWY  - 3500 szt.

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | 1.Długość 7 i 10 cm |  |  |  |
|  | 2. Dostępne średnice od 4 do 6 F |  |  |  |
|  | 3. Zastawka hemostatyczna |  |  |  |
|  | 4. Zestaw z igłą i miniprowadnikiem o długości 45 cm oraz o śr. 0,018” lub 0,025”, końcówka prosta |  |  |  |
|  | 5. Atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

B) OPATRUNEK JEDNORAZOWY Z PUNKTOWYM UCISKIEM NA MIEJSCE NAKŁUCIA

TĘTNICY PROMIENIOWEJ - 3500 SZT.

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | 1. Komora uciskowa wypełniana powietrzem |  |  |  |
|  | 2. Dostępne w rozmiarach standardowym i większym |  |  |  |
|  | 3. Materiał przezroczysty umożliwiający obserwacje uciskanego miejsca i kontrolę hemostazy |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

C) CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE DO KORONAROGRAFII Z DOSTĘPU PROMIENIOWEGO - 1400 szt.

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | 1.Cewnik podwójnie zbrojony. Zapewniający dobre manewrowanie i obrót 1:1 | opisać |  |  |
|  | 2. Miękka końcówka atraumatyczna | opisać |  |  |
|  | 3. Długości: od 65 cm do 110 cm |  |  |  |
|  | 4. Dostępne średnice 4F,5F,6F |  |  |  |
|  | 5. Możliwość wykonania jednym cewnikiem diagnostyki prawej i lewej tętnicy wieńcowej przez dostęp promieniowy |  |  |  |
|  | 6. Pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ kontrastu | opisać |  |  |
|  | 7. Minimalna średnica wewnętrzna 0,051” przy 6 Fr |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

D) KOSZULKA NACZYNIOWA – DOSTĘP UDOWY - 800 szt.

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | 1. Długość od 10 do 25 cm |  |  |  |
|  | 2. Dostępne średnice od 4 do 11 F |  |  |  |
|  | 3. Bardzo duża odporność na Załamania |  |  |  |
|  | 4. Zastawka zapewniająca bardzo dobrą hemostazę oraz niskie opory przejścia podczas wprowadzania |  |  |  |
|  | 5. Atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                        ……….……………………………………………………………

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 57: Drobny sprzęt do PCI

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Adapter do techniki „Kissing balloon” | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Torquer do PCI | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Prowadnik angiograficzny | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ADAPTER DO TECHNIKI „KISSING BALLOON” - 100 szt.

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | 1. Umożliwia jednoczesną inflację dwóch cewników balonowych |  |  |  |
|  | 2. Umożliwia równoczesne lub stopniowe poszerzenie zmian na bifurkacjach ( kranik wysokociśnieniowy trójdrożny) |  |  |  |
|  | 3. Umożliwia wielokrotna inflacje podczas zabiegu |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

B.  TORQUER DO PCI - 500 szt.

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | 1. Ergonomiczny kształt |  |  |  |
|  | 2. Łatwe nakładanie i przesuwanie po Prowadniku |  |  |  |
|  | 3. Stabilność mocowania na Prowadniku |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

C. PROWADNIK ANGIOGRAFICZNY – 100 szt.

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | - Długość 200 cm |  |  |  |
|  | - Średnica 0,035 |  |  |  |
|  | - Giętki, atraumatyczna końcówka typu „J” |  |  |  |
|  | - Dobrze widoczny w skopii |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                        ……….……………………………………………………………

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 58: Cewniki diagnostyczne do koronarografii

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Cewnik diagnostyczny do koronarografii | szt. | 5 500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |  |
| 1. | 1.Cewnik podwójnie zbrojony. Jednorodne podwójne zbrojenie metalowe na całej długości. Zapewniający dobre manewrowanie i obrót 1:1 |  |  |  |  |
|  | 2. Miękka końcówka atraumatyczna | opisać |  |  |  |
|  | 3. Konstrukcja strefowa: cztery strefy sztywności na długości cewnika |  |  |  |  |
|  | 4.Dostępne rozmiary 5F,6F |  |  |  |  |
|  | 5. Duży wybór kształtów – w tym: Judkins, Amplatz, Multipurpose, Pigtail, Sones, Bypass, Kimney (podać ilość krzywizn) - min.30 dla 6F. |  |  |  |  |
|  | 6. Długości cewnika 100, 110, 125cm, oraz 80 i 90cm |  |  |  |  |
|  | 7. Minimalna średnica wewnętrzna 0,056” przy 6 FL |  |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU |  |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                        ……….……………………………………………………………

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 59: Cewniki balonowe do predylatacji SC i cewniki balonowe wysokociśnieniowe

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Cewnik balonowy do predylatacji SC | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- CEWNIK BALONOWY DO PREDYLATACJI SC - 700 szt.

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | - 1. 1. Wymagane ciśnienia - nominalne 6 atm. - „rated burst” min.14 atm. |  |  |  |
|  | 2. Minimalny wymagany przedział długości od 5 mm do 30 mm |  |  |  |
|  | 3. Średnice: od 1,0 mm do 4,0 mm |  |  |  |
|  | 4. Dla małych średnic (1,0 - 1,75 mm)Pojedynczy znacznik | Opisać |  |  |
|  | 5. Końcówka balonu – profil wejścia 0,016” | Opisać |  |  |
|  | 6. Kompatybilny z cewnikiem 5 F | Opisać |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | Opisać |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa depozyt (na jedną pracownię) - na 60 szt.

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

- CEWNIKI BALONOWE  WYSOKOCIŚNIENOWE – 500 szt.

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | 1. Balon non-compliant |  |  |  |
|  | - 2. Wymagane ciśnienia - nominalne min. 12 atm. - RBP min. 22 atm. - (Dla rozmiarów balonów 2,0-4,0 mm) |  |  |  |
|  | 2. Długości balonu od 8 mm do 18 mm |  |  |  |
|  | 3. Profil wejścia 0,016” |  |  |  |
|  | 4. Średnice: od 2,0 mm do 5,0 mm, |  |  |  |
|  | 5. Kompatybilny z cewnikiem 5F |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZN |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa depozyt (na jedną pracownię) - na 60 szt.

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                        ……….……………………………………………………………

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 60: Cewniki balonowe wysokociśnieniowe do standardowego PTCA

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy do standardowego PTCA | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa depozyt (na jedną pracownię) - na 60 szt.

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | - 1. 1. Wymagane ciśnienia - nominalne min. 12 atm. - „rated burst” 18 atm. Dla wszystkich rozmiarów balonów |  |  |  |
|  | 2. Minimalny wymagany przedział długości balonu od 6 mm do 25 mm |  |  |  |
|  | 3. Średnice: od 1,5 mm do 5 mm, |  |  |  |
|  | 4. Crossing profile max. 0,027” dla balonu 3,0 mm |  |  |  |
|  | 5. Profil wejścia nie więcej niż 0,018” |  |  |  |
|  | 6. Pokrycie balonu substancją Hydrofilną | opisać |  |  |
|  | 7. Cewnik balonowy kompatybilny z cewnikiem 5 F we wszystkich Rozmiarach |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU | opisać |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                        ……….……………………………………………………………

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 61: Cewnik balonowy do predylatacji i CTO

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Cewnik balonowy do predylatacji i CTO | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający określa depozyt (na jedną pracownię) - na 60 szt.

Depozyt lokalizacja:

Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań

Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |  |
| 1. | - 1. 1. Wymagane ciśnienia - nominalne max. 6 atm. - „rated burst” min. 14 atm. dla balonu 3,0 mm. |  |  |  |  |
|  | 2. Minimalny wymagany przedział długości balonu od 8 mm do 20 mm. oraz 30 mm (dla średnic 2,0 – 4,0 mm) |  |  |  |  |
|  | 3. Średnice: od 1,2 mm do 4 mm, |  |  |  |  |
|  | 4. W średnicy 1.20 oraz 1.50mm dostępne dwie sztywności szaftu do zmian krętych i CTO | opisać |  |  |  |
|  | 5. Pokrycie balonu hydrofilne | opisać |  |  |  |
|  | 6. Końcówka balonu – profil końcówki atakującej balonu nie więcej niż 0,017” dla wszystkich rozmiarów | opisać |  |  |  |
|  | 7. Możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów | opisać |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁ | opisać |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                        ……….……………………………………………………………

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 62: Prowadniki hydrofilne

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Prowadnik hydrofilny | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p.. | Wymagane parametry techniczne | ODPOWIEDZI WYKONAWCY |  | Opinia Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE | OPIS PARAMETRU |  |
| 1. | 1.Długość 150, 180, 260 cm |  |  |  |
|  | 2. Średnica 0,035” |  |  |  |
|  | 3. Pokryty substancją hydrofilną |  |  |  |
|  | 4. Końcówka miękka, prosta i zagięta |  |  |  |
| 2. | RODZAJ MATERIAŁU - rdzeń nitinolowy, |  |  |  |
| 3. | INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |
| 4. | NAZWA PRODUCENTA |  |  |  |

Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….					                        ……….……………………………………………………………

czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy