Szerzyny dnia: 2022-08-09

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
                  w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na
                  ”Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach - II etap 
                  oraz modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szerzyny” – 
                 znak sprawy FER.271.13.2022.

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 DOTYCZY : FER.271.13.222 ,,BUDOWA BUDYNKU OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM W SZERZYNACH” II ETAP Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania. Roboty budowlane - Czy wykonujemy podsufitkę zewnętrzną (deski boazeryjne impregnowane). W jakim kolorze? (194 m2). Odp.: Podsufitkę zewnętrzną należy wykonać jako tynkowaną w kolorze elewacji (kolor biały) na podkonstrukcji drewnianej z płyty OSB. Tynk na całej szerokości od ściany do deski okapowej. Przy desce okapowej należy pozostawić 3cm szczelinę wentylacyjną. (Przykład) - Czy naprawa izolacji ścian fundamentowych styropianem na całym obwodzie budynku tzn. na długości 236 mb? Odp.: TAK - Istnieje potrzeba wykonania ścian poddasza do wysokości więźby dachowej w osi Ł i 4-9, osi 7 i K-Ł? Czy wykonać z pustaków czy w konstrukcji z płyt kartonowo – gipsowych? Odp.: Ścianę wykonać jako murowaną 25cm. - Czy docieplenie dachu (przekroje C-C, C-C1, E-E) w części użytkowej mamy wykonać jako skosy do murłaty czy w części jako ścianki kolankowe (brak danych)? Odp.: Ocieplenie może być wykonane jako skos do murłaty. Ścianka natomiast ma na celu wygrodzenie zupełnie nieużytkowej powierzchni pomieszczenia. - Czy wyprowadzenia wentylacji dachowych szt 5 mogą być wykonane jako skrzynki 50x50 obite blachą w kolorze dachówki ? Odp.: Może być. Formę i kształt należy uzgodnić z projektantem. - Czy wykonujemy opaski wokół budynku z kostki betonowej na dł 89 mb? Odp.: Opaskę wokół budynku należy wykonać jako żwirową. - Czy wykonujemy tylko pochylnię dla niepełnosprawnych (jak w opisie przedmiotu zamówienia)czy tarasy pochylnię i schody (jak w przedmiarze)? Odp.: Wykonujemy pochylnię z tarasami Kuchnia – wyposażenie - W zestawieniu urządzeń do kuchni jest błąd numerowania pozycji. Proszę o informację czy jakieś pozycje zostały pominięte, czy to tylko błąd numeracji? - brakuje pozycji 69-71 czy pozycje od 69 do 71 zostały pominięte? - zdublowana jest numeracja 105-108. Odp.: Błąd w numeracji. - Czy zestawienie elementów w opisie technologii ma być brane do wyceny? Jeśli tak to proszę o szczegóły dot. pozycji od 35 – 38. Odp.: Wszystkie urządzenia znajdują się w Zestawieniu elementów kuchni. Plik: zestawienie urządzeń do kuchni.docx Roboty elektryczne W przedmiarze jest wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu tj latarni, ale w tym są dwie lampy podłogowe w chodniku do podświetlenia drzew a chodników ma nie być tym etapie. Czy wykonać okablowanie i jakieś puszki jako przygotowanie? Odp.: Nie uwzględniać w ofercie. Roboty instalacyjne Czy z przedmiotu zamówienia wyłączamy kanalizację opadową i zbiornik p- poż? Odp.: Nie uwzględniać w ofercie. Zagospodarowanie terenu Czy z przedmiotu zamówienia wyłączamy? : - elementy małej architektury - plac zabaw - zieleń - roboty drogowe : roboty ziemne, podbudowy, krawężniki i obrzeża, nawierzchnie Odp.: Nie uwzględniać w ofercie.

Zamawiający