Załącznik nr 1

Znak sprawy: ZP.271.9. 2022

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych („A”, „B”, „C”,, „D”) w zabudowie bliźniaczej w stanie „pod klucz” wraz z zagospodarowaniem terenu, na działce ewidencyjnej nr 13/3 w miejscowości Mikluszowice, Gmina Drwinia oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotowego zakresu.

Zamówienie  obejmuje wykonanie:

Charakterystyka  obiektu: Budynki mieszkalne jednorodzinne („A”, „B”, „C”,, „D”) to projektowane obiekty w zabudowie bliźniaczej (dwa zespoły budynków). Są to obiekty parterowe, bez podpiwniczenia, posiadające jedną kondygnację naziemną. Budynki posiadają zwartą formę, charakteryzującą się horyzontalnym układem dopasowanym do konfiguracji terenu. Obiekty kryte dachami dwuspadowymi o kącie nachylenia połaci dachowych wynoszącym 15 stopni. Wysokość budynków wynosi 5,35 m od poziomu projektowanego terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku

Podstawowe parametry (dla jednego budynku):

- Szerokość – 8,55 m

- Długość – 15,65 m

- Wysokość – 5,35 m

- Kubatura – 535,0 m3

- Powierzchnia zabudowy –  114,21 m2

- Powierzchnia użytkowa - 90,12 m2

- Powierzchnia całkowita- 118,02 m2

Zakres przedmiotu  zamówienia  obejmuje  wykonanie:

- Robót przygotowawczych

- Stanu zerowego budynku

- Robót murowych, żelbetowych, dachowych z pokryciem

- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

- Robót instalacyjnych

- Tynków, oblicowania, posadzki, robót malarskich

- Wyposażeniem budynku

- Elewacji budynków

- Przyłączy kanalizacji sanitarnej, wody, gazu i energetycznego

- Usunięcia kolizji z siecią energetyczną

- Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej

- Ogrodzenia terenu

- Zjazdu z drogi gminnej, dróg wewnętrznych, terenów wewnętrznie utwardzonych

- Nawierzchni trawnikowych

- Przedmiot zamówienia obejmuje  ponadto wykonanie wszystkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności:

- Wycinkę kolidujących drzew i zakrzaczeń

- zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty- teren budowy

- Roboty ziemne, konstrukcyjne - żelbetowe i murowe ,podłoża, posadzki, izolacji, więźby dachowej i pokrycia dachów, stolarki okiennej i drzwiowej, balustrady daszki,, docieplenia ścian i dachu, ścianki, obudowy z płyt GK, sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie, oblicowanie ścian, Roboty drogowe: roboty ziemne, nawierzchnie jezdni drogi manewrowej i zjazdu, nawierzchnie chodników, parkingów, przepust drogowy, zieleń, elementy małej architektury, taras, Roboty sanitarne w tym: sieć gazowa, instalacja wewnętrzna gazowa, przyłącz wody, instalacja  kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i wewnętrznej, instalacji wodociągowej i hydrantowej, biały montaż, kanalizacji deszczowej, kotłownia gazowa, instalacja c.o, instalacja wentylacji, Roboty eklektyczne w tym: instalacje elektryczne, oświetlenie zewnętrzne terenu, Instalacja antenowa, dostępu, odgromowa, przeciwpożarowa, siły

- obsługa geodezyjna w trakcie realizacji  robót i  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- Usunięcie kolizji z istniejącą siecią SN

- Budowa i dostosowanie  budynków do obowiązujących  przepisów  w  każdym  zakresie,  a  szczególnie  ochrony  przeciwpożarowej oraz wymogów sanitarnych a także do obowiązujących warunków technicznych dla tego  typu  budynków

- Wyposażenie budynków zgodnie z opisem zamówienia

- Zabezpieczenie  i przebudowa urządzeń obcych  i uzbrojenia  terenu wraz z opłatami za nadzór na  przebudową ze strony właścicieli sieci (w tym napowietrznych, linii elektroenergetycznych śN, kablowych linii elektroenergetycznych NN, sieci wodociągowych, gazowych telekomunikacyjnych,

- uporządkowanie  terenu  a który  prowadzone  będą  roboty budowlane oraz sąsiedniej posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót

- Roboty wykończeniowe i porządkowe,

- Wszelkie inne prace  wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych opracowane przez wykonawcę  dokumentacji projektowej.

- Sporządzenie  inwentaryzacji powykonawczej

- przygotowanie  materiałów i uzyskanie w imieniu Inwestora ostatecznej decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bochni udzielającą pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu w całości (bez możliwości wykazania prac pozostałych do wykonania)

W zakresie wyposażenia budynków pod klucz należy przyjąć:

- Budynek A  (2 mieszkania) należy wyposażyć zgodnie z projektem (rzut parteru):

  - Pomieszczenie 1.05 (łazienka) wyposażone w: kompletną kabinę prysznicową z osprzętem, misę ustępowa wraz z geberitem, umywalkę wraz z baterią, lustro umywalkowe wraz z oświetleniem, pojemnik na papier, szczotka do toalety, kocioł grzewczy wraz z osprzętem, wyposażenie elektryczne (lampy, gniazdka, włączniki) zgodnie z projektem elektrycznym

  - Pomieszczenie 1.04 (kuchnia) wyposażone w: zestaw mebli kuchennych, kuchenkę elektryczną wraz z piekarnikiem (w zabudowie), zmywarkę (w zabudowie), okap kuchenny, zlew kuchenny wraz z baterią, pralkę, mikrofale, lodówkę o wymiarach min. 180x60, zestaw podstawowych garnków, patelni i przyrządów kuchennych (W skład zestawu wchodzi: chochle, miski, noże, deska kuchenna, Otwieracze i skrobak, Szczypce, Łyżka cedzakowa, Mieszadło, Ubijak, Tarka, Czajnik elektryczny, solniczka, pieprzniczka, cukierniczka), zestaw obiadowy na 6 osób wraz ze szklankami i sztućami,  lada kuchenna/barowa do spożywania posiłków z 3 krzesłami, wyposażenie elektryczne (lampy, gniazdka, włączniki) zgodnie z projektem elektryczny, zestaw podstawowych garnków, sztućów, komplet obiadowy,

  - Pomieszczenie 1.03 (salon) wyposażone w: narożnik z funkcją spania, stolik kawowy, szafka rtv, rolety okienne, wyposażenie elektryczne (lampy, gniazdka, włączniki) zgodnie z projektem elektrycznym

  - Pomieszczenie 1.01 (wiatrołap) wyposażone w: szafa przesuwna na przechowywanie ubrań wierzchniowych oraz butów, drzwi przesuwne zawierające lustro, wyposażenie elektryczne (lampy, gniazdka, włączniki) zgodnie z projektem elektrycznym

  - Pomieszczenie 1.07 (sypialnia) wyposażone w: łóżko podwójne z materacem, dwie szafki przyłóżkowe, szafa otwierana podwójna, rolety okienne, wyposażenie elektryczne (lampy, gniazdka, włączniki) zgodnie z projektem elektrycznym

  - Pomieszczenie 1.06 (pokój) wyposażone w: dwa łóżka pojedyncze z materacem, dwie szafki przyłóżkowe, szafa otwierana podwójna, rolety okienne, wyposażenie elektryczne (lampy, gniazdka, włączniki) zgodnie z projektem elektrycznym

- Budynek  B, C i D (6 mieszkań) należy wyposażyć zgodnie z projektem (rzut parteru):

  - Pomieszczenie 1.05 (łazienka) wyposażone w: kompletną kabinę prysznicową z osprzętem, misę ustępowa wraz z geberitem, umywalkę wraz z baterią, lustro umywalkowe wraz z oświetleniem, kocioł grzewczy wraz z osprzętem, wyposażenie elektryczne (lampy, gniazdka, włączniki) zgodnie z projektem elektrycznym

  - Pomieszczenie 1.04 (kuchnia) wyposażone w: zestaw mebli kuchennych, kuchenkę elektryczną wraz z piekarnikiem (w zabudowie), okap kuchenny, zlew kuchenny wraz z baterią, lada kuchenna/barowa do spożywania posiłków z 3 krzesłami, wyposażenie elektryczne (lampy, gniazdka, włączniki) zgodnie z projektem elektrycznym

  - Pomieszczenie 1.03 (salon) wyposażone w:  wyposażenie elektryczne (lampy, gniazdka, włączniki) zgodnie z projektem elektrycznym

  - Pomieszczenie 1.01 (wiatrołap) wyposażone w: wyposażenie elektryczne (lampy, gniazdka, włączniki) zgodnie z projektem elektrycznym

  - Pomieszczenie 1.07 (sypialnia) wyposażone w: wyposażenie elektryczne (lampy, gniazdka, włączniki) zgodnie z projektem elektrycznym

  - Pomieszczenie 1.06 (pokój) wyposażone w:  wyposażenie elektryczne (lampy, gniazdka, włączniki) zgodnie z projektem elektrycznym

Wymiary winny być zgodne z projektem (rzut parteru). Przed przystąpieniem do wyposażenia, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu zestawienia proponowanego wyposażenia celem jego akceptacji. W zakresie umeblowania należy przyjąć styl skandynawski. Oferowane wyposażenie winno być nowe, nie obciążone prawami osób trzecich, nie posiadać śladów użytkowania i pochodzić z legalnej polskiej dystrybucji. Klasa oferowanego wyposażenia winna opierać się o renomowanych i sprawdzonych producentów. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferowanego wyposażenia w przypadku zaoferowania sprzętu z tzw. „najniższej półki”.

UWAGA!

Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu   przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne  i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta  w dokumentacji.

Ponadto do zadań Wykonawcy należy:

- Oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, organizacja zaplecza budowy

- bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy, utylizację na własny koszt zdemontowanych opraw oświetleniowych, urządzeń i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,

- Uzyskanie wymaganych dokumentów umożliwiających użytkowanie przez Zamawiającego wykonanej instalacji fotowoltaicznej

- uporządkowanie terenu po robotach budowlanych, przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie wszystkich wymaganych badań i pomiarów, prób i sprawdzeń,

- uzyskanie atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności oraz oświadczenia kierownika budowy potwierdzającego, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

- Prowadzenie wewnętrznego dziennika budowy

- Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań zgodnie z wymogami ST.

Miejsce wykonywania zamówienia: działka nr 13/3 w Mikluszowicach

Informacje dodatkowe:

- Zalecane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizję w terenie w celu zaznajomienia się z sytuacją faktyczną oraz specyfiką obiektu i dokładnym zakresem prac. Wykonawca winien zapoznać się z zapisami niniejszej specyfikacji i załączoną dokumentacją projektową łącznie (Dokumentacja techniczna, STWiOR, specyfikacja urządzeń oraz przedmiar robót).

- Oferta musi uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym również usługi towarzyszące inwestycji jak: badania, ekspertyzy, sprawdzenia, itp.

- Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym sporządzi i przedłoży harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia w najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Wprowadzenie zmian w harmonogramie nie będzie traktowane jako zmiany umowy i nie będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR, wypłata wynagrodzenia zostanie  wypłacona  w dwóch transzach tj.

a) Zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 2% i nie większej niż wysokość wkładu własnego Zamawiającego

b) Dofinansowanie wypłacane po zakończeniu inwestycji.

- Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną oraz z zachowaniem wysokich standardów estetycznych, uwzględniających charakter  obiektu.

- Wykonawca wykona wszystkie (także niewymienione imiennie) prace, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności zamówienia. Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane objęte dokumentacją stanowiąca załącznik do SWZ, Ofertą Wykonawcy, Umową oraz wszystkie prace, nawet nie wymienione w Umowie, które są konieczne dla ukończenia, czy bezpiecznego i właściwego działania i eksploatowania wszystkich wytworzonych robót  i zamontowanych urządzeń.

- W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania  z Zamawiającym planowanych do zastosowania urządzeń, materiałów i obiektów.

- Rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia i wyposażenie muszą być wysokiej jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace  i instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub przepisach należy wykonać zgodnie z najlepszą praktyką i doświadczeniem Wykonawcy, w tym:

- wszystkie zaproponowane urządzenia winny pochodzić od renomowanych  i sprawdzonych na rynku polskim i europejskim producentów, którzy zapewniają sprawne przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych oraz dostarczenie części zamiennych,

- przy doborze urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów,

- elementy robót budowlanych winny być wykonane z materiałów odpornych na działanie korozyjne środowiska

- prace budowlane i technologia powinny być wykonane w standardzie  i o parametrach nie niższych niż określone w dokumentacji technicznej.

- wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru lub Zmawiającego,

- Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia  z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane, będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia jw. dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru lub Zmawiającego,

- Wykonawca musi wykonać prace przygotowawcze, zorganizować zaplecze techniczno - socjalne i teren budowy oraz wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeprowadzenie wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów  niezbędnych dla zagwarantowania należytego użytkowania obiektu. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zrealizowanych prac.

- W zakres  przedmiotu zamówienia wchodzi również przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dokonania odbiorów i uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień (jeśli jest wymagana) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu (nie dotyczy czasowego lub warunkowego). W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą również inne prace, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego i kompleksowego wykonania całości zadania inwestycyjnego zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.

- Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowy z podwykonawcami, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, polisę ubezpieczeniową, badania materiałów, wyniki pomiarów, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdania techniczne Wykonawcy, protokół odbioru końcowego robót, kosztorys powykonawczy. Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz w wersji elektronicznej.