Załącznik nr 19 do  SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

TEMAT OPRACOWANIA:

Przebudowa pomieszczeń dla zadania „Przebudowa w celu usprawnienia wentylacji i klimatyzacji w kuchence oddziałowej oraz na korytarzu w Klinice Neurochirurgii”, w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”.

ADRES OBIEKTU:

85-681 Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy

Nazwy i kody

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 Roboty na placu budowy

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71300000-1 Usługi inżynieryjne

71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

71354000-4 Usługi sporządzania map

71330000-0 Różne usługi inżynieryjne

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

SPIS TREŚCI

1	OGÓLNY OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

2	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE  ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH	4

3	AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

4	SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE.	5

4.1	WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO – KUBATUROWE	5

5	WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	5

5.1	PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY	5

5.2	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY	5

5.2	WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH	5

5.3	WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCHNYCH I TELETECHNICZNYCH	7

5.4	WYMAGANIA DOTYCZĄCE  OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	7

CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

Dokumentacja powykonawcza_ rzut parteru

Dokumentacja powykonawcza_ rzut dachu

Dokumentacja powykonawcza_ instalacja chłodnicza

CZĘŚĆ OPISOWA

# OGÓLNY OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Program funkcjonalno - użytkowy (PFU) dla zadania „Przebudowa w celu usprawnienia wentylacji i klimatyzacji w kuchence oddziałowej (pom. 1/17) oraz na korytarzu w Klinice Neurochirurgii”

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  dotyczących usprawnienia instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Zamówienie obejmuje:

- Sporządzenie dokumentacji projektowej  ( zgodnie  Ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo

budowlane- tekst jednolity( Dz.U z 2021 r poz.2351 z późn. zm.): Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -tekst jednolity ( Dz. U z 2019 r. poz.1065 z późn.zm.); Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2020r. poz. 1609 z późn.zm.);

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia  i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą- tekst jednolity ( Dz.U z 2019r. poz.595 z późn.zm.)

Wszystkie prace projektowe branży sanitarnej muszą być wykonane przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wszystkie prace projektowe branży elektrycznej muszą być wykonane przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Program Funkcjonalno– Użytkowy jest materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy niezbędnym dla  przygotowania oferty. Dopuszcza się zmiany w proponowanych rozwiązaniach koncepcyjnych pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego i zgodności proponowanych rozwiązań z obowiązującymi normami ,przepisami i  oczekiwaniami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych wymagań, poprzez wykonanie własnych założeń technologicznych dla zadań wchodzących w skład inwestycji.

# CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE  ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Wszystkie parametry pomieszczeń umieszczone są na części rysunkowej opracowania.

# AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Istniejący budynek Nr 1  należy do  kompleksu  obiektów 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego

z  Polikliniką, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy.

Przebudowa ma zaspokoić aktualne potrzeby Użytkownika, zgodnie z obecnymi przepisami budowlanymi, warunkami sanitarno-higienicznymi ,bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wymogami specjalistycznymi, jakie nakładają przepisy szczegółowe ujęte  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą [Dz.U.2019.595]. Użyte materiały budowlane, instalacyjne oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego standardu wykończenia i użytkowania. Zastosowane rozwiązania techniczne, materiały i urządzenia oraz wykonawstwo robót muszą być zgodne z postanowieniami obowiązujących przepisów, polskich norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania, ogólnych warunków wykonania i odbioru robót oraz sztuki zawodowej.

Realizowane roboty budowlane muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno – higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych, a także aktualnych wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia.

OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE.

Planuje się przebudowę instalacji w celu usprawnienia system ów wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych oraz wyciągowych na kondygnacji parteru Kliniki neurochirurgii wraz z wykonaniem pomiarów wydajności powietrza na wszystkich anemostatach nawiewnych oraz wywiewnych przed i po pracach usprawniających.

# SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE.

## WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO – KUBATUROWE

Powierzchnia parteru Kliniki Neurochirurgii wynosi 1064,29 m2.

# WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca urządzi składowisko materiałów oraz plac postojowy dla maszyn i urządzeń w części terenu/budynku wyznaczonej przez Zamawiającego. Priorytetem jest minimalizacja uciążliwości, wynikających z realizacji inwestycji, dla normalnej pracy Szpitala, oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu.  Prowadzone prace należy wykonywać w sposób nie powodujący narażenia na uszkodzenie budynków i mienia.  Należy przestrzegać instrukcji, które zostaną zawarte w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w kolejnych fazach projektu.

Należy zapewnić zabezpieczenie dojścia do budynku w trakcie trwania robot  jeśli będzie to wymagane. Wykonawca zobowiązany jest również do umieszczenia wszelkiego rodzaju tablic ostrzegawczych w  miejscach tego wymagających oraz tablicy z informacją o budowie. Ponadto wykonawca powinien zabezpieczyć teren budowy używając barier i taśm ostrzegawczych w miejscach, które wymagają  zastosowania takich środków.

Wszelkie koszty związane ze zorganizowaniem i utrzymaniem terenu budowy ponosi Wykonawca  zadania.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY

W zakresie robót budowlanych przewiduje się:

- wykonanie przekuć przez ściany

- demontaż i ponowny montaż obudów i sufitów podwieszanych maskujących przewody wentylacyjne w obszarze zmian

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH

W zakresie branży sanitarnej przewiduje się:

- wykonanie pomiarów wydajności wszystkich punktów nawiewnych i wywiewnych  
3 układów nawiewno-wywiewnych od central wentylacyjnych oraz wszystkich układów wyciągowych od wentylatorów osiowych i dachowych przed i po usprawnieniu systemów

- wykonanie pomiarów wydajności wszystkich punktów wywiewnych wszystkich układów wyciągowych od wentylatorów osiowych i dachowych przed i po usprawnieniu systemów

- usprawnienie nieprawidłowo działających systemów wentylacji wyciągowej

- demontaż wspólnego układu wyciągowego dla wszystkich central wentylacyjnych

- dostawa i montaż nowych układów wyciągowych, oddzielnych dla każdej z trzech central wentylacyjnych

- demontaż wspólnego układu czerpnego do wszystkich central wentylacyjnych

- dostawa i montaż nowych układów czerpnych, oddzielnych dla każdej z trzech central wentylacyjnych

- dostawę i montaż izolacji termicznej do izolacji nowych układów od central wentylacyjnych - dostawa i montaż 3 czerpni i 3 wyrzutni ściennych dla każdego z układów

- dostawa i montaż podkonstrukcji pod przewody wentylacyjne układów wyrzutowych na zewnątrz budynku

- dostawa i montaż systemowych mocowań przewodów wentylacyjnych

- demontaże elementów instalacji wentylacyjnej utrudniających ich prawidłową pracę

- wykonanie dodatkowych odcinków instalacji wentylacyjnej nawiewnej i wywiewnej na potrzeby pomieszczenia kuchni i włączenie się do istniejącego układu NW1

- wykonanie dodatkowych odcinków instalacji wentylacyjnej nawiewnej i wywiewnej na potrzeby wentylowania korytarzy

- dostawa i montaż przewodów wentylacyjnych prostokątnych ocynkowanych

- dostawa i montaż przewodów wentylacyjnych okrągłych ocynkowanych

- dostawa i montaż izolacji termicznej na instalacje wentylacyjne

- dostawa i montaż oblachowania z blachy ocynkowanej w miejscach, gdzie instalacja czerpna wykonana będzie na zewnątrz budynku

- dostawa i montaż przewodów elastycznych

- dostawa i montaż anemostatów nawiewnych i wywiewnych

- dostawa i montaż przepustnic regulacyjnych na instalacjach wentylacyjnych

- dostawa i montaż rewizji w sufitach w miejscach montażu przepustnic regulacyjnych

- wyregulowanie wydajności powietrza usprawnionej instalacji wentylacyjnej

- przekazanie opracowania przedstawiającego naniesione zmiany oraz protokoły z pomiarów wydajności powietrza instalacji wentylacji mechanicznej.

Wszystkie prace muszą być nadzorowane przez kierownika robót posiadającego uprawnienia branży sanitarnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCHNYCH

W zakresie branży elektrycznej przewiduje się:

- wyregulowanie wydajności powietrza usprawnionej instalacji wentylacyjnej

Wszystkie prace przy urządzeniach muszą być nadzorowane przez kierownika robót posiadającego uprawnienia branży elektrycznej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE  OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Budynek istniejący. Warunki ochrony przeciwpożarowej bez  zmian.

Sporządziła: Natalia Michalak