Załącznik. 9.p.2

Eap.2412/15/23/M

Zestawienie oferowanych warunków technicznych

Pakiet 2 – Aparat do litotrypsji złogów  - 1 kpt.

Producent: (podać) .................................

Typ, model  ……………………………..

| Lp | PARAMETR | WARUNEK KONIECZNY | Potwierdzenie przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Charakterystyka ogólna |  |  |
| 1.1 | Zestaw do urologicznej litotrypsji endoskopowej umożliwiający litotrypsję w całym układzie moczowym: pęcherz, moczowód i nerki, dostosowany do pracy z wszystkimi popularnymi rodzajami sztywnych endoskopów urologicznych o prostym kanale roboczym i bocznej optyce. Zestaw po instalacji gotowy do wykonywania zabiegów bez dodatkowych zakupów. | Tak |  |
| 1.2 | Aparat fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji (wyklucza się zaoferowanie urządzenia demo lub powystawowego). | Tak |  |
| 1.3 | Rok produkcji ………. | Tak, podać. |  |
| 1.4 | Typ litotryptora: balistyczny i ultradźwiękowy | Tak |  |
| 1.5 | Przeznaczenie litotryptora: - Litotrypsja kamieni w pęcherzu moczowym - Litotrypsja kamieni w moczowodzie - Litotrypsja kamieni w nerkach | Tak |  |
| 2. | Parametry techniczne |  |  |
| 2.1 | Zintegrowane w jednej obudowie moduły litotrypsji balistycznej i ultradźwiękowej | Tak |  |
| 2.2 | Pompa ssąca do litotrypsji zintegrowana z litotryptorem | Tak |  |
| 2.3 | Możliwość wykonywania i wyboru rodzaju litotrypsji : - tylko balistyczna - tylko ultradźwiękowa - łączona: balistyczna i ultradźwiękowa równocześnie | Tak |  |
| 2.4 | Energia krusząca balistyczna, ultradźwiękowa oraz odsysanie podczas zabiegu litotrypsji realizowane za pośrednictwem jednej głowicy i jednej sondy kruszącej | Tak |  |
| 2.5 | Zasilanie litotryptora: 100-240V AC, 50-60Hz | Tak |  |
| 2.6 | Interfejs użytkownika w postaci kolorowego, dotykowego ekranu LCD | Tak |  |
| 2.7 | Interfejs użytkownika w języku polskim | Tak |  |
| 2.8 | Złącze HDMI wbudowane w litotryptor, umożliwiające podłączenie do endoskopowego toru wizyjnego i wyświetlanie na jego ekranie bieżących ustawień parametrów litotrypsji | Tak |  |
| 2.9 | Układ monitorujący efektywność litotrypsji, wyświetlający w czasie rzeczywistym na ekranie urządzenia graficzny wskaźnik obrazujący skuteczność kruszenia | Tak |  |
| 2.10 | Predefiniowane programy (zestawy ustawień parametrów litotrypsji) do litotrypsji: - kamieni twardych - kamieni miękkich | Tak |  |
| 2.11 | Litotryptor i głowica krusząca wyposażone w układ aktywnego chłodzenia cieczą, zapobiegający przegrzewaniu głowicy | Tak |  |
| 2.12 | Mechanizm blokujący w trakcie trwania zabiegu litotrypsji połączenie między wtyczką kabla głowicy kruszącej a litotryptorem, zapobiegający przypadkowemu odłączeniu głowicy od litotryptora | Tak |  |
| 2.13 | Litotryptor wyposażony w układ RF-ID umożliwiający: - rozpoznawanie czy głowica krusząca jest podłączona do aparatu - rozpoznawanie rodzaju sondy kruszącej podłączonej do głowicy | Tak |  |
| 2.14 | Litotryptor wyposażony w funkcję gromadzenia i wyświetlania statystyk dotyczących: - użycia litotryptora - użycia głowicy kruszącej - użycia sond kruszących | Tak |  |
| 2.15 | Litotryptor wyposażony w funkcję automatycznego ustawiania zalecanych parametrów litotrypsji, odpowiednich dla rodzaju podłączonej sondy kruszącej | Tak |  |
| 2.16 | Regulacja częstotliwości balistycznych impulsów kruszących w zakresie 1 – 12 Hz, w odstępach co 1 Hz | Tak |  |
| 2.17 | Regulacja mocy balistycznych impulsów kruszących w zakresie 10-100%, w odstępach co 10% | Tak |  |
| 2.18 | Wyświetlanie ustawionych parametrów litotrypsji balistycznej (moc, częstotliwość) podczas zabiegu na ekranie litotryptora | Tak |  |
| 2.19 | Regulacja mocy ultradźwiękowych impulsów kruszących w zakresie 10-100%, w odstępach co 10% | Tak |  |
| 2.20 | Wyświetlanie ustawionej mocy energii ultradźwiękowej podczas zabiegu na ekranie litotryptora | Tak |  |
| 2.21 | Regulacja siły ssania w zakresie 10-100%, w odstępach co 10% | Tak |  |
| 2.22 | Wyświetlanie ustawionej siły ssania podczas zabiegu na ekranie litotryptora | Tak |  |
| 2.23 | Możliwość jednoczesnego odsysania płynu i fragmentów kamieni z miejsca operacyjnego podczas litotrypsji ultradźwiękowej, balistycznej i łączonej (balistyczno – ultradźwiękowej) | Tak |  |
| 2.24 | Zintegrowany z aparatem mechanizm automatycznie uruchamiający ssanie w momencie wyzwolenia energii kruszącej i wyłączający je w momencie dezaktywacji energii kruszącej | Tak |  |
| 2.25 | Sterowanie każdym rodzajem energii kruszącej i odsysaniem za pomocą jednego zintegrowanego kontrolera podłogowego | Tak |  |
| 3. | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 3.1 | Głowica do litotrypsji – 1 szt. | Tak |  |
| 3.2 | Klucz dynamometryczny do dokręcania sond kruszących – 1 szt. | Tak |  |
| 3.3 | Sondy kruszące, jednorazowego użytku – 10 szt. Rozmiary do wyboru w pakietach po 5 szt., według potrzeb zamawiającego: - 1.1 mm x 425 mm - 1.1 mm x 520 mm - 1.1 mm x 625 mm - 1.5 mm x 440 mm - 1.9 mm x 341 mm - 3.4 mm x 340 mm - 3.4 mm x 445 mm - 3.9 mm x 350 mm - 3.9 mm x 440 mm | Tak |  |
| 3.4 | Jednorazowe pojemniki do gromadzenia skruszonych kamieni, podłączane w układzie odsysania i montowane do obudowy litotryptora – 10 szt. | Tak |  |
| 3.5 | Jednorazowe zestawy do gromadzenia odessanej cieczy (każdy zestaw zawiera 2 worki o poj. 5l każdy, z substancją żelującą oraz zestaw przewodów łączących) – 10 szt. | Tak |  |
| 3.6 | Zapasowe worki jednorazowe, poj. 5 l, do gromadzenia odessanej cieczy – 10 szt. | Tak |  |
| 3.7 | Kontroler podłogowy do sterowania aparatem | Tak |  |
| 3.8 | Wózek do litotryptora wyposażony w 4 koła skrętne (minimum 2 z hamulcami) i półkę pod aparat | Tak |  |
| 4 | Zestaw endoskopii Mini PCNL |  |  |
| 4.1 | Optyka operacyjna o średnicy 4 mm lub 12 Fr, kąt patrzenia 12 stopni, Wyposażona w kanał roboczy min. 6 Charr. /Fr, zakończony automatycznym wentylem i membraną uszczelniającą, Długość robocza min 200 mm. Optyka wyposażona w plastikowe kraniki, montowane na wcisk bez konieczności stosowania żadnych narzędzi lub zawór metalowy typu Luer-Lock. | Tak |  |
| 4.2 | Płaszcz operacyjny 15 Charr. okrągły, z obrotowym przepływem, z prostą końcówką, z automatycznym zamknięciem, dł. robocza 205 mm | Tak |  |
| 4.3 | Płaszcz operacyjny 18 Charr. okrągły, z obrotowym przepływem, z prostą końcówką, z automatycznym zamknięciem, dł. robocza 205 mm | Tak |  |
| 4.4 | Płaszcz, 18 Fr, dł. robocza min.133 mm zakończony membraną uszczelniającą. | Tak |  |
| 4.5 | Dylatator 12 Charr. do nefroskopu operacyjnego do płaszcza operacyjnego 15 Charr. lub rozszerzadło jednostopniowe do wytworzenia przetoki nerkowej, wyposażone w dwa kanały centralny i boczny umożliwiające wprowadzenie dwóch drutów prowadzących. Rozmiar rozszerzadła dostosowany do płaszcza operacyjnego o rozmiarze wewnętrznym 15 Fr. | Tak |  |
| 4.6 | Dylatator 15 Charr. do nefroskopu miniaturowego do płaszcza operacyjnego 18 Charr lub rozszerzadło jednostopniowe do wytworzenia przetoki nerkowej, wyposażone w dwa kanały centralny i boczny umożliwiające wprowadzenie dwóch drutów prowadzących. Rozmiar rozszerzadła dostosowany do płaszcza operacyjnego o rozmiarze wewnętrznym 16,5 Fr. | Tak |  |
| 4.7 | Obturator z centralnym otworem 12 Charr. do miniaturowego nefroskopu do 15 Charr. płaszcza operacyjnego | Tak |  |
| 4.8 | Obturator z centralnym otworem 18 Charr | Tak |  |
| 4.9 | Chwytacz kamieni trójramienny, sztywny, 2 mm lub 5 F, samozamykający się lub zamykający się poprzez zaciśnięcie rękojeści, dł. Robocza max.365 mm | Tak |  |
| 4.10 | Kleszczyki do wyciągania kamieni, ząb mysi lub aligator, sztywne, 2 mm lub 5Fr, dł. robocza min. 365 mm | Tak |  |
| 4.11 | Światłowód długości min 2.3 m, dopasowanym do źródła światła posiadanego przez Zamawiającego | Tak |  |
| 4.12 | Kosz do sterylizacji i przechowywania urządzenia | Tak |  |
| 5. | GWARANCJA I SERWIS |  |  |
| 5.1 | Autoryzowany przez producenta aparatu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak, opisać |  |
| 5.2 | Wymagany min. okres gwarancji i rękojmi na sprzęt minimum 24 miesiące | podanie dłuższego okresu gwarancyjnego stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |
| 5.3 | Przeglądy, konserwacje oraz wymiany zalecane przez producenta wykonywane w czasie gwarancji bezpłatnie. | Tak, opisać |  |
| 5.4 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych – minimum 10 lat od daty instalacji | Tak, podać |  |
| 5.5 | Okres gwarancji i rękojmi na głowicę kruszącą minimum 100 użyć | Podać |  |
| 6. | POZOSTAŁE |  |  |
| 6.1 | Deklaracja zgodności i certyfikat CE | Tak, dołączyć do oferty |  |
| 6.2 | Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego Zamawiającego z obsługi i konserwacji aparatu | Tak |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oświadczam, że zaoferowany przez nas sprzęt medyczny jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie 	wymagania określone w niniejszym załączniku.

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy