Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET NR 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: 	DOPOSAŻENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU W SPRZĘT I APARATURĘ
                               MEDYCZNĄ NA POTRZEBY UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z podziałem na pakiety:

PAKIET NR 2 - „Dostawa sprzętu medycznego wraz z  montażem oraz przeszkoleniem pracowników  z obsługi sprzętu

– SZYBKOOBROTOWEGO PEN Z PRZYSTAWKAMI – 1 komplet”

MIEJSCE DOSTAWY 	SZYBKOOBROTOWEGO PEN Z PRZYSTAWKAMI – 1 komplet

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479  Poznań

Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią – II  - piętro – Filia nr 1

Szybkoobrotowy  PEN z przystawkami – 1 zestaw

| Lp. | OPIS | J.m | Ilość | Wykonawca wpisuje parametry oferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Napęd elektryczny szybkoobrotowy do chirurgii ortopedyczno - urazowej, szczękowo-twarzowej, neurochirurgii, chirurgii kręgosłupa. Ilość obrotów: 60 0000 obr/min. Możliwość zmiany kierunku obrotów: prawo/lewo w sterylnym polu na korpusie napędu. Długość napędu max. 130mm, waga max 185g. Napęd z ręcznym, WŁ/WYŁ- na korpusie wiertarki oraz ręcznym włącznikiem i wyłącznikiem elektromagnetycznym na spuście. | szt | 1 |  |
| 2. | Kabel przyłączeniowy rękojeść/konsola elastyczny , sterylizowany w parze – min. 4 m | szt | 1 |  |
| 3. | Złączka uszczelniajaca do kabla | szt | 1 |  |
| 4. | Włącznik ręczny do rękojeści napędu, zatrzaskowy z blokadą uruchomienia | szt | 1 |  |
| 5. | Nasadka wiercąca Jackobs 45°, kaniulowana. UWAGA: Wszystkie przystawki do napędu montowane na zasadzie szybkozłączek – „click” w 6-8 różnych pozycjach obrotowych. | szt | 1 |  |
| 6. | Nasadka do drutów Kirschnera samochwytająca, prędkość oborotowa około 2700obr./min., średnica od 0,6 do 1,6mm, możliwość obrotu o 300 st. UWAGA: Wszystkie przystawki do napędu montowane na zasadzie szybkozłączek – „click” w 6-8 różnych pozycjach obrotowych. | szt | 1 |  |
| 7. | Nasadka piły oscylacyjnej - Piła prosta (sagittal), 22.000 osc/min UWAGA: Wszystkie przystawki do napędu montowane na zasadzie szybkozłączek–„click” w 6-8 różnych pozycjach obrotowych." | szt | 1 |  |
| 8. | Kosz dedykowany do powyższego asortymentu - typu Vario Case | szt | 1 |  |
| 9. | Pokrywa ze stali nierdzewnej | szt | 1 |  |
| Serwis gwarancyjny Okres gwarancji na moduł zasilający zawierający silnik napędu, elektronikę sterującą -zestaw, elementy 24 miesiące Okres gwarancji na baterie - 24 m-ce Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godz. Wymagane przeglądy okresowe wykonywane przez autoryzowany serwis w trakcie gwarancji na koszt Wykonawcy Zastępczy sprzęt na okres naprawy przekraczający 72 godziny |  |  |  |  |
| INNE Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego Przekazanie sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową Instrukcje w języku polskim |  |  |  |  |