Zakres czynności serwisowych wykonywanych podczas przeglądu technicznego

Dla Rezonansu Magnetycznego INGENIA 3.0T

1.	Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

2.	Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego (testy uziemienia i prądu upływności).

3.	Sprawdzenie bezpieczeństwa gazowego oraz układu awaryjnego wyłączania pola magnetycznego- wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta

4.	Kontrola układu chłodzenia magnesu połączona z wymianą elementów głowicy i kompresora (zgodnie z wymaganiami producenta, w razie stwierdzenia pogorszenia efektywności chłodzenia, minimum raz na 4 lata). Wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta

5.	Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

6.	Kontrola zużycia części ruchomych.

7.	Oczyszczanie i smarowanie ruchomych części mechanicznych. Wymiana niezbędnych filtrów.

8.	Przeprowadzenie uznanych przez Wykonawcę za konieczne środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa obsługi aparatu (modyfikacje serwisowe)

9.	Kontrola i czyszczenie dróg odprowadzania ciepła. Wymiana płynów chłodzących wraz z filtrami i inhibitorami.

10.	Sprawdzenie parametrów roboczych, niezbędne regulacje według wytycznych producenta (wymaga dostępów serwisowych udzielonych przez producenta).

11.	Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

12.	Sprawdzenie jakości obrazu jak również wartości pomiarowych i aplikacyjnych urządzenia ew. regulacja w przypadkach ich odchylenia od wartości normalnych dla standardu urządzenia. Wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta.

13.	Świadectwo Sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia stanu technicznego aparatu.