| Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat do posiewu krwi | 1 komplet |  |  |
| Aparat do barwienia preparatów metodą Grama | 1 komplet |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| I. | Aparat do posiewu krwi |  |  |
|  | Pojemność aparatu minimum 400 stacji inkubacyjno-pomiarowych. | TAK |  |
|  | Dopuszczalna budowa modularna aparatu, umożliwiająca dowolne łączenie i rozbudowę o kolejne moduły inkubacyjno-pomiarowe. | TAK |  |
|  | Aparat z wbudowanym komputerem i ekranem dotykowym z oprogramowaniem w wersji graficznej wraz z drukarką. | TAK |  |
|  | Analizator oraz podłoża wyłącznie od jednego producenta. | TAK |  |
|  | Hodowla i detekcja w obrębie jednego aparatu. | TAK |  |
|  | Wprowadzanie danych do aparatu za pomocą kodów kreskowych. | TAK |  |
|  | Zachowanie ciągłości pomiarów i utrzymanie stałej temperatury w aparacie. | TAK |  |
|  | Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej - sygnał dźwiękowy i świetlny. | TAK |  |
|  | Jednoznaczne określenie butelki anonimowej jako dodatniej - pozytywnej w momencie kiedy następuje w niej wzrost drobnoustrojów. | TAK |  |
|  | Podłączenie systemu do laboratoryjnego systemu informatycznego LIS - CENTRUM firmy Marcel. | TAK |  |
|  | Urządzenie UPS pozwalające na bezpieczne zamknięcie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej. | TAK |  |
|  | Możliwość posiewu małych objętości krwi, min. 0,5 ml potwierdzone instrukcją używania producenta w języku polskim. | TAK |  |
|  | Butelki z podłożem umożliwiającym wzrost bakterii i grzybów w warunkach tlenowych bez inhibitora antybiotyków. | TAK |  |
|  | Butelki z podłożem umożliwiającym wzrost bakterii i grzybów w warunkach beztlenowych bez inhibitora. | TAK |  |
|  | Butelki z podłożem umożliwiającym wzrost bakterii i grzybów w warunkach tlenowych z inhibitorem antybiotyków. | TAK |  |
|  | Butelki z podłożem umożliwiającym wzrost drobnoustrojów beztlenowych z inhibitorem antybiotyków . | TAK |  |
|  | Możliwość hodowli bakterii i grzybów w jednym podłożu. | TAK |  |
|  | Dostępne podłoża do hodowli krwi potwierdzone instrukcją używania producenta w j.polskim (rodzaj materiału badanego potwierdzony instrukcją techniczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 12.01.2011.). | TAK |  |
|  | Butelki nietłukliwe z tworzywa sztucznego nie ulegające pęknięciu i odłamaniu w czasie obsługi i w czasie kontaktu z materiałem zakaźnym, podczas pobierania go od pacjenta. | TAK |  |
|  | Butelki zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania antybiogramu bezpośrednio z dodatnich posiewów krwi. | TAK |  |
|  | Wykonawca, który zaoferuje w pełni automatyczny załadunek butelek do aparatu, bez konieczności manualnego otwierania komory pomiarowej. | TAK – 15 pkt. NIE – 0 pkt. PODAĆ ! |  |
|  | Wykonawca, który zaoferuje bezpośredni, automatyczny pomiar poziomu badanej próbki w każdej butelce dla pacjentów dorosłych podczas ich wkładania do aparatu. | TAK – 15 pkt. NIE – 0 pkt. PODAĆ ! |  |
|  | Wykonawca, który zaoferuje automatyczne usuwanie butelek ujemnych z komory inkubacyjno-pomiarowej bez udziału operatora. | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. PODAĆ ! |  |
| II. | Aparat do barwienia preparatów metodą Grama |  |  |
|  | W pełni automatyczny, wykonujący utrwalanie, barwienie i suszenie preparatów. | TAK |  |
|  | Całość procesów w zamkniętym aparacie. | TAK |  |
|  | Całkowity czas barwienia nie dłuższy niż 10 minut. | TAK |  |
|  | Brak bezpośredniego kontaktu operatora z odczynnikami podczas procesu barwienia. | TAK |  |
|  | Metoda natryskowa barwienia. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie aparatu umożliwiające dostosowanie ilości zużywanych odczynników do liczby barwionych preparatów. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie aparatu umożliwiające dostosowanie ilości zużywanych odczynników do grubości preparatów. | TAK |  |
|  | Zużyte barwniki zbierane do pojemnika przeznaczonego do utylizacji. | TAK |  |
|  | Monitorowanie poziomu odczynników. | TAK |  |
|  | Monitorowanie poziomu odpadów. | TAK |  |
|  | Automatyczny cykl czyszczenia. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Aparat do posiewu krwi fabrycznie nowy, rok produkcji 2023/2024. | TAK |  |
|  | Aparat do barwienia preparatów metodą Grama, rok produkcji nie starszy niż 2020. |  |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki serwisu |  |  |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi serwisowej tj. wykonywanie wszelkich czynności w celu utrzymania lub przywrócenia pełnej sprawności przez cały okres dzierżawy aparatu. | TAK |  |
|  | W związku z pełną obsługą serwisową Zamawiający powiadomi Dostawcę o awarii, wadzie dzierżawionego przedmiotu umowy. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu zgłoszenia. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w ramach dzierżawy (dokumenty potwierdzające wykonanie usługi należy dostarczyć do Sekcji Napraw Sprzętu Medycznego). | TAK |  |
|  | Wymiana sprzętu na nowy jeżeli czas przestoju aparatu z powodu awarii przekroczy 10 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Liczba napraw tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Wydzierżawiający poda numer telefonu kontaktowego w sprawach serwisu w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy. | TAK |  |