Nr sprawy: ZP/4/2024 - Zakup i dostawa akcesoriów zużywalnych do lasera holmowego dla Oddziału Urologii z Onkologią                                                                                                  Załącznik nr 1

	Pakiet 1 - Akcesoria zużywalne do lasera holmowego  

	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamawianego
	Ilość sztuk
	cena jedn. bez VAT za 1 sztukę
	Wartość bez VAT
	% VAT
	Podatek Vat w zł
	Wartość z VAT
	Nazwa  towaru/ nr katalog. Producent
	Termin ważności – min. 24 miesiące

	1
	Włókno laserowe o średnicy 272 µm, wielorazowe, możliwość sterylizacji plazmowej (Sterrad 100NX), gwarantowana trwałość na min. 10 użyć. Dostarczone sterylne. Kompatybilne z laserem holmowym Cyber Ho 150 prod. Quanta System SPA.
	15
	
	
	
	
	
	  
	

	2
	Włókno laserowe o średnicy 365 µm, wielorazowe, możliwość sterylizacji plazmowej (Sterrad 100NX), gwarantowana trwałość na min. 10 użyć. Dostarczone sterylne. Kompatybilne z laserem holmowym Cyber Ho 150 prod. Quanta System SPA.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Włókno laserowe o średnicy 550 µm, wielorazowe, możliwość sterylizacji plazmowej (Sterrad 100NX), gwarantowana trwałość na min. 10 użyć. Dostarczone sterylne. Kompatybilne z laserem holmowym Cyber Ho 150 prod. Quanta System SPA.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Osłona do lasera – soczewka zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem wewnętrznej optyki lasera, tzw. blast-shield, na wypadek spalenia włókna lub innych zanieczyszczeń
	16
	
	
	
	
	
	
	

	Razem:
	
	X
	
	
	X
	X


Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

	Pakiet nr 2  - URS-y giętkie  

	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamawianego
	Ilość sztuk
	cena jedn. bez VAT za 1 sztukę
	Wartość bez VAT
	% VAT
	Podatek Vat w zł
	Wartość z VAT
	Nazwa  towaru/ nr katalog. Producent
	Termin ważności – min. 24 miesiące

	1
	Cyfrowy, wielorazowy ureterorenoskop giętki przeznaczony do pracy przez min. 21 godzin
Długość robocza min. 670 mm

Maksymalna średnica zewnętrzna części roboczej Ø 2,8 mm

Średnica zewnętrzna części dystalnej 7,5Fr

Średnica kanału roboczego min. Ø 1,2 mm

Pole widzenia min. 110°

Głębia ostrości min. 2-50 mm

Wygięcie części dystalnej min. 270° góra i 270° dół

Możliwość sterylizacji plazmowej (Sterrad 100NX) oraz EO
Endoskop kompatybliny z jednostką sterującą wideoendoskopów P6675EA 1 prod. Hawk Optical Electronic Instruments CO. Ltd.
	10
	
	
	
	
	
	  
	

	Razem:
	
	X
	
	
	X
	X


Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

……….…………podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

