Zakres przeglądu/niezbędne przyrządy – najważniejsze informacje

| Numer zadania | Zakres przeglądu/niezbędne przyrządy – najważniejsze informacje |
| --- | --- |
|  | CombiDiagnost R90 – sn: 18000076 Przeglądy techniczne 1 raz w roku, zgodnie z zaleceniami producenta - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego. - Sprawdzenie bezpieczeństwa radiologicznego. - Kontrola występowania usterek zewnętrznych - Kontrola zużycia części ruchomych. - Oczyszczanie i smarowanie ruchomych części mechanicznych. - Przeprowadzenie uznanych przez Wykonawcę za konieczne środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa obsługi aparatu (modyfikacje serwisowe)- wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta - Kontrola integralności oprogramowania, konserwacja - wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta. - Sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby ich regulacja według wytycznych producenta. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. - Wykonanie kalibracji lampy rentgenowskiej- wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta. - Sprawdzenie jakości obrazu jak również wartości pomiarowych i aplikacyjnych urządzenia ew. regulacja w przypadkach ich odchylenia od wartości normalnych dla standardu urządzenia- wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta. - Adaptacja lampy rentgenowskiej w celu przedłużenia jej żywotności (wymaga dostępu serwisowego) - Świadectwo Sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia stanu technicznego aparatu. |
|  | MobileDiagnost wDR – sn: 21410047 Przeglądy techniczne 1 raz w roku, zgodnie z zaleceniami producenta - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego. - Sprawdzenie bezpieczeństwa radiologicznego. - Kontrola występowania usterek zewnętrznych - Kontrola zużycia części ruchomych. - Oczyszczanie i smarowanie ruchomych części mechanicznych. - Przeprowadzenie uznanych przez Wykonawcę za konieczne środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa obsługi aparatu (modyfikacje serwisowe)- wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta - Kontrola integralności oprogramowania, konserwacja - wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta. - Sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby ich regulacja według wytycznych producenta. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. - Wykonanie kalibracji lampy rentgenowskiej- wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta. - Sprawdzenie jakości obrazu jak również wartości pomiarowych i aplikacyjnych urządzenia ew. regulacja w przypadkach ich odchylenia od wartości normalnych dla standardu urządzenia- wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta. - Adaptacja lampy rentgenowskiej w celu przedłużenia jej żywotności (wymaga dostępu serwisowego) - Świadectwo Sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia stanu technicznego aparatu. |
|  | Strzykawki kontrastu BRACCO - Przegląd techniczny zgodnie z zaleceniami producenta - Czyszczenie z pozostałości kontrastu - Kontrola funkcjonalności - Kalibracja Test bezpieczeństwa elektrycznego |
|  | Mobilny aparat RTG United Imaging Healthcare uDR370i Czynności dla przeglądu rocznego: - Komunikacja z klientem - Przeglądanie rekordów historycznych - Sprawdzanie stanu systemu - Sprawdzanie napięcia sieciowego - Sprawdzanie wyglądu - Sprawdzanie działania hamulca ręcznego - Sprawdzanie szpuli zasilającego i szpuli sieciowego - Sprawdzanie ramienia teleskopowego - Sprawdzanie podparcia ramienia teleskopowego - Sprawdzanie kolumny - Sprawdzanie zespołu RVA - Sprawdzenie liny stalowej górnego napędu - Sprawdzanie przechyłu i siły RHA - Sprawdzanie kolimatora - Sprawdzanie uchwytu transportowego - Sprawdzanie funkcji przełącznika - Sprawdzanie funkcji antykolizyjnej - Zerowanie ruchu wspomaganego silnikiem - Sprawdzanie stanu przedniego i tylnego koła - Sprawdzanie stanu akumulatora (bateria litowa) - Rejestruj informacje o stanie akumulatora - Sprawdzanie płytki PCB pilota - Sprawdzanie funkcji zatrzymania awaryjnego - Sprawdzanie funkcji ładowania listwy zasilającej PDU - Sprawdzanie monitora wyświetlacza wideo - Sprawdzanie generatora wysokiego napięcia - Sprawdzanie funkcji ładowania ładowarki akumulatorów FPD - Sprawdzanie poziomu naładowania baterii przycisku hosta - Kalibracja lampy rentgenowskiej - Kalibracja detektora płasko ekranowego - Sprawdzanie miejsca na dysku - Czyszczenie bazy danych - Sprawdź bazę wirusów - Kopia zapasowa danych - Czyszczenie sprzętu Czynności dla przeglądu półrocznego - Komunikacja z klientem - Przeglądanie rekordów historycznych - Sprawdzanie stanu systemu - Sprawdzanie napięcia sieciowego - Sprawdzanie wyglądu - Sprawdzanie działania hamulca ręcznego - Sprawdzanie szpuli zasilającego i szpuli sieciowego - Sprawdzanie ramienia teleskopowego - Sprawdzanie podparcia ramienia teleskopowego - Sprawdzanie kolumny - Sprawdzanie zespołu RVA - Sprawdzenie liny stalowej górnego napędu - Sprawdzanie przechyłu i siły RHA - Sprawdzanie kolimatora - Sprawdzanie uchwytu transportowego - Sprawdzanie funkcji przełącznika - Sprawdzanie funkcji antykolizyjnej - Zerowanie ruchu wspomaganego silnikiem - Sprawdzanie stanu przedniego i tylnego koła - Sprawdzanie stanu akumulatora (bateria litowa) - Sprawdzanie płytki PCB pilota - Sprawdzanie funkcji zatrzymania awaryjnego - Sprawdzanie funkcji ładowania listwy zasilającej PDU - Sprawdzanie monitora wyświetlacza wideo - Sprawdzanie generatora wysokiego napięcia - Sprawdzanie funkcji ładowania ładowarki akumulatorów FPD - Sprawdzanie - Sprawdzanie poziomu naładowania baterii przycisku hosta - Sprawdzanie miejsca na dysku - Czyszczenie bazy danych - Sprawdź bazę wirusów - Kopia zapasowa danych - Czyszczenie sprzętu Potrzebne narzędzia - Potrzebne hasło serwisowe - elementy do wymiany w trakcie przeglądu itp. - klawiatura USB - cyfrowy miernik uniwersalny - klucz sześciokątny - klucz nasadowy - zalecany Smar do przewodów HV - zabezpieczenia gwintów - pozostałe klucze narzędzia niezbędne do przeprowadzenia czynności serwisowych - zewnętrzna pamięć USB |
|  | ULTRASONOGRAF USG DOPPLER PIONEER TC 8080 - Usunięcie złogów kurzu z wnętrza modułu/ów aparatu oraz kontrola połączeń pomiędzy podzespołami - Kontrola napięć zasilających wewnątrz aparatu - Sprawdzenie stanu połączeń międzymodułowych i przewodów głowic - Sprawdzenie bezpieczeństwa przeciwporażeniowego (kontrola ciągłości i oporności - uziemienia oraz prądu upływu w warunkach normalnej pracy aparatu) - zgodnie z normą PN-EN62353 - Sprawdzenie poprawności działania aparatu: - procesora, pamięci, zegara, klawiatury, myszy, karty graficznej, monitora, napędów i komunikacji z portami (nie dotyczy aparatu Legend) - plików systemowych (nie dotyczy aparatu Legend) - panelu sterującego (dotyczy tylko modeli aparatów w których występuje) - drukarki - głośnika i regulacji głośności - wzmacniaczy (wzmocnienie, filtry, szumy) - przycisku nożnego (jeśli występuje) - Przeprowadzenie testów próbnych przy użyciu wszystkich głowic i wydrukowanie raportu |