Sprawa nr 50/2024	DOTYCZY ZADANIA 5	Załącznik nr 22 do SWZ

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy

- Przedmiot zamówienia i postanowienia ogólne:

Czyszczenie przewodów wentylacyjnych i kontroli rocznej ich stanu technicznego zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego ust. 1 tj. :

        - przegląd i czyszczenie kominów spalinowych dwa razy w roku w budynku nr 8 
( Blok Cieplny ), budynek nr 26 ( Kotłownia Polikliniki );

        - dokonanie rocznego przeglądu kominiarskiego, oraz sprawdzenie prawidłowości działania podłączeń wentylacyjnych z wydaniem protokołów na poszczególne budynki w kompleksie 7471 ( Szpital ), oraz kompleksie 1106 ( Dom Medyka ),

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przeglądu, czyszczenia kominów spalinowych dwa razy każdego roku w budynku nr 8 
( Blok Cieplny ), budynek nr 26 ( Kotłownia Polikliniki ), przez okres trwania umowy.

- Dokonaniu rocznego przeglądu kominiarskiego zgodnie z art. 62 Prawo Budowlane ust.1, oraz sprawdzenie prawidłowości działania połączeń wentylacyjnych  z wystawieniem protokołów na poszczególne budynki w kompleksie 7471 ( Szpital ), oraz kompleksie 1106 ( Dom Medyka ), przez okres trwania umowy.

- Termin realizacji przedmiotu umowy:      36 miesiące   od dnia zawarcia umowy :

- do 30 czerwca każdego roku ( pełna usługa, kompleks 7471 i kompleks 1106 ); 2024, 2025, 2026,

- do 31 października każdego roku ( Blok Cieplny oraz Kotłownia Polikliniki, kominy spalinowe ); 2024, 2025, 2026.

- Sprawdzenie drożności kominów, szczelności kominów.

- Czyszczenie i udrożnienie kominów.

- Badanie stanu technicznego kominów ponad dachem w tym głowic kominowych, ścian kominowych nad dachem i stan nasad kominowych.

- Sprawdzenie ciągu kominowego, ujęcie pomiaru w protokole pokontrolnym.

- Przywrócenie całkowitej drożności i sprawności instalacji kominowej.

- Badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych, w tym stanu technicznego : włazów, drabin, ankrów, ław kominiarskich, itp.

- Wykonawca w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników w trakcie realizacji usługi.

- Wykonawca zrealizuje prace będące przedmiotem umowy z materiałów, sprzętu i środków własnych, posiadających stosowne atesty, aktualne badania techniczne, a przyrządy pomiarowe posiadają aktualne certyfikaty.

- Przed przystąpieniem do wykonania umowy i w trakcie jej obowiązywania Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania „Zasad środowiskowych i jakości”, określonych w załączniku nr 3 do umowy przez wszystkie osoby uczestniczące przy wykonaniu przedmiotu umowy;

- zapewnienia realizacji umowy z zachowaniem wymogów ustawy z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z póź. zm.), ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo  Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z póź. zm.) oraz aktów wykonawczych i ponoszenia odpowiedzialność za powstałe odpady określone przepisami w/w ustaw 
i rozporządzeń oraz innych przepisów w tym zakresie;

- zagospodarowania / zutylizowania wytworzonych przez siebie odpadów zgodnie z  obowiązującą ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.  (t.j. Dz.U. z  2022 r. poz. 699) – art.3 pkt 32 -  na własny koszt;

- zapoznania z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która dostępna jest na stronie: www.10wsk.mil.pl;

- zapewnienia identyfikatorów imiennych dla wszystkich osób reprezentujących Wykonawcę na terenie Zamawiającego  i noszenia ich w widocznym miejscu.

III. Harmonogram przeglądów zgodny z załącznikiem nr 1 do umowy

| Lp. | Przegląd | Ilość Przeglądów | 2024 rok Ilość przeglądów: | 2025 rok Ilość przeglądów: | 2026 rok Ilość przeglądów: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Przegląd kominów spalinowych* Blok Cieplny (8szt.) + Kotłownia Nowa Poliklinika (2szt.) | 6 ( dwa w roku ) do 30 czerwca oraz do 31 października | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Przegląd roczny przewodów (1521szt.) i podłączeń wentylacyjnych (1494szt.) zgodnie z wykazem w załączniku nr 1. Szpital, Kompleks 7471 | 3 ( raz do roku ) do 30 czerwca | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Przegląd roczny przewodów (174szt.) i podłączeń wentylacyjnych (403szt.) zgodnie z wykazem w załączniku nr 1. Dom Medyka, Kompleks 1106 | 3 ( raz do roku ) do 30 czerwca | 1 | 1 | 1 |