Załącznik nr 11 do SWZ

Przedmiar

| 1. Posadzki Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 25,31 m2 |
| 1. |  | 22,91+24*0,1 | 25,31 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 25,31 |  |
| 2 | KNR 4-01 0211-03-050 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 25,31 m2 |
| 3 | KNR 4-02W 0232-04-020 Demontaż podejścia odpływowego o średnicy ok.150-200 mm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,00 szt |
| 4 | KNR 4-01 0106-05-060 Usunięcie z piwnic gruzu i ziemi bez względu na kategorię krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,52 m3 |
| 5 | KNR 4-01 0108-13-060 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,52 m3 |
| 6 | KNR 4-01 0108-16-060 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność= 15,00 |  |  |  |  |  | 1,52 m3 |
| 7 | KNR 2-15W 0211-03-179 Montaż kratki ściekowej/odpływu/ wpustu kanalizacyjnego, (kratka ze stali nierdzewnej) ok fi 150-200 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,00 podejśc. |
| 8 | KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 25,31 m2 |
| 9 | KNR 2-02 1102-02-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko. ze spadkami krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 25,31 m2 |
| 10 | KNR 2-02 1102-03-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 25,31 m2 |
| 11 | KNR 2-02U 2806-05-050 Posadzki jednobarwne z płytek klinkierowych na zaprawie klejowej, antypoślizgowość od R12, gr. min. 15 mm ze spadkami krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 22,91 m2 |
| 12 | KNR 2-02U 2809-02-040 Cokoliki z płytek kamionkowych klinkierowych o wymiarach 12,5x25cm na zaprawach klejowych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 24,00 m |