Sprawa nr 83/2024							   	Załącznik nr 9 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy nr 83-…/P/2024/TU

ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH

- Przedmiot zamówienia i postanowienia ogólne:

„Wykonanie przeglądów i napraw urządzeń automatycznych – zestawienie urządzeń w załączniku  nr  8 do SWZ”

II. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :

  - Zapewnić prawidłową pracę urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego poprzez wykonanie czynności naprawczych i konserwacyjnych;

  - Przed przystąpieniem do naprawy Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od Zamawiającego akceptację kalkulacji wstępnej w formie pisemnej, w sprawach awarii po godzinach pracy i w dni wolne (sobota, niedziela 
i święta) Zamawiającego, dopuszcza się wstępne ustalenia telefoniczne z Wykonawcą;

  - Awarie i naprawy zleca osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy wymieniona w § 6 ust. 1 na 
nr tel.: ………….lub e-mail: ………………..Wykonawcy wymienionego w § 6 ust. 2;

  - Wykonania przeglądów konserwacyjnych urządzeń wymienionych w projekcie umowy - zał. nr 1, dwa razy w roku do 30.06 i 31.11 każdego roku.

  - Wykonania zgodnie z harmonogramem przeglądów i konserwacji oraz zgodnie z pkt. III,

  - Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dot. wykonywanej usługi;

  - Podjęcia czynności napraw w przypadku awarii -  maksymalnie  w ciągu ……….  od zgłoszenia telefonicznego. W przypadku, gdy naprawa urządzenia jest poważna tzn., że wymaga sprowadzenia części zamiennych zza granicy czas naprawy Zamawiający i Wykonawca ustalą w formie pisemnej.

  - Wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie i po realizacji umowy nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę w jakiejkolwiek działalności bez zgody Zamawiającego.

  - Wykonawca w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w trakcie realizacji usługi.

  - Wykonawca zrealizuje prace będące przedmiotem umowy z materiałów, sprzętu i środków własnych, posiadających stosowne atesty, aktualne badania techniczne.

  - Przed przystąpieniem do wykonania umowy i w trakcie jej obowiązywania Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania „Zasad środowiskowych i jakości”, określonych w załączniku nr 3 do umowy przez wszystkie osoby uczestniczące przy wykonaniu przedmiotu umowy;

- zapewnienia realizacji umowy z zachowaniem wymogów ustawy z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z2022r. poz. 699 z późn. zm.), ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo  Ochrony Środowiska 
(t.j. Dz. U. z2022r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych i ponoszenia odpowiedzialność 
za powstałe odpady określone przepisami w/w ustaw i rozporządzeń oraz innych przepisów w tym zakresie;

- zagospodarowania / zutylizowania wytworzonych przez siebie odpadów zgodnie z  obowiązującą ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.  (t.j. Dz.U. z  2022r. poz. 699 z późn. zm.) – art.3 pkt. 32 -  na własny koszt;

- zapoznania z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która dostępna jest na stronie: www.10wsk.mil.pl;

- zapewnienia identyfikatorów imiennych dla wszystkich osób reprezentujących Wykonawcę na terenie Zamawiającego  i noszenia ich w widocznym miejscu.

- Zakres czynności konserwacyjnych urządzeń:

- ZAPORY DROGOWE

sprawdzenie stanu:

- przewodów elektrycznych i połączeń

- kontrola poziomu oleju oraz stanu węży hydraulicznych

- wyłączników krańcowych

- przycisków

- wyłącznika głównego

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania oraz działania zastosowanych w bramie urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (fotokomórki, listwa optyczna, dodatkowe wyłączniki krańcowe, itd.)

- sprawdzenie działania pozostałych urządzeń elektrycznych zastosowanych w urządzeniu

- sprawdzenie punktu mocowań ram

- punktów zawieszenia

- spoin (rysy, pęknięcia)

- połączeń ruchomych

- mocowań napędów i przekładni

- czyszczenie oraz smarowanie łożysk

- ustawienia luzów kinematycznych

- regulacje elementów ruchowych

- sterowania oraz napędów

- urządzeń zabezpieczających

- kompletnego urządzenia

- kontrola pełnego cyklu pracy

- BRAMY ROLOWANE

sprawdzenie stanu:

-przewodów elektrycznych i połączeń

-wyłączników krańcowych

-przycisków

-wyłącznika głównego

-sprawdzenie prawidłowości zamontowania oraz działania zastosowanych w bramie urządzeń           odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (fotokomórki, listwa optyczna, dodatkowe wyłączniki krańcowe, itd.)

-sprawdzenie działania pozostałych urządzeń elektrycznych zastosowanych w urządzeniu

- sprawdzenie punktu mocowań ram, dokręcenie połączeń

- punktów zawieszenia, dokręcenie połączeń

- spoin (rysy, pęknięcia)

- połączeń ruchomych

- mocowań napędów i przekładni, dokręcenie, smarowanie

- konserwacja – czyszczenie i smarowanie łożysk

- czyszczenie i konserwacja kół w prowadnicach odpowiednim suchym smarem,

- czyszczenie prowadnic rolek prowadzących

- ustawienia luzów kinematycznych

- regulacje elementów ruchowych, dokręcenie połączeń śrubowych

- sterowania oraz napędów

- urządzeń zabezpieczających

- kompletnego urządzenia

- kontrola pełnego cyklu pracy

- DRZWI AUTOMATYCZNE:

  - NAPĘDY DRZWI PRZESUWNYCH

- kontrola funkcji bezpieczeństwa tj. kontrola działania czujników podczerwieni, kontrola funkcji zatrzymania napędu na przeszkodzie

- sprawdzenie połączeń mechanicznych i śrubowych, dokręcenie połączeń

- sprawdzenie dokręcenia elementów ościeży, poprawne dokręcenie

- sprawdzenie połączeń elektrycznych, dokręcenie elementów

- sprawdzenie stanu zużycia prowadzeń dolnych i ich wymiana

- sprawdzenie i regulacja stanu napięcia paska napędowego

- sprawdzenie stanu zużycia przeciwrolki i luzu przeciwrolki (od 0,2 do 0,5 mm) i wymiana uszkodzonych

- sprawdzenie stanu szczotek i uszczelek uszczelniających, wymiana zużytych

- sprawdzenie stanu czystości prowadnicy górnej i dolnej rolek i jej całościowe czyszczenie

- sprawdzenie prawidłowości położenia skrzydeł i ich regulacja

- sprawdzenie poprawności pola działania radarów i ich regulacja

- sprawdzenie działania wszystkich funkcji pracy napędu

- czyszczenie z brudu całego napędu elektrycznego i mechanicznego

- czyszczenie i smarowanie łożysk

  - NAPĘDY DRZWI ROZWIERANYCH

- kontrola funkcji bezpieczeństwa tj. kontrola działania czujników podczerwieni,

- sprawdzenie połączeń mechanicznych i śrubowych – mocowanie ramienia lub szyny na skrzydle i siłowniku oraz mocowanie krzywek i siłownika

- sprawdzenie połączeń elektrycznych

- sprawdzenie stanu zużycia ślizgacza ramienia

- sprawdzenie poprawności działania radarów i innych elementów uruchamiających napęd

- sprawdzenie poprawności i drogi rozwierania i regulacja krzywek

- sprawdzenie działania wszystkich funkcji pracy napędu

- czyszczenie i smarowanie elementów ruchomych

- BLOKADA PARKINGOWA – UNIPARK

    - kontrola czasu pracy siłownika

    - kontrola połączeń elektrycznych

    - kontrola punktów mocowań ram, dokręcenie

    - sprawdzenie punktów zawieszenia

    - kontrola spoin (rysy, pęknięcia)

    - sprawdzenie połączeń ruchomych, niwelacja luzów, dokręcenie połączeń mocowań napędów i przekładni do podłoża, czyszczenie, smarowanie

- BRAMY PRZESUWNE

- sprawdzenie poprawności działania barier podczerwieni

- sprawdzenie i regulacja wyłączników krańcowych ruchu bramy oraz wyłącznika przeciążeniowego

- sprawdzenie, regulacja, czyszczenie, smarowanie łożysk jezdnych

- kontrola połączeń elektrycznych

- konserwacja napędu bramy ( czyszczenie, smarownie elementów ruchomych, metalowych)

dokręcenie połączeń śrubowych

6)	BRAMY SEGMENTOWE

sprawdzenie z konserwacją stanu:

- przewodów elektrycznych i połączeń

- wyłączników krańcowych

- przycisków

- wyłącznika głównego

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania oraz działania zastosowanych w bramie urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (fotokomórki, listwa optyczna, dodatkowe wyłączniki krańcowe, itd.)

- sprawdzenie działania pozostałych urządzeń elektrycznych zastosowanych w urządzeniu

- sprawdzenie punktu mocowań ram, poprawne zamocowanie, dokręcenie

- punktów zawieszenia

- spoin (rysy, pęknięcia)

- połączeń ruchomych

- mocowań napędów i przekładni

- smarowanie łożysk

- ustawienia luzów kinematycznych

- regulacje elementów ruchowych

- sterowania oraz napędów

- urządzeń zabezpieczających

- kompletnego urządzenia

- kontrola pełnego cyklu pracy

III. Harmonogram przeglądów i konserwacji

| L.p. | Wyszczególnienie konserwacji | Ilość (szt.) | Przeglądy 2024 do 30.06 i 31.11 | Przeglądy 2025 do 30.06 i 31.11 | Przeglądy 2026 do 30.06 i 31.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | zapora drogowa typ NICE przy budynku nr 21 (parking) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | zapora drogowa typ G600 przy bud. nr 16 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | zapora drogowa typ NICE przy bud. nr 18 (WJAZD GŁÓWNY – BIURO PRZEPUSTEK) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | drogowa typ NICE przy bud. nr 11 (wjazd gospodarczy) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | zapora drogowa przy bud. Nowej Polikliniki | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | bramy rolowane typ BR – 100 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | bramy rolowane typ BR - 77 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | brama rolowana w bud. nr 23- 1 szt; brama rolowana w bud. Nowej Polikliniki – 1szt. (gwarancja) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | drzwi automatyczne na fotokomórkę przesuwne – jednoskrzydłowe | 52 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | drzwi automatyczne na fotokomórkę przesuwne - dwuskrzydłowe | 22 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | drzwi automatyczne na fotokomórkę rozwierane -jednoskrzydłowe | 9 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | blokada parkingowa typ UNIPARK | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | blokada parkingowa typ UNIPARK CAME | 12 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | bramy przesuwne (gospodarcze) z automatem BENICA/ FAAC | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | bramy przesuwne (gospodarcze) z automatem FAAC | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | bramy przesuwne (gospodarcze) z automatem AW ST-2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | bramy segmentowe automatyczne UNI PRO | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | bramy segmentowe automatyczne MAKRO - PRO | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | bramy segmentowe ręczne BRAM TECH | 2 | 2 | 2 | 2 |