OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:                  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „System monitoringu wizyjnego w kampusie Politechniki Częstochowskiej”

Adres zamówienia:                   Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

Nazwa Zamawiającego:           Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:            Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA

I.	Przedmiot zamówienia

II.	Zakres przedmiotu zamówienia

III.	Wymagania ogólne

IV.      Wymagania dotyczące formy dokumentacji

V.	Zakres nadzoru autorskiego
VI.       Stan istniejący

VII.       Stan projektowany

VIII.      Rysunki

## I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „System monitoringu wizyjnego w kampusie Politechniki Częstochowskiej”.

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie osobnej dokumentacji dla każdego z obiektów Politechniki Częstochowskiej w następujących zakresach:

- roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

- roboty w zakresie instalacji teleinformatycznych i okablowania strukturalnego,

- roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe.

II. Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia ma obejmować:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.) na podstawie przeprowadzonej wizji stanu istniejącego, z uwzględnieniem wszystkich prac niezbędnych do realizacji robót instalacyjnych w zakresie opisanym poniżej.  Dokumentacja powinna zawierać:

- plany, rysunki lub inne dokumenty (np. inwentaryzację budynków) umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania obejmujące dokumentację wykonania instalacji sieci logicznych, sieci elektrycznej (zasilającej urządzenia wraz z ewentualną przebudową lub rozbudową tablic rozdzielczych) oraz opis niezbędnych robót budowlanych i  odtworzeniowych;

-   specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

-   kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na podstawie Rozporządzenia

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. 2021, poz. 2458)
    w sprawie metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia 
    planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
    budowlanych określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

2) Wykonanie przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przewidzianymi w umowie i dokumentach stanowiących jej integralną część, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi dla przedmiotu umowy;

3) Zapewnienie udziału w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających niezbędne uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, potencjał techniczny oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego zakresu robót;

4) Bieżącą ścisłą współpracę z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami  i użytkownikiem; w szczególności z administratorami poszczególnych obiektów oraz przedstawicielem biura ochrony danych, informacji niejawnych i bezpieczeństwa;

5) Przekazanie przedmiotu zamówienia wraz z wykazem zawartości oraz pisemnym oświadczeniem o kompletności i prawidłowości wykonania dokumentacji zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami;

6) Nieodpłatne nanoszenie wszelkich koniecznych poprawek w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót oraz 1 krotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich;

III.   Wymagania ogólne

- Zamawiający stawia wymóg pełnej zgodności pomiędzy dokumentami umożliwiającymi jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót, specyfikacjami wykonania i odbioru robót, a częścią kosztorysową. Dokumenty muszą być spójne i skoordynowane jak również zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.

- Dokumentacja powinna zawierać jednoznaczne określenie rodzaju  i zakresu robót oraz uwarunkowań wykonawczych. Musi uwzględniać roboty demontażowe obecnych instalacji systemów monitoringu i odtworzeniowe niezbędne do wykonania całego zamierzenia.

- Dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w postępowaniach przetargowych, które będą  prowadzone w celu wyboru Wykonawców robót budowlanych zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przyjęte rozwiązania techniczne oraz funkcjonalno-użytkowe.

- Zamawiającemu, w przypadku gdy otrzyma wadliwą dokumentację przysługuje prawo żądania bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej Wykonawca nie może określać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca opracowując dokumentację projektową musi wskazać parametry określające równoważność, które nie będą naruszały zasady uczciwej konkurencji.

Dokumentacja projektowa musi być wykonana z należytą starannością, zgodnie:

a) ze złożoną ofertą;

b) z zaleceniami i wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia;

c) z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225);

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710);

- Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz.1696);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. 2021, poz. 2458);

- Innymi przedmiotowymi obowiązującymi przepisami.

- Wewnętrznymi przepisami PCz w szczególności dotyczącymi RODO,oraz systemów monitoringu (Regulamin pracy PCz).

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kwocie oferty wykonania dokumentacji również koszty:

a) współpracy z Zamawiającym zarówno na etapie tworzenia dokumentacji, jak i na etapie realizacji robót,

b) wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców w trakcie trwania postępowania na wyłonienie Wykonawcy oraz na etapie realizacji robót w terminie 2 dni,

c) nadzoru autorskiego w zakresie opiniowania rozwiązań zamiennych i zgodności wykonania robót z projektem na etapie realizacji robót w poszczególnych obiektach.

d) Zamawiający wymaga dokonania oględzin przez Projektanta przed zaprojektowaniem stosownych rozwiązań.

IV.    Wymagania dotyczące formy dokumentacji

1) Wykonanie dokumentacji projektowej realizacji zadania w wersji papierowej  –

5 egz., w wersji elektronicznej – 1 egz. (część edytowalna: opis w formacie *.doc.,

schematy, rysunki w formacie *.dwg., oraz część nieedytowalna w formacie PDF

zawierająca wszystkie podpisy i pieczątki projektantów, która jest

odzwierciedleniem wersji papierowej);

2) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót niezbędnych do

realizacji przedmiotu zamówienia w wersji papierowej  – 5 egz., w wersji

elektronicznej – 1 egz. (część edytowalna: opis w formacie *.doc., schematy,

rysunki w formacie *.dwg., oraz część nieedytowalna w formacie PDF zawierająca

wszystkie podpisy i pieczątki projektantów, która jest odzwierciedleniem wersji

papierowej);

3) Wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów niezbędnych do realizacji

robót budowlanych w wersji papierowej – 5 egz., w wersji elektronicznej (format

PDF i  *.ath– po 1 egz.

Wykonawca dokumentacji odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją papierową.
Dodatkowe wytyczne 
Na etapie projektowania należy ściśle współpracować z Upoważnionymi Przedstawicielami Zamawiającego i uzyskać ich zgodę na zastosowane rozwiązania.
Przewiduje się możliwość realizacji robót etapami.
Kosztorys inwestorski winien przedstawiać koszty wykonania robót z podziałem kosztów na poszczególne obiekty.

V.    Zakres nadzoru autorskiego

- Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w zakresie obejmującym w szczególności:

- wyjaśnianie wątpliwości oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji projektowej,

- uzgadnianie, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

- opracowanie dokumentacji zamiennych wynikających z treści dokonanych uzgodnień w trakcie wykonywania robót budowlanych,

- poprawianie błędów w projekcie,

- kwalifikowanie zmian jako nieistotne lub istotne w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

- sygnalizowanie sytuacji, gdy zakres proponowanych zmian powoduje istotną zmianę zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającą uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz proponowanie rozwiązań (o ile to możliwe) zamiennych nie powodujących takiej zmiany,

- udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego,

- udział w czynnościach kontrolnych uprawnionych organów i instytucji.

- Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych osoby sprawujące nadzór dokumentować będą przez:

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

- rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują,

- wpisy do Dziennika Budowy,

- Wykonawca udzielał będzie konsultacji Zamawiającemu w zakresie zgłaszanych przez wykonawcę robót budowlanych lub inne podmioty wad lub braków dokumentacji projektowej.

- Wszelkie obowiązki w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca będzie wykonywał w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w ramach usługi zostaną Zamawiającemu dostarczone również w wersji elektronicznej (plik PDF) oraz edytowalnej (bez zabezpieczeń).

- Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót na terenie budowy i poza nim, jeśli wynika to z potrzeb realizacji zadania.

- Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót na każde wezwanie Zamawiającego na terenie budowy.

- Każdy pobyt Wykonawcy na budowie musi być odnotowany wpisem do Dziennika Budowy.

VI.  Stan istniejący

W kampusie Politechniki Częstochowskiej monitoringiem objęte są następujące tereny, obiekty oraz pomieszczenia:

- budynek przy ulicy Dąbrowskiego 69/71 (Rektorat) w zakresie: wejść, holu, klatki schodowej, pomieszczeń technicznych oraz korytarzy;

- budynek Wydziału Elektrycznego przy Alei Armii Krajowej 17 w obrębie: wejść, holu, korytarzy, dróg dojścia oraz parkingów samochodowych;

- budynek Wydziału Produkcji i Technologii Materiałów przy Alei Armii Krajowej 19 w obrębie wejścia i holu głównego;

- budynek Wydziału Zarządzania przy Alei Armii Krajowej 19B w obrębie: wejścia, korytarzy oraz auli, budynku głównego, w tym wejścia, holu, korytarzy na poszczególnych kondygnacjach, parkingu samochodowego i dróg dojścia do budynku głównego oraz auli;

- budynków Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki przy Alei Armii Krajowej 21 w obrębie: wejść, holu, klatek schodowych oraz korytarzy na poszczególnych kondygnacjach, dróg dojścia oraz parkingów samochodowych znajdujących się wokół budynku, korytarza oraz sal komputerowych na terenie Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych w budynku przy Alei Armii Krajowej 36; wejść, holu, klatek schodowych oraz korytarzy na poszczególnych kondygnacjach w budynku przy ulicy Dąbrowskiego 73;

- budynek Akademickiego Centrum Kultury przy Alei Armii Krajowej 23/25 w obrębie: wejścia, korytarza oraz hali sportowej, dróg dojścia oraz parkingu samochodowego;

- budynek Biblioteki Głównej przy Alei Armii Krajowej 36 w obrębie: wejścia, holu, korytarzy i sal w czytelni;

- budynek Domu Studenckiego Nr 2 „Bliźniak” przy ulicy Akademickiej 5 w obrębie: wejścia, holu, korytarzy na poszczególnych kondygnacjach, dróg dojścia oraz parkingu samochodowego;

- budynek Domu Studenckiego Nr 5 „Maluch” przy ulicy Dekabrystów 26/30 w obrębie: wejścia i holu przy windach na poszczególnych kondygnacjach, dróg dojścia oraz parkingu samochodowego;

- budynek Domu Studenckiego Nr 7 „Herkules” przy ulicy Sowińskiego 40/48 w obrębie: wejścia, holu przy windach na poszczególnych kondygnacjach, dróg dojścia oraz parkingu samochodowego.

- budynek Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy Alei Armii Krajowej 23/25 w obrębie: dróg dojścia do budynku, wejścia do budynku, boiska wielofunkcyjnego oraz parkingu samochodowego, płyty sali sportowej;

- pomieszczeń Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN, przy ulicy Dąbrowskiego 71, Alei Armii Krajowej 19 oraz ulicy Sowińskiego 40/48 w obrębie: dróg dojścia, dojazdu do budynku, korytarza, wejścia oraz pomieszczenia technicznego;

- pomieszczenie magazynu druków ścisłego zarachowania na parterze, segmentu C, budynku przy ulicy Dąbrowskiego 69.

Istniejące instalacje monitoringu powstawały oddzielnie dla każdego obiektu na przestrzeni wielu lat, przez co na każdym obiekcie wdrożony jest inny system w różnym zakresie i o różnym stopniu zużycia.

VII.   Stan projektowany

1. Założenia ogólne

Projektowany system monitoringu wizyjnego powinien obejmować  wszystkie budynki zlokalizowane w kampusie Politechniki Częstochowskiej:

  - budynek przy ulicy Dąbrowskiego 69/71 (Rektorat)

  - budynek Wydziału Elektrycznego przy Alei Armii Krajowej 17

  - budynek Wydziału Produkcji i Technologii Materiałów przy Alei Armii Krajowej 19

  - budynek Wydziału Zarządzania przy Alei Armii Krajowej 19B

  - budynek Wydziału Zarządzania przy Alei Armii Krajowej 19 (Aula)

  - budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki przy Alei Armii Krajowej 21 (od 1 września 2024 nowa nazwa: Wydział Inżynierii Mechanicznej)

  - budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki przy ulicy Dąbrowskiego 73 (od 1 września 2024 nowa nazwa: Wydział Informatyki i Sztucznej Inteligencji)

  - budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki  przy Alei Armii Krajowej 219C (Budynek C)

  - budynek Akademickiego Centrum Kultury przy Alei Armii Krajowej 23/25

  - budynek Hali Sportowej „Politechnik” przy Alei Armii Krajowej 23/25

  - budynek Biblioteki Głównej przy Alei Armii Krajowej 36 (wraz kondygnacją KISI)

  - budynek Domu Studenckiego Nr 4  ul. Armii Krajowej 36B

  - budynek Domu Studenckiego Nr 2 „Bliźniak” przy ulicy Akademickiej 5

  - budynek Domu Studenckiego Nr 5 „Maluch” przy ulicy Dekabrystów 26/30

  - budynek Domu Studenckiego Nr 7 „Herkules” przy ulicy Sowińskiego 40/48

  - budynek Wydziału Infrastruktury i Środowiska  przy ulicy Dąbrowskiego 73 oraz 71

  - budynek Wydziału Budownictwa  przy ulicy Akademickiej 3

  - budynek Ciepłowni PCz,

W szczególności zakłada się objęcie monitoringiem wejść do budynków, elewacji budynków, parkingów i terenów zielonych na terenie kampusu oraz głównych ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynków.

Na etapie projektowania we współpracy z przedstawicielami Zamawiającego Wykonawca powinien zweryfikować zasadność instalacji kamer w każdym punkcie oraz zaproponować nowe miejsca (wraz z uzasadnieniem), które w jego ocenie należy objąć monitoringiem.

Ponadto w uzgodnieniu z przedstawicielami Zamawiającego należy uwzględnić szczególne miejsca, które należy objąć monitoringiem takie jak np.:

- pomieszczenie magazynu druków ścisłego zarachowania na parterze, segmentu C, budynku przy ulicy Dąbrowskiego 69.

- pomieszczenia serwerowni UCI oraz MSK CzestMAN przy ul. Dąbrowskiego oraz Armii Krajowej,

oraz inne wskazane na etapie realizacji projektu.

# 2. Architektura i wymagania dotyczące projektowanego systemu

Należy zaprojektować rozproszony system w oparciu o technologię IP w lokalnej sieci kampusowej Politechniki Częstochowskiej zapewniający możliwość nieprzerwanej obserwacji wybranych punktów i stref wraz z ciągłą i automatyczną rejestracją obrazów ze wszystkich kamer.

Architektura projektowanego systemu: musi być opracowana w modelu klient-serwer, z uwzględnieniem podziału na:

- centralną część serwerową, która zostanie zainstalowana w ramach posiadanego środowiska chmurowego Inwestora w oparciu o technologię wirtualizacji (maszyny wirtualne), co przyczyni się do istotnej optymalizacji kosztowej a tym samym umożliwi wykorzystanie dodatkowych, oferowanych przez środowisko wirtualizacyjne funkcjonalności jak np. łatwe przywracanie systemów po awarii czy dynamiczna lustrzana kopia danych oraz funkcjonalność wysokiej dostępności ("HA").

- część serwerową dostarczaną w lokalnych punktach dystrybucji (np. wydziały, akademiki) jako dodatkowy element bezpieczeństwa nagrywanych materiałów

- część kliencką dla użytkowników (np. terminale dostępowe na portierniach, aplikacje dostępowe, portal dostępowy) i administratorów

Rozwiązania programowe dotyczące centralnej części serwerowej muszą umożliwiać implementację w systemach operacyjnych:

- Windows 10, Windows 11, Server 2012, 2016,2019, 2022 oraz ich nowszych wersjach

Aplikacja serwerowa platformy musi wspierać architekturę 64-bitową w celu zapewnienia maksymalizacji wykorzystania zasobów serwerów, zapewnić obsługę min. 320 kamer w rozdzielczości FullHD w trybie zapisu ruchu na jednej jednostce serwerowej, z wydajnością min 700 Mbit/s.

Projektowany system musi zapewniać wsparcie dla szerokiego zakresu kodowania obrazu w tym minimum: MJPEG, MPEG-2, MPEG-4, MxPEG, H.264, H.265, oraz obsługiwać kamery minimum 32 Megapikselowe jednoprzetwornikowe. W zakresie obsługi kodeków audio wymagana jest obsługa minimum: uLAW, aLAW, G.722, G.726, PCM, GSM/AMR, MPEG.

Należy zaprojektować hierarchiczną strukturę serwerów, w której można wyróżnić serwer centralny tzw. serwer master, który zapewnia centralne zarządzanie systemem, zarządza główną bazą danych zawierającą wszystkie informacje o systemie i konfiguracji komponentów platformy oraz serwery slave a także lokalne serwery brzegowe (edge).

Serwer master autoryzuje użytkowników i nadaje dostęp do platformy na podstawie predefiniowanych praw dostępu użytkownika oraz ustawień strefy bezpieczeństwa, otrzymywanych w czasie logowania z poziomu stacji operatorskiej.

Serwer master powinien realizować następujące funkcjonalności:

- zarządzanie grupami użytkowników oraz użytkownikami

- zarządzanie alarmami z poszczególnych serwerów, makrami

- zarządzanie uprawnieniami poszczególnych grup użytkowników

- zarządzanie układami widoków, multi-widoków w wraz z przypisanymi do nich urządzeniami z poszczególnych serwerów slave

- zarządzanie sekwencjami kamer

- zarządzanie harmonogramami nagrywania i archiwizacji

- wtyczki (plug-in) odpowiadające za komunikację pomiędzy platformą a systemami firm trzecich, takimi jak zewnętrzna analityka wideo, system ochrony obwodowej, itp.

- moduł API HTTP łączącym platformę z dowolną aplikacją lub interfejsem, który został stworzony z jego wykorzystaniem w celu integracji z platformą

- zarządzanie przydzielonymi kamerami i koderami oraz archiwizowanie wideo / audio

- zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi np. audio, wejście, wyjścia, porty szeregowe; sterowanie PTZ

Serwer slave powinien realizować następujące funkcjonalności:

- zarządzanie przydzielonymi kamerami i koderami oraz archiwizowaniem wideo / audio

- zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi np. audio, wejście, wyjścia, porty szeregowe; sterowanie PTZ.

- zarządzanie przesyłaniem wideo i audio przez sieci lokalne i rozległe (LAN, Internet) ze źródła video (kamera, koder) do miejsca docelowego (np. aplikacji klienckiej)

Serwer brzegowy (edge) instalowany w lokalnych punktach dystrybucji (np. na wydziałach, akademikach) powinien realizować następujące funkcjonalności:

- zapobieganie utraty danych na serwerze działającym w chmurze (serwer slave) w przypadku np. awarii połączenia sieciowego, poprzez synchronizację danych zarejestrowanych na serwerze edge z powrotem do serwera slave w chmurze i ponowne indeksowanie zapisu wideo do istniejących danych, tworząc płynne nagranie podczas przerwy

- zapewnienie zapisu buforowego z kamer z założenia o krótszym czasie np. kilka dni – w przypadku awarii połączeń sieciowych do centralnego systemu

- możliwość dostarczania strumieni wideo z urządzeń obsługiwanych przez serwer edge dla klienta (np. portiernia) w sytuacji, gdy nastąpiła awaria połączenia z serwerem centralnym

Projektowana platforma powinna zapewnić obsługę różnych (minimum 40) producentów kamer i koderów na bazie dedykowanych protokołów tych producentów, aby zapewnić jak największą elastyczność oraz możliwość doboru jak najlepszego urządzenia spełniającego wymagania ekspozycji, transmisji itp. w danym punkcie kamerowym.

W przypadku braku wspierania dedykowanego protokołu dopuszcza się możliwość stosowania protokołów generycznych takich jak ONVIF oraz PSIA w celu połączenia urządzenia z platformą. System musi wspierać obsługę protokołu ONVIF G, S, T.

Wymagane jest obsługiwanie wbudowanych w kamerę algorytmów badania i jakości obrazu kamery w celu ułatwienia zarządzania wielokamerowymi systemami poprzez automatyczne poinformowanie operatora i administratora o utracie jakości obrazu.

Rolą serwerów centralnych (chmurowych) jest zapis z kamer jednego lub wielu serwerów lokalnych (brzegowych) z założenia o dłuższym okresie nagrań np. 30 dni. W stanie normalnej pracy serwerów zapis odbywa się symultanicznie na serwerze lokalnym oraz centralnym. Jeden serwer chmurowy może obsługiwać wiele serwerów lokalnych (brzegowych).

System musi zapewniać możliwość rozszerzenia bezpieczeństwa obiektu poprzez implementację algorytmów inteligentnej analizy obrazu. System pozwoli na migrację funkcji analitycznych w obszarze zasobów systemu, oznaczającą brak konieczności stosowania wyspecjalizowanych kamer dedykowanych do realizacji tejże analizy zawartości obrazu oraz możliwość wykorzystywania jednej kamery do wykonywania wielu analiz minimum 5 różnych typów analiz jednocześnie, lub wdrożenie analizy obrazu dla istniejących analogowych lub sieciowych punktów kamerowych.

System musi zapewniać możliwość wykorzystania analizy serwerowej niezależnej od możliwości kamer oraz analizy tzw. brzegowej, które odbywa się na kamerze poprzez otrzymywane metadane przekazywane np. przez funkcję ONVIF profil T. System ma mieć możliwość realizacji wielu kombinacji reakcji na aktywacje dowolnej reguły analityki obrazu wbudowanej w kamerze lub realizowanej przez serwer.

System powinien umożliwiać integrację z systemami bezpieczeństwa SMS (System Zarządzania Bezpieczeństwem), KD (Kontrola Dostępu), SSWiN (System sygnalizacji włamania i napadu) lub innych np. na zasadzie rozszerzenia przez licencje.

System musi zapewniać nieograniczoną licencyjnie ilość jednoczesnych połączeń klienckich z komputerów zdalnych wyposażonych w aplikacje kliencką systemu, urządzeń mobilnych obsługiwanych przez system Android lub iOS oraz z przeglądarki internetowej.

Należy przewidzieć możliwość eksportowania obrazu z kamer między wszystkimi obiektami.

Do wykonawcy projektu będzie należało przeprowadzenie inwentaryzacji oraz sporządzenie dokumentacji rysunkowej dla obiektów wchodzących w zakres projektu. W dokumentacji rysunkowej należy uwzględnić lokalizację wszystkich projektowanych urządzeń tj. punktów kamerowych, punktów dystrybucyjnych, urządzeń rejestrujących.

Należy uwzględnić możliwość współpracy z istniejącymi systemami i instalacjami, w szczególności pod kątem wykorzystania istniejącego okablowania lub kamer IP.

W projekcie uwzględnić należy dostosowanie infrastruktury kablowej – sieciowej do standardów Zamawiającego oraz przewidzieć sposób wykonania instalacji zasilającej poszczególnych elementów systemu.

W dokumentacji projektowej należy przewidzieć rozwiązania techniczne, które nie będą powodowały konieczności ponoszenia opłat abonamentowych. Ewentualne przewidziane w projekcie licencje powinny być wieczyste.

Szczegółowy zakres projektu nieuregulowany powyższym opisem, będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco z Zamawiającym. Wszystkie zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego, którzy zostaną wskazani w umowie.

Z uzgodnień będą spisywane stosowne notatki robocze.

VIII.  Rysunki

1. Zakres objęty projektem

2. Lokalizacje obiektów w kampusie Politechniki Częstochowskiej