Załącznik Nr 7 do SWZ

PCUW.261.2.9.2025

Opis przedmiotu zamówienia

Zadania obejmujące retoping nawierzchni boiska sportowego i bieżni o nawierzchni poliuretanowej znajdujących się na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu i I Liceum Ogólnokształcącego
w Rawiczu.

- Część I zamówienia - Retoping nawierzchni boiska sportowego i bieżni o nawierzchni poliuretanowej znajdujących się na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu.

Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia poliuretanowa sportowa, poliuretanowo-gumowa. Kolorystka – zgodnie z istniejącą.

Przed przystąpieniem do prac z nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego oraz bieżni prostej należy usunąć śmieci i zanieczyszczenia (np. za pomocą odkurzacza przemysłowego lub dmuchawy), a także dokonywać inspekcji pod kątem uszkodzeń i niezwłocznie je usuwać. Ponadto należy z nawierzchni także zmyć kurz, brud oraz zanieczyszczenia chodnikowe przy pomocy wody pod ciśnieniem. Jeżeli będą zanieczyszczenia np. olejami, smarami lub farbami, to trzeba je usunąć specjalnymi środkami chemicznymi nie wchodzącymi w reakcję z posiadaną nawierzchnią. Po oczyszczeniu nawierzchni należy przystąpić do odtworzenia wierzchniej warstwy poliuretanowej nawierzchni w kolorze czerwonym i zielonym (retoping), wykonując natrysk ciśnieniowy wraz z malowaniem linii po zakończonych robotach.

- Część II zamówienia - Renowacja nawierzchni poliuretanowych (tartanowych) – retoping na boisku szkolnym, bieżnia i rozbieg do skoku w dal.

Przedmiotem zamówienia jest renowacja nawierzchni bieżni i rozbiegu do skoku w dal, które znajdują się na boisku szkolnym. Nawierzchnia poliuretanowa sportowa, poliuretanowo-gumowa. Kolorystka – zgodnie z istniejącą.

Przed przystąpieniem do prac z nawierzchni poliuretanowej boiska do siatkówki oraz bieżni okólnej należy usunąć śmieci i zanieczyszczenia (np. za pomocą odkurzacza przemysłowego
lub dmuchawy), a także dokonywać inspekcji pod kątem uszkodzeń i niezwłocznie
je usuwać. Ponadto należy z nawierzchni także zmyć kurz, brud oraz zanieczyszczenia chodnikowe przy pomocy wody pod ciśnieniem. Jeżeli będą zanieczyszczenia np. olejami, smarami lub farbami, to trzeba je usunąć specjalnymi środkami chemicznymi nie wchodzącymi w reakcję z posiadaną nawierzchnią. Po oczyszczeniu nawierzchni należy przystąpić do odtworzenia wierzchniej warstwy poliuretanowej nawierzchni w kolorze czerwonym (retoping), wykonując natrysk ciśnieniowy wraz z malowaniem linii po zakończonych robotach.