Nr sprawy: ZP/67/2025 - Dostawa i sprzedaż karetki transportowej typu B wraz z wyposażeniem dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
                                                                                                                                                                                                                                     ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 1

Arkusz asortymentowo-cenowy
	Lp.
	Asortyment
	Nazwa handlowa /typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT 

i % podatku 
	Wartość brutto
	Okres gwarancji (proszę podać)

	1
	Karetka transportowa
	Samochód bazowy
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Zabudowa medyczna
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nosze transportowe
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	3
	Fotel transportowy
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	4
	Krzesełko kardiologiczne
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	X


Wartość brutto słownie: ………………………………………

Uwaga: w przypadku stosowania złożonej stawki VAT na pojedynczą pozycję z tabeli należy wyszczególnić składniki, których dotyczą różne stawki VAT

	KARETKA TRANSPORTOWA Z WYPOSAŻENIEM – 1 SZTUKA

	Producent samochodu bazowego:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Samochód bazowy:

Model, typ
	

	Producent przedziału medycznego:
	

	Rok produkcji samochodu bazowego: 2025– parametr wymagany
	

	Rok zabudowy przedziału medycznego: 2025 – parametr wymagany
	

	Rok wprowadzenia modelu do produkcji:
	


WYMAGANIA TECHNICZNE SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO 
	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Karetka spełniająca warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2024 poz.502 t.j.) 
oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. 2023 poz. 118), a sprzęt medyczny spełniający wymagania Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 t.j.)
	Tak
	
	
	

	2. 
	Karetka transportowa (T), której zabudowa spełnia wymagania dla ambulansu typu B (zgodnie z aktualnymi normami PN EN 1789+A1:2024-06 i PN EN 1865)
	Tak
	
	
	

	II. NADWOZIE I KABINA KIEROWCY

	3. 
	Typu „furgon” z izolacją termiczną i akustyczną ścian, częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu
	Tak
	
	
	

	4. 
	Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony                   
	Tak, podać
	
	
	

	5. 
	Wysokość całkowita karetki (wraz z belką świetlną) max. 2,7m; 
Długość całkowita pojazdu max. 5,5 m
	Tak, podać
	
	
	

	6. 
	Kabina kierowcy min. dwuosobowa
	Tak, podać
	
	
	

	7. 
	Przystosowany do przewozu min. 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach
	Tak, podać
	
	
	

	8. 
	Wewnętrzne wymiary przedziału pacjenta: wysokość minimum 180 cm od podłogi do sufitu, długość minimum 265 cm, szerokość minimum 160 cm (pomiędzy ścianami wewnątrz)
	Tak, podać
	
	
	

	9. 
	Drzwi tylne przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki o kąt min.180 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł
	Tak, podać
	
	
	

	10. 
	Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą  
	Tak
	
	
	

	11. 
	Stopień tylny stanowiący zderzak tylny ochronny - oryflowany
	Tak
	
	
	

	12. 
	Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera (poduszka pasażera z możliwością dezaktywacji) oraz poduszki kurtynowe
	Tak
	
	
	

	13. 
	Centralny zamek wszystkich drzwi, immobiliser
	Tak
	
	
	

	14. 
	Autoalarm
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	15. 
	Kolor nadwozia: biały 
	Tak
	
	
	

	16. 
	Kierownica pokryta min. skórą ekologiczną lub innego materiału skórzanego
	Tak, podać
	
	
	

	17. 
	Fotel kierowcy i pasażera w kabinie regulowane w min. 3 płaszczyznach, z regulacją oparcia i podłokietnikami
	Tak, podać
	
	
	

	18. 
	Fotel kierowcy z funkcją oparcia lędźwiowego
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	19. 
	Lampka typu kokpit zamontowana po stronie pasażera
	Tak 
	
	
	

	20. 
	Fabryczne światła LED do jazdy dziennej montowane przez producenta samochodu bazowego
	Tak
	
	
	

	21. 
	Reflektory przeciwmgielne
	Tak
	
	
	

	22. 
	Doświetlanie zakrętów zintegrowane z reflektorami, niezależnie od świateł przeciwmgielnych
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	23. 
	Lusterka boczne podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie
	Tak
	
	
	

	24. 
	Elektrycznie sterowane szyby w kabinie kierowcy
	Tak
	
	
	

	25. 
	Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth)
	Tak
	
	
	

	26. 
	Obsługa radia i telefonu za pomocą przycisków w kolumnie kierownicy
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	27. 
	Radioodtwarzacz z wyświetlaczem o przekątnej min. 7 cali, wyposażony w system nawigacji GPS
	Tak/Nie
	
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	28. 
	Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	29. 
	Kamera cofania z wyświetlaczem w kabinie kierowcy
	Tak
	
	
	

	30. 
	Czujniki parkowania z tyłu z sygnalizacją dźwiękową
	Tak
	
	
	

	31. 
	Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką
	Tak
	
	
	

	32. 
	Sygnalizacja niedomkniętych drzwi z wizualizacją na desce rozdzielczej
	Tak
	
	
	

	III. SILNIK, NAPĘD I ZAWIESZENIE

	33. 
	Z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany, posiadający układ wtrysku bezpośredniego paliwa o mocy min. 100 kW i momencie obrotowym min. 310Nm
	Tak, podać
	
	
	

	34. 
	Pojemność silnika min. 1900 cm3
	Tak, podać
	
	
	

	35. 
	Silnik spełniający wymagani normy Euro 6d
	Tak, podać
	
	
	

	36. 
	Fabryczny zbiornik paliwa min. 80l
	Tak, podać
	
	
	

	37. 
	System AdBlue ze zbiornikiem o pojemności min. 20l
	Tak, podać
	
	
	

	38. 
	Zużycie paliwa samochodu bazowego w cyklu miejskim na podstawie świadectwa homologacji samochodu kompletnego poniżej 8 l / 100 km
	Tak/Nie
	
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	39. 
	W przypadku wyposażenia samochodu w system Start/Stop, możliwość jego wyłączenia
	Tak, podać
	
	
	

	40. 
	System odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania
	Tak
	
	
	

	41. 
	Manualna skrzynia biegów: 6 biegów w przód i bieg wsteczny
	Tak
	
	
	

	42. 
	Napęd na koła przednie
	Tak
	
	
	

	43. 
	System stabilizacji toru jazdy 
	Tak
	
	
	

	44. 
	System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych przy ruszaniu
	Tak
	
	
	

	45. 
	Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, oraz odpowiedni komfort transportu chorego
	Tak
	
	
	

	46. 
	Zawieszenie pneumatyczne ze sterowaniem w kabinie kierowcy
	Tak/Nie
	
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	47. 
	Inteligentny system rozpoznawania znaków drogowych
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	48. 
	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
	Tak
	
	
	

	49. 
	System kontroli pasa ruchu
	Tak/Nie
	
	
	

	IV. UKŁAD HAMULCOWY

	50. 
	Ze wspomaganiem
	Tak
	
	
	

	51. 
	Hamulce tarczowe kół przedniej i tylnej osi
	Tak
	
	
	

	52. 
	Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania; posiadający układ wspomagania nagłego hamowania
	Tak
	
	
	

	53. 
	System wspomagania ruszania pod górę
	Tak
	
	
	

	54. 
	System rozdziału siły hamowania
	Tak
	
	
	

	V. UKŁAD KIEROWNICZY

	55. 
	Ze wspomaganiem
	Tak
	
	
	

	56. 
	Kolumna kierownicy regulowana w min. 1 płaszczyźnie
	Tak, podać
	
	2 płaszczyzny regulacji – 5 pkt.
	

	VI. KOŁA

	57. 
	Komplet kół z oponami letnimi o rozmiarze felg min. 16 cali, z kołpakami
	Tak, podać
	
	
	

	58. 
	Pełnowymiarowe koło rezerwowe umieszczone poza przedziałem pacjenta – w miejscu umożliwiającym jego wymianę przez kierowcę ambulansu
	Tak
	
	
	

	59. 
	Komplet dodatkowych kół z oponami zimowymi o rozmiarze felg min. 16 cali
	Tak, podać
	
	
	

	VII. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY

	60. 
	Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą stałą z oknem umożliwiającym komunikację pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy. Brak możliwości przejścia do przedziału medycznego
	Tak
	
	
	

	61. 
	Podłoga wzmocniona, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, połączona szczelnie z pokryciem ścian – typu „wanna”, umożliwiająca mocowanie lawety lub noszy
	Tak
	
	
	

	62. 
	Izolacja termiczna i akustyczna obejmująca ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej
	Tak
	
	
	

	63. 
	Ściany boczne, sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym w kolorze białym - łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące
	Tak
	
	
	

	64. 
	Uchwyty dla personelu ścienne i sufitowe
	Tak
	
	
	

	65. 
	Min. 1 uchwyt na płyny infuzyjne w suficie
	Tak, podać
	
	
	

	66. 
	Termobox (stacjonarny ogrzewacz płynów infuzyjnych)
	Tak
	
	
	

	67. 
	Na ścianie lewej szyny wraz z dwoma panelami do mocowania uchwytów dla sprzętu medycznego. Wykonane z blachy, regulowane
	Tak
	
	
	

	68. 
	Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia
	Tak
	
	
	

	69. 
	Fotel ze składanym siedziskiem wyposażony w pasy bezpieczeństwa zamontowany tyłem do kierunku jazdy na przegrodzie dzielącej kabinę kierowcy od części ambulansu służącej do przewozu chorych
	Tak
	
	
	

	70. 
	Laweta stała z klapką najazdową z możliwością schowania deski i podbieraków
	Tak
	
	
	

	71. 
	Na prawej stronie przedziału medycznego przewidziane mocowanie fotela kardiologicznego wpinanego w podłogę, opisanego w punkcie „XIII. WYPOSAŻENIE”
	Tak
	
	
	

	72. 
	Mocowanie składanego krzesełka na ścianie działowej (pasy)
	Tak
	
	
	

	73. 
	Energooszczędne oświetlenie typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego 
	Tak, podać
	
	
	

	74. 
	Punktowe oświetlenie zamocowane w suficie (obrotowe) – min. 2 szt. nad noszami 
	Tak
	
	
	

	75. 
	Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego
	Tak
	
	
	

	76. 
	Centralna instalacja tlenowa z dwoma punktami poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej (dwa punkty na ścianie lewej), 2 przepływomierze min. 0-15 l/min z nawilżaczami z wtykami typu AGA, w zabudowie miejsce na 2 sztuki butli tlenowych Zamawiającego
	Tak
	
	
	

	77. 
	2 reduktory tlenowe, butlowe, o konstrukcji umożliwiającej montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy
	Tak
	
	
	

	78. 
	Na ścianie bocznej, lewej zestaw szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami. Nie dopuszcza się montowania szufladek w górnym ciągu szafek
	Tak
	
	
	

	VIII. OGRZEWANIE I WENTYLACJA

	79. 
	Ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału pacjenta cieczą chłodzącą silnik
	Tak
	
	
	

	80. 
	Niezależne od pracy silnika ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału pacjenta: w trakcie jazdy ambulansu lub na postoju, gdzie nie ma możliwości podłączenia zasilania z sieci energetycznej (np. typu Webasto)
	Tak, podać
	
	
	

	81. 
	Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego - grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 1800W (podać markę i model)
	Tak, podać
	
	
	

	82. 
	Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i min. 20-krotną wymianę powietrza w czasie postoju
	Tak
	
	
	

	83. 
	Klimatyzacja kabiny kierowcy z filtrem przeciwpyłowym, manualna lub automatyczna
	Tak, podać
	
	Klimatyzacja manualna – 0 pkt.

Klimatyzacja automatyczna – 10 pkt.
	

	84. 
	Klimatyzacja przedziału medycznego z niezależną od kabiny kierowcy regulacją temperatury i siły nadmuchu
	Tak
	
	
	

	85. 
	Niezależne ogrzewanie wodne
	Tak
	
	
	

	IX. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

	86. 
	Dwa akumulatory o pojemności min. 70Ah każdy - jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek (podać pojemność akumulatorów)
	Tak, podać
	
	
	

	87. 
	Zasilanie zewnętrzne 230V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika
	Tak
	
	
	

	88. 
	Gniazdo zewnętrzne umożliwiające podłączenie ambulansu do sieci 230 V na postoju + przewód o długości co najmniej 10 m (na pojeździe zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V)
	Tak, podać
	
	
	

	89. 
	W przedziale medycznym min. 2 gniazda 12 V i min. 2 gniazda 230 V. Wszystkie gniada zabezpieczone przed zabrudzeniem/zalaniem
	Tak, podać
	
	
	

	90. 
	Min. 2 głośniki (stereo) w przedziale medycznym podłączone do radia, z możliwością wyłączenia niezależnie od kabiny kierowcy
	Tak, podać
	
	
	

	91. 
	Grzałka w układzie chłodzenia silnika, zasilana z sieci 230V na postoju
	Tak
	
	
	

	92. 
	Przetwornica na prąd zmienny 230V o mocy min. 1000 W z wyłącznikiem
	Tak, podać
	
	1500-2000W – 5 pkt.
> 2000W – 10 pkt.
	

	X. OZNAKOWANIE ORAZ SYGNALIZACJA ŚWIETLNA I DŹWIĘKOWA POJAZDU

	93. 
	Pojazd oznakowany i wyposażony jako pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym zgodnie z przepisami ustawy ”Prawo o ruchu drogowym”
	Tak 
	
	
	

	94. 
	Pas odblaskowy barwy niebieskiej biegnący dookoła pojazdu (min. 15cm) na wysokości linii podziału nadwozia, pas barwy czerwonej pod niebieskim oraz wokół dachu
	Tak
	
	
	

	95. 
	Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego PRM zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r.
	Tak
	
	
	

	96. 
	Oznaczenie typu karetki na bokach i drzwiach pojazdu (T)
	Tak
	
	
	

	97. 
	Napis „AMBULANS” na dachu z przodu pojazdu (lustrzany) oraz z tyłu pojazdu
	Tak
	
	
	

	98. 
	Szyby przedziału medycznego zmatowione do 2/3 wysokości
	Tak
	
	
	

	99. 
	Napis na bokach pojazdu na materiale odblaskowym „Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie” i logo szpitala - do uzgodnienia po podpisaniu umowy
	Tak
	
	
	

	100. 
	Belka świetlna nisko-profilowa, typu LED zamontowana na dachu w części przedniej pojazdu, wyposażona w dwa reflektory typu LED do doświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlanym z napisem AMBULANS
	Tak
	
	
	

	101. 
	Lampa błyskowa, niebieska, typu LED umieszczona w tylnej części dachu, tzw. kogut
	Tak
	
	
	

	102. 
	Dwie niebieskie lampy pulsacyjne typu LED zamontowane z przodu pojazdu na wysokości pasa przedniego
	Tak
	
	
	

	103. 
	Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu
	Tak
	
	
	

	104. 
	Dodatkowe kierunkowskazy oraz lampy obrysowe w tylnej górnej części nadwozia
	Tak
	
	
	

	105. 
	Reflektory LED do oświetlenia obszaru z tylnej strony pojazdu
	Tak
	
	
	

	106. 
	Sygnalizacja modulowana realizowana przez głośnik zamontowany na pasie przednim, możliwość podawania komunikatów głosem
	Tak
	
	
	

	107. 
	Dodatkowe sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej
	Tak
	
	
	

	108. 
	Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik, umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy oraz klakson pojazdu
	Tak
	
	
	

	XI. STEROWANIE

	109. 
	Panel w kabinie kierowcy - sterujący:

- pracą sygnalizacji dźwiękowej dodatkowej (pneumatycznej), 
- informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych, 
- informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu  podłączeniu ambulansu do sieci 230 V, 
- informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego
Nie dopuszcza się panelu sterującego obsługiwanego za pomocą wyświetlacza dotykowego.
	Tak, podać
	
	
	

	110. 
	Panel w przedziale medycznym:

- informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu, 
- z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data), 
- z funkcją wyświetlania aktualnej temperatury wewnątrz termoboxu, 
- sterujący oświetleniem przedziału medycznego, 
- sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego, 
- zarządzający systemem ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury
Nie dopuszcza się panelu sterującego obsługiwanego za pomocą wyświetlacza dotykowego.
	Tak, podać
	
	
	

	XII. ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI

	111. 
	Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu, wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu
	Tak
	
	
	

	112. 
	Zamocowana na dachu ambulansu antena dostosowana do obowiązującego pasma z gniazdem i przewodem doprowadzonym do miejsca mocowania radiotelefonu
	Tak
	
	
	

	XIII. WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	113. 
	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym (wraz z uchwytami mocującymi)
	Tak
	
	
	

	114. 
	Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa zamontowane w przedziale medycznym
	Tak
	
	
	

	115. 
	Kosz na śmieci
	Tak
	
	
	

	116. 
	Dywaniki gumowe kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy
	Tak
	
	
	

	117. 
	Rampa najazdowa do fotela wpinanego w podłogę – zamontowana w tylnej części pojazdu – umożliwiająca wjazd fotelem do ambulansu przez jedną osobę bez konieczności podniesienia go
	Tak
	
	
	

	118. 
	Stopień elektryczny do przedziału medycznego
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	119. 
	Nosze transportowe:
	Tak, podać producenta, model, typ
	
	
	

	119.1. 
	Zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych  bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/WE wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga)
	Tak, załączyć
	
	
	

	119.2. 
	Wielofunkcyjne samojezdne nosze rozłączane z transporterem
	Tak
	
	
	

	119.3. 
	W karetce zamontowana podstawa pod nosze ze schowkiem na deskę ortopedyczną; mocowanie transportera zgodne z wymogami normy PN-EN 1789
	Tak
	
	
	

	119.4. 
	Pokrycie noszy wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, plamy i zgniliznę, łatwego do czyszczenia, zmywalnego, odpornego na wodę oraz olej napędowy
	Tak
	
	
	

	119.5. 
	Nosze i transporter powinny być pomalowane farbą wodoodporną i zapobiegającą powstawaniu zadrapań, albo wykonane z materiału odpornego na korozję. Obie wersje powinny być odporne na środki dezynfekcyjne
	Tak
	
	
	

	119.6. 
	Wszystkie mechanizmy powinny być skonstruowane w sposób zapobiegający uszkodzeniom ciała użytkownika oraz pacjenta, powinno być możliwe zablokowanie i zabezpieczenie noszy oraz podstawy przed ruchami bocznymi, wzdłużnymi, pionowymi i ukośnymi
	Tak
	
	
	

	119.7. 
	Nosze główne (część noszowa):
a. umożliwiające przeprowadzenie reanimacji (twarde podłoże na całej długości pod materacem),

b. materac konturowy, profilowany, stabilizujący z tworzywa sztucznego nieabsorbujący krwi, brudu, przystosowany do dezynfekcji, umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych,
c. płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 75°

d. możliwość zastosowania pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha,
e. ustawienie na transporterze przodem lub tyłem do kierunku jazdy,
f. pewne i szybkie połączenie z transporterem w każdej ustawionej pozycji regulowanych części noszy,

g. mocowanie statywu na kroplówki,
h. ciężar części noszowej max.23 kg,
i. obciążenie dopuszczalne min. 230 kg,
j. wyposażone w trzy pasy bezpieczeństwa z szybkorozłączalnymi zapięciami wraz z systemem pasów szelkowych + zestaw pasów dla dzieci,

k. trwale oznakowane elementy związane z ich obsługą,

l. wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy,
m. nosze zgodne z normą PN-EN 1865
	Tak, podać
	
	
	

	119.8. 
	Transporter noszy:

a. wielopoziomowy z niezależną regulacją przedniej i tylnej części w min. 6-ciu poziomach, pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę,
b. system składanego podwozia zapewniający łatwy załadunek do ambulansu,
c. system szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami,

d. możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min. 3 poziomach pochylenia),
e. wyposażony w 4 kółka o średnicy min. 200 mm,
f. możliwość skrętu co najmniej 2 kółek w zakresie 360º,
g. możliwość zahamowania co najmniej 2 kółek,

h. możliwość prowadzenia bokiem,
i. ciężar transportera max. 28 kg

j. dopuszczalne obciążenie transportera min. 200 kg
	Tak, podać
	
	
	

	120. 
	Fotel transportowy:
	Tak, podać producenta, model, typ
	
	
	

	120.1. 
	Zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych  bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/WE wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga)
	Tak, załączyć
	
	
	

	120.2. 
	Fotel transportowy kardiologiczny z systemem mocowania podłogowego umożliwiającym szybkie wpięcie i wypięcie fotela (służące jako fotel do siedzenia w ambulansie – mocowanie zgodne z normą PN-EN 1789)
	Tak
	
	
	

	120.3. 
	Wykonany z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących
	Tak
	
	
	

	120.4. 
	4 kółka transportowe z czego min. dwa obrotowe i wyposażone w hamulce
	
	
	
	

	120.5. 
	Wyposażone w teleskopowo wydłużane przednie rączki transportowe
	Tak
	
	
	

	120.6. 
	Wyposażone w teleskopowo wydłużany tylny uchwyt
	Tak
	
	
	

	120.7. 
	Siedzisko wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego dezynfekowalnego, odpornego na wodę oraz na olej napędowy
	Tak
	
	
	

	120.8. 
	Pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie
	Tak
	
	
	

	120.9. 
	Składane podłokietniki
	Tak
	
	
	

	120.10. 
	Składana podstawka pod nogi
	Tak
	
	
	

	120.11. 
	Waga fotela max. 20 kg
	Tak, podać
	
	
	

	120.12. 
	Dopuszczalne obciążenie min. 230 kg
	Tak, podać
	
	
	

	121. 
	Krzesełko kardiologiczne:
	Tak, podać producenta, model, typ
	
	
	

	121.1. 
	Zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych  bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/WE wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga)
	Tak, załączyć
	
	
	

	121.2. 
	Wykonane z materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących
	Tak
	
	
	

	121.3. 
	Składane, z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym złożeniem w trakcie transportu, z kompletem 3 pasów bezpieczeństwa
	Tak
	
	
	

	121.4. 
	Elastyczne pokrycie z miękkiego tworzywa sztucznego, umożliwiające szybki demontaż/montaż do mycia i dezynfekcji 
	Tak
	
	
	

	121.5. 
	4 kółka jezdne z czego min. dwa skrętne w zakresie 360º i  wyposażone w hamulce
	Tak, podać
	
	
	

	121.6. 
	Teleskopowo wydłużane rączki przednie z regulacją ustawienia wysokości do znoszenia po schodach na min. 2 poziomach, min. 2 pary składanych rączek tylnych umieszczone na 2 poziomach wysokości
	Tak, podać
	
	
	

	121.7. 
	Waga max. 10 kg
	Tak, podać
	
	
	

	121.8. 
	Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg
	Tak, podać
	
	
	

	XIV. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	122. 
	Wymagany okres gwarancji całopojazdowej (bez limitu kilometrów przebiegu): min. 24 m-ce
	Tak, podać
	
	24 m-ce  – 0 pkt.

25 – 30 m-cy – 1 pkt.

31 – 36 m-cy – 2 pkt.

37 – 42 m-cy – 3 pkt.

43 – 48 m-cy – 4 pkt.

49 – 54 m-cy – 6 pkt.

55 – 60 m-cy – 8 pkt.

≥ 61  m-cy    – 10 pkt.
	

	123. 
	Wymagany okres gwarancji na lakier: min. 36 m-cy
	Tak, podać
	
	
	

	124. 
	Wymagany okres gwarancji na perforację nadwozia: min. 60 m-cy
	Tak, podać
	
	
	

	125. 
	Wymagany okres gwarancji wyposażenia medycznego (poz. 119-121) oraz zabudowy medycznej: min. 24 m-ce
	Tak, podać
	
	24 m-ce  – 0 pkt.

25 – 30 m-cy – 1 pkt.

31 – 36 m-cy – 2 pkt.

37 – 42 m-cy – 3 pkt.

43 – 48 m-cy – 4 pkt.

49 – 54 m-cy – 6 pkt.

55 – 60 m-cy – 8 pkt.

≥ 61  m-cy    – 10 pkt.
	

	126. 
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej pojazdu: priorytet, nie dłużej niż 3 dni roboczych
	Tak, podać
	
	
	

	127. 
	Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3
	Tak, podać
	
	
	

	128. 
	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego 
	Tak, podać
	
	
	

	129. 
	W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych wyposażenia medycznego w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami wytwórcy i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez wytwórcę wliczone w cenę.
	Tak
	
	
	

	130. 
	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy) dla wyposażenia medycznego maksymalnie do 48 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy
	Tak, podać
	
	
	

	131. 
	Zastępczy sprzęt tej samej klasy w przypadku braku możliwości wykonania naprawy w terminie 3 dni roboczych (dotyczy wyposażenia medycznego)
	Tak
	
	
	

	132. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji
	Tak
	
	
	

	133. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy (dotyczy wyposażenia medycznego)
	Tak
	
	
	

	134. 
	Dla wyposażenia medycznego: Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta. Podać adres, tel., fax., mail

Dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego  serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń
	Tak, podać 
	
	
	

	XV. INNE ISTOTNE INFORMACJE

	135. 
	Zamawiający dopuszcza dostawę na kołach
	Tak
	
	
	

	136. 
	Przy odbiorze zbiornik paliwa napełniony do pełna
	Tak
	
	
	

	137. 
	Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania (min. 2 terminy szkoleń)
	Tak
	
	
	

	138. 
	Przy dostawie należy dostarczyć dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu jako specjalny sanitarny w Polsce.
	Tak
	
	
	

	139. 
	Homologacja na pojazd bazowy i oferowany pojazd skompletowany.
Certyfikat lub deklaracja zgodności dla kompletnie zabudowanego ambulansu oraz deklaracja zgodności lub certyfikaty CE - dla wyposażenia medycznego
	Dołączyć najpóźniej  wraz z dostawą pojazdu
	
	
	

	140. 
	Wraz z pojazdem Wykonawca musi dostarczyć: 

a) Instrukcja obsługi pojazdu,
b) Zaświadczenie stacji diagnostycznej o wykonaniu dodatkowego przeglądu potwierdzającego dokonanie zmian konstrukcyjnych pojazdu, składane przy dostawie gotowego do przekazania ambulansu,
c) Książka obsługi (przeglądów) pojazdu,
d) Instrukcje do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i wewnątrz pojazdu oraz wyposażenia medycznego,
e) Wszystkie niezbędne karty gwarancyjne na pojazd bazowy,
f) Wszystkie niezbędne karty gwarancyjne na elementy zabudowy specjalistycznej ambulansu,
g) Schemat elektryczny i montażowy dodatkowych instalacji ambulansu – schemat rozmieszczenia przekaźników i bezpieczników chroniących instalacje elektryczne ambulansu,
h) Wykaz łącznie z adresami, zlokalizowanych najbliżej siedziby Zamawiającego, autoryzowanych stacji obsług i napraw gwarancyjnych pojazdu bazowego
	Tak
	
	
	

	141. 
	Wszystkie instrukcje również w wersji cyfrowej na Pendrive
	Tal
	
	
	

	142. 
	Wszystkie urządzenia medyczne jak i elementy wyposażenia muszą się dać pewnie i szybko zamocować  w wyznaczonych do tego miejscach, zamocowania muszą zapobiegać przesuwaniu, drganiom, podskakiwaniu sprzętu w trakcie ruchu, przyspieszania i hamowania karetki. W miejscach zawieszania, mocowania wyposażenia medycznego i sprzętu należy zastosować elementy tłumiące drgania i powstające hałasy w trakcie ruchu karetki
	Tak
	
	
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak,  podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów ocenianych. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu, oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu wymaganych parametrów. 

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
PAGE  
-1-


