[image: image1.png]KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez
PLAN Polskap P Unie Europejska
ODBUDOWY NextGenerationEU






Załącznik nr 2.1P do SWZ
Pakiet nr 2

PRZYSPIESZENIE PROCESÓW TRANSFORMACJI CYFROWEJ OCHRONY ZDROWIA POPRZEZ DALSZY ROZWÓJ USŁUG CYFROWYCH W SZPITALU MIEJSKIM SPECJALISTYCZNYM IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIE - ZAKUP I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO ZAKŁADU PATOMORFOLOGII SZPITALA WRAZ Z NIEZBĘDNYM SPRZĘTEM ORAZ INTEGRACJĄ Z ISTNIEJĄCYM SYSTEMEM SZPITALNYM (HIS)
	Lp.
	Asortyment 

	Nazwa handlowa /typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT w %
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto
	Okres gwarancji (proszę podać)

	1
	CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH 2D
	
	
	
	11
	
	
	
	
	
	

	2
	CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH 2D BEZPRZEWODOWY
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	3
	DRUKARKA KODÓW KRESKOWYCH
	
	
	
	7
	
	
	
	
	
	

	4
	KOMPUTER
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	5
	TABLET DO ARCHIWIZACJI MOBILNEJ
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	DRUKARKA CZARNO-BIAŁA
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	7
	DRUKARKA DO KASETEK HISTOPATOLOGICZNYCH
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	8
	DRUKARKA DO SZKIEŁEK MIKROSKOPOWYCH
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	X


	CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH 2D – 11 SZTUK

	Nazwa urządzenia (podać dostępne dane):

model, nr katalogowy
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: ≥2025 – parametr wymagany
	

	Lp.
	Parametr [jednostka]
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Podłączany do komputerów interfejsem USB
	Tak
	

	2. 
	Zaprogramowany do pracy z oferowanym systemem
	Tak
	

	3. 
	Z podstawką na biurko
	Tak
	

	4. 
	Obsługa wszystkich typów kodów generowanych przez oferowany system
	Tak
	

	5. 
	Bezproblemowy odczyt niewielkich kodów kreskowych 2D z obiektów w laboratorium patomorfologicznym (bloczki, preparaty) z małym marginesem (tzw. quiet zone).
	Tak
	

	6. 
	Funkcja pracy z „celownikiem” (pick-list) w postaci „kropki” lub „krzyżyka” po zdjęciu czytnika z podstawki i naciśnięciu przycisku; skanowanie całego pola widzenia czytnika po odłożeniu go na podstawkę.
	Tak
	

	7. 
	Programowana głośność sygnalizacji odczytu poprawnego kodu.
	Tak
	


	CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH 2D BEZPRZEWODOWY – 3 SZTUKI

	Nazwa urządzenia (podać dostępne dane):

model, nr katalogowy
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: ≥2025 – parametr wymagany
	

	Lp.
	Parametr [jednostka]
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Zaprogramowane do pracy z oferowanym systemem (Wykonawca załączy instrukcję konfiguracji czytnika do pracy z oferowanym systemem)
	Tak
	

	2. 
	Podłączany do komputerów interfejsem USB. Zasięg pracy bezprzewodowej min. 10 m
	Tak, podać
	

	3. 
	Z podstawką ładującą na biurko (urządzenie po odłożeniu do podstawki musi ładować czytnik)
	Tak
	

	4. 
	Obsługa wszystkich typów kodów generowanych przez oferowany system
	Tak
	

	5. 
	Funkcja pracy z „celownikiem” (pick-list) po zdjęciu czytnika z podstawki i naciśnięciu przycisku
	Tak
	

	6. 
	Programowana głośność i wysokość tonu sygnalizacji odczytu poprawnego kodu kreskowego
	Tak
	

	7. 
	Celownik (tzw. „aiming pattern”) w postaci pojedynczej „kropki” lub „krzyżyka”, ułatwiającej celowanie w konkretny obiekt, zwłaszcza w przypadku ich ułożenia blisko siebie (np. w archiwum histopatologicznym). Niedopuszczalny jest celownik wyświetlający pojedynczą linię
	Tak
	

	8. 
	Funkcja pracy ciągłej z czytnika umieszczonego w podstawce na biurku – wykrywanie kodu po podłożeniu pod pole widzenia czytnika
	Tak
	

	9. 
	Wraz z kompletem czytników dostawa dodatkowej podstawki pod czytnik typu „gęsia szyja” (1 szt.)
	Tak
	


	DRUKARKA KODÓW KRESKOWYCH – 7 SZTUKI

	Nazwa urządzenia (podać dostępne dane):

model, nr katalogowy
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: ≥2025 – parametr wymagany
	

	Lp.
	Parametr [jednostka]
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Interfejsy: min. USB i Ethernet
	Tak, podać
	

	2. 
	Szerokość zadruku min. 56 mm
	Tak, podać
	

	3. 
	Rozdzielczość wydruku min. 300 dpi
	Tak, podać
	

	4. 
	Wymiary maksymalne: 145 x 250 x 180 mm (szer. x gł. x wys.)
	Tak, podać
	

	5. 
	Waga maksymalnie 2kg
	Tak, podać
	

	6. 
	Rodzaj druku: termotransfer i termiczny
	Tak
	

	7. 
	Kalibracja nośnika przy użyciu jednego przycisku na obudowie urządzenia
	Tak
	

	8. 
	Zestaw startowy składający się z: 
	Tak
	

	8.1. 
	etykiety nielaminowane na skierowania, materiały, odwapniacze (rozmiar etykiety 24 x 24 mm ± 1 mm, na rolce min. 2500 etykiet, odporne na krótkotrwały kontakt z agresywnymi chemikaliami - kwasy, alkohole, pochodne benzenu – m.in. ksylen) -  po 1 rolce na urządzenie (łącznie 7 szt.)
	Tak, podać
	

	8.2. 
	etykiety nielaminowane na szkiełka mikroskopowe (rozmiar etykiety 24 x 24 mm ± 1 mm, na rolce min. 2500 etykiet, odporne na krótkotrwały kontakt z agresywnymi chemikaliami - kwasy, alkohole, pochodne benzenu – m.in. ksylen) -  po 2 rolki na urządzenie (łącznie 14 szt.)
	Tak, podać
	

	
	taśmy transferowe żywiczne do etykiet nielaminowanych (czarny kolor zadruku, szerokość min. 30 mm, odporność na krótkotrwały kontakt z agresywnymi chemikaliami - kwasy, alkohole, pochodne benzenu – m.in. ksylen) – ilość odpowiednia do zadrukowania etykiet z poz. 8.1, 8.2
	Tak, podać
	


	KOMPUTER – 5 SZTUK

	Nazwa urządzenia (podać dostępne dane):

model, nr katalogowy
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: ≥2025 – parametr wymagany
	

	Lp.
	Parametr [jednostka]
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Komputer typu all-in-one
	Tak
	

	2. 
	Przekątna ekranu: 21-24”
	Tak, podać
	

	3. 
	Rozdzielczość ekranu min. 1920x1080 (FullHD)
	Tak, podać
	

	4. 
	Procesor typu x86 64 bit, który umożliwia komputerowi wyposażonemu w ten procesor osiągnięcie wyniku 12000 pkt. w teście Passmark CPU Mark
	Tak, podać
	

	5. 
	Pamięć operacyjna RAM min. 16GB
	Tak, podać
	

	6. 
	Dysk twardy typu SSD o pojemności min. 512GB
	Tak, podać
	

	7. 
	Minimum 6 portów USB 2.0/3.x/USB-C wbudowanych (niedopuszczalne jest użycie zewnętrznego replikatora portów lub huba USB)
	Tak, podać
	

	8. 
	Min. 1 Port Ethernet 1Gbps
	Tak, podać
	

	9. 
	Wyjście HDMI lub Display Port do podłączenia zewnętrznego monitora
	Tak, podać
	

	10. 
	Wbudowane głośniki
	Tak
	

	11. 
	Otwory montażowe w układzie standardowym VESA
	Tak
	

	12. 
	System operacyjny Windows 11 Pro dla procesorów 64-bitowych w polskiej wersji językowej (lub równoważny, tj. w pełni zgodny z technologiami Active Directory oraz protokołem Kerberos, umożliwiający uruchomienie oprogramowania przeznaczonego na systemy Microsoft Windows bez wykorzystywania emulacji, wraz z najnowszą wersją Service Pack, o ile jest dostępna)
	Tak, podać
	

	13. 
	Komputer powinien mieć zainstalowane wszystkie sterowniki do płyty głównej oraz podzespołów komputera.
	Tak
	

	14. 
	W okresie gwarancji uszkodzone nośniki danych pozostają u Zamawiającego
	Tak
	

	15. 
	W komplecie dostawa uchwytów biurkowych ze sprężyną gazową oraz ściennego (w celu zapewnienia ergonomicznego montażu zgodnie ze wskazanym miejscem instalacji przez Zamawiającego)
	Tak
	

	16. 
	W komplecie klawiatura z touchpadem odporna na zalanie i myszka komputerowa bezprzewodowa
	Tak
	


	TABLET DO ARCHIWIZACJI MOBILNEJ – 1 SZTUKA

	Nazwa urządzenia (podać dostępne dane):

model, nr katalogowy
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: ≥2025 – parametr wymagany
	

	Lp.
	Parametr [jednostka]
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Odporny na warunki środowiskowe w magazynach odczynników
	Tak
	

	2. 
	Wyposażony w ekran dotykowy możliwy do obsługi w rękawiczkach diagnostycznych
	Tak
	

	3. 
	Rozmiar ekranu 11-12”
	Tak, podać
	

	4. 
	Rozdzielczość wyświetlacza min. FullHD (1920x1080 pikseli)
	Tak, podać
	


	5. 
	Wyposażony w Procesor typu x86 64 bit lub równoważny, który umożliwia tabletowi wyposażonemu w ten procesor osiągnięcie wyniku min. 12000 pkt. w teście Passmark CPU Mark lub równoważnym.
	Tak, podać
	

	6. 
	Wyposażony w min. 8 GB pamięci RAM
	Tak, podać
	

	7. 
	Wyposażony w dysk twardy typu półprzewodnikowego (SSD) o pojemności min. 250 GB
	Tak, podać
	

	8. 
	Wyposażony w interfejs sieci bezprzewodowej zgodny ze standardem min. 802.11ax
	Tak, podać
	

	9. 
	Wyposażony w interfejs Bluetooth w wersji min. 5.2
	Tak, podać
	

	10. 
	Wyposażony w port do stacji dokującej
	Tak, podać
	

	11. 
	Wyposażony w min. 1 port USB
	Tak, podać
	

	12. 
	Wyposażony w kamerę przednią
	Tak, podać
	

	13. 
	Klasa szczelności min. IP66 oraz zgodność ze standardami MIL-STD 810H, MIL-STD461F lub równoważnymi
	Tak, podać
	

	14. 
	System operacyjny Windows 11 w wersji Professional dla procesorów 64-bitowych w polskiej wersji językowej (lub równoważny, tj. w pełni zgodny z technologiami Active Directory wykorzystywanymi przez Zamawiającego oraz protokołem Kerberos, umożliwiający uruchomienie oprogramowania przeznaczonego na systemy Microsoft Windows bez wykorzystywania emulacji, wraz z najnowszą wersją Service Pack, o ile jest dostępna)
	Tak, podać
	

	15. 
	Tablet powinien mieć zainstalowane wszystkie sterowniki do zintegrowanych komponentów składowych
	Tak
	

	16. 
	Front tabletu zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą ramki absorbującej udary mechaniczne na krawędziach obudowy oraz folią ochronną
	Tak
	

	17. 
	Czas pracy na baterii min. 8h. Bateria wymienna. Niedopuszczalne jest zaoferowanie baterii niewymiennej przez użytkownika, zintegrowanej w obudowie tabletu
	Tak, podać
	

	18. 
	Wyposażony w pasek (uchwyt ręczny) do przenoszenia
	Tak
	

	19. 
	Zasilacz sieciowy 230V 50Hz do ładowania tabletu poza stacją dokującą
	Tak
	


	DRUKARKA CZARNO-BIAŁA – 1 SZTUKA

	Nazwa urządzenia (podać dostępne dane):

model, nr katalogowy
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: ≥2025 – parametr wymagany
	

	Lp.
	Parametr [jednostka]
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Typ wydruku monochromatyczny laserowy
	Tak
	

	2. 
	Uniwersalny podajnik papieru do drukowania o pojemności min. 90 arkuszy
	Tak, podać
	

	3. 
	Rozdzielczość druku min. 1000 × 1000 dpi
	Tak, podać
	

	4. 
	Szybkość drukowania monochromatycznego A4 min. 40 stron na minutę
	Tak, podać
	

	5. 
	Interfejsy min: USB, Ethernet przewodowy
	Tak, podać
	

	6. 
	Waga: max 20kg
	Tak, podać
	


	DRUKARKA DO KASETEK HISTOPATOLOGICZNYCH – 1 SZTUKA

	Nazwa urządzenia (podać dostępne dane):

model, nr katalogowy
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: ≥2025 – parametr wymagany
	

	Lp.
	Parametr [jednostka]
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Drukarka laserowa umożliwiająca wykonywanie nadruku na kasetkach histopatologicznych, nadruk na 1 stronie kasetki - od frontu
	Tak 
	

	2. 
	Całkowity czas nadruku do 4 sekund 
	Tak, podać
	

	3. 
	Nadruk odporny na czynniki fizykochemiczne m. in. wysoka temperatura, odczynniki powszechnie używane w histologii
	Tak, podać
	

	4. 
	Druk bezstykowy (brak taśm, tuszy itp.)
	Tak
	

	5. 
	Druk laserowy bezpośrednio na kasetkach histopatologicznych, minimum:

- z powierzchnią opisową nachyloną pod kątem 35⁰ jak również 45⁰,

- z zamkniętym wieczkiem,

- otwartych (bez wieczka),

- nieprzewidzianych przez producentów kasetek do nadruku laserowego (kasetki bez specjalnego pigmentu)
	Tak
	

	6. 
	Rozdzielczość druku: min. 2500 dpi
	Tak, podać
	

	7. 
	Wygodny dotykowy, kolorowy panel kontrolny do obsługi urządzenia
	Tak
	

	8. 
	Wielkość ekranu dotykowego min. 8”
	Tak, podać
	

	9. 
	Rozdzielczość ekranu min. 800x1280
	Tak, podać
	

	10. 
	Możliwość bezpośredniego podłączania do drukarki klawiatury i myszy
	Tak
	

	11. 
	Możliwość projektowania szablonu etykiety bezpośrednio w urządzeniu oraz na komputerze z możliwością automatycznego przesłania do drukarki
	Tak
	

	12. 
	Możliwość zapisania wielu szablonów wydruków i przełączania się między nimi z poziomu głównego menu drukarki oraz z poziomu komputera 
	Tak
	

	13. 
	Możliwość nanoszenia kodów kreskowych jednowymiarowych (liniowe, 1D) oraz dwuwymiarowych (2D), tekstu, grafiki oraz cyfr
	Tak
	

	14. 
	Karuzelowy zasobnik kasetek na min. 6 magazynków 
	Tak, podać
	

	15. 
	Mechanizm karuzelowy umożliwiający wybór podajnika (na podstawie informacji przesłanych z systemu), z którego drukarka ma pobrać kasetkę
	Tak
	

	16. 
	Dostępne przynajmniej 2 wielkości magazynków w tym jeden typ na przynajmniej 75 kasetek
	Tak, podać
	

	17. 
	Możliwość wydruku minimum 450 kasetek bez konieczności zmiany magazynków i dokładania kasetek do magazynków
	Tak, podać
	

	18. 
	Taca rozładunkowa o pojemności minimum 100 kasetek
	Tak, podać
	

	19. 
	Czujnik wykrywający zapełnienie rzędów tacy na zadrukowane kasetki
	Tak, podać
	

	20. 
	Możliwość całkowitego wyjęcia tacy z urządzenia
	Tak, podać
	

	21. 
	Drukarka pozwala na nadruk pojedynczych kasetek oraz drukowanie całych serii kasetek w zależności od bieżących potrzeb użytkownika
	Tak, podać
	

	22. 
	Wbudowany czytnik kodów 1D i 2D z możliwością automatycznego odczytu kodu i jego wyłączenia
	Tak, podać
	

	23. 
	Urządzanie umożliwia automatyczną detekcję koloru kasetki w podajniku
	Tak, podać
	

	24. 
	Sygnalizacja braku kasetek w magazynkach i automatyczne wznowienie kolejki wydruku po uzupełnieniu kasetek
	Tak, podać
	

	25. 
	Możliwość podglądu i eksportu danych statystycznych o wydrukowanych kasetkach na nośnik USB
	Tak
	

	26. 
	Wbudowany min. 4 stopniowy wymienny filtr przeciwpyłowy i antyzapachowy (w tym HEPA i węglowy) – trwałość filtrów min. 36 miesięcy (dopuszcza się dostarczenie zapasu filtrów wystarczających na wskazany okres)
	Tak, podać
	

	27. 
	Wymiary zewnętrzne (bez zamontowanych podajników) max. 430x390x400 (szerokość x głębokość x wysokość) mm 
	Tak, podać
	

	28. 
	Waga max. 30kg
	Tak, podać
	

	29. 
	Wbudowane gniazda USB – min. 2 szt.
	Tak, podać
	

	30. 
	Wbudowany port sieciowy – min. 1 szt.
	Tak, podać
	


	DRUKARKA DO SZKIEŁEK MIKROSKOPOWYCH – 1 SZTUKA

	Nazwa urządzenia (podać dostępne dane):

model, nr katalogowy
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: ≥2025 – parametr wymagany
	

	Lp.
	Parametr [jednostka]
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Drukarka pracująca w technologii termotransferowej 
	Tak 
	

	2. 
	Wydajność taśmy termotransferowej – min. 5000 szkiełek
	Tak, podać
	

	3. 
	Nadruk na standardowych szkiełkach z emaliowanym polem do opisu
	Tak
	

	4. 
	Rozdzielczość druku – min. 300 dpi
	Tak, podać
	

	5. 
	Nadruk odporny na odczynniki chemiczne wykorzystywane w procedurach histopatologicznych - ksylen, aceton, alkohol
	Tak
	

	6. 
	Prędkość druku nie grosza niż: 20 szkiełek na minutę 
	Tak, podać
	

	7. 
	Urządzenie wyposażone w minimum 2 niezależne od siebie podajniki na szkiełka podstawowe do nadruku (wymagana możliwość równoczesnego załadowania wszystkich podajników)
	Tak, podać
	

	8. 
	Pojemność pojedynczego podajnika na szkiełka podstawowe – minimum 100 szt.
	Tak, podać
	

	9. 
	Całkowita pojemność drukarki na szkiełka podstawowe – minimum 200 szt.
	Tak, podać
	

	10. 
	Możliwość stosowania jednorazowych podajników z tworzywa wypełnionych fabrycznie szkiełkami podstawowymi 
	Tak
	

	11. 
	Pojemność jednorazowego podajnika z tworzywa wypełnionego fabrycznie szkiełkami podstawowymi – minimum 100 szt. 
	Tak, podać
	

	12. 
	Podajniki na szkiełka podstawowe umiejscowione wewnątrz urządzenia w celu ochrony przed osadzającym się kurzem i/lub pyłem
	Tak
	

	13. 
	W pełni automatyczne drukowanie szkiełek z dowolnie wybranego podajnika bez potrzeby ręcznej zmiany podajnika
	Tak
	

	14. 
	W pełni edytowalne pole wydruku (możliwość drukowania kodów 1D i 2D, znaków graficznych, logo użytkownika i tekstu)
	Tak
	

	15. 
	Kolorowy ekran dotykowy od obsługi urządzenia za pomocą wbudowanego oprogramowania
	Tak
	

	16. 
	Magazynek na zadrukowane szkiełka podstawowe o pojemności min. 20 szt.
	Tak, podać
	

	17. 
	Funkcja drukowania pojedynczego szkiełka pobieranego ze specjalnego magazynka umieszczanego od frontu urządzenia 
	Tak
	

	18. 
	Drukowanie pojedynczego szkiełka pobieranego z magazynku umieszczanego we frontowej części urządzenia w minimum dwóch pozycjach: 

- polem do opisu w kierunku drukarki w przypadku nadruki na szkiełku podstawowym z naniesionym materiałem tkankowym,

- polem do opisu na zewnątrz w przypadku nadruku pojedynczego szkiełka podstawowego bez naniesionego materiału tkankowego
	Tak
	

	19. 
	Wykonane z metalu magazynki:

- Magazynek na szkiełka nadrukowane

- Specjalny magazynek na pojedyncze szkiełko
	Tak
	

	20. 
	Uchylna otwierana boczna klapa dla szybkiego załadunku magazynków
	Tak
	

	21. 
	Urządzenie wykrywa otwarcie klapy i zabezpiecza przed wydrukiem w czasie wymiany magazynków. 
	Tak
	

	22. 
	Transmisja danych min. wifi, USB, LAN
	Tak, podać
	

	23. 
	Złącze USB do podłączenia czytnika kodów 1D i 2D
	Tak
	

	24. 
	Kompaktowe wymiary zewnętrzne umożliwiające umiejscowienie drukarki przy stanowisku mikrotomowym max.  130 mm (Szer.) x 260 mm (Wys.) x 250 mm (Gł.)
	Tak, podać
	

	25. 
	Waga zapewniająca łatwe przenoszenie drukarki pomiędzy stanowiskami max. 5 kg
	Tak, podać
	

	26. 
	Zestaw startowy składający się taśm termotransferowych barwiących niezbędnych do zadrukowania min. 25 000 szkiełek
	Tak, podać
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w opisie parametru.
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty kart katalogowych w języku polskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów oferowanych. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi lub oświadczenia wytwórcy o spełnianiu wymaganych parametrów. 

Zamawiający prosi, aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów OPZ wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach lub w dokumentach składanych na wezwanie Zamawiającego (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).

8
strona 11

[image: image1.png]