ZAKRES CZYNNOŚCI

ZADANIA 1, 2, 3, 4

Testy specjalistyczne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz.U. 27.12.2022 r, poz. 2759).

Usługa realizowana będzie zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000 r.

ZADANIE NR 5:

Ocena stanu technicznego 
Kontrola działania 
Kalibracja 
Konserwacja 
Testy funkcjonalne 
Wymiana części zużywalnych 
Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy• Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Czyszczenie tylnej ściany komory

ZADANIE NR 6:

Testy bezpieczeństwa: 
Wyłączniki bezpieczeństwa (Emergency STOP) 
Mechanizm ruchu głowicy (ograniczniki) 
Układ mocujący kolimatory 
Układ napędowy podnośnika głowicy

Czynności przeglądowe i konserwacyjne:  
Czyszczenie wnętrza komputera akwizycyjnego i detektora 
Czyszczenie wnętrza komputera stacji opisowej 
Porządkowanie bazy badań (archiwizacja) 
Wentylatory 
Okablowanie 
Bramka EKG3 
Wymiana kolimatorów 
Wózki kolimatorów, koła i hamulce3 
Wizualna ocena blatu łóżka pod kątem pęknięć3 
Łóżko pacjenta: koła i hamulce; łożyska, rolki prowadzące, hamulce ruchomego blatu 
Sprawdzenie stanu akumulatorów kolumnowego podnośnika detektora

Kalibracje: 
Wysokie napięcie (HV calibration) 
Dostrojenie fotopowielaczy (PMT calibration) 
Energia izotopów (spectrum setup) 
Macierze korekcyjne energii i jednorodności dla poszczególnych izotopów 
Korekcja liniowości przestrzennej

Kontrola jakości: 
Rozdzielczość energetyczna (FWHM) 
Jednorodność 
Bar-fantom 
Wewnętrzna liniowość przestrzenna 
Wewnętrzna rozdzielczość przestrzenna