Przedmiar

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | Jedn. miary | ## Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. POSADZKI Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność= 1,00 | m2 | 62,50 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010211-01-050 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach krotność= 2,00 | m2 | 62,50 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-0101-050 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | m2 | 62,50 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-0301-050 | Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" (Orgbud W-wa) krotność= 15,00 | m2 | 62,50 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-02-050 | Naprawa posadzki o powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu z wykładziny rulonowej typu tarkiett np. granit krotność= 1,00 | m2 | 10,30 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010817-02-050 | Naprawa posadzki o powierzchni pow. 1,0 m2 w jednym miejscu z wykładziny rulonowej typu tarkiett np. granit krotność= 1,00 | m2 | 52,20 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-09-050 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych. krotność= 1,00 | m2 | 62,50 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-13-060 | Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km + opłata za składowanie krotność= 1,00 | m3 | 1 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-16-060 | Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność= 16,00 | m3 | 1 |